#### Załącznik Nr 6

do SIWZ

IBJ PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt IDA BARCIK 43 - 300 BIELSKO - BIAŁA , ul. ks. Brzóski 92 tel/fax ( 0 33) 812 29 52, e-mail: idabarcik@plusnet.pl NIP 547-141-50-80

## PROJEKT BUDOWLANY

## DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI

BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

przy ul. Długiej 50 w Bielsku- Białej

###### pgr 326/31

Zamawiający:		MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY

43-300 Bielsko-Biała

ul. Długa 50

Autor projektu:

architekt IDA BARCIK

upr. bud.nr 73/90/B-B

Opracowanie: 		architekt MARCIN WRONOWICZ

upr. bud.nr 5/06/SLOKK

Bielsko-Biała, czerwiec 2007r.

### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

#### I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania.

- Lokalizacja.

- Opis stanu istniejącego.

- Projekt ocieplenia budynku.

- Stolarka okienna.

- Projektowane roboty ogólnobudowlane.

- Kolorystyka elewacji.

- Informacja BiOZ.

- Uwagi i zalecenia.

II. ZAŁĄCZNIKI.

1. Oświadczenie projektanta.

2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów.

III. CZĘŚC RYSUNKOWA.

- Plan zagospodarowania terenu	            					1 : 500

- Rzut parteru									1 : 100

- Przekrój a-a	                                						1 : 100

- Rzut dachu	                   							1 : 100

- Elewacje – stan istniejący							1 : 100

- Elewacje – elementy projektowane		            			1 : 100

- Kolorystyka elewacji								1 : 100

- Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 				1 : 100

# OPIS DO PROJEKTU

DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA STOLARKI W BUDYNKU WARSZTATU NAPRAW GLÓWNYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

w Bielsku- Białej przy ul. Długiej 50.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja budowlana.

- Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inż. Kazimierza Sowę.

2. LOKALIZACJA.

Budynek objęty opracowaniem położony jest przy ul. Długiej 50 w Bielsku-Białej, na terenie zajezdni autobusowej MZK. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest bezpośrednio z wewnętrznego placu zakładowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Budynek Rzemiosł MZK jest obiektem wolnostojącym, 1 – kondygnacyjnym , niepodpiwniczonym. Obiekt został wykonany w technologii mieszanej.

Budynek sklada się z hali wysokiej wykonanej w konstrukcji stalowej , hali niskiej – konstrukcja żelbetowa oraz budynku socjalnego – konstrukcja tradycyjna. W obu halach  znajduje się stacja obsługi autobusów, warsztaty i magazyny , w cześći socjalnej – pomieszczenia dla pracowników oraz warsztaty tapicerskie.

- Ściany zewnętrzne  - ściany z cegły pełnej gr. 38,0 cm tynkowane metodą tradycyjną.

- Ściany wewnętrzne– nośne i usztywniające z cegły pełnej.

- Stropodach hali niskiej– prefabrykowane płyty betonowe.

- Stropodach halą wysoką – konstrukcjs stalowa

Stolarka okienna –stolarka okienna wymieniona na okna niskoemisyjne PCV ( Uk = 1,40 W/ m2xK )

Stolarka drzwiowa – likwidacja starych bram stalowych , w niskiej hali montaż aluminiowych bram rolowanych.

DANE OGÓLNE:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY –                 			878,90 m2

- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 					784,60 m2

- POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH –     		569,00 m2

- POWIERZCHNIA STROPODACHU DOCIEPLANEGO –          853,30 m2

- LICZBA KONDYGNACJI – 					           1 kondygnacja

- KUBATURA – 						hala wysoka –   2 433,85 m3

hala niska     –   1 703,00 m3

część socjalna –    712,75 m3

łącznie – 4 849,60 m3

- KUBATURA OGRZEWANA WEWN. –          			    4 616,0 m2

4. PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU.

W oparciu o dokonane obliczenia cieplne i wilgotnościowe, stwierdzono że ściany zewnętrzne oraz stropodach nie posiadają wymaganej izolacyjności termicznej.

Przyczynami dużego zużycia ciepła jest niska izolacyjnośc ścian i okien dotychczas nie wymienionych.

IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH – stan istniejący:

- Ściany zewnętrzne (cegła pełna – 38,0cm) – 	 Uk = 1,495 W/m2XK  Uk(max)0,55 											W/m2xK

- Okna drewniane - 				 Uk = 3,0 W/m2XK

- Stropodach żelbetowy - 		                         Uk = 1,251 W/m2xK Uk(max)0,30 											W/m2xK

- Stropodach stalowy - 		                         Uk = 1,067 W/m2xK Uk(max)0,30 											W/m2xK

Stwierdzony brak izolacyjności termicznej powoduje znaczne przemarzanie przegród zewnętrznych budynku oraz poważne straty ciepła.

Proponuje się docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką- mokrą w systemie np.firmy „KABE’.

Istotę ocieplenia w tym systemie stanowią płyty styropianowe (styropian samogasnący) pokryte masą klejową z wtopioną siatką z włókna szklanego oraz cienkopowłokową akrylową masą tynkarską.

Płyty styropianowe mocowane są do podłoża przy pomocy masy klejowej i systemowych łączników z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z najbardziej optymalnym wariantem audytu energetycznego zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych budynku  płytami styropianowymi FS-15 Termoorganika o współczynniku λ =0,267 W/m2xk gr. 12,0cm

Stropodachy zaleca się docieplić matami z wełny mineralnej twardej gr. 15,0cm.

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane po termomodernizacji wynosić będą:

- Ściany zewnętrzne – 				                        Uk = 0,267 W/m2xK

- Stropodach żelbetowy (hala niska)-	                                    Uk = 0,252 W/m2xK

- Stropodach –konstrukcja stalowa (hala wysoka)-	             Uk = 0,222 W/m2xK

- Okna niskoemisyjne PCV- 				             Uk = 1,40 W/m2xK

- WYMIANA STOLARKI .

Wymianie podlegają wszystkie okna .

Okna do wymiany zostały wyszczególnione na rysunku „elewacje – elementy projektowane” (rys. nr 6) oraz w zestawieniu stolarki (rys. 8). Projektowana stolarka okienna w kolorze białym.

Szpalety okienne docieplić styropianem grubości 2,0 cm.

Projekt przewiduje likwidację istniejących stalowych zewnętrznych drzwi w hali wysokiej i niskiej oraz montaż aluminiowych,segmentowych bram w hali niskiej (A1 i A2 – wg zestawienia stolarki , montaż bramy A1 wiąże się ze zmniejszeniem otworu drzwiowego i wykonaniem nowego nadproża).

Wymianie podlegają również wewnętrzne stalowe drzwi pomiędzy halą wysoką i niską (S1 – wg zestwienia stolarki) oraz zewnętrzne drzwi do części socjalnej (D1 – wg zestwienia stolarki).

Nowe zadaszenie nad bramami obu hal oraz daszek nad drzwiami do części socjalnej wykonać w lekkiej konstrukcji aluminiowej z pokryciem poliwęglanowym analogicznie do zadaszeń w np. budynkach myjni.

Ze względu na docieplenie budynku istniejące parapety zewnętrzne podlegają wymianie na nowe.

Przed zamówieniem wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.

- PROJEKTOWANE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE .

- Demontaż zewnętrznych bram stalowych w obu halach.

- Demontaż zadaszeń nad bramami w obu halach.

- Likwidacja stalowej przybudówki.

- Likwidacja zewnętrznych małych bram stalowych i zamurowanie pozostałych po nich otworów w hali niskiej.

- Likwidacja dwóch wewnętrznych bram stalowych oraz dwóch wewnętrznych okien pomiędzy halami i zamurowanie pozostałych po nich otworów w hali wysokiej do wysokości 2 m (pozostałe wypełnienie otworów – luksfery)

- Wykonanie nowych nadproży nad wymienianą bramą zewnętrzną A1 w hali niskiej i  nad wymienianymi wewnętrznymi drzwiami stalowymi S1 pomiędzy halami.

- Wstawienie nowych zewnętrznych segmentowych barm aluminiowych A1 i A2 w hali niskiej

- Wymiana stolarki okiennej łącznie z parapetami zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki.

- Ocieplenie elewacji budynku warsztatów płytami styropianowymi FS-15 Termoorganika o współczynniku λ =0,267 W/m2xk gr. 12,0cm i wykonanie tynków akrylowych cienkopowłokowych.

- Ocieplenie stropodachów w obu halach wełną mineralną twardą o współczynniku       λ =0,252 W/m2xk gr. 15,0cm

- Wymiana i regulacja rynien.

- Wymiana zadaszeń nad bramami obu hal i drzwiami wejściowymi do części socjalnej – konstrukcja aluminiowa pokryta poliwęglanem analogicznie do zadaszeń przyległego budynku myjni. W daszkach należy przewidzieć rynny dla odprowadzenia wód deszczowych.

- Montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych nad bramami stanowisk obsługi autobusów.

- Wykończenie cokołu wokół budynku z płytek klinkierowych do wysokości 30cm analogicznie jak w budynkach myjni , rzemiosł i pomocniczym.

- KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Kolorystykę opracowano na podstawie wzornika kolorów NCS.

COKÓŁ – płytki klinkierowe mrozoodporne firmy „Wienerberger”w kolorze analogicznym do cokołu budynku myjni.

SPIS KOLORÓW ZASTOSOWANYCH NA ELEWACJACH ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR  7:   WZORNIK NCS

POZ. 1   -  		KOLOR JASNO ŻÓŁTY –   	S0520-Y10R

POZ. 2   -     		KOLOR CZERWONY –     	S2570-Y90R  (opaski)

POZ. 3   -  		KOLOR ŻÓŁTY  –   		S1070-Y10R  (opaski)

POZ. 4   -		KOLOR SZARY  - 			S3500-N

Wokół okien wykonać opaski ze styropianu gr. 2,0cm i szer. 13,0cm analogicznie do budynku pomocnicego i rzemiosł.

8. INFORMACJA  B i OZ.

opracowana  na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) :

- zakres robót dla budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :

- zamurowanie części otworów drzwiowych,

- demontaż stalowych bram zewnętrznych,

- demontaż zadaszeń nad bramami

- likwidacja balaszanej przybudówki

- demontaż parapetów.

- demontaż rur spustowych.

- Demontaż zewnętrznych przewodów wentylacyjnych, wyprowadzenie nowych wewn. Przewodów wentylacyjnych poprzez dachz zainstalowaniem wentylatorów nawiewno- wywiewnych .

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją.

- przebudowa instalacji CO w części socjalnej.

- docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm.

- Wykonanie tynków akrylowych cienkopowłokowych.

- Rozbiórka istniejących warstw dachowych.

- Wymiana blachy stropodachu na hali wyższej.

- Docieplenie stropodachu wełną mineralną twardą gr. 15 cm, wykonanie izolacji zgodnie z wybraną technologią.

- Montaż nowych zadaszeń nad bramami i wejściem do cześci socjalnej

- Montaż nowych parapetów okiennych.

- Montaż lamp zewnętrznych nad bramami

- wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- budynek jest wolnostojący

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

- nie występuje.

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

- prace na wysokości należy zlecić wyspecjalizowanym firmom posiadającym pracowników posiadających przeszkolenie BHP w zakresie pracy na wysokości

- należy zabezpieczyć teren wokół miejsc, w których będą prowadzone roboty na wysokości

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

roboty budowlano montażowe będą wykonywane przez wyspecjalizowane firmy – instruktaż pracowników będzie prowadzony w ramach działalności tych firm.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń :

przy realizacji inwestycji należy zachować ostrożność przy pracach na wysokości. Roboty budowlane należy prowadzić zapewniając dostęp do budynku pracownikom Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

- W remontowanym budynku będą wykonywane zadaszenia wejść i pomosty do transportu materiałów budowlanych.

- Używane będą rusztowania do wysokości 7,0m. Dla oznaczenia zagrożenia zastosować taśmy ostrzegawcze okresowo wygradzające teren i tablice informacyjne.

- Rusztowania należy osłonić siatką zabezpieczającą przed upadkiem narzędzi na teren posesji i przed pyleniem.

- W trakcie prac remontowych należy przewidzieć stały nadzór osoby upoważnionej do pilnowania i wykonywania instruktażu.

- Każdy pracownik zaopatrzony będzie w sprzęt ochrony osobistej.

- Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, punkt P.POŻ wyposażony w gaśnicę (w razie pożaru instalacji elektrycznej) i hydronetkę.

- Należy wykonać uziemienie sprzętu budowlanego.

9. UWAGI I ZALECENIA.

Należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty i świadectwa I.T.B.

Integralną częścią dokumentacji jest:

- Audyt energetyczny opracowany przez mgr inż. Kazimierza Sowę (czerwiec 2007r),

- Projekt techniczny przebudowy instalacji CO opracowany przez mgr inż. Kazimierza Sowę,

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przy użyciu oprogramowania komputerowego Auto CAD 2002 Nr seryjny 700 – 51280076 i jest chronione prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Autor projektu : architekt IDA BARCIK