## Załącznik Nr 4 cz. 2

## do SIWZ

## 1. Część ogólna

  - Nazwa zadania: wymiana okien w Budynku Pomocniczym w części magazynowej na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych z wymianą stolarki  okiennej na terenie zajezdni MZK.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe wraz
z częściowym odzyskiem zdemontowanych materiałów. Materiały nadające się do powtórnego użytku takie jak okna drewniane z magazynu odzieży – szt. 8 oraz kraty zewnętrzne – szt. 18. Wykonawca zobowiązany jest przetransportować i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym 
w budynku. Wszelkie roboty związane z codziennym myciem korytarza i klatek schodowych zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

Na poziomie parteru i I piętra budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej 230 V oraz dostęp do instalacji wodociągowej w sanitariatach.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania 
z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren pac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie 3 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- wybierać miejsca na magazyny i składowiska w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

- podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, nadmiernym hałasem,  możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami 
w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, warsztatach, maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

1.10. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Prace podstawowe:

- roboty w zakresie stolarki budowlanej  - Kod CPV 45421000-4,

- instalowanie okien z tworzyw sztucznych – Kod CPV 45421124-9,

- tynkowanie– Kod CPV 45324000-4.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Dziennik budowy – książka służąca do wpisywania przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz inne upoważnione osoby wszelkich uwag dotyczących realizacji zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 
z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąca i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą 
i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac  ze specyfikacją techniczną, prawidłowość montażu elementów.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania dotyczące wykonywania robót

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty wykończeniowe takie jak: tynkowanie, wymiana okien.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

wyznaczenie miejsc montażowych, osadzenie ościeżnic w otworze, wypoziomowanie, sprawdzenie pionu, montaż do muru, uzupełnienie pianką, założenie klamek, ograniczników i zamków, umycie szyb, uszczelnienie połączeń pomiędzy ościeżnicą i murem, obustronne uzupełnienie uszkodzonych tynków, protokolarne przekazanie robót Zamawiającemu.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót.

    - Rozbiórki.

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- istniejące okna

- istniejące kraty

- tynki na ościeżach

Zdemontowane materiały takie jak nadające się do powtórnego zamontowania okna oraz wkute z muru kraty Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest przekazać do magazynu MZK

    - Tynkowanie  ościeży.

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, nanoszona ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadających normie PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża , zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN 70/B-1 01 00 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. Podłoża 
w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy 
PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Piaski użyte do zapraw budowlanych nie mogą zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku”  oraz wapno suchogaszone bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki należy wykonywać 
w temperaturze nie niższej niż  5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

    - Stolarka.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.  W przypadku wad, ościeże należy naprawić  i oczyścić. Styk ościeży z ościeżnicą należy zaizolować pianką poliuretanową. Osadzone okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Należy także sprawdzić sprawność okien przy otwieraniu
i zamykaniu.

Stare okna drewniane należy wymienić na nowe PCV o wymiarach w świetle muru:

- jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne z uchylnym naświetlem	1,14x1,75 - 44 szt.

- dwuskrzydłowe   rozwieralno-uchylne				1,45x1,65 -   4 szt.

- jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne 				1,14x0,85 -   7 szt.

- jednoskrzydłowe rozwieralno-uchylne 				1,05x0,45 - 12 szt.

wg załączonego schematu.

Wykonanie nowych okien PCV musi nastąpić po uprzednim dokładnym sprawdzeniu wymiarów na budowie. Podział okien – identyczny jak istniejący.

Schemat i wymiary wg rysunku stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Profil: Ideal 2000 białe, z PCV wysokoutwardzonego, profil trójkomorowy, okucia: obwiedniowe posiadające mikrowentylację, zaczep antywyważeniowy, kolor biały, blokada błędnego położenia klamki dla kwater rozwieralno-uchylnych, Szyby: niskoemisyjne o współczynniku k=1,1. Wymagana gwarancja: min 5 lat.

Po zakończeniu montażu wymagane jest uszczelnienie styków zamontowanych ościeżnic ze ścianami: wypełnienie szczelin pianką, zaprawienie zaprawą cementową, uzupełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą  i  ścianą silikonem.

    - Podokienniki.

Zadanie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż zewnętrznych podokienników szerokości 
35-40 cm, wykonanych z blachy stalowej powlekanej kolor brązowy. Przed zleceniem wykonania podokienników należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie uwzględniając zapas na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 10 cm oraz wykończenie tynkiem akrylowym. Podokienniki muszą być obustronnie wkutei zamocowane do muru na głębokość min. 5 cm. Powinny posiadać rynienki dla odprowadzenia wody.

Podokienniki wewnętrzne wykonać z PCV - kolor marmurek jasnoszary szer. ok. 
30 cm.

Osadzenie w murze podokienników stalowych i PCV obejmuje: wypoziomowanie, uzupełnienie zaprawą cementową, wypełnienie szczelin pianką, uzupełnienie uszkodzonych tynków.

### 6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Jakość wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.  Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], a gotowe elementy w szt. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### 8. Odbiór robót budowlanych

  - Rodzaje odbiorów,

- odbiór częściowy,

- odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po rękojmii,

- odbiór pogwarancyjny.

  - Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

  - Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

  - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie.

  - Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

  - Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty,

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

##### 9. Rozliczenie robót

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową .

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

##### 10. Dokumentacja

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót z Przedmiarem robót - Załącznik Nr 4 cz.1 do SIWZ.