Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na remont hali naprawczej, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych 
i biurowych oraz posadzki na hali

w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |  |
| --- | --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |  |
| tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
| REGON 070503643 | NIP 547-005-00-50 |
| e-mail: mzk@bb.onet.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, warsztatowych oraz hali niższej w budynku Warsztatu Napraw Głównych na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z remontem wybranych pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca zobowiązany jest przetransportować 
i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowej. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem pomieszczeń zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

Wszelkie prace remontowe  należy wykonywać etapowo, w taki sposób, aby nie zakłócać pracownikom MZK wykonywania czynności bieżących. Ze względu na ruch pojazdów na terenie zajezdni, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodnej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej, pneumatycznej, wentylacyjnej i wodnej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego,

    - wybierać miejsca na magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją  techniczną:

- rozbiórki 						- Kod CPV 45110000-1,

- betonowanie konstrukcji				- Kod CPV 45262311-4,

- konstrukcje z betonu zbrojonego			- Kod CPV 45223500-1,

- różne specjalne roboty budowlane		- Kod CPV 45262600-7,

- roboty murarskie					- Kod CPV 45262500-6,

- tynkowanie					- Kod CPV 45410000-4,

- instalowanie drzwi aluminiowych			- Kod CPV 45421114-6,

- instalowanie ścianek działowych			- Kod CPV 45421141-4,

- obudowa płytami karton.- gips.			- Kod CPV 45432210-9,

- układanie płytek					- Kod CPV 45431000-7,

- nakładanie powierzchni kryjących			- Kod CPV 45442000-7,

- roboty malarskie					- Kod CPV 45442100-8,

- usuwanie warstwy malarskiej			- Kod CPV 45442190-5,

- roboty budowlane wykończeniowe pozostałe	- Kod CPV 45450000-6,

- wykonanie posadzek				- Kod CPV 45262321-7,

- roboty w zakresie instalacji c.o., wod.-kan. 	- Kod CPV 45330000-9,

- roboty izolacyjne					- Kod CPV 45320000-6,

- roboty elektryczne				- Kod CPV 45310000-1,

- instalowanie wyrobów metalowych		- Kod CPV 45421160-3,

- remont nawierzchni asfaltowej			- Kod CPV 45233142-6.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym i  prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4.  Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić nowych instalacji elektrycznych, wodnych i pneumatycznych oraz znajdującego się na hali  wyposażenia warsztatowego Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty wykończeniowe takie, jak: tynkowanie, posadzki żywiczne, wymiana drzwi, układanie glazury i malowanie, okładziny kartonowo-gipsowe, a także drobne roboty brukarskie.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót wykończeniowych
i posadzkowych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Rozbiórki:

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- istniejące drzwi i okna,

- ścianki działowa,

- posadzka betonowa

- wylewka cementowa poprzez szlifowanie lub frezowanie,

- lamperia wraz z tynkiem,

- uszkodzone płytki,

- urządzenia sanitarne.

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia (np. drzwi, złom użytkowy) lub do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów (np. gruz, tynk ).

Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Rozbiórki tynków należy prowadzić sposobem ręcznym, natomiast szlifowanie, frezowanie, kucie  posadzek z użyciem sprzętu mechanicznego.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

  - Roboty murowe, betonowe i tynkarskie:

    - Roboty murowe.

Ścianki z pustaków oraz zamurowania należy wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Przy wykonywaniu murów należy zwrócić uwagę na sprawdzenie wykonanej ścianki w pionie i w poziomie. Przy wykonywaniu zamurowania otworów lub uzupełnienia istniejących ścianek należy pamiętać 
o wykonaniu „strzępi” w celu prawidłowego powiązania starego muru z nowym.

    - Roboty betonowe i żelbetowe.

W trakcie wykonywania robót remontowych związanych z odnowieniem posadzek wykonać podkład żelbetowy. Przed zalaniem posadzki betonem konstrukcyjnym, należy osadzić zbrojenie w postaci siatek stalowych z prętów fi 10 mm. Wykonany podkład betonowy uformować ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego 
i zatrzeć na gładko.

    - Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego oraz wykonywania tynków.

      - Podłoże tynkarskie.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.). Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość 
i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżanie),szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, 
o temperaturze powyżej + 5°C.

      - Tynki zwykłe.

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, nanoszone ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadających normie PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN 70/B-1 01 00 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p.3.1.1.Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Piaski użyte do zapraw budowlanych nie mogą zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku” oraz wapno suchogaszone bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

      - Wykonanie tynków jednowarstwowych.

Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.). Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. Stosować odpowiednie łaty odcinające 
w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).

Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.

Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips. W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody "mokre na mokre" 
(np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych). Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku. Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko).

  - Posadzki.

    - Izolacje.

Izolację z dwóch warstw folii budowlanej należy wykonać pod posadzka cementową. Folię należy układać w sposób ciągły i z uszczelnieniem połączeń. Izolacja musi szczelnie przylegać do izolowanego podkładu, a jej powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody pomiędzy przewodami, elementami konstrukcyjnymi oraz izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia.

    - Posadzka żywiczna na hali niższej Warsztatu Napraw Głównych.

Posadzka podlega całkowitej wymianie.

Istniejący beton należy skuć na grubość około 30 cm. Wykonać podkład betonowy gr średnio 35 cm pod posadzkę żywiczną z betonu B30. Beton należy zazbroić podwójną siatką 10x10cm z prętów fi 10 mm, ewentualnie dodać zbrojenie rozproszone z tworzyw sztucznych. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości na wykonanym podkładzie ułożyć posadzkę z żywic poliuretanowych w systemie szpachlowym MONOPUR lub równoważnym dla posadzek o grubości min. 6 mm.

Granulacja: 0,6-1,2 mm.

Posadzkę należy wykonać ściśle wg technologii producenta i układać niezwłocznie po przygotowaniu podkładu z zastosowaniem mechanicznego zmieszania składników 
z równoczesnym wyrównaniem oraz wyprofilowaniem spadków. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna mieć odchyleń większych niż 1 mm/m oraz 5 mm na całej długości pomieszczenia. Podkład powinien mieć powierzchnię równą zatartą na gładko, stanowiącą powierzchnię pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Posadzka powinna mieć następujące właściwości:

- krótki czas utwardzania - max do 1 godz.,

- możliwość użytkowania po 12 godz. dla ruchu pieszego,

- czas pełnej odporności – 7 dni

- wysoką odporność na tłuszcze i błoto,

- wysoką odporność na uderzenia i ścieranie,

- wytrzymałość na ściskanie min. 60 N/mm2,

- wytrzymałość na zgniatanie min. 16 N/mm2

- bardzo niską nasiąkliwość –poniżej 1%,

- antypoślizgowość.

Dobór kolorów przed zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

    - W części centralnej posadzki w hali niższej Zamawiający przewiduje zamontowanie odwodnienia liniowego. Z uwagi na obciążenie taborem autobusowym należy zamontować odwodnienie typu ciężkiego o szerokości korytek min 20 cm.

Odwodnienie należy podłączyć przewodem kanalizacyjnym PCV 150 do istniejącej kanalizacji technologicznej. Przed halą na kanalizacji zabudować separator substancji ropopochodnych o pojemności osadnika min 0,75 m3.

  - Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach.

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich, murarskich itp. W pomieszczeniach powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej. Kolor i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo
i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą olejoodporną. Powierzchnia wypłytkowana powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrową łatą, a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 2 mm. Bardzo ważne jest, aby zaprawa klejowa pod płytkami znajdowała się na całej powierzchni, bez pustych miejsc. 
W pomieszczeniach, gdzie nie ma okładzin z płytek na ścianach, należy wykonać cokolik 
z płytek o wys. 10 cm.

  - Zabudowa elementów ze stali kształtowej lub nierdzewnej.

W trakcie remontu hali niższej  należy zamontować kątowniki stalowe ochronne 45x45x5 na wszystkich narożach słupów oraz ościeżach drzwi prowadzących z warsztatów na halę.

  - Roboty malarskie.

Powłoka malarska powinna zapewnić właściwa ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Prawidłowo wykonana powłoka malarska wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii malowania.

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić podłoża tynkowe ze starych powłok malarskich uzupełnić zaprawą i zatrzeć do lica.

Tynki zagruntować specjalnym preparatem do gruntowania, który wygładza tynk i zmniejsza chłonność podłoża. Podłoże musi być gładkie, gdyż w przeciwnym wypadku kolor nie będzie jednorodny.

Do malowania ścian hali  należy zastosować farbę lateksową.

Przed użyciem farb należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie 
w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach, co najmniej 2 godzinnych. Gotowe powłoki malarskie powinny być niezmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Szczeliny wokół framug drzwiowych i okiennych należy uszczelnić silikonem sanitarnym.

Malowanie elementów metalowych (np. rur, grzejników, kształtowników) należy wykonać dwukrotnie z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

W hali OC dla potrzeb robót malarskich ustawić rusztowania przyścienne zgodnie 
z przepisami BHP. Wewnątrz hali należy zastosować rusztowania warszawskie przestawne lub przesuwne. Roboty wykonać etapami po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Na krawędziach i narożnikach zamontowane kątowniki ochronne stalowe 45x45x5, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą nawierzchniową. Podobnie zabezpieczyć belki podsuwnicowe i słupy kratowe wykonane z ceowników i dwuteowników Kolor żółty w czarne pasy.

  - Zabudowa elementów konstrukcyjnych płytami kartonowo-gipsowymi lub panelami na rusztach z kształtowników metalowych oraz wykonanie konstrukcji osłonowych.

Piony z rurami, słupy kratowe oraz kanały wentylacyjne należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie z kształtowników metalowych. Wykonaną konstrukcję sprawdzić w pionie i w poziomie.

W umywalni wykonać ściankę działową na stelażu w celu wydzielenia części 
z wodomierzami. Ścianka musi posiadać wbudowane drzwi pełne 070x2,0 m z klamką 
i zamkiem. Wewnątrz pomieszczenia z wodomierzami zamontować wcześniej wykonaną na warsztacie pokrywę z blachy ryflowanej w celu umożliwienia dostępu do kanału ciepłowniczego. Stropy w pomieszczeniach sanitarnych, z uwagi na dużą ilość przewodów instalacyjnych należy zabudować płytami karton.-gips. na podwójnym ruszcie 
z kształtowników metalowych podwieszanym do stropu.

W pomieszczeniach WC zabudować dwie gotowe kabiny ustępowe z wbudowanymi drzwiami 0,80x2,00 m. Wymiary kabin wewnątrz min. 1,00m x 1,40m.Kabiny wykonać 
z gotowych paneli (np. sklejka wodoodporna lakierowana lub płyta meblowa). Ścianka dzieląca obie kabiny musi być wykonana w całości bez prześwitów.

  - Stolarka.

W pomieszczeniach remontowanych, w związku z ich przebudową, przewiduje się poszerzenie istniejących drzwi prowadzących do pomieszczeń o 10 cm. W związku z tym otwory drzwiowe należy poszerzyć poprzez rozkucie istniejących ścianek o 10 cm na szerokości ościeży. Nad poszerzonym otworem drzwiowym należy wymienić nadproża na nowe, prefabrykowane typu L, o odpowiedniej długości w stosunku do otworu drzwiowego.

Okienko podawcze wykonane w konstrukcji drewnianej, należy zdemontować a otwór zamurować pustakami. Przewiduje się wymianę istniejących drzwi prowadzących 
z warsztatów do pomieszczenia hali niższej na drzwi aluminiowe, lekkie o wymiarach jak podano w przedmiarze robót. Drzwi w pomieszczeniu wentylatorowni wykonać jako pełne, natomiast w pozostałych pomieszczeniach warsztatowych w połowie przeszklone, białe, 
z szybą zespoloną. Drzwi prowadzące z pomieszczenia regeneracji zawieszeń wykonać jako dwuskrzydłowe w układzie pionowym, w wycięciem na belką suwnicową. Wszystkie drzwi
z zamkiem, klamką. Przed zleceniem na warsztat należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie, a szczegóły wykonania uzgodnić z Inwestorem.

Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Ościeżnica musi być wkuta do muru w taki sposób, aby nie zawężać światła otworu drzwiowego.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku wad, ościeże należy naprawić i oczyścić. Styk ościeży z ościeżnicą należy zaizolować pianką poliuretanową; szczeliny wypełnić silikonem. Osadzone drzwi sprawdzić w pionie 
i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Należy także sprawdzić sprawność drzwi przy otwieraniu i zamykaniu.

  - Bramy.

W pomieszczeniu hali niższej W.N.Gł. przewiduje się montaż bramy z paneli rolowanych 
z napędem silnikowym. Wymiary bramy 2,50x3,00 m w świetle ościeżnicy.

Przed montażem bramy, w nowo wykonanym otworze, należy wykonać nadproże 
z prefabrykowanych belek typu L.

  - Wymiana urządzeń sanitarnych.

W hali niższej należy wymienić starą umywalkę na nową, ceramiczną szer. 60 cm.

Należy przewidzieć również wymianę syfonu PCV i podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. W warsztacie regeneracji mostów należy zdemontować starą umywalkę wraz z syfonem, a na jej miejsce zabudować zlewozmywak dwukomorowy szer. 80 mm; ze stali nierdzewnej osadzony na szafce.

W pomieszczeniach sanitarnych należy zdemontować stare wpusty podłogowe, umywalki, miski ustępowe i brodziki. W ich miejsce, po wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych, zabudować nowe urządzenia wg opisu w przedmiarze robót. Przed podłączeniem urządzeń należy wymienić podejścia odpływowe z rur PCV i włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.  Bruzdy w ścianie lub w posadzce zabetonować.

W pomieszczeniu WC, z uwagi na przeniesienie kabin ustępowych należy przełożyć grzejnik stalowy blaszany na ścianę poprzeczną. W związku z przeniesieniem grzejnika należy wykonać nowe gałązki (zasilanie i powrót) w brudzie w ścianie wraz z izolacją z pianki poliuretanowej.

  - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

W pomieszczeniu warsztatowym znajdującym się przy wentylatorowi należy wykonać otwory w stropie dla wlotu i wylotu powietrza dla sprężarki. Po wykonaniu otworów należy wykonać na warsztacie przewody z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej i osadzić w przygotowanych otworach. Wymiary kanałów podano w przedmiarze robót. Szczeliny pomiędzy stropem 
i kanałem wentylacyjnym wypełnić pianką natomiast na dachu należy wykonać obróbki blacharskie i dekarskie pod nadzorem wykonawcy dachu: FHU ELIOS - Bogdan MALMON, 
Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 65.

  - Roboty elektryczne.

    - Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy zdemontować wszystkie gniazda i wyłączniki elektryczne. Po zakończeniu robót związanych z układaniem płytek należy ponownie założyć zdemontowany osprzęt elektryczny

    - W warsztacie regeneracji mostów należy przewidzieć wymianę wyłącznika prądowego 400 V do sterowania suwnicy. Wyłącznik musi posiadać zamknięcie (blokadę) na klucz oraz zabezpieczenie termiczne.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

-	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

-  	Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową oraz przedmiarem robót - Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ.