Załącznik Nr 2

do SIWZ

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015r. autobusu niskopodłogowego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |  |
| --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |  |
|  | tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
|  | REGON 070503643 | NIP 547-005-00-50 |
|  | e-mail: mzk@bb.onet.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |
| # WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | Dane Wykonawcy |  |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ...................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Nr telefonu .......................................... faksu .................................................. REGON ................................................ NIP .................................................... Powiat .............................................................................................................. e-mail ............................................................................................................... Adres do korespondencji i tel./faks (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... |  |

| Marka oferowanego autobusu | Typ oferowanego autobusu |  |  | Marka i typ oferowanego silnika | Nr świadectwa homologacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWARANCJA: Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancje na pojazd będący przedmiotem zamówienia bez limitu kilometrów: |  | Wymagania Zamawiającego |  |  | Oferowane gwarancja |
|  |  | na powłokę lakierniczą |  |  | minimum 3 lata |
|  |  | na nadwozie pojazdu, a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, drzwi i pokryw |  |  | minimum 10 lat |
|  |  | na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicy/ramę podwozia |  |  | minimum 10 lat |
|  |  | na pozostałe zespoły, układy i elementy pojazdu – wraz z wyposażeniem |  |  | ................. miesięcy (co najmniej 24 miesiące) |
| CENA OFERTY (Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej) |  | CENA OFERTY |  |  |  |
|  |  | Netto cyfrowo | Netto słownie |  |  |
|  |  | Brutto cyfrowo | Brutto słownie |  |  |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI |  | Do 14 dni - przelew |  |  |  |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA # jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |  |  |  |  |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |  | Do 15 grudnia 2015r |  |  |  |

| Oświadczamy, że oferowany autobus spełnia wszystkie poniższe wymagane parametry. Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy parametry oferowanego autobusu. |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić autobus | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (wpisać konkretne rozwiązania) |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza. |  |  |
| 1.1. Długość całkowita: | 7,5 do 8,0 m. |  |
| 1.2. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.3. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.4. Całkowita liczba miejsc: | min. 38 |  |
| 1.5. Ilość miejsc siedzących: | min. 14 (nie wliczając siedzisk), |  |
| 1.6. Wysokość podłogi: | Bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu. |  |
| 1.7. Układ drzwi: | 2 drzwi dwuskrzydłowe w układzie: 2 – 2. |  |
| 1.8. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | min. 1000 mm. |  |
| 2. Układ napędowy. |  |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym, |  |
|  | - moc silnika - min. 124 kW, |  |
|  | - moment obrotowy – min. 390 Nm, |  |
|  | - pojemność silnika – max. 4 dm3, |  |
|  | - spełniający wymagania normy czystości spalin min. Euro 6 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), |  |
|  | - separator wody w układzie zasilania paliwem, |  |
|  | - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, |  |
|  | - filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, |  |
|  | - komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), |  |
|  | - wyposażony w podgrzewany wstępny filtr odwadniający. |  |

| c.d. 2.1. Silnik: | - rozwiązanie technologiczne silnika i układu wydechowego powinno pozwolić na swobodną eksploatację autobusu w komunikacji miejskiej (do 50 km/h) bez potrzeby cyklicznego przepalania filtra cząstek stałych przy większych prędkościach. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Skrzynia biegów: | manualna min. 6-biegowa z niezależnym retarderem lub automatyczna min. 6-biegowa ze zintegrowanym zwalniaczem hydraulicznym sterowanym pedałem hamulca. |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu. |  |  |
| 3.1. Zawieszenie nadwozia pojazdu: | - przednie mechaniczne lub pneumatyczne, |  |
|  | - tylne pneumatyczne, |  |
|  | - elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych, |  |
|  | - funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, |  |
|  | - przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 50 – 70 mm, |  |
|  | - podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, |  |
|  | - amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, |  |
|  | - zastosowanie czujników poziomowania. |  |
| 3.2. Zawieszenie przednie: | - niezależne lub oś sztywna, |  |
|  | - ze stabilizatorem |  |
| 3.3. Zawieszenie tylne: | - oś napędowa, sztywna, |  |
|  | - z drążkami reakcyjnymi. |  |
| 4. Układ kierowniczy. |  |  |
| 4.1. Przekładnia: | ze wspomaganiem. |  |
| 4.2. Kolumna kierownicza | kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia. |  |
| 5. Układ hamulcowy. |  |  |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | - pneumatyczna lub hydrauliczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, |  |
|  | - wyposażona w hamulce tarczowe przednie i tylne z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |  |
| 5.2. Hamulec postojowy: | - uruchamiany dźwignią umieszczoną z lewej lub prawej strony kierowcy, |  |
|  | - działający przynajmniej na koła osi napędowej. |  |
| 5.3. Hamulec ciągłego działania (retarder): | - zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, (nie dotyczy autobusu ze skrzynią manualną), |  |
|  | - obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, |  |
|  | - włączany przed hamulcem roboczym, |  |
|  | - przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |  |

| 6. Koła i ogumienie. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Ogumienie: | ogumienie bezdętkowe wielosezonowe ze wzmocnionym płaszczem bocznym, |  |
| 6.2. Koła | - na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, |  |
|  | - wszystkie koła wyważone, |  |
|  | - obręcze stalowe osłonięte kołpakami, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |  |
| 7. Nadwozie. |  |  |
| 7.1. Konstrukcja: | - ramowa lub samonośna wykonana z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |  |
|  | - zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie min. 10 lat, |  |
|  | - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), |  |
|  | - dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, |  |
|  | - wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż, |  |
|  | - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, |  |
|  | - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, |  |
|  | - szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, |  |
|  | - szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, |  |
|  | - okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy przesuwne lub opuszczane elektrycznie, |  |
|  | - zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, |  |
|  | - lusterka zewnętrzne wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane, ogrzewane elektrycznie, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 300 mm lub 180 x 400 mm płaskie lub równoważne przy zachowaniu podobnej powierzchni roboczej luster). |  |

| 7.2. Drzwi: | - dwoje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, |  |
| --- | --- | --- |
|  | - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, |  |
|  | - wszystkie drzwi, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, |  |
|  | - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |  |
|  | - szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane, |  |
|  | - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |  |
|  | - każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, |  |
|  | - pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu. |  |
|  | - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, |  |
|  | - przy otwartych drzwiach zainstalowane urządzenie powinno zapobiegać przed ruszaniem pojazdu, także na pochyłościach, |  |
|  | - przy każdych drzwiach z zewnątrz i wewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |  |
| 7.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, |  |
|  | - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą (minimum jednego) wentylatorów wyciągowych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, |  |
|  | - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum jedną pokrywę dachową, sterowaną elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, |  |
|  | - minimum 4 okna boczne wyposażone w uchylne lub przesuwne okna wentylacyjne, |  |

| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), |  |
| --- | --- | --- |
|  | - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, |  |
|  | - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury plus 180C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C, |  |
|  | - nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |  |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej | klimatyzator z napędem od silnika; dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską. |  |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, |  |
|  | - moc grzejników zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury plus 150C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C. |  |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | - urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy minimum 9 kW, włączane z pulpitu kierowcy, |  |
|  | - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, |  |
|  | - pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |  |
| 7.8. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, |  |
|  | - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |  |

| 8. Wyposażenie wnętrza. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Kabina kierowcy: | - kabina kierowcy typu zamkniętego, z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy; dopuszcza się zainstalowanie kabiny kierowcy typu półotwartego, |  |
|  | - drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |  |
|  | - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, |  |
|  | - nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), |  |
|  | - wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |  |
|  | - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, |  |
|  | - tachograf niedopuszczalny, |  |
|  | - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |  |
|  | - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |  |
|  | - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |
| 8.2. Podłoga: | - płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach oraz bez progów poprzecznych, |  |
|  | - przy 2 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, |  |
|  | - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, |  |
|  | - w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm – żółty, ostrzegawczy, |  |
|  | - krawędzie podestu w kolorze żółtym. |  |
| 8.3. Przestrzeń pasażerska | - poręcze: - poziome, - pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, |  |
|  | - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: - za drzwiami 1, - przed i za drzwiami 2, |  |
|  | - uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, |  |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | - naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, |  |
|  | - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |  |
| 8.5. Wykończenie wnętrza: | - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie |  |
|  | - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |  |
| 8.6. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, |  |
|  | - z uchwytami od strony przejścia, |  |
|  | - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |
| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | - trójkąt ostrzegawczy, |  |
|  | - apteczka, |  |
|  | - 2 gaśnice typu GP – 4 lub równoważne, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w obrębie kabiny kierowcy, w zasięgu jego wzroku |  |
|  | - 2 kliny pod koła, |  |
|  | - torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |  |
| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), - boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), - tylna (numerowa), - możliwość stosowania piktogramów, | …………………………………………………………... Podać typ i model |
|  | - wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych; dopuszcza się tablicę (monitor) LCD umieszczony na tylnej ścianie kabiny kierowcy min. 22”, | …………………………………………………………... Podać typ i model |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - dwa kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji bezstykowych biletów elektronicznych (kart bezstykowych). Kasowniki biletów papierowych: - nadruk na bilecie 16 znaków (liter i cyfr), - niezawodna praca w zakresie temperatur –100C do +600C. Kasowniki kart bezstykowych muszą umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: elektroniczna portmonetka, bilet czasowy, bilet terminowy, bilet wieloprzejazdowy, system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego wyposażone w wyświetlacz LCD min. 2 x 16 znaków z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego. UWAGA! Wykonawca dodatkowo do tablic kierunkowych i kasowników dostarczy oprogramowanie serwisowe z odpowiednimi interfejsami. | …………………………………………………………... Podać typ i model |
| --- | --- | --- |
|  | - komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników zapewniającym nagłośnienie pojazdu. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), - zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), - obsługa kasowników dwufunkcyjnych będących na wyposażeniu autobusów Zamawiającego, - zliczanie skasowanych biletów papierowych, - przenoszenie danych z autobusu do komputera na terenie zajezdni, - rejestracja parametrów technicznych, m.in.: droga przejechana przez kierowcę, przekroczenie prędkości jazdy, przejechana droga między przystankami, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, włączanie i wyłączanie silnika, włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, otwieranie drzwi, załączanie ogrzewania, włączanie biegu „N” (dotyczy skrzyń automatycznych), podczas jazdy, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, czas pracy agregatu grzewczego, jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika, - zabezpieczenie danych w pamięci przed dostępem osób nieuprawnionych, np. logowanie poprzez numer PIN, - odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu komputera w tzw. trybie czuwania. | …………………………………………………………... Podać typ i model |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | UWAGA! Dodatkowo Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki oraz umożliwiać edycję zapowiedzi głosowych w celu dokonywania przez Zamawiającego zmian w rozkładach jazdy, - zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku i musi się składać z: - Kamer – 4 sztuk (2 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem). Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamera przednia i tylna winna pozwolić na zapis przy ograniczonej ilości światła jaka występuje podczas eksploatacji autobusu w porach rannych i wieczornych. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Miejsce montażu kamer ustali Zamawiający. Kamery wewnętrzne (należy podać typ i model) - Rozdzielczość min. 1.3 MPix (do 1280 x 1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264. - Przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym. - Minimalne oświetlenie 0.5 lx przy F2.8 w trybie dziennym kolorowym. - Dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo. - Kompresja obrazu H.264, MPEG-4 ASP i MJPEG. - Zintegrowany obiektyw. - Stała ogniskowa od 2.1 do 2.6 mm. - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 900. - Wbudowany mikrofon. - Alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku). - Slot na karty micro SD/SDHC. - Zakres temperatur pracy od -100C do +500C. Kamera tylna (należy podać typ i model) - Rozdzielczość min. 3MPix (do 2048 x 1536) przy 20 kl./s w kompresji H.264. - Obudowa wodoodporna min. IP67. - Stała ogniskowa 2.1 do 2.6 mm. - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 900. - Zakres temperatur pracy od -20 do +500C. Kamera przednia. (należy podać typ i model) - Rozdzielczość min. 3MPix (do 2048 x 1536) przy 20 kl./s w kompresji H.264. - Minimalne oświetlenie 0.5 lx przy F1.3 w trybie dziennym kolorowym - Przetwornik 1/2.5” CMOS ze skanowaniem progresywnym. - Dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo - Kompresja obrazu H.264, MPEG-4 ASP i MJPEG. - Zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przesłoną (auto-iris). - Wbudowane diody IR. - Kompensacja światła tylnego (BLC). - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 1100 - Wbudowany mikrofon. - Alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku). - Slot na karty micro SD/SDHC. - Zakres temperatur pracy od -20 do +500C. |  |
| --- | --- | --- |
| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - Rejestratora cyfrowego. Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu oraz posiadać konstrukcję umożliwiającą pełną zamienność z rejestratorami dotychczas użytkowanymi przez Zamawiającego (wymiary, wejścia/wyjścia, realizowane funkcje). Nagrany obraz winien posiadać nakładkę z informacją: nr autobusu, data i godzina oraz prędkość pojazdu przy czym czas powinien być zsynchronizowany z czasem komputera pokładowego. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Urządzenie powinno być wyposażone w dwa dyski twarde zgodnie z wcześniejszym zapisem. Wymiana dysków powinna być łatwa i szybka (odinstalowanie) a dostęp do dysków zabezpieczony zamkiem serwisowym. Dostawca zapewni 2 dodatkowe dyski, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań oraz możliwość zgrania wybranego materiału bezpośrednio w autobusie na pendrive lub dysk zewnętrzny USB. Oprogramowanie powinno zawierać system detekcji ruchu. Parametry techniczne: (należy podać typ i model) - System operacyjny: Windows lub Linux. - Dwa twarde dyski o pojemności co najmniej 1TB (możliwość rejestracji obrazu z minimum 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264). - Zabezpieczenie zamkiem kasty z dyskami twardymi, łatwa wymiana (odinstalowanie) dysków twardych. - Nagrywanie ciągłe: rozdzielczość do 2048 x 1536 dla kamer megapixelowych, min. 10 kl/s dla pojedynczej kamery. - Możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer. - Kompresja video H.264 - Opcje nagrywania: z detekcji ruchu/ harmonogram nagrywanie/alarmowe - Minimum 2 wejścia USB, w tym 1 szt. USB 3.0. - Minimum 1 port Ethernet - Minimum 1 wyjście VGA - Zasilanie: 18-36 V. - Temperatura pracy w zakresie -100C +- 500C. - Wbudowany układ stabilizacji temperatury - Format zapisu: MP4, MKV lub .AVI, umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją, - Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim, - Wymagany nadzór nad prawidłową pracą rejestratora tzw. Watchdog, - Start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 3 minuty, - Po wyłączeniu zapłonu rejestrator powinien nadal nagrywać przez co najmniej 20 minut, - Aktualizacja software poprzez USB. |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - Mikrofonu. System monitoringu powinien być wyposażony w minimum 1 mikrofon w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami. - Wyświetlacza LCD. Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, typu TFT - dotykowy, o przekątnej 8” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy. Monitor musi pełnić funkcję panelu informacyjnego przekazującego kierowcy o błędach i awariach systemu monitoringu jak np. zerwanie połączenia, brak nagrywania itp. - Oprogramowania – funkcjonalność. Możliwość dostosowania aplikacji pod konkretne wymagania Zamawiającego (np. wyświetlanie obrazu ze wszystkich kamer lub z danej kamery przy otwarciu wskazanych drzwi pojazdu, dowolna konfiguracja wyświetlanych kamer, powiększenie obrazu, itd.). Aplikacja oprogramowania w języku polskim. - Wymagania dodatkowe. oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: - rodzaj emisji F3E, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - moc wyjściowa 5/25 W, - selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, - kodowa blokada szumów CTCSS/PL, - możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: - uchwyt montażowy, - mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, - antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, - przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: - deklarację zgodności w języku polskim, - dokumentację serwisową na płycie CD, - oprogramowanie na płycie CD, - interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi (wtyki USB), - gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, | …………………………………………………………... Podać typ i model |
| --- | --- | --- |
|  | - system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, |  |
|  | - zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |  |

| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy, wykonany z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewną, tworzywo sztuczne, |  |
|  | - pojemność min. 90 dm3, |  |
|  | - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem lub inne rozwiązanie, |  |
|  | - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, |  |
|  | - min. dwa komplety kluczy na wyposażeniu. |  |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, |  |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu wykonany z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |  |
|  | - minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, |  |
|  | - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |  |
| 10. Układ pneumatyczny. |  |  |
| 10. Rozmieszczenie: | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, |  |
|  | - układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), |  |
|  | - zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, |  |
|  | - przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, |  |
|  | - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, |  |
|  | - głowica sprężarki chłodzona płynem, |  |
|  | - napęd sprężarki poprzez koła zębate, |  |

| 11. Instalacja elektryczna. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. Wymagania: | - oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), |  |
|  | - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |  |
|  | - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |  |
|  | - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |  |
|  | - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |  |
|  | - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |  |
|  | - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |  |
|  | - dwa akumulatory 12 V o poj. min. 110 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, |  |
|  | - akustyczny sygnał cofania. |  |
|  | - światła do jazdy dziennej – wykonane, umiejscowione i działające zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 3 pkt 7 oraz 18 tabeli zawartej w Załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2015., poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04.05.2009r. (Dz.U. z 2009r., Nr 75, poz. 639). UWAGA! - Światła powinny się automatycznie włączać kiedy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. - Światła powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych impulsów świetlnych w krótkich odstępach czasu. - Przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej. |  |
|  | - zainstalowany ogranicznik prędkości jazdy autobusu (maksymalna prędkość 80 km/h). |  |

| 12. Wymagania dodatkowe. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1. Wymagania: | - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 2 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. |  |
|  | - Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt (nieodpłatnie) dostarczy Zamawiającemu: - kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (2 egzemplarze), - instrukcję napraw autobusów – 2 egzemplarze, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 2 egzemplarze, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 2 egzemplarze, - schemat układu chłodzenia – 2 egzemplarze, - schematy układów hydraulicznych – po 2 egzemplarze, - schemat układu kierowniczego – 2 egzemplarze, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 2 egzemplarze, - katalog części zamiennych – 2 egzemplarze. |  |
| WADIUM | O wartości 12.000,00 zł zostało wniesione w formie ........................................................... w dniu ................................ |  |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA na jakie należy zwrócić wadium - w przypadku wnoszenia w formie pieniężnej. W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |  |

| Wymagane dodatkowe parametry potrzebne do oceny kryterium |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych | Wypełnia Wykonawca |
|  |  |  | Opis słowny (konkretne rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę) |
| T.1. | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz zewnętrznego poszycia nadwozia (w tym: elementów ścian bocznych, ściany przedniej i tylnej, poszycia drzwi, pokryw przedniej, bocznej i tylnej) | Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, lub tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, lub szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję oraz dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |
|  |  | Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii). |  |
|  |  | Inne. |  |
| T.2. | Skrzynia biegów. | Automatyczna skrzynia biegów |  |
|  |  | Manualna skrzynia biegów |  |
| T.3. | Obowiązujący okres międzyobsługowy autobusów w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. | 60.000 km lub więcej |  |
|  |  | Poniżej 60.000 km |  |
| T.4. | Pojemność silnika. | Powyżej 2,5 dm3 (max 4 dm3) |  |
|  |  | Do 2,5 dm3 |  |
| T.5. | Szyba tablicy kierunkowej przedniej. | Wydzielona |  |
|  |  | Jednolita z szybą czołową |  |
| T.6. | Zawieszenie przednie. | Zawieszenie niezależne |  |
|  |  | Oś sztywna |  |
| T.7. | Okno zewnętrzne, boczne w kabinie kierowcy. | Opuszczane elektrycznie |  |
|  |  | Przesuwne |  |

| OSOBĄ ODPOWEIDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) .......................................................................... (numer telefonu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu faksem bądź drogą elektroniczną. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. - Ponadto oświadczam, że: - że pozostaję związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, - zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. - w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości ceny oferty brutto, tj. .................................... |  |  |  |
| # PODPIS # I PIECZĄTKA ### (wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przetargowych) | ………………………………………………… |  | ………………………………………………… |
|  | Imię i nazwisko |  | podpis |
|  | ………………………………………………… |  | ………………………………………………… |
|  | Imię i nazwisko |  | podpis |