## Załącznik Nr 2

do Umowy Nr DO-......./U/07/DZP

# ZAKRES RZECZOWY NAPRAWY GŁÓWNEJ

# AUTOBUSU IKARUS 280

- Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu:

  - Kompleksowy demontaż autobusu.

  - Wymiana kratownicy podwozia na nową w ciągniku i naczepie (przed zabezpieczeniem antykorozyjnym kratownicę należy poddać zabiegowi piaskowania lub śrutowania):

    - wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk zabudowanych pod poziomem podłogi autobusu.

  - Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia:

    - wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów szkieletu nadwozia na nowe,

    - wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

  - Kompleksowa naprawa dachu.

  - Wymiana poszycia zewnętrznego autobusu obejmująca n/w prace:

    - wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych (naciąganych cieplnie),

    - wymiana klap bocznych na nowe,

    - naprawa drzwi wraz z wymianą uszczelek na nowe,

    - wymiana wytłoczek ściany przedniej i tylnej na nowe,

    - wymiana zderzaka przedniego i tylnego (UWAGA! Wykonawca musi umożliwić szybki i bezkolizyjny montaż sworznia haka holowniczego w zderzaku bez potrzeby demontażu atrapy),

    - wymiana klapy i atrapy czołowej,

    - wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.).

  - Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy aluminiowej żeberkowej o grubości minimum 3 mm wraz z obróbką krawędzi stopni kątownikiem aluminiowym.

  - Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe:

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana uszkodzonych prowadnic w oknach otwieranych.

  - Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych:

    - elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, 
(np. Tectyl 120),

    - profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R),

  - Montaż nowych siedzeń pasażerskich (twardych pokrytych tkaniną tapicerską), po uzgodnieniu typu siedzeń z Zamawiającym.

  - Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego:

    - podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej (≠18 mm),

    - poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) musi być zunifikowane z taborem Zamawiającego  - płyta UNILAM (≠2,5 mm) WZÓR - Diagonal paski – dopuszcza się składanie ofert równoważnych,

    - podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC Nr 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm – kolor popielaty lub równoważny,

    - otwory technologiczne dostępu do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym.

  - Naprawa kabiny kierowcy.

  - Montaż nowego fotela kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym typ: ISRI 6500/517.

  - Montaż nowej żaluzji przeciwsłonecznej (przedniej i bocznej).

  - Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej:

    - wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy to również przewodów z tworzyw sztucznych),

    - naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych,

    - w razie potrzeby wymiana ma nowy zawór hamulcowy,

    - montaż podgrzewaczy zaworów drzwi,

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana na nowy regulatora ciśnienia powietrza (tego samego typu), wymiana układu osuszacza powietrza,

    - montaż nowego urządzenia do automatycznego odwadniania i odolejenia układu pneumatycznego (wraz z podłączeniem elektrycznym),

    - montaż urządzenia do podgrzewania zaworu 4-ro obwodowego z zastosowaniem zaworu kulowego umieszczonego w komorze urządzenia grzewczego,

    - wymiana na nowe zbiorników powietrza.

  - Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym:

    - Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie,

    - wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek,

    - montaż podświetlanych świateł odblaskowych obrysu bocznego,

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego (nie dotyczy osprzętu silnika).

UWAGA 1.

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi.

UWAGA 2.

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w autobusie 
(2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu).

  - Kompleksowa naprawa układu wodnego, w tym:

    - wymiana na nowe wszystkich uszkodzonych rur stalowych i złączek silikonowych oraz opasek śrubowych (nie dotyczy rur wykonanych z metali kolorowych),

    - wymiana chłodnicy wody na nową,

    - wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy,

    - wymiana nagrzewnic na nowe, typ 412.17.00 z dwuzakresową regulacją obrotów zunifikowane z taborem Zamawiającego (POLMO-KALISZ Sp. z o. o.) – dopuszcza się składanie ofert równoważnych,

    - montaż nagrzewnicy wewnętrznej w przyczepie autobusu (typ – jak wyżej),

    - wymiana na nową nagrzewnicę przednią o parametrach równoważnych do obecnie zabudowanej,

    - zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepnącym (płyn na bazie glikolu monoetylenowego) o temperaturze krystalizacji < - 250C.

  - Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego w tym:

    - naprawa przekładni kierowniczej (a w razie potrzeby wymiana na nową),

    - wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego oraz wymiana na nowe wszystkich końcówek drążków kierowniczych z przystosowaniem ich do centralnego układu smarowania,

    - naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych,

    - wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów,

    - wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami,

    - naprawa przekaźników sterowniczych (ramion pośrednich oraz ramion kątowych),

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana tylnych zawieszeń (rogale).

  - Silnik:

    - usunięcie wycieków,

    - malowanie,

    - wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy,

    - wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor wydechowy 
z tłumikiem,

    - wymiana na nowe poduszki zawieszenia silnika oraz skrzyni biegów (3 szt.),

    - wymiana na nowy przewód ssący powietrza łączący filtr z silnikiem,

    - naprawa lub wymiana na nowy odwadniacza paliwa,

    - wymiana na nową linkę gazu,

    - tulejowanie cięgna gazu oraz wymiana na nowy nadajnik obciążenia mocy,

    - naprawa instalacji paliwowej autobusu:

- wymiana przewodów niskiego ciśnienia,

- naprawa a w razie potrzeby wymiana zbiornika paliwa,

- wymiana filtrów paliwa.

  - Kompleksowy remont osi przedniej, osi naczepy, mostu napędowego (z wymianą obręczy kół na nowe) i w razie potrzeby wymiana obudowy tylnego mostu napędowego.

  - Wymiana wału napędowego na nowy.

  - Malowanie całego autobusu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych każdorazowo przez Zamawiającego.

  - Montaż nowej instalacji elektrycznej pod kasowniki KRG-6 (przewód 4 x 1,5 mm2 ekranizowany).

  - Montaż nowej obrotnicy wykonanej z aluminium.

  - Montaż nowej opończy (z tworzywa).

  - Montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego kabiny kierowcy z niezależnym napędem elektrycznym (klimatyzator firmy konvekta, typ KL20DE).

UWAGA 3.

Ze względu na falisty profil dachu przy montażu klimatyzatora należy zastosować odpowiednie uszczelnienie oraz uwzględnić skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz powstałej podczas pracy urządzenia.

  - Uzupełnianie, a w razie potrzeby wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp).

  - Uzupełnić oznakowanie pojazdu z uwzględnieniem wyjść awaryjnych, a w razie potrzeby zamontować młoteczki do zbijania szyb.

UWAGA 4.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji (nie dotyczy silnika i skrzyni biegów).