Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

Specyfikacja techniczna na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej dróg wewnątrzzakładowych i placów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel. +48 33 814 35 11

fax +48 33 814 51 88

## Część ogólna.

  - Nazwa zadania: wykonanie prac remontowych polegających na wymianie fragmentów zniszczonej nawierzchni na drogach i placach wewnątrzzakładowych na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych z remontem nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem podłoża.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

    - Roboty rozbiórkowe

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe.

Rozbiórkom podlegają:

- górna warstwa nawierzchni asfaltowej na drodze przejazdowej poprzez frezowanie.

- chodnik z kostki betonowej,

- stara, niedrożna studzienka deszczowa,

- krawężniki betonowe.

Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym w MZK. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem terenu i placów zabrudzonych asfaltem, zaprawą itp. w trakcie wykonywania robót, a także wywóz starego asfaltu, gruzu i ziemi należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

    - Wykonanie wpustów deszczowych z włączeniem do kanalizacji deszczowej.

Przed remontem nawierzchni należy, naciąć asfalt w miejscu planowanej trasy przykanalików deszczowych oraz wpustów, wykonać wykop głębokości ok. 1,50 m.

W odległości ok. 6 m przed linią budynku Warsztatu Napraw Głównych należy wykonać wpusty deszczowe, tj. na podbudowie betonowej studzienki ściekowe fi 600 wraz z kratą wpustową żeliwną i pierścieniem odciążającym (głębokość ok. 1,20-1,30 m), wykonać przykanaliki z rur PCV i włączyć je do istniejącej kanalizacji deszczowej fi 300 znajdującej się w drodze. Rury kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej grubości ok. 20 cm i po ułożeniu rur PCV ze spadkiem w kierunku istniejącej studni, wykonać obsypkę grubości do 20 cm powyżej górnej krawędzi rury.

    - Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej kanalizacji.

Przed remontem nawierzchni należy, w miejscu planowanej trasy odcinka kanalizacji, wykonać wykop o odpowiedniej głębokości, po uprzednim nacięciu nawierzchni asfaltowej.

W odległości ok. 10 m od linii trawnika obok budynku Stołówki należy wykonać studzienkę 
z kręgów betonowych fi 1200 na podbudowie betonowej wraz z włazem żeliwnym oraz pierścieniem odciążającym, wykonać kanał deszczowy z rur PCV fi 315 i włączyć do istniejącej kanalizacji w trawniku przed budynkiem Biurowca. Studzienkę posadowić na warstwie chudego betonu B10 gr. min 10 cm. Rury kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej grubości ok. 20 cm i po ułożeniu rur PCV fi 300 ze spadkiem w kierunku istniejącej studni, włączyć do istniejącej kanalizacji i wykonać obsypkę grubości do 20 cm powyżej górnej krawędzi rury.

Pojazdy samochodowe nie mogą być wpuszczane na świeżo ukończony fragment budowy, 
a Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i ewentualną naprawę.

    - Wykonanie nowych krawężników oraz likwidacja istniejącej wysepki.

Dla poszerzenia drogi asfaltowej należy częściowo zlikwidować istniejącą wysepkę. W tym celu należy wykopać i przesadzić dwa drzewa w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Istniejące opony stanowiące barierę zabezpieczającą przed wjazdem na trawnik należy wykopać, oczyścić i przewieźć do magazynu. Następnie wykopać koparką istniejące krawężniki wraz z ławą betonową, a gruz wywieźć poza teren zakładu. Na części trawnika, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego należy wykonać wykop na gł. ok. 0,8 m w celu utwardzenia podłoża pod drogę asfaltową. Na dnie wykopu ułożyć geowłókninę. Podbudowę wykonać   w dwóch warstwach wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Wokół należy wykonać uzupełnienie obramowania 
z krawężnika drogowego 15x30. Krawężniki należy osadzić na ławie betonowej z oporem.

Należy uwzględnić zastosowanie krawężników łukowych.

    - Remont nawierzchni asfaltowej.

Przed remontem należy sfrezować na głębokość ok. 5 cm asfalt w miejscach przeznaczonych do remontu, po odcięciu nawierzchni piłą mechaniczna.

W miejscach poszerzenia lub uzupełnienia drogi, przed nałożeniem warstwy ścieralnej należy ułożyć i wyprofilować warstwę konstrukcyjną w celu uzyskania spadków w kierunku odwodnienia. Następnie nawierzchnię należy wyremontować poprzez nałożenie dywanika 
z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) gr. 5 cm. Przed nałożeniem warstwy asfaltobetonu wyregulować istniejące studzienki.

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na całej powierzchni pomiędzy istniejącym budynkiem a krawężnikami należy ułożyć z wyprofilowaniem spadków w kierunku kratek ściekowych.

    - Wymiana uszkodzonego odwodnienia liniowego.

W rejonie stacji paliw część odwodnienia liniowego została uszkodzona i wymaga wymiany. Należy wykuć stare, uszkodzone odwodnienie wraz z podbudową betonową. Nowe odwodnienie wykonać identycznie jak istniejące tj. z elementów szer. 15 cm - typ ciężki. Powstały gruz i złom przekazać do utylizacji i uzupełnić nawierzchnię wokół odwodnienia.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

Obok placu, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej 
230 V oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

    - wybierać miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, nadmiernym hałasem, możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Prace podstawowe:

- roboty ziemne i rozbiórkowe			– Kod CPV 45110000-1,

- roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej	– Kod CPV 45232130-2,

- wykonanie podbudowy drogowej 		– Kod CPV 45233223-8,

- wymiana nawierzchni drogowej 		– Kod CPV 45233223-8,

  - Podstawowe określenia

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 
z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania wyrobów, jest posiadanie aprobaty technicznej.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąca i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym, prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

### 6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą 3 metrową nie powinny przekraczać 0,8 cm.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego prowadzenia obmiarów, które stanowią dokument pozwalający na powykonawcze rozliczenie robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane 
w [m], powierzchnia będzie podawana w [m2], objętości będą wyliczone w [m3] a gotowe elementy w szt. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

###### Czas przeprowadzenia pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### 8. Odbiór robót budowlanych.

  - Rodzaje odbiorów.

    - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - odbiór końcowy,

    - odbiór gwarancyjny.

  - Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

  - Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

  - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

  - Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

  - Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- obmiar powykonawczy,

- dokumenty zabudowanych wyrobów gotowych,

- wyniki badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

##### 9. Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, lecz w kwocie nie wyższej niż wartość umowna.

##### 10. Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją oraz przedmiarem robót.