Załącznik Nr 2 cz.3

do SIWZ

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAWY CZĘŚCI AUTOBUSOWYCH

- Mechaniczna skrzynia biegów:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- łożysk i złożeń igiełkowych

- synchronizatorów wraz zabezpieczeniami,

- uszczelniaczy i uszczelek,

- kamieni ślizgowych,

- łożyska wycisku sprzęgła,

- w razie potrzeby kół zębatych,

- regeneracja lub wymiana: wałka sprzęgłowego,

widełek wycisku sprzęgła,

wałka sterującego,

- naprawa korpusu skrzyni.

1a. Mechaniczna skrzynia biegów:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- łożysk i złożeń igiełkowych

- synchronizatorów,

- uszczelniaczy i uszczelek,

- w razie potrzeby kół zębatych i wałków,

- naprawa korpusu skrzyni.

- Bębny i szczęki hamulcowe:

- wymiana tulejek sworznia,

- wymiana nakładek hamulcowych,

- regeneracja prowadnicy rolki rozpieracza,

- dopasowanie  bębna do wymiaru szczęk.

- Pompa wodna:

- demontaż pompy i weryfikacja części.

- wymiana:

- łożysk,

- reperaturki i pierścieni uszczelniających,

- w razie uszkodzenia wirnika i ośki,

- naprawa korpusu pompy,

- ustawianie luzu (korpus - wirnik),

- próba pompy na stanowisku.

- Sprzęgło wentylatora pneumatyczne:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- tarcz ciernych wewnętrznych i zewnętrznych,

- koła pasowego,

- łożysk,

- membrany,

- tulejki prowadzącej,

- naprawa lub wymiana obudowy sprzęgła,

- regulacja luzu sprzęgła,

- próba sprzęgła na stanowisku.

- Sprzęgło elektromagnetyczne:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- cewki elektromagnetycznej,

- łożysk,

- ośki sprzęgła,

- wyrównanie powierzchni sprzęgających,

- ustawienie (regulacja) luzu sprzęgła.

- Tarcza sprzęgła:

- wymiana okładzin ciernych,

- w przypadku nadmiernego luzu wymiana również tłumika drgań oraz piasty (wielowypustu),

- wyważanie tarczy.

- Tarcza dociskowa sprzęgła:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- dźwigienek,

- wieszaków,

- sprężyn,

- szpilek i nakrętek dźwigni,

- pierścienia dociskowego,

- szlifowanie tarczy,

- regulacja tarczy.

- Główny zawór hamulcowy:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawów naprawczych (pierścieni, tulejek, uszczelniaczy),

- tulejowanie nasadek pedału hamulca,

- tulejowanie korpusu zaworu,

- naprawa otworów gwintowanych,

- montaż i sprawdzenie zaworu na stanowisku probierczym.

- Mechanizm otwierania drzwi:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- pierścieni uszczelniających,

- pierścieni wargowych,

- tuleji  mechanizmu,

- naprawa otworów gwintowanych,

- montaż i sprawdzanie mechanizmu na stanowisku probierczym.

- Sprężarka powietrza:

- demontaż i weryfikacja części,

- szlifowanie lub wymiana cylindrów,

- wymiana tłoków wraz z pierścieniami i sworzniami,

- wymiana łożysk i uszczelniaczy,

- wymiana tulejek korbowodu,

- w razie potrzeby wymiana wału korbowego i korbowodów,

- wymiana szpilek korpusu,

- wymiana zaworka olejowego,

- kompleksowa naprawa głowiczki sprężarki (zakres nr 11),

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba i docieranie na stanowisku probierczym.

- Głowiczka sprężarki:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zaworków ssących i tłoczących,

- sprężyn,

- naprawa otworów gwintowanych,

- szlifowanie powierzchni głowiczki,

- montaż i sprawdzenie szczelności.

12., 13. Zawieszenie zależne:

- demontaż i weryfikacja części,

- tulejowanie otworów belki osi,

- wymiana:

- sworznia zwrotnicy,

- tulejek zwrotnicy,

- tulejek rozpieraczy,

- łożysk oporowych,

- łożysk i uszczelniaczy piast,

- końcówek drążka kierowniczego,

- naprawa rozpieraczy,

- naprawa siłowników hamulcowych (zakres Nr 37),

- naprawa bębnów i szczęk hamulcowych (zakres Nr 2),

- naprawa ramienia kątowego (zakres Nr 31),

- badanie czopa zwrotnicy (w razie wykrycia pęknięć  wymiana zwrotnicy na nową).

14., 15. Zawory blokady, regulatory ciśnienia powietrza:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawów naprawczych (pierścieni, uszczelniaczy, podkładek),

- naprawa otworów gwintowanych,

- naprawa korpusu,

- próba na stanowisku probierczym.

- Rozrusznik:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- tulejek i łożysk,

- szczotek,

- sprzęgła ciernego,

- zębatki lub zębatki ze sprzętem jednokierunkowym,

- automatu wyrzutowego,

- toczenie komutatora,

- w razie wystąpienia przerwy lub zwarcia w uzwojeniach cewki (stojana, wirnika, przekaźnika i wyłącznika) - wymiana uzwojenia,

- próba rozrusznika na stanowisku probierczym.

- Alternator:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- szczotek,

- łożysk,

- regulatora napięcia,

- wymiana pierścieni ślizgowych,

- w razie wystąpienia przerwy w uzwojeniu (wirnika, stojana) - wymiana uzwojenia.

- próba na stanowisku probierczym.

- Urządzenie grzejne:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- silnika ogrzewania,

- sprzęgła pompy paliwa,

- końcówki wtrysku paliwa,

- wymiana termostatów (awaryjnych i roboczych),

- płaszcza wodnego,

- naprawa instalacji elektrycznej,

- próba na stanowisku probierczym.

- Wał napędowy:

19.1.

- wymiana krzyżaków wraz z łożyskami,

- w razie uszkodzenia wymiana łączników,

- wyważanie wału.

19.2.

- wymiana krzyżaków wraz z łożyskami,

- w razie uszkodzenia – wymiana łączników,

- wymiana połączenia wielowpustowego,

- wyważanie wału.

- Pompa wspomagania układu kierowniczego:

- demontaż i weryfikacja pompy,

- wymiana:

- wałka środkowego,

- pierścieni uszczelniających,

- łożysk,

- tulejek,

- zaworka ciśnieniowego,

- w razie potrzeby wymiana kół zębatych,

- naprawa otworów gwintowanych korpusu,

- szlifowanie elementów pompy,

- próba pompy na stanowisku kontrolnym,

- Przekładnia kierownicza:

- demontaż i weryfikacja pompy,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (w tym; uszczelniaczy, pierścieni, podkładek regulacyjnych),

- łożysk,

- śrub regulacyjnych i sprężyn,

- kulek (gwintu kulowego),

- napraw otworów gwintowanych,

- próba i regulacja przekładni na stanowisku probierczym (regulację należy przeprowadzić pod obciążeniem).

22,23. Silnik nagrzewnicy:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- szczotek,

- tulejek i łożysk,

- tarczy wentylatora,

- w razie spalenia uzwojenia wirnika lub stojana - wymiana uzwojenia na nowe,

- w razie wytarcia lub uszkodzenia (osi lub turbiny) wymiana na nowe,

- toczenie komutatora,

- próba silnika na stanowisku probierczym.

- Silnik  wycieraczek:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- szczotek,

- tulejek i łożysk,

- w razie spalenia uzwojenia wirnika - wymiana uzwojenia na nowe,

- naprawa lub wymiana wyłącznika powrotu,

- usuwanie luzów w przekładni wycieraczek,

- próba silnika na stanowisku probierczym.

- Elektrozawór drzwi:

- demontaż i weryfikacja elektrozaworu,

- wymiana:

- pierścieni uszczelniających,

- wkładów słupka,

- cewek elektromagnetycznych,

- tulejek uszczelniających,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba elektrozaworu na stanowisku probierczym.

- Rolka napinacza:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- łożysk,

- tulejek ramienia rolki,

- naprawa lub wymiana koła pasowego.

- Zawór poziomujący:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (pierścieni, uszczelek),

- sworznia ramienia,

- tulejowanie korpusu zaworu,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba na stanowisku probierczym.

- Pompa sprzęgła:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (uszczelek, pierścieni),

- tłoka,

- tłoczyska,

- tulejek sworznia pedału,

- tulejowanie podstawy (korpusu),

- szlifowanie obudowy,

- naprawa pedału,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba i regulacja pompy na stanowisku probierczym.

- Osuszacz:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (uszczelniaczy, pierścieni),

- grzałki,

- wkładu filtrującego,

- tłoczka,

- zaworka zwrotnego,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba osuszacza na stanowisku probierczym.

- Oddzielacz oleju:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (uszczelniaczy, pierścieni),

- cewki elektromagnetycznej,

- korpusu cewki,

- wkładu filtrującego,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba na stanowisku probierczym.

31,32. Ramię kątowe i pośrednie:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- sworznia,

- tulejek,

- podkładek dystansowych,

- zaworków smarnych,

- w razie nadmiernego zużycia wymiana dźwigni.

- Zawory zabezpieczające 4-ro obwodowe:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- tłoczków,

- sprężyn,

- zestawów naprawczych (pierścieni, uszczelek),

- membrany,

- próba i regulacja na stanowisku probierczym.

- Pompa obiegowa:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (pierścieni uszczelniających, pierścieni ślizgowych, reperaturki),

- łożysk,

- szczotek silnika,

- w razie potrzeby wymiana korpusu pompy,

- próba na stanowisku probierczym.

35,36. Chłodnica wody i wymienniki ciepła:

- rozlutowanie, odłączanie zbiorników od rdzenia,

- czyszczenie rdzenia,

- prostowanie lamelek rdzenia,

- przylutowanie zbiorników do rdzenia,

- usuwanie nieszczelności chłodnicy metodą lutowania,

- próba szczelności.

- Siłownik hamulcowy przedni:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- membrany,

- tłoczka,

- naprawa cylindra,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba na stanowisku probierczym.

- Siłownik hamulcowy tylny:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- membrany,

- uszczelniaczy,

- tłoczków,

- sprężyny,

- naprawa tłoka głównego,

- naprawa cylindra,

- próba na stanowisku probierczym.

39.,40. Siedzenie pasażerskie, kierowcy:

- demontaż siedzenia,

- uzupełnianie lub wymiana pianki wewnętrznej,

- wymiana materiału obiciowego,

- naprawa elementów metalowych siedzenia,

- rodzaj i kolorystykę materiału  obiciowego ustala Zamawiający.

  - Koło zamachowe:

szlifowanie powierzchni koła,

- wymiana:

- wieńca zębatego,

- łożyska,

- naprawa otworów gwintowanych.

- Korektor  siły hamowania:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- membrany (2 szt.),

- sprężyn,

- dźwigni,

- zaworka,

- zestawu naprawczego (uszczelek, pierścieni),

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba na stanowisku probierczym.

- Przekładnia główna:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- łożysk wałka atakującego,

- uszczelniacza  wałka atakującego,

- łożysk mechanizmu różnicowego,

- krzyżaka mechanizmu różnicowego,

- kół satelity mechanizmu różnicowego,

- kół koronkowych mechanizmu różnicowego,

- podkładek satelit i kół koronkowych,

- w razie uszkodzenia wymiana wałka atakującego i koła talerzowego,

- regulacja luzów całej przekładni.

- Zwolnica piasty napędowej:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- sworzni zwolnicy,

- kół satelit zwolnicy,

- łożysk igiełkowych kół satelit,

- podkładek,

- regulacja luzów zwolnicy.

- Zawór przelotowy:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- membrany,

- sprężyn,

- naprawa otworów gwintowanych.

- Zawór hamulca ręcznego:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (uszczelniaczy, pierścieni),

- sprężyn,

- tulejki uszczelniającej,

- w razie potrzeby wymiana korpusu,

- próba na stanowisku probierczym.

- Zawór hamulca przystankowego:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- membrany,

- zestawu naprawczego (uszczelniaczy, pierścieni),

- cewki,

- próba na stanowisku probierczym.

- Turbosprężarka:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- łożysk,

- pierścieni uszczelniających,

- tulejek,

- w razie potrzeby wymiana wirnika,

- wyważanie turbiny,

- próba na stanowisku probierczym.

- Zawór hamulca górskiego:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- zestawu naprawczego (pierścieni, uszczelniaczy),

- zaworka uszczelniającego,

- próba na stanowisku probierczym.

- Termoregulator układu chłodzenia:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

- czujnika temperatury,

- uszczelniaczy,

- grzybka gumowego,

- naprawa otworów gwintowanych,

- próba i regulacja na stanowisku probierczym.

- Zawór przeciążeniowy 6,2 i 7,5 BAR:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego (pierścieni, uszczelniaczy, sprężyn),

- naprawa otworów gwintowanych,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Zawór elektromagnetyczny 3/2 drożny:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego,

- wymiana cewki w razie wystąpienia przerwy lub zwarcia,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Zawór elektromagnetyczny E-cas:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawów naprawczych kompletów sekcji,

- wymiana tłumika akustycznego,

- wymiana czujnika położenia,

- naprawa otworów gwintowanych,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

54., 55. Zaciski hamulcowe „KNORR”:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego prowadzącego,

- wymiana zestawu naprawczego uszczelniającego,

- naprawa obsady i elementu dociskowego zacisku,

- w razie potrzeby naprawa mechanizmu samoregulacji,

- montaż i próba działania.

- Zawór awaryjnego otwierania drzwi:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego (pierścieni, uszczelniaczy, podkładek),

- wymiana otworów i gniazd,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Hydropomopa napędu wentylatora:

- demontaż i weryfikacja silnika,

- wymiana:

  - wałka środkowego,

  - zestawu naprawczego,

- naprawa otworów gwintowanych korpusu,

- próba silnika na stanowisku.

- Zawór 5,5 bar przepływowy:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego (pierścieni, uszczelniaczy, sprężyn),

- naprawa otworów gwintowanych,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Zawór elektromagnetyczny, regulacja kierownicy:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego,

- wymiana cewki w razie wystąpienia przerwy lub zwarcia,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Silnik hydrauliczny napędu wentylatora:

- demontaż i weryfikacja silnika,

- wymiana:

  - wałka środkowego,

  - zestawu naprawczego,

- naprawa otworów gwintowanych korpusu,

- próba silnika na stanowisku.

- Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzatora:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

  - cewki elektromagnetycznej,

  - łożysk,

  - ośki sprzęgła,

- wyrównanie powierzchni sprzęgających,

- ustawienie (regulacja) luzu sprzęgła.

- Zawór ograniczający ciśnienie 8,1 bar:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego (pierścieni, uszczelniaczy, sprężyn),

- naprawa otworów gwintowanych,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Zawór przekaźnikowy EBS:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego,

- wymiana cewki w razie wystąpienia przerwy lub zwarcia,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Zawór redundacyjny:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego,

- wymiana cewki w razie wystąpienia przerwy lub zwarcia,

- naprawa korpusu,

- próba z regulacją na stanowisku probierczym.

- Zacisk hamulcowy MERITOR:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana zestawu naprawczego prowadnic i uszczelniaczy,

- naprawa obsady i elementu dociskowego zacisku,

- montaż i próba działania.

- Oś przednia (zawieszenie przednie (zależne):

- demontaż i weryfikacja części,

- w razie potrzeby regeneracja otworów belki osi, ,

- wymiana:

  - sworzni zwrotnicy,

  - tulejek sworznia zwrotnicy,

  - łożysk oporowych,

  - łożysk i uszczelniaczy piast,

  - końcówek drążka kierowniczego,

  - tarcz hamulcowych i klocków,

- naprawa zacisków hamulcowych (zakres nr 65),

- badanie czopa zwrotnicy (w razie wykrycia pęknięć wymiana zwrotnicy na nową).

67.,68. Zawieszenie przednie niezależne (lewe i prawe):

- demontaż i weryfikacja części,

- tulejowanie otworów łącznika zwrotnicy,

- wymiana:

  - sworznia zwrotnicy,

  - tulejek zwrotnicy,

  - tulejek rozpieraczy,

  - łożysk oporowych,

  - łożysk sworzni wahaczy,

  - uszczelniaczy wahaczy,

  - sworzni wahaczy,

  - wkładów metalowo-gumowych wahaczy,

  - tarcz hamulcowych i klocków,

- naprawa siłowników hamulcowych (zakres Nr 37),

- naprawa zacisków hamulcowych (zakres Nr 54, 55.),

- badanie czopa i otworów zwrotnicy (w razie wykrycia pęknięć wymiana zwrotnicy na nową),

- w razie potrzeby wymiana łożyska kompaktowego i uszczelnienia na nowe.

- Siłownik wspomagania hamulca:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

  - membrany,

  - zaworu,

  - uszczelniaczy,

  - naprężeń cylindra,

  - próba ba stanowisku pobierczym.

- naprawa cylindra,

- próba na stanowisku probierczym.

- Siłownik wspomagania sprzęgła:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

  - membrany,

  - uszczelniaczy,

- naprawa cylindra,

- naprawa otworów gwintowanych i szpilek,

- próba na stanowisku probierczym.

- Retarder TELMA:

- demontaż i weryfikacja części,

- wymiana:

  - łożysk wału centralnego,

- w razie potrzeby wymiana wału centralnego i końcówki wału napędowego,

- w razie spalenia lub zwarcia uzwojenia wymiana cewki na nową.

Niezależnie od opisanego powyżej zakresu podstawowego naprawy, w przypadku zużycia innego elementu danej części, Wykonawca ma obowiązek naprawić tą część w ramach obowiązującej umowy.

W przypadkach spornych, np. poważnego uszkodzenia korpusu danej części, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą podejmą indywidualną decyzję co do dalszego postępowania.