Załącznik Nr 2

do Umowy Nr DO-....../U/06/DZP

Wymagania, które muszą spełniać autobusy klasy MINI:

| # Opis parametrów |  | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| - Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza |  |  |
| 1.1. Długość całkowita: |  | W przedziale 7000 mm – 8000 mm. |
| 1.2. Szerokość całkowita: |  | W przedziale 2400 mm – 2500 mm. |
| 1.3. Wysokość całkowita: |  | Zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.4. Całkowita liczba miejsc: |  | Minimum 35. |
| 1.5. Ilość miejsc siedzących: |  | Od 14+1 do 20+1. |
| 1.6. Układ drzwi: |  | 2 – 2. |
| 2. Układ napędowy |  |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym, |  |
|  | - moc silnika - min. 100 kW, |  |
|  | - moment obrotowy - min. 500 Nm, |  |
|  | - pojemność silnika - min. 4,5 dm3, |  |
|  | - spełniający wymagania normy czystości spalin EURO – 4, |  |
|  | - Zamawiający dopuszcza silniki spełniające wymagania normy czystości spalin EURO 3 pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy z pojazdami dokumenty umożliwiające rejestrację autobusów, |  |
|  | - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym co najmniej wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |
| 2.2. Sprzęgło | z hydraulicznym układem wspomagania. |  |
| 2.3. Skrzynia biegów: | mechaniczna, 5-biegowa, synchronizowana ze zwalniaczem. |  |

| 3. Zawieszenie pojazdu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawieszenie pojazdu: | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów, |  |  |
|  | - dopuszcza się zawieszenie mechaniczne osi przedniej, |  |  |
|  | - ze stabilizatorami i amortyzatorami osi przedniej i tylnej. |  |  |
| 4. Układ kierowniczy |  |  |  |
| Układ kierowniczy: |  | ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |
| 5. Układ hamulcowy |  |  |  |
| Układ hamulcowy: |  |  | - hydrauliczny, dwuobwodowy wspomagany pneumatycznie, |
|  |  |  | - wyposażony w hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi, |
|  |  |  | - wyposażony w: - układ przeciwblokujący ABS, - zwalniacz (retarder). |
| 6. Koła i ogumienie |  |  |  |
| Koła i ogumienie: |  | - obręcze stalowe osłonięte kołpakami ozdobnymi w kolorze żółtym (RAL – 1003), |  |
|  |  | - wszystkie koła wyważone, |  |
|  |  | - na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, |  |
|  |  | - ogumienie bezdętkowe. |  |
| 7. Nadwozie |  |  |  |
| 7.1. Nadwozie: |  |  | - o konstrukcji ramowej lub samonośnej wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |
|  |  |  | - zabezpieczone antykorozyjnie, w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 15 lat, |
|  |  |  | - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppk. ( b), |
|  |  |  | - dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, |
|  |  |  | - zewnętrzne pokrywy obsługowe, wykonane z materiałów odpornych na korozję, |
|  |  |  | - zaczep holowniczy z przodu pojazdu, |
|  |  |  | - szyby klejone do nadwozia: - przednia ze szkła bezpiecznego wklejana do wnęki ściany przedniej, - tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej, - boczne ze szkła hartowanego wklejane do wnęk ścian bocznych, |
|  |  |  | - zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, |
|  |  |  | - lusterka zewnętrzne składane i zdejmowane, podgrzewane elektrycznie. |

| 7.2. Drzwi: | - dwoje drzwi pasażerskich, dwuskrzydłowych, otwieranych pneumatycznie siłownikami BODE na zewnątrz o szerokości efektywnej min. 1200 mm, |
| --- | --- |
|  | - obsługa drzwi - elektropneumatyczna ze stanowiska kierowcy z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w drzwiach przy kabinie kierowcy, |
|  | - wyposażone w mechanizm „rewersowania” zabezpieczający pasażera przed ściśnięciem, |
|  | - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |
|  | - szyba prawego skrzydła 1 drzwi podwójna lub podgrzewana, |
|  | - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |
|  | - wszystkie drzwi zamykane na zamek patentowy, |
|  | - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, |
|  | - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy przy otwartych drzwiach. |
| 7.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym trzystopniowym wymuszeniem obiegu powietrza, |
|  | - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą min. 2 wentylatorów wywiewnych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, |
|  | - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona w min. jedną nastawną pokrywę dachową, |
|  | - min. 3 okna boczne wyposażone w uchylne lub przesuwne okna wentylacyjne. |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią, |
|  | - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych, |
|  | - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | wymagany klimatyzator z niezależnym napędem elektrycznym. |

| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - ogrzewanie wodne z niezależnym podgrzewaczem wody, np. WEBASTO, THERMO 90 S lub równoważne, |
| --- | --- |
|  | - nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej min. 3 sztuki, wentylatory elektryczne – 2 stopniowe, |
|  | - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane. |
| 7.7. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, |
|  | - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |
| 8. Wyposażenie wnętrza |  |
| 8.1. Kabina kierowcy: | - kabina kierowcy gwarantująca funkcjonalne działanie klimatyzatora, z oszklonymi drzwiami zamykanymi na zamek patentowy, |
|  | - drzwi wyposażone w okienko i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |
|  | - fotel kierowcy z zagłówkiem z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, |
|  | - nad miejscem kierowcy przestrzeń z uchylnymi pokrywami przeznaczona na sprzęt elektroniczny np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, |
|  | - wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |
|  | - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, |
|  | - tachograf niedopuszczalny, |
|  | - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |
|  | - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |
|  | - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, |
|  | - lustra wewnętrzne, |
|  | - instalacja do podłączenia radiotelefonu, |
|  | - sterownik tablic i kasowników (komputer pokładowy), zestaw radiofoniczny (radioodtwarzacz, wzmacniacz, głośniki, mikrofon, antena). |

| 8.2. Podłoga: | - obniżona części podłogi bez stopni pośrednich w co najmniej jednych drzwiach wejściowych z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, |
| --- | --- |
|  | - z miejscem do mocowania wózków inwalidzkich, |
|  | - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, |
|  | - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, |
|  | - w strefach zewnętrznych drzwi oraz stopnie wewnętrzne w kolorze żółtym ostrzegawczym, |
|  | - krawędzie podestów w kolorze żółtym. |
| 8.3. Wyposażenie rzestrzeni pasażerskiej: | - poręcze: - poziome, - pionowe, malowane w kolorze żółtym proszkowo lub w osłonach PCW w kolorze żółtym, |
|  | - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub poliwęglanów umiejscowione: - za drzwiami 1, - przed drzwiami 2, |
|  | - uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, |
|  | - przycisk „STOP” – awaryjny – 2 szt., |
|  | - przycisk „przystanek na żądanie” – 2 szt., |
|  | - urządzenie informacji pasażerów (tablica elektroniczna – diodowa). |
| 8.4. Wykończenie wnętrza: | - poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, |
|  | - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, |
|  | - pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, |
|  | - zamontowanie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów, |
|  | - sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, |
|  | - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie, |
|  | - ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie, |
|  | - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.5. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, |
|  | - z uchwytami od strony przejścia, |
|  | - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |

| 8.6. Wyposażenie pojazdu: |  | - trójkąt ostrzegawczy, |
| --- | --- | --- |
|  |  | - apteczka, |
|  |  | - 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej lub obydwie w przestrzeni kabiny kierowcy, |
|  |  | - dwa koła zapasowe, 2 kliny pod koła, |
|  |  | - zaczep holowniczy, |
|  |  | - torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |
|  |  | - po 3 komplety zestawów kluczy do zamków i jeden komplet kluczy podstawowych. |
| 8.7. Systemy informatyczne i informacyjne: |  | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia 16 x 84-10, - boczna 16 x 84-10, - tylna 12 x 21-14, |
|  |  | - wewnętrzna tablica elektroniczna wykonana w technologii LED, możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, |
|  |  | - kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne, obsługujące bilety papierowe oraz karty bezstykowe (2 szt.), wyposażone w wyświetlacz komunikatów, |
|  |  | - komputer pokładowy obsługujący tablice elektroniczne, kasowniki, urządzenie zapowiadające przystanki (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), |
|  |  | - radiotelefon typ KENWOOD TK – 762G (N-1) zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: - zakres częstotliwości 146-174 Mhz, - ilość kanałów – 8, - rodzaj modulacji F 3E, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - moc wyjściowa 5/25 W, - selektywne wywołanie kode/dekoder SELEKT 5, - kodowa blokada szumów CTCSS/PL - możliwość wysyłania sygnału alarmowego, - możliwość zdalnego zablokowania /odblokowania rtlf, Wymagane wyposażenie dodatkowe: - uchwyt (ramię) montażowy, - mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, - antena pionowa ¼ fali, - przetwornica napięcia 24/12 V, Dodatkowo należy dostarczyć: - aktualną homologację ważną do minimum 2010r. - dokumentację serwisową i oprogramowanie na CDROM, - inteface do PC z odpowiednimi kablami połączeniowymi, - gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu. |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne |  |  |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - o pojemności gwarantującej dzienny przebieg autobusu minimum 500 km, |  |
|  | - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem np. typu BARTELT lub równorzędnym, |  |
|  | - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, z trzema kompletami kluczy na wyposażeniu. |  |

| 9.2. Zbiornik wyrównawczy: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu. |
| --- | --- |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności min. 4 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, |
|  | - po dwie dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, |
|  | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |
|  | - min. dwie prędkości pracy wycieraczek, |
|  | - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 9.4. Smarowanie: | układ centralnego smarowania. |
| 10. Układ pneumatyczny |  |
| Rozmieszczenie i wymagania techniczne | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, |
|  | - układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem w okresie zimowym, |
|  | - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego umieszczone z przodu nadwozia, |
|  | - przewody montowane w strefach wysokich temperatur, wykonane ze stali nierdzewnej, |
|  | - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego (np.Tekalan) lub z materiałów odpornych na korozję. |
| 11. Instalacja elektryczna |  |
| Wymagania: | - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |
|  | - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |
|  | - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |
|  | - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |
|  | - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |
|  | - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |
|  | - min. dwa akumulatory 12 V o poj. min. 88Ah każdy, |
|  | - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu. |

| 12. Wymagania dodatkowe |  |
| --- | --- |
| 12.1 Szkolenia: | - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 14 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem, |
|  | - Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną oferowanych autobusów obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji pojazdu (14 egzemplarzy), - instrukcję napraw pojazdu – 3 egzemplarze, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 3 egzemplarze, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 3 egzemplarze, - schemat układu chłodzenia – 3 egzemplarze, - schemat układu smarowania – 3 egzemplarze, - schematy układów hydraulicznych – po 3 egzemplarze, - schemat układu kierowniczego – 3 egzemplarze, - schemat układu zawieszenia – 3 egzemplarze, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 3 egzemplarze, - katalog części zamiennych – 3 egzemplarze, |
|  | - Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu laptopa do serwisu elektronicznego o niżej wymienionych minimalnych parametrach: - procesor – min. Procesor Intel®CoreTM Solo T1300+1,66 GHz; - pamięć operacyjna – 512 MB; - dysk twardy – min. 60 GB; - napęd optyczny – nagrywarka CD/DVD; - technologie bezprzewodowe – 802.11b/g, bluetooth; - urządzenie wskazujące – tabliczka dotykowa z przewijaniem; - stacja dyskietek wbudowana lub zewnętrzna; - karta dźwiękowa; - czas pracy akumulatora (ew. akumulatorów) min. 6 godzin; - ekran z powłoką antyrefleksyjną min. 15”; - złącze szeregowe (ew. sprzętowy kontroler portu szeregowego); - dodatkowy zasilacz 12/24 V; - dwukomorowa torba. |
| 12.2.Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne w czasie 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dotyczy to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.