##### Załącznik Nr 1

##### do SIWZ

##### Umowa  dostawy Nr DO-........../U/07/DZP

zawarta w dniu .................... 2007r. w Bielsku-Białej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała - Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Knapika			- Dyrektora,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,				NIP: 547-005-00-50

a:

przedsiębiorcą działającym pod firmą ......................................, ul. ........................, 
...................., wpisanym do ............................ Nr .......................... z dnia ...........................,

reprezentowanym przez:

......................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.					NIP: 634-000-41-41

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa, wraz z montażem 10 wiat przystankowych, model _________ (zwanych dalej obiektami) dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, zgodnie z przedstawioną ofertą stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Obiekty muszą się charakteryzować następującymi wymiarami i parametrami technicznymi:

- kształt: zgodny z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,

- wymiary:

- wiata prostokątna, trzysegmentowa (3 szyby w ścianie tylnej);

- długość wiaty (liczona wzdłuż ścian tylnich): od 3950 mm do 4100 mm;

- wysokość całkowita (liczona bez dachu): od 2200 mm do 2300 mm;

- szerokość ściany tylnej od 3950 mm do 4100 mm;

- szerokość ściany bocznej od 1350 mm do 1400 mm;

- szerokość dachu (liczona wzdłuż ścian bocznych):  od 1950 mm do 2000 mm;

- długość dachu (liczona wzdłuż ścian tylnich) od 4600 mm do 4650 mm;

- wysokość samego dachu (liczona bez ścian) od 250 mm do 310 mm

- konstrukcja:

- wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokąta, ocynkowanych                 i lakierowanych proszkowo;

- wypełnienie ścian bocznych i ściany tylnej: szyby hartowane o grubości od 6 mm do 8 mm, montowane za pomocą profili stalowych (bez użycia nitów), zabezpieczone przed łatwym demontażem przez osoby nieuprawnione; na styku metalu z szybą uszczelka gumowa;

- dach pokryty poliwęglanem komorowym, przyciemnianym, o grubości od 6 mm do               8 mm;

- wody opadowe odprowadzane w profilu dachowym.

- sposób montażu: wiata posadowiona na fundamentach prefabrykowanych,  punktowych, łączonych kotwami stalowymi z konstrukcją wiaty;

- kolorystyka:

- profile stalowe ścian bocznych i tylnich w kolorze czerwonym (RAL 3000);

- profile stalowe dachu w kolorze żółtym (RAL 1003);

- siedzisko/ławeczka drewniana pomalowana lakierem bezbarwnym.

- wyposażenie:

- gablota ogłoszeniowa, niepodświetlana, format 850 mm x 850 mm (± 50) jednostronna, wykonana z profili aluminiowych, przeszklona szybą hartowaną, drzwi gablotki zamykane na klucz uniwersalny, montowana w bocznym module wiaty;

- siedziska/ławeczka o długości ściany tylniej wiaty, wykonane z twardego drewna liściastego oraz wyposażone w drewniane oparcie, przymocowane do profili stalowych za pomocą wypalanych wsporników;

- znak drogowy: „Przystanek autobusowy - D-15”, dwustronny, o wymiarach                400 mm x 400 mm, zgodny z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.), wolnostojący, zamontowany pomiędzy dwoma stalowymi, ocynkowanymi i lakierowanymi proszkowo na kolor żółty (RAL 1003) słupkami o średnicy Ø 60 mm, posadowiony na fundamentach prefabrykowanych, punktowych w odległości 1,5 m od drugiej ściany bocznej, biorąc pod uwagę kierunek nadjeżdżania autobusu na konkretny przystanek, prostopadle do kierunku ruchu ulicznego. Poniżej znaku drogowego zamontowana stalowa, dwustronna ramka na rozkłady jazdy, przykręcona do obu słupków, przykryta przeźroczystą plexi o grubości od 4 mm do 5 mm.

§ 2.

- Wykonawca jest zobowiązany do posadowienia obiektów zgodnie z niżej podaną lokalizacją:

  - Wapienica - Park Przemysłowy - pętla,

  - ul. Karpacka – Dom Ludowy - kierunek centrum,

  - ul. Katowicka – Centrostal - kierunek centrum,

  - ul. Hałcnowska – Sklep - kierunek centrum,

  - ul. Wyzwolenia – Spółdzielnia - kierunek centrum,

  - ul. Wyzwolenia – Gacek - kierunek centrum,

  - ul. Ks. Brzóski  - Lipnik - pętla,

  - ul. Sobieskiego – LOK - kierunek centrum,

  - ul. Krakowska – Kopiec - kierunek centrum,

  - ul. Cieszyńska – os. Słoneczne - kierunek centrum.

W przypadku miejsc określonych w powyższych ppkt od 1.1. do 1.9. przed posadowieniem nowej wiaty należy zdemontować i zutylizować zużytą wiatę, jak również dokonać w imieniu Wykonawcy wszelkich formalności prawnych związanych z przekazaniem odpadu. Natomiast w przypadku miejsca wskazanego w ppkt 1.10. przed posadowieniem nowej wiaty należy zdemontować zużytą wiatę oraz przetransportować do siedziby Zamawiającego w sposób nie pogarszający jej stanu technicznego.

- Wykonawca ponosi koszt i ryzyko transportu obiektów na miejsce ich posadowienia oraz do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiada materialnie za ewentualne zniszczenie wiat.

- Wykonawca po przejęciu terenu budowy ponosi za niego pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego zabezpieczania i oznakowania do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji wiat, jeśli wystąpią okoliczności,                od niego niezależne.

§ 3.

- Cena jednego obiektu opisanego w § 1, ust. 2 musi być zgodna z ceną oferty i wynosi:

netto ___.___,00 zł (słownie: _________ złotych),

brutto ___.___,00 zł (słownie: _________ złotych),

- Całkowita wartość zamówienia wynosi:

netto ___.___,00 zł (słownie: _________ złotych),

brutto ___.___,00 zł (słownie: _________ złotych).

- Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury przelewem, 
w terminie do  30 dni licząc od daty od jej otrzymania.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy 10 wiat.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wysłania przelewu przez Zamawiającego.

§ 4.

Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zapisów umowy są:

- ze strony Zamawiającego – Kierownik Działu Eksploatacji, tel. 033/ 814-35-11, wew. 251, 250, tel. kom. 0 602 557 671,

- ze strony Wykonawcy: - _____________________

§ 5.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres __ miesięcy na konstrukcję stalową wiaty oraz __ miesięcy na powłokę lakierniczą, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,                 o którym mowa w § 7.

- Gwarancja nie obejmuje zniszczeń oraz ich następstw wynikłych z działania osób innych niż ekipa Wykonawcy lub wypadków losowych (wypadek drogowy, huragan itp.).

- W razie ujawnienia wady obiektu w okresie ważności gwarancji Zamawiający niezwłocznie  przekazuje Wykonawcy pisemną reklamację zawierającą opis ujawnionej wady, wraz                     z propozycją sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, naprawi uszkodzenia na własny koszt.

- Zamawiający może korzystać z praw przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od warunków gwarancji określonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca w każdym roku ważności gwarancji na własny koszt dokona co najmniej jednego przeglądu i konserwacji wiat oraz przekaże protokół z tych czynności Zamawiającemu.

§ 6.

- Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru obiektów posadowionych przez Wykonawcę.

- Ostatecznego odbioru obiektów dokona Komisja Odbioru, składająca się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Komisja Odbioru z czynności zdawczo-odbiorczych sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, gdy stwierdzi, że Wykonawca wykonał, dostarczył i posadowił obiekty zgodnie                               z wymaganiami niniejszej Umowy i jej załączników oraz że w obiektach nie stwierdzono usterek lub wad.

- W przypadku stwierdzenia uwag lub usterek w obiektach nie sporządza się protokołu zdawczo-odbiorczego do chwili usunięcia braków przez Wykonawcę.

§ 7.

- Umowa może być rozwiązana:

- za porozumieniem stron w każdym terminie,

- jednostronnie w przypadku nie wywiązywania się drugiej strony z warunków Umowy                w trybie przewidzianym Kodeksem cywilnym.

- Zamawiającemu, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, przysługują kary umowne w przypadku:

- niedostarczenia przedmiotu zamówienia do 31 grudnia 2007r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna w wysokości 20% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy,

- opóźnienia naprawy uszkodzonych elementów przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji poza terminem określonym w § 5 ust. 3, kara w wysokości 0,2% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia jej rozwiązania.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została zawarta na czas określony od __ ___ 2007r. do 31 grudnia 2007r.

- Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana w granicach zakreślonych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z realizacji niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy                 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163               z późn. zm.) i odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY