Załącznik Nr 1

do Umowy Nr DO-…./U/15/DZP

Minimalne wymagania, które musi spełnić samochód techniczny

- Wymagane parametry techniczno-ekspolatacyjne pojazdu:

  - Silnik.

    - zapłon samoczynny,

    - maksymalna moc znamionowa – ………………… kW,

    - maksymalny moment obrotowy – ………………… Nm,

    - silnik musi spełniać normy czystości spalin Euro 6 …………………,

    - pojemność silnika 2300 cm3.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu spełniającego normy czystości spalin Euro 5. W takim przypadku jednak Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem dodatkowe dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu po 01 stycznia 2015r.

  - Skrzynia biegów – manualna 6-cio biegowa + 1W z dźwignią zmiany biegów umieszczona 
w desce rozdzielczej.

  - Układ hamulcowy.

    - hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem,

    - hamulce przednie i tylne tarczowe,

    - korektor siły hamowania.

  - Układ kierownicy ze wspomaganiem hydraulicznym.

  - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t.

  - Zawieszenie:

    - niezależne (przednie),

    - niezależne lub zależne (tylne),

    - amortyzatory hydrauliczne lub gazowe,

    - stabilizator przedni.

- Nadwozie – spełniające warunki dodatkowe Rozdziału 9, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 305).

  - Typ furgon w kolorze czerwonym (RAL nr 3020 lub kolor zbliżony, ustalony 
z Zamawiającym).

  - Wymiary: (dł. x szer.) ………………… mm x …………………  mm. Rozstaw osi ………………… mm.

  - Opis nadwozia:

    - samonośne stalowe;

    - kabina kierowcy trzyosobowa wyposażona w:

- pasy bezpieczeństwa 3 punktowe regulowane na wysokość z ogranicznikiem napięcia (dla kierowcy i pasażerów),

- poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera,

- zagłówki kierowcy i pasażerów,

- ściankę działową z szybą;

    - przestrzeń ładunkowa (robocza) wyposażona w:

- drzwi boczne przesuwne (oszklone) z szybą przyciemnianą,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia do 270o,

- ściany boczne bez okien i szyb,

- wnętrze przestrzeni roboczej o wymiarach (dł.x szer.x wys.) ………………… x ………………… x …………………  mm,

- min. trzy lampki oświetleniowe wnętrza lub listwy LED,

- stopień wejścia z oświetleniem,

- min. 10 punktów mocowania w ścianach bocznych oraz podłodze (zapewniające solidne mocowanie ładunku),

- wykończenie ścian bocznych płytą laminowaną,

- podłoga z płyty wodoodpornej pokrytej blachą aluminiową ryflowaną.

- Wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo i komfort jazdy:

  - klimatyzacja z regulacją,

  - dodatkowa nagrzewnica przestrzeni roboczej,

  - dodatkowy wentylator nawiewno-wywiewny przestrzeni roboczej,

  - dodatkowe postojowe urządzenie grzewcze zasilane olejem napędowym ze zbiornika pojazdu z możliwością rozprowadzenia ciepła w części roboczej i kabinie kierowcy,

  - pokrowce na siedzenia,

  - oznakowanie pojazdu żółtym pasem o szerokości 8-15 cm - wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien,

  - system bezpieczeństwa ABS, ASR,

  - system kontroli toru jazdy (ESC).

- Wyposażenie uwzględniające funkcjonalność:

  - komputer pokładowy,

  - prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego,

  - obrotomierz i zegar cyfrowy,

  - światła do jazdy dziennej, uruchamiane po przekręceniu kluczyka stacyjki,

  - przyciemniane szyby kabiny kierowcy sterowane elektrycznie,

  - reflektory przednie sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy,

  - sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach,

  - układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją,

  - fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach (wzdłużnie, wysokość i pochylenie oparcia) 
z podłokietnikiem,

  - dwie osłony przeciwsłoneczne,

  - centralny zamek na pilota,

  - alarm,

  - system blokady zapłonu,

  - lusterka boczne na krótkich ramionach, elektrycznie regulowane oraz podgrzewane,

  - wycieraczki przednie z regulatorem prędkości,

  - chlapacze za przednimi i tylnimi kołami,

  - dywaniki podłogowe (gumowe) w kabinie kierowcy,

  - radar cofania (wyposażony w 4 czujniki) z sygnalizacją dźwiękową,

  - hak holowniczy z łączem elektrycznym z tyłu pojazdu,

  - dodatkowe gniazdo elektryczne (hermetyczne) z tyłu pojazdu,

  - komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi,

  - montaż w dachu pojazdu anteny typ SMA4 lub odpowiednik z wtykiem BMC 50,

  - montaż na desce rozdzielczej dodatkowego gniazda elektrycznego z zabezpieczeniem do podłączenia radiotelefonu.

- Zabudowa wnętrza oraz wyposażenie technologiczne:

  - Sprężarka powietrza typ …………………, model …………………:

    - 2-stopniowe sprężanie tłokowe z napędem pasowym,

    - zasilanie ………………… V,

    - wyposażona w reduktor z manometrem, odwadniaczem i naolejaczem umożliwiającym regulację ciśnienia wyjściowego oraz zapewniającym wysoką jakość powietrza,

    - wyposażona w wyłącznik ciśnieniowy z zaworem odcinającym,

    - wyposażona w poziomy zbiornik powietrza o pojemności ………………… dm3, 
z dodatkowym manometrem ciśnieniowym,

    - chłodzenie międzystopniowe redukujące powstanie wody kondensacyjnej,

    - wydajność napełnienia ………………… dm3/min,

    - efektywna ilość dostarczania powietrza (przy 80% maks. ciśnieniu) 
………………… dm3/min,

    - maksymalne ciśnienie 10-11 bar,

    - moc znamionowa ………………… kW,

    - wymiary (dł. x szer. x wys.) ………………… mm x ………………… mm x ………………… mm.

UWAGA! Zaproponowana sprężarka powinna posiadać aktualną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz dokumentację paszportową zbiornika powietrza w celu rejestracji w UDT.

  - Agregat prądotwórczy typ …………………, model …………………:

wyposażenie podstawowe:

    - 2-cylindrowy silnik spalinowy z dużym zbiornikiem paliwa oraz czujnikiem poziomu oleju,

    - prądnica z zabezpieczeniem przeciążeniowym, licznikiem motogodzin oraz modułem spłaszczania zakłóceń harmonicznych dla lepszej współpracy 
z odbiornikami elektronicznymi,

    - panel sterujący posiadający min. 1 gniazdo 230V (16A) oraz 1 gniazdo 400V (16A).

parametry techniczne:

    - moc maksymalna prądnicy [LTP] kVA/kW 3~ …………………,

    - moc maksymalna prądnicy [LTP] kVA/kW 1~ …………………,

    - moc ciągła prądnicy [PRP] kVA/kW 3~ …………………,

    - moc ciągła prądnicy [PRP] kVA/kW 1~ …………………,

    - napięcie znamionowe 3~ - 400 V dla 1~ - 230 V,

    - silnik spalinowy o pojemności …………………cm3 i mocy …………………kW,

    - elektroniczny system uruchamiania silnika,

    - wymiary agregatu (dł. x szer. x wys.) ………… x ………… x ………… (mm).

  - lampy sygnalizacyjne umocowane na dachu pojazdu,

    - przednia listwa z pulsującym żółtym światłem,

    - tylna okrągła pulsujące żółte światło,

    - sterowania (włączenie odrębnym wyłącznikiem),

  - zabudowa warsztatowa wnętrza:

    - stół ślusarski z grubym blatem pokrytym blachą aluminiową z kutym imadłem 
(150 mm):

- wymiary (dł. x głębokość. x wys.) 1400 x 470 x 950 mm,

- wyposażony w minimum 7 szuflad zamykanych na klucz patentowy,

- minimum dwie lampy oświetlające blat roboczy lub listwy LED z osobnym wyłącznikiem,

- półka nad blatem ze ścianką tylną wykonaną z blachy ażurowanej.

    - punkty mocowania:

- uchwyt pod sufitem na drabinkę czterostopniową ułożoną poziomo,

- uchwyt do zamocowania leżanki roboczej mocowanej do ściany bocznej,

    - zamocowane do bocznej ściany zwijadło sprężynowe z przewodem pneumatycznym ϕ12,5 x16mb z końcówkami do podłączenia do sprężarki,

    - mocowana na szynach skrzynka na 2 akumulatory 210 Ah (wymiary akumulatora dł. x szer. x wys. 515 x 470 x 280), ułożone wzdłuż pojazdu lub jeden na drugim,

    - regał z półkami o wymiarach: (dł. x głębokość. x wys.) 1400 x 300 x 1310,

    - szafka narzędziowa bez półek o wymiarach: (dł. x głębokość. x wys.) 300 x 300 x 1500 mm z zamkiem patentowym,

    - dwie szafki narzędziowe typu MAX (zamykane na klucz patentowy) o wymiarach
(dł. x głębokość x wys.) 740 x 480 x 820 (mm), każda wyposażona w szuflady (6 szt.) 
z blokadą, zawierające narzędzia opisane w Załączniku Nr 2 do Umowy.

    - dodatkowe półki na umieszczenie i zabezpieczenie 3 pojemników na płyny technologiczne o poj. 10 l o wymiarach 220 x 190 x 310 mm i 1 pojemnik 30 l 
o wymiarach 250 x 280 x 460 mm.

UWAGA! Kolorystykę zabudowy przed wykonaniem ustalić z Zamawiającym.

Sposób ustawienia w pojeździe wyposażenia warsztatowego przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.