### Załącznik Nr 1

### do SIWZ

### Umowa Nr DO-...../U/09/DZP

## zawarta w dniu ................... 2009r. w Bielsku Białej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, reprezentowanym przez

Krzysztofa Knapika – Dyrektora,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,			NIP 547-005-00-50

a:

przedsiębiorcą działającym pod nazwą ............................, ul....................,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej Nr ................. z dnia ..............................., (kapitał zakładowy ..........................),

reprezentowanym przez

........................................,

zwanym dalej WYKONAWCĄ.			NIP: ................................

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonywaniu remontów kapitalnych silników typu D 2156 HM 6U przeznaczonych do autobusów Ikarus 280.26.

- Zakres rzeczowy remontu kapitalnego każdego silnika musi być zgodny z technologią i wytycznymi producenta i obejmuje wykonanie co najmniej niżej wymienionego zakresu prac:

  - Całkowity demontaż silnika, mycie i szczegółowa weryfikacja części.

  - Naprawa kadłuba silnika:

    - sprawdzenie szczelności kadłuba,

    - naprawa pęknięć, zerwanych gwintów,

    - naprawa płaszczyzny podgłowicowej,

    - sprawdzenie współosiowości oraz wymiarów gniazd łożysk głównych, ewentualna naprawa,

    - naprawa łożysk wałka rozrządu – wymiana panewek,

    - naprawa otworów pod tuleje cylindrowe i otworów popychaczy,

    - mycie i czyszczenie kadłuba po naprawie oraz sprawdzenie szczelności.

  - Naprawa głowic cylindrowych i elementów układu rozrządu;

    - sprawdzenie szczelności głowic,

    - naprawa powierzchni uszczelniających,

    - wymiana na nowe zaworów wraz z prowadnicami, gniazd zaworowych, sprężyn
i uszkodzonych dźwigni zaworowych,

    - regeneracja wałka rozrządu,

    - wymiana nasadek na trzonkach zaworowych-przetoczenie końcówek trzonka na ø11.

  - Naprawa wału korbowego i korbowodów:

    - szlifowanie i polerowanie czopów głównych i korbowych,

    - sprawdzenie twardości czopów wału,

    - czyszczenie i mycie kanałów olejowych,

    - wyrównoważenie wału wraz z kołem zamachowym,

    - regeneracja korbowodów – wymiana śrub stopy korbowodu, panewki w główce,

    - wymiana wszystkich panewek na nowe,

    - wymiana koła zamachowego na nowe.

  - Wymiana na nowe tulei cylindrowych, tłoków wraz z pierścieniami i sworzniami.

  - Naprawa elementów układu smarowania:

    - czyszczenie przewodów i kanałów olejowych oraz uszczelnianie połączeń,

    - naprawa pomp olejowych z wymianą sprzęgiełka,

    - wymiana filtrów oleju na nowe,

    - wymiana na nowy zawór  ciśnieniowy  w kanale olejowym.

  - Naprawa elementów układu zasilania:

    - naprawa wtryskiwaczy – wymiana na nowe rozpylaczy, sprężyn, nakrętek, popychaczy i śrub regulacyjnych,

    - remont pompy wtryskowej z regulacją dawki wtryskowej,

    - wymiana na nowe przewodów paliwowych.

  - Kompleksowa naprawa osprzętu silnika: sprężarki powietrza, pompy wodnej, hydropompy układu kierowniczego.

  - Montaż silnika-wymiana na nowe wszystkich uszczelnień i uszczelek.

UWAGA! W razie braku możliwości naprawy jakiejkolwiek części silnika, Wykonawca wymienia ją na inną podlegającą zadeklarowanemu okresowi gwarancji (nie dotyczy kadłuba, wału korbowego).

  - Docieranie, regulacja  oraz sprawdzenie podstawowych parametrów silnika na stanowisku próbnym.

  - Malowanie silnika i przygotowanie do transportu (zamknięcie otworów wodnych, paliwowych, kolektora itp.).

- Odbiór każdego silnika do remontu następuje z siedziby Zamawiającego  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zdanie każdego silnika po wykonanym remoncie kapitalnym następuje w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 2.

W trakcie wykonywania remontu kapitalnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli procesu technologicznego remontowanych silników na każdym jego etapie.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru silnika w terminie do trzech dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie faxu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont każdego silnika w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 dni od momentu odbioru silnika.

- Wykonawca wykonuje usługi we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, własnym sprzętem, środkami i robocizną.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody spowodowane użyciem niewłaściwych środków, sprzętu czy technologii oraz inne spowodowane przez jego pracowników jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych w ich wyniku przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsług technicznych (wymiana olejów, filtrów, regulacje, itp.) wyremontowanych silników.

§ 4.

GWARANCJA

- Wykonawca na silniki po remoncie kapitalnym udziela 24 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów.

- Okres gwarancji liczony jest od daty protokolarnego odbioru silnika.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jego jakości i gwarantuje, że dokona naprawy gwarancyjnej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia usterki.

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu naprawy gwarancyjnej.

§ 5.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Cena za wykonanie remontu kapitalnego jednego silnika jest zgodna z ofertą cenową stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy i wynosi: ..................................

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru silnika.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o zmianie ceny Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed tym terminem.

- Zapłaty za zrealizowany remont kapitalny silnika, Zamawiający dokona przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, iż do ................ wniesie w formie ................. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3% ceny ofertowej, co stanowi kwotę ....................... zł.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 7.

KARY UMOWNE

- Strony ustalają następujące kary umowne:

  - za nieterminowe odebranie silnika po otrzymaniu zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieterminowe wykonanie remontu każdego silnika Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony zgodnie z § 4 ust. 3 i 4,

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wartości kontraktu.

- Za nieterminowe uregulowanie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe według obowiązujących przepisów.

- W razie odmowy wykonania remontu silnika, bądź nieusunięcia zgłoszonych wad 
w uzgodnionym terminie, Zamawiający naliczając kary może zlecić wykonanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania, jeżeli szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 8.

- Umowa została zawarta na czas określony od .......... 2009r. do ............... i może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia  na piśmie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

- Umowa jest o wartości szacunkowej ................................... netto, tj. ..................brutto.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana tylko i wyłącznie w okolicznościach opisanych w pkt. 3.3. 
X Części SIWZ.

- Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów niniejszej umowy są:

6.1. ze strony Zamawiającego - Kierownik Działu Magazynowego, tel. 033/ 814-35-11, 
wew. 236, 238,

6.2. ze strony Wykonawcy ......................................., tel. ...........................

- W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego w kolejności jak zapisano.

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY