Załącznik Nr 2a

do Umowy Nr DO-..../U/11/DZP

Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza. |  |
| 1.1. Ilość autobusów: | 4 sztuki. |
| 1.2. Długość całkowita: | 17,50 do 18,75 m. |
| 1.3. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.4. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.5. Całkowita liczba miejsc: | min. 170. |
| 1.6. Ilość miejsc siedzących: | min. 40+1 (w tym min. 10 miejsc siedzących z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi). |
| 1.7. Wysokość podłogi: | płaska bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu, posiadająca wszystkie wejścia bezstopniowe. |
| 1.8. Układ drzwi: | 4 drzwi podwójne w układzie: 2 – 2 – 2 – 2. |
| 1.9. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | min. 1200 mm. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 2. Układ napędowy. |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, - moc silnika - min. 220 kW, - moment obrotowy – min. 1250 Nm, - pojemność silnika – max. 12 dm3, - spełniający wymagania normy czystości spalin min. Euro 5 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), - system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju oraz w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej w przypadku spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnego minimum przy pracującym silniku. System musi posiadać elektroniczną pamięć zapisu danych pracy dozownika i umożliwiać odczytanie zapisanych informacji o dolewkach i nieprawidłowym działaniu oraz umożliwiać ustawianie parametrów pracy za pomocą przenośnego czytnika danych, - separator wody w układzie zasilania paliwem, - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, - filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, - komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), - osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowalną pokrywą podłogową, - komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą, wskaźnik na desce rozdzielczej kierowcy i osłonięta przed zanieczyszczeniami, - komora silnika wyposażona w instalację samogaszącą działającą również przy wyłączonym zasilaniu instalacji elektrycznej. Instalacja zawiera: - układ sterujący: - przewód detekcyjny pod ciśnieniem ~25 barów ułożony nad silnikiem w miejscach najbardziej podatnych na zapalenie się (pompa paliwowa, filtry, przewody paliwowe, kolektor wydechowy, itp.), - cylinder detekcyjny, - sygnalizacja dźwiękowa i świetlna na desce rozdzielczej informująca kierowcę o: - awarii systemu detekcji, - pożarze w komorze silnika, - awarii gaśnicy (spadek ciśnienia). - układ gaśniczy hydro-pneumatyczny: - butla ciśnieniowa wypełniona wodą zawierającą dodatki pianotwórcze (temp. zamarzania - niższa lub równa minus 350C), - przewód ciśnieniowy ułożony nad silnikiem zawierający min. 8 dysz gaśniczych. Miejsca montażu butli oraz dysz gaśniczych ustalić z Zamawiającym. Do każdego zainstalowanego systemu Wykonawca przekaże Zamawiającemu Deklarację zgodności wydaną przez firmę uprawnioną do montażu instalacji oraz certyfikaty na butlę gaśniczą oraz cylinder detekcyjny. - w komorze silnika zamontowany homologowany przepływomierz paliwa mierzący rzeczywiste zużycie paliwa przez silnik lub inne rozwiązanie równoważne, - wyposażony w podgrzewany wstępny filtr odwadniający, - zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, - do obsługi silnika należy dostarczyć urządzenie (licencjonowany program + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy i regulacji silnika. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 2.2. Skrzynia biegów: | - automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach (NBS, ANS lub EK-Abschaltung), wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny sterowany pedałem hamulca, - przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, zaprogramowana programem uzależnionym od topografii terenu, - zmiana biegów sterowana elektronicznie, - mikroprocesorowy system diagnostyczny, - posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), - przełącznik minimum 5-przyciskowy 1,2, .. DNR umieszczony na pulpicie deski rozdzielczej, - przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni, - do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program licencjonowany + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy skrzyni biegów. |
| 3. Zawieszenie pojazdu. |  |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, - elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych poprzez system ECAS, - funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, - przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 – 90 mm, - podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, - amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, - zastosowanie czujników poziomowania. |
| 3.2. Zawieszenie przednie: | - niezależne lub oś sztywna, - ze stabilizatorem. |
| 3.3. Zawieszenie tylne: | - oś napędowa i oś środkowa, sztywna, portalowa, - z drążkami reakcyjnymi. |
| 4. Układ kierowniczy. |  |
| 4. Układ kierowniczy: | - ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, - kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia, - przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu kierowniczego. |
| 5. Układ hamulcowy. |  |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | - pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, - wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, minimum przy krytycznym zużyciu okładzin klocków. - zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, - przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, - instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |
| 5.2. Instalacja hamulcowa przedniego zawieszenia: | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |
| 5.3. Instalacja hamulcowa zawieszenia tylnego (oś napędowa i oś środkowa): | wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), |
| 5.4. Hamulec postojowy: | - uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, - działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 5.5. Hamulec przystankowy: | - ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, - włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, - działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, - działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | - zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, - obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, - włączany przed hamulcem roboczym, - przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |
| 6. Koła i ogumienie. |  |
| 6. Koła i ogumienie: | - tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5, - ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, - na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, - wszystkie koła wyważone, - obręcze stalowe osłonięte kołpakami metalowymi, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |
| 7. Nadwozie. |  |
| 7.1. Konstrukcja: | - ramowa lub samonośna wykonana z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, - zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 10 lat, - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), - dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, - zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, - wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż, - dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, - szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, - szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, - okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy przesuwne lub opuszczane elektrycznie, - podwójna szyba osłaniająca przednią tablicę informacyjną lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, np. ogrzewanie elektryczne szyby, - zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, - lusterka zewnętrzne (min. 360 x 180 mm) wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 300 mm lub 180 x 400 mm płaskie lub równoważne przy zachowaniu podobnej powierzchni roboczej luster). |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 7.2. Drzwi: | - czworo drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, - otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, - wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, - szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane, - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, - obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, - każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, - pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu. - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, UWAGA! Otwieranie pierwszych drzwi z zewnątrz powinno odbywać się za pomocą ukrytego, hermetycznego przycisku zwiernego (Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przycisku piezoelektrycznego). - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, - przy każdych drzwiach z zewnątrz i wewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |
| 7.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą (minimum jednego) wentylatorów wyciągowych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatorów minimum 25 m3/ min., - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum trzy pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, - min. 10 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, - kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta, zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury plus180C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C, - nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | klimatyzator z napędem od silnika, dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, - nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), - urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 700C, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, - moc grzejników zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury plus 150C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C. |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | - urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy minimum 35 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy (należy dołączyć urządzenie z oprogramowaniem umożliwiające dokonanie odczytu zarejestrowanych danych), - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, - pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |
| 7.8. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |
| 8. Wyposażenie wnętrza. |  |
| 8.1. Kabina kierowcy: | - kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, - drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, - nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), - wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, - tachograf niedopuszczalny, - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, - wyposażona w radio samochodowe z odpowiednim osprzętem (głośnik, antena z możliwością skręcenia w pozycję poziomą), - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |
| 8.2. Podłoga: | - płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, - przy 2. i 3. drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, - w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm – żółty, ostrzegawczy, - krawędzie podestu w kolorze żółtym. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 8.3. Przestrzeń pasażerska: | - poręcze: - poziome, - pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: - za drzwiami 1, - przed i za drzwiami 2., - przed i za drzwiami 3., - przed i za drzwiami 4., - uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, - bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy lub inne rozwiązanie uniemożliwiające wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | - naprzeciwko drugich drzwi miejsce (o wymiarach min. 2700 x 750 mm) przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecięcy i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, - naprzeciwko 3. drzwi miejsce o wymiarach min. 1400 x 750 mm przystosowane do przewozu wózka dziecięcego lub inwalidzkiego, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący zamiar opuszczenia autobusu, - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |
| 8.5. Wykończenie wnętrza: | - poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, - pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, - zamontowane dwie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów w formacie A3, - sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie - ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |
| 8.6. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, wandaloodporne, z wkładką tapicerską, - z uchwytami od strony przejścia, - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - 2 gaśnice typu GP – 4 lub równoważne, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w obrębie kabiny kierowcy, w zasięgu jego wzroku, - 2 kliny pod koła, - komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: - 8 kół z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową i oś środkową, (w tym 4 koła z przedłużonymi wentylami), - 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś przednią. Dodatkowo do całego kontraktu (4 szt. autobusów długich) należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: - 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową i oś środkową, - 1 szt. z oponą zimową na oś przednią, - 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. Za oponę zimową uważa się oponę zaprojektowaną pod kątem komunikacji miejskiej wykonaną z mieszkanki zimowej utrzymującą wysoką sprawność w ekstremalnych warunkach zimowych w regionach górzystych. Opona powinna być oznaczona piktogramem konturu góry i płatka (płatków) śniegu. - torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), - dwie boczne (dwurzędowe, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), - tylna (numerowa), - możliwość stosowania piktogramów, - wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, - cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji bezstykowych biletów elektronicznych (kart bezstykowych). Kasowniki biletów papierowych: - nadruk na bilecie 16 znaków (liter i cyfr), - niezawodna praca w zakresie temperatur –100C do +600C. Kasowniki kart bezstykowych muszą umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: elektroniczna portmonetka, bilet czasowy, bilet terminowy, bilet wieloprzejazdowy, system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego wyposażone w wyświetlacz LCD min. 2 x 16 znaków z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego. UWAGA! Wykonawca dodatkowo do tablic kierunkowych i kasowników dostarczy oprogramowanie serwisowe z odpowiednimi interfejsami. - komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników zapewniającym nagłośnienie pojazdu. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), - zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), - obsługa kasowników dwufunkcyjnych będących na wyposażeniu autobusów Zamawiającego, - zliczanie skasowanych biletów papierowych, - przenoszenie danych z autobusu do komputera na terenie zajezdni, - rejestracja parametrów technicznych, m.in.: droga przejechana przez kierowcę, przekroczenie prędkości jazdy, przejechana droga między przystankami, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, włączanie i wyłączanie silnika, włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, otwieranie drzwi, załączanie ogrzewania, włączanie biegu „N”, podczas jazdy, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, czas pracy agregatu grzewczego, jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika, - zabezpieczenie danych w pamięci przed dostępem osób nieuprawnionych, np. logowanie poprzez numer PIN, - odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu komputera w tzw. trybie czuwania. UWAGA! Oprogramowanie systemu musi być kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego i przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki. Obowiązującym systemem u Zamawiającego jest system PIXEL. - radiomodem wraz z anteną umożliwiający odbiór aktualnych danych ze stacji bazowej do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenia zapowiadające), przesył danych technicznych, rejestrowanych przez komputer pokładowy do stacji bazowej, - stacja bazowa wraz z oprogramowaniem umożliwiające automatyczny zrzut zarejestrowanych danych po wykonaniu usług przewozowych łączem bezprzewodowym z komputera pokładowego danego pojazdu do stacjonarnego stanowiska odczytu danych. Na potrzeby systemu zarządzania informacją, tj. wymiany danych oraz jej obróbki należy dostarczyć i zainstalować odpowiednie oprogramowanie min. na jednym stanowisku stacjonarnym, |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - urządzenie do automatycznego zliczania pasażerów z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wsiadających i wysiadających, umiejscowione nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi, współpracujące z komputerem pokładowym sterującym tablicami kierunkowymi; automatyczne zliczanie pasażerów powinno działać w oparciu o technologię sensorów podczerwieni, - do automatycznej obróbki i analizy danych należy dostarczyć serwer bazodanowy o minimalnych parametrach: - procesor Intel Core 2 Duo E7600, 3.06GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775,45nm, - pamięć RAM Kingston 2 x 2048MB 800MHz DDR2 Non-ECC CL 6 DIMM C9851471, - 8 x dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5”, 750GB, SATA/300, 7200RPM, 32MB cache, - płyta główna ASUS PSQ PREMIUM, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, FW, CF, ATX, - karta graficzna ASUS EN6200LE Geforce GF6200LE 512MB(TC1GB) DDR2(64bit), TV&DVI, PCI-E,BOX, - napęd DVD-/+RW z Super-Multi 24x (czarny panel), SATA, - Cooler Master obudowa serwerowa HAF 932 czarna (bez zasilacza), - Zasilacz Tagan ATX TG500-U33II 500W, aktywne PFC, 80 Plus, retai, - Kontroler AMCC 9550SXU-8LP SGL Bulk, kontroler RAID SATA-II, LP, PCI-X 1.0, 8 kanałów, 8 HDD SATA-II, 128MB, - Gembird adapter/redukcja HDD sanki 5,25”->3,5”. UWAGA! Stację bazową oraz serwer Wykonawca dostarczy po jednym komplecie do całego kontraktu. - zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku i musi się składać z: - ośmiu kamer kolorowych, umieszczonych w podsufitowych, kopułowych obudowach, wandaloodpornych, w kolorze czarnym; (6 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem), - rozdzielczość minimalna kamer: 700 linii, - minimalna czułość kamer: 0,1 luxa, - odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, - brak ostrych krawędzi: miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, - cyfrowego rejestratora wizji nagrywającego w formacie plików xba, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. graficzny znak wodny, widoczny na zarejestrowanym materiale; nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimalną 25 klatek/sek. dla wszystkich kanałów, wyposażony w twardy dysk 2,5” min. 500 GB w wyjmowanej „kieszeni”; zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła; rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonywane w systemie PAL; tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe; przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej); pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 200 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku. Nagrany obraz winien posiadać nakładkę z informacją: nr linii, kierunek jazdy, przystanek, data i godzina, prędkość pojazdu. Wskazane, aby rejestrator pobierał informacje o linii i kierunku z komputera pokładowego systemu informacji pasażerskiej; |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |  |
| --- | --- | --- |
| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: |  | - mikrofonu umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami; - terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT o przekątnej minimalnej 7”; powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego; możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy; - oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. UWAGA! Wykonawca dodatkowo dostarczy jedną zapasową kasetę z dyskiem twardym o pojemności 500 GB dla 4 autobusów długich oraz urządzenie mobilne do obsługi rejestratora. - radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: - rodzaj emisji F3E, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - moc wyjściowa 5/25 W, - selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, - kodowa blokada szumów CTCSS/PL, - możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: - uchwyt montażowy, - mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, - antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, - przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: - deklarację zgodności w języku polskim, - dokumentację serwisową na płycie CD, - oprogramowanie na płycie CD, - interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi (wtyki USB), - gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, - system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, - zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne. |  |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy wykonany z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, - pojemność min. 250 dm3, - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, - trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | - zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, - zbiornik dla oleju silnikowego (będący częścią systemu smarowania opisanego w pkt. 2.1 f) przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, - po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, - minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 9.4. Układ smarowania podwozia: | - układ centralnego smarowania, który wyposażony będzie w sterownik informujący o spadku ciśnienia w systemie i rezerwie smaru w zasobniku pompy oraz umożliwiający zapis akcji pracy systemu wraz z diagnozą, - Zamawiający dopuszcza bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, - w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie wału napędowego. |
| 10. Układ pneumatyczny. |  |
| 10. Rozmieszczenie: | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, - układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), - zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, - szybkozłącze umieszczone z przodu nadwozia umożliwiające szybkie (bez potrzeby demontażu elementów autobusu) podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, - przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, - sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, - głowica sprężarki chłodzona płynem, - napęd sprężarki poprzez koła zębate, - zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 11. Instalacja elektryczna. |  |
| 11. Wymagania: | - oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, - dwa akumulatory 12 V o poj. min. 220 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, - instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, - akustyczny sygnał cofania, - światła do jazdy dziennej – wykonane, umiejscowione i działające zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 3 pkt 7 oraz 18 tabeli zawartej w Załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04.05.2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 75, poz. 639), UWAGA! - Światła powinny się automatycznie włączać kiedy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. - Światła powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych impulsów świetlnych w krótkich odstępach czasu. - Przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej. - zainstalowany ogranicznik prędkości jazdy autobusu (maksymalna prędkość 80 km/h). |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie |
| --- | --- |
| 12. Wymagania dodatkowe. |  |
| 12.1. Wymagania: | - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 10 kierowców Zamawiającego w zakresie obsługi i ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. - Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt (nieodpłatnie) dostarczy Zamawiającemu: - kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (10 egzemplarzy), - instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, - schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, - schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, - schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, - katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy. UWAGA! Zamawiający dopuszcza, aby instrukcje napraw, schematy i katalogi zostały dostarczone przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu z Zamawiającym. - zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie gwarancji w języku polskim umożliwiający ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz, po uzgodnieniu z Zamawiającym, narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części; - Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych Zamawiającego. |
| 12.2. Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne występujące w standardowym obrocie i katalogu części przekazanym wraz z autobusem, w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dot. to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |