Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na remont pomieszczeń biurowych dla potrzeb

Stacji Kontroli Pojazdów

na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel.  + 48 33  814-35-11

fax  + 48 33  814-51-88

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: remont pomieszczeń biurowych dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów 
w Budynku Pomocniczym na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z remontem pomieszczeń biurowych diagnostów w Budynku Pomocniczym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca zobowiązany jest przetransportować 
i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie MZK. Wszelkie roboty związane 
z codziennym sprzątaniem pomieszczeń  zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą 
w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać etapowo, każde z pomieszczeń oddzielnie, w taki sposób, aby nie zakłócać pracownikom MZK wykonywania normalnej pracy. Ze względu na ciągły ruch klientów i pracowników administracyjnych Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych robotach.

Remont  odbywać się będzie w czasie normalnej pracy zakładu.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 1 dnia od daty rozpoczęcia robót.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego,

    - miejsca na magazynki, składowiska organizować w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - zachować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na miejscu robót, utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją  techniczną:

- rozbiórki 					- Kod CPV 45110000-1,

- roboty remontowe i renowacyjne   	 	- Kod CPV 45453000-7,

- różne specjalne roboty budowlane		- Kod CPV 45262600-7,

- roboty murarskie				- Kod CPV 45262500-6,

- roboty izolacyjne				- Kod CPV 45320000-6,

- tynkowanie					- Kod CPV 45410000-4,

- instalowanie drzwi aluminiowych		- Kod CPV 45421114-6,

- instalowanie drzwi drewnianych		- Kod CPV 45421134-2,

- instalowanie ścianek działowych		- Kod CPV 45421141-4,

- instalowanie wyrobów metalowych		- Kod CPV 45421160-3,

- obudowa płytami karton.- gips.		- Kod CPV 45432210-9,

- pokrywanie podłóg i ścian			- Kod CPV 45430000-0,

- układanie płytek				- Kod CPV 45431000-7,

- nakładanie powierzchni kryjących		- Kod CPV 45442000-7,

- roboty malarskie				- Kod CPV 45442100-8,

- usuwanie warstwy malarskiej		- Kod CPV 45442190-5,

- roboty budowlane wykończeniowe pozost. 	- Kod CPV 45445000-6,

- wyrównywanie podłóg 			- Kod CPV 45262321-7,

- wykonanie posadzek			- Kod CPV 45262321-7,

- roboty w zakresie instalacji c.o.,		- Kod CPV 45330000-9,

- roboty w zakresie instalacji wod. - kan.  	- Kod CPV 45330000-9,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych	- Kod CPV 45310000-3.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac ze specyfikacją techniczną i  prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić nowych instalacji elektrycznych, wodnych i pneumatycznych oraz znajdującego się na hali wyposażenia warsztatowego Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty wykończeniowe takie, jak: tynkowanie, posadzki betonowe, wymiana drzwi, układanie glazury i malowanie, okładziny kartonowo-gipsowe i stropy podwieszane, itp.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót wykończeniowych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Rozbiórki:

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- istniejąca umywalka wraz z przyłączami wod-kan.,

- bateria umywalkowa wraz z podgrzewaczem wody,

- wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych,

- istniejąca podłoga na legarach,

- strop z płyt aluminiowych

- fragmenty muru,

- powłoki malarskie,

- istniejąca instalacja  c.o.,

- istniejąca instalacja  wod.-kan.,

- istniejąca instalacja  elektryczna.

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia, które należy przewieźć do magazynu Zamawiającego lub do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów (np. gruz, tynk, itp.).

Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Rozbiórki tynków należy prowadzić sposobem ręcznym, natomiast rozbiórkę posadzek z użyciem sprzętu mechanicznego.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

  - Roboty murowe, betonowe i tynkarskie:

    - Roboty murowe.

Elementy murów z cegły lub pustaków należy wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Przy wykonywaniu murów należy zwrócić uwagę na sprawdzenie wykonanej  ścianki w pionie i w poziomie. Przy wykonywaniu zamurowania otworów lub uzupełnienia istniejących ścianek należy pamiętać 
o wykonaniu „strzępi” w celu prawidłowego powiązania starego muru z nowym.

Nad otworami drzwiowymi do  pomieszczenia w hali lakierni osadzić w murze dwie belki prefabrykowane typu L w celu wykonania nadproża. Końcówki belek owinąć siatką i obmurować.

    - Roboty betonowe.

Roboty betonowe obejmują wykonanie wylewek betonowych wraz 
z  wypoziomowaniem pod ułożenie posadzek z płytek ceramicznych.

    - Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego oraz wykonywania tynków.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

6.2.3.1. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających  i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżanie),szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

      - Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, nanoszone ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadających normie 
PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN 70/B-1 01 00 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Piaski użyte do zapraw budowlanych nie mogą zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku” oraz wapno suchogaszone bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

      - Wykonanie tynków jednowarstwowych.

Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.). Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).

Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.

Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips. W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody "mokre na mokre" (np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych). Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku. Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko).

  - Izolacje.

Izolację z folii w płynie należy wykonać pod posadzkę z płytek PCV. Folię należy układać w sposób ciągły i z wywinięciem na  ściany ok. 10 cm. Izolacja musi szczelnie przylegać do izolowanego podkładu, a jej powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody pomiędzy przewodami, elementami konstrukcyjnymi oraz izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia.

Nową ściankę działową dla pomieszczenia W.C. należy wyłożyć materiałem dzwiękochłonnym.

  - Posadzki.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu trzech dni po jej wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą, mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się do nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna mieć odchyleń większych niż 2mm/m oraz 5 mm na całej długości pomieszczenia. W świeżym podkładzie betonowym należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Przez pierwszy tydzień podkład należy zraszać wodą.

Przygotowaną posadzkę należy zatrzeć na gładko i utwardzić powierzchniowo środkiem penetrującym w głąb betonu.

  - Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach.

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich, wylewek betonowych oraz robót instalacyjnych. W pomieszczeniach powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej. Kolor i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą wodoodporną Powierzchnia wypłytkowana powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrową łatą, a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 2 mm. Bardzo ważne jest, aby zaprawa pod płytkami znajdowała się na całej powierzchni, bez pustych miejsc.

Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami założyć dylatację z gotowych listew PCV lub kątowników stalowych.

Posadzki wykończyć cokolikiem drewnianym lub PCV w kolorze płytek.

  - Roboty malarskie.

Powłoka malarska powinna zapewnić właściwa ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Prawidłowo wykonana powłoka malarska wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii malowania.

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić podłoża tynkowe, uzupełnić zaprawą 
i zatrzeć do lica. Tynki zagruntować specjalnym preparatem do gruntowania, który wygładza tynk i zmniejsza chłonność podłoża. Podłoże musi być gładkie, gdyż 
w przeciwnym wypadku kolor nie będzie jednorodny. Przed użyciem  farb emulsyjnych należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach, co najmniej 2 godzinnych. Gotowe powłoki emulsyjne powinny być niezmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Szczeliny wokół framug drzwiowych należy uszczelnić silikonem sanitarnym.

Malowanie elementów metalowych należy wykonać dwukrotnie z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

  - Zabudowa elementów konstrukcyjnych płytami kartonowo-gipsowymi.

Piony z rurami c.o. należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie 
z kształtowników metalowych rozmieszczonych na narożnikach słupów. Wykonaną konstrukcję sprawdzić w pionie i w poziomie.

Planowane pomieszczenie W.C.  należy wydzielić poprzez zastosowanie ścianki działowej z płyt kartonowo-gipsowych montowanych na ruszcie z kształtowników metalowych U 50, Przestrzeń pomiędzy kształtownikami wypełnić wełną mineralną.

Nad pomieszczeniem wykonać śtrop z płyt kartonowo-gipsowych i pomalować.

  - Stolarka.

Przewiduje się zabudowę drzwi prowadzących do pomieszczenia biurowego planowanego w pomieszczeniu hali lakierni. Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, lekkie o wymiarach 
w świetle ościeżnicy 0,80x2,00 jak podano w przedmiarze. Robót. Drzwi muszą być 
z zamkiem, klamką, środkowym ramiakiem i samozamykaczem. Ościeżnica musi być wkuta do muru w taki sposób, aby nie zawężać światła otworu drzwiowego (prześwit 0,80 x 2,00).

W zamontowanej ściance działowej dla pomieszczenia W.C. przewiduje się montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych. Będą to drzwi wewnętrzne, drewniane płycinowe, profilowane, lakierowane na kolor biały o wymiarach w świetle ościeżnicy 0,70x2,00 m. Drzwi muszą być wyposażone w zamek i klamkę, blokadę W.C. oraz dolną kratkę wentylacyjną.. Przed zleceniem na warsztat należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie, a szczegóły wykonania uzgodnić z Inwestorem.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku wad, ościeże należy naprawić. Styk ościeży z ościeżnicą należy zaizolować pianką poliuretanową. Osadzone drzwi sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Należy także sprawdzić sprawność drzwi przy otwieraniu i zamykaniu.

Szczeliny pomiędzy framugą i ościeżem drzwiowym uzupełnić silikonem budowlanym.

Wykonanie otworu w stropie.

Dostawa i montaż włazu dachowego z drabiną składaną typową; (długość drabiny dopasowana do wysokości pomieszczenia).

Wykonanie okienka podawczego o wym. 60x60 cm. W ściance działowej aluminiowej 
z blatem składanym o szer. 15 cm.

  - Wymiana instalacji:

    - Instalacji wod-kan. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wymienić fragment rurociągu kanalizacyjnego oraz wykonać podejścia odpływowe do umywalek z rur PCW fi 50 mm.

Podejścia dopływowe wykonać z rur PP fi 15-20 mm. Podejścia włączyć do istniejącego pionu wody zimnej. Węzeł zabezpieczyć zaworami odcinającymi kulowymi.

    - Instalacji  centralnego ogrzewania;

Stare, istniejące grzejniki są przeznaczone do demontażu wraz z gałązkami zasilającymi grzejniki. Elementy te należy przewieźć do magazynu MZK. 
W miejsce zdemontowanych urządzeń  zainstalować nowe, zgodnie z opisem 
w przedmiarze.

Instalację c.o. prowadzić w bruzdach w ścianie lub zabudować elementami karton.-gips.

    - Instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniach biurowych przewiduje się ułożenie istniejących przewodów  elektrycznych w uprzednio wykonanych bruzdach i zatynkowanie.

Odcinki poziome przewodów można układać na konstrukcji stropu, który będzie  zabudowany w pomieszczeniu. Wszystkie pozostałe kable prowadzone poziomo 
i pionowo układać pod tynkiem w rurach karbowanych. Wymienione przewody należy połączyć w puszkach z istniejącymi instalacjami oraz wpiąć do rozdzielni elektrycznych.

W pomieszczeniu W.C. zabudować wentylator i podłączyć elektrycznie.

Istniejący osprzęt elektryczny oraz lampy należy zdemontować i zamontować nowe elementy  po zakończeniu prac malarskich.

  - Zabudowa elementów  metalowych.

W celu wykonania stropu nad pomieszczeniami biurowymi diagnostów należy przygotować konstrukcję z kształtowników stalowych L 100x100, która stanowić będzie oparcie dla krawędziaków drewnianych. Kształtowniki zespawać w formie ramy wokół ścian nośnych. Konstrukcję zamocować do ścian i słupów za pomocą kotew stalowych lub marek. Ramę podeprzeć słupkami stalowych z profili pełnościennych gr. 80 mm lub 
z dwóch zespawanych ceowników C80.

W trakcie remontu pomieszczeń na wszystkich krawędziach wypukłych należy zamontować kątowniki ochronne podtynkowe w celu ochrony naroży przed uszkodzeniem.

  - Montaż stropu nad pomieszczeniami biurowymi.

Na przygotowanej ramie z kształtowników stalowych ułożyć strop drewniany wykonany 
z krawędziaków 100x50 mm długości ok. 2,85 m każdy, układając je w rozstawie 
co 60 cm. Wierzch stropu wykonać z płyt OSB 15, natomiast spód stropu można wykończyć płytami kartonowo-gipsowymi lub zamontować typowy strop kasetonowy. Należy pamiętać, iż w stropie konieczne jest wykonanie otworów na lampy świetlówkowe, które będą montowane na zwieszakach.

  - Ponad istniejącą zabudową z profili aluminiowych należy wykonać ściankę podobnej konstrukcji aż do wysokości dźwigarów żelbetowych pod stropem hali . Ściankę wykonać na profilach aluminiowych z wypełnieniem blachą w kolorze brązowym. W ściance ponad stropem z krawędziaków wbudować trzy okienka witrynowe.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek 
i badania materiałów.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

-	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

-  	Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór ostateczny,

- odbiór po rękojmii.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru, użytkownika poszczególnych pomieszczeń i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją i przedmiarem robót.