|  |  |  | Ofertę przygotował |  | Piotr Grazi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr telefonu |  | +48 517 267 900 |  |  |
|  |  |  | e-mail |  | p.grazi@norfi.pl |  |  |
|  |  |  | Czas realizacji |  | ~ 4-5 tygodni |  |  |

Dotyczy:	Wyciągi spalin samochodowych

SYSTEM WYCIĄGU SPALIN Z AUTOMATYCZNYM  POWROTEM WÓZKA

Szynowy wyciąg spalin typ NORFI ALU-150 dla stanowisk przejazdowych

Zastosowano jedną szynę o długości 24m, z jednym wózkiem wyposażonym w układu automatycznego powrotu do pozycji początkowej.

Wózek jest wyposażony w elektryczny napęd oraz elektryczny układ podnoszenia/opuszczania węża z programowaną wysokością opuszczania/podnoszenia.

Wózek będzie poruszał się po szynie za jadącym pojazdem. W momencie dotarcia wózka do końca, ssawka zostanie automatycznie odczepiona, zostanie automatycznie wyłączony wentylator i uruchomiony układ powrotu wózka.

Wózek odciągowy samoczynnie powróci do pozycji początkowej, gdzie będzie oczekiwał na ponowne podłączenie go do pojazdu.

|  | Widok wózka od strony napędu. Kiedy pojazd jest w ruchy to wózek jest ciągnięty przez niego ciągnięty. Po dojechaniu do końca szyny, ssawka zostanie automatycznie odczepiona, wąż samoczynnie podciągnięty do góry i wózek zacznie wracać do początku szyny. W czasie gdy wózek będzie wracał, wentylator przestaje pracować. Na początku szyny wentylator należy manualnie załączyć. System może być wyposażony w czujki ultradźwiękowe, wykrywające samochód na stanowisku, które wyślą sygnał automatycznie załączający wentylator. |
| --- | --- |
|  | Widok wózka od strony elektrycznego układu podnoszenia węża. Wąż jest opuszczany „na żądanie” obsługi. Po dotarciu do końca szyny, wąż samoczynnie jest podciągany do góry. |

Wykaz elementów systemu:

| lp | nr katal. | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-4100-000 | Szyna odciągowa, aluminiowa ALU 150 | 24 |
| 2 | 12-4110-001 | Łącznik szyny ALU | 3 |
| 3 | 12-4110-003 | Blokada końcowa | 4 |
| 4 | 12-4146-012 | Blokada hydrauliczna | 1 |
| 5 | 12-4110-002 | Uchwyty mocujące szynę | 8 |
| 6 | 12-4120-200 | Przyłącze do wentylatora górne, ø200 | 1 |
| 7 | 12-4145-002 | Szyna rozłączna | 1 |
| 8 | 30-4142-150 | Wózek odciągowy aluminiowy, D=150 (6") - układ rozłączny - osiem ułożyskowanych kółek | 1 |
| 9 | 36-4250-330 | Napęd wózka, bez czujnika optycznego - silnik 24V DC - koło napędowe z regulacją siły docisku - przełącznik manual/0/automat - układy zabezpieczeń silnika - diody sygnalizacyjne | 1 |
| 10 | 36-4250-361 | Układ elektrycznego podnoszenia węża - silnik elektryczny 24V DC z przekładnią - wyłączniki krańcowe z regulacją wysokości podnoszenia/opuszczania - przełącznik manual/0/automat - układy zabezpieczeń silnika - diody sygnalizacyjne | 1 |
| 11 | 60-4262-102 | Podwójna szyna prądowa do sterowania układem podnoszenia/opuszczania węża | 2 |
| 12 | 20-808-150 | Wąż odciągowy SG-200, fi 150mm | 5 m |
| 13 | 24-156-150 | Opaski zaciskowe 140-160mm | 2 |
| 14 | 24-158-150 | Gumy osłonowe 150mm | 2 |
| 15 | 24-4155-150 | Podwieszenie węża, fi 150 | 1 |
| 16 | 22-145-550 | Przewód Bowden’a | 1 |
| 17 | 24-4942-011 | Uchwyt mocujący przewód Bowden’a | 5 |
| 18 | 24-4146-065 | Linka odciążająca | 1 |
| 19 | 26-4936-157 | Ssawka odciągowa gumowa, okrągła | 1 |
| 20 | 60-4262-020 | Podwójna szyna prądowa zasilająca wózek, L=22m | 22 |
| 21 | 62-260-009 | Przyłącze do szyny prądowej | 4 |
| 22 | 62-260-010 | Izolator | 2 |
| 23 | 70-710-033 | Skrzynka podłączeniowa | 2 |
| 24 | 60-4262-102 | Podwójna szyna prądowa do sterowania układem podnoszenia/opuszczania węża | 2 |
| 25 | 70-4030-004 | Skrzynka sterująca wykonana zgodnie z niemieckim standardem VDE | 1 |
| 26 | 70-710-040 | Przełącznik przywołania wózka | 2 |
| 27 | 70-710-034 | Czujnik położenia wózka | 2 |
| 28 | 59-810-035 | Wentylator promieniowy NO35, 0.85kW | 1 |
| 29 | 59-4863-160 | Kołnierz elastyczny | 1 |
| 30 | 73-031-007 | Wyłącznik serwisowy | 1 |

Jeżeli wentylator montujemy na ścianie to potrzebujemy poniższe elementy

| 31 | 80-4138-060 | Ścienna konsola montażowa | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 59-864-017 | Wibroizolatory | 4 |

Jeżeli wentylator montujemy na szynie to potrzebujemy następujące elementy

| 6 | 12-4120-200 | Przyłącze do wentylatora górne, ø200 | - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 12-4866-081 | Podłączenie do szyny z bezpośrednim przyłączem do wentylatora | 1 |

Instalacje odprowadzającą spaliny poza halę prowadzimy rurociągiem  fi 200

Montaż

Przy podwieszaniu szyny do stropu zaleca się stosowanie zawiesi typu:

| 33 | 80-4130-x00 | Zawiesia do szyny - sufitowe | 8 |
| --- | --- | --- | --- |