Załącznik Nr 4 cz.1

do SIWZ

Specyfikacja techniczna

na remont kanalizacji technologicznej na terenie zajezdni

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Zamawiającym jest:

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała |  |
| --- | --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |  |
| tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
| REGON 070503643 | NIP 547-005-00-50 |
| e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

## Część ogólna.

  - Nazwa zadania: remont odcinka kanalizacji technologicznej na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, przy ul. Długiej 50.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z remontem kanalizacji technologicznej na głębokości do 3 m; odprowadzającej ścieki technologiczne z budynków zajezdni autobusowej MZK w Bielsku-Białej.

Zamawiający przeznacza do remontu:

Fragmenty kanalizacji technologicznej o łącznej długości ok. 318 mb, wykonane obecnie z rur kamionkowych o średnicy fi 200 mm oraz betonowych o średnicy fi 300 mm, wraz ze studzienkami.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

    - Roboty rozbiórkowe.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe.

Rozbiórkom podlegają:

- pokrywy i pierścienie studzienek kanalizacyjnych na czas remontu,

- fragmenty zniszczonych kinet oraz kręgów,

- fragmenty nawierzchni asfaltowej.

Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym w MZK oraz nie blokować przejazdu pojazdom samochodowym. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem terenu i placów zabrudzonych gruzem, zaprawą itp. w trakcie wykonywania robót, a także wywóz starego gruzu, szlamów i ziemi oraz uporządkowanie terenu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

    - Wykonanie remontu odcinków kanalizacji technologicznej metodą bezwykopową.

Metoda burstliningu.

Naprawa kanalizacji metodą bezwykopową polega na sukcesywnym wsuwaniu kolejnych nowych modułów rurowych do wnętrza starego rurociągu. Pozwala to na prowadzenie prac bez konieczności wykonywania wykopów.

Do renowacji rurociągów grawitacyjnych wykorzystywane są moduły o średnicy zewnętrznej takiej samej lub mniejszej od średnicy wewnętrznej odnawianego kanału.

Przewidziano do remontu kilka odcinków kanalizacji technologicznej, których aktualna średnica wynosi fi 200 mm i fi 300 mm. W kanałach tych zostaną zastosowane nowe przewody wykonane z PVC-U w postaci krótkich, grubościennych modułów rurowych o litej ściance 
i zwiększonej sztywności obwodowej. Szczelność połączeń modułów zapewniają uszczelki gumowe.

Przygotowanie prac przed przystąpieniem do remontu obejmuje:

- wykonanie tymczasowego obejścia do przepompowywania ścieków,

- zamknięcie dopływu ścieków do odcinka remontowanego,

- wietrzenie kanału poprzez zdjęcie wszystkich pokryw włazowych i przekrycie ich ażurowymi kratami,

- sprawdzenie stanu powietrza w przewidzianym do remontu odcinku kanału i studzienkach,

- oświetlenie kanału lampami przenośnymi.

Kolejność prac remontowych:

- systematyczne pompowanie ścieków odpływających z terenu zajezdni do wykonanego obejścia,

- mycie wysokociśnieniowe remontowanego odcinka kolektora strumieniem wody,

- wydobycie osadu z kanału i przewiezienie ich do utylizacji na koszt Wykonawcy,

- sprawdzenie drożności kanału kamerą,

- wycięcie ewentualnych korzeni przy pomocy frezarki,

- sprawdzenie możliwości wprowadzenia krótkich modułów rurowych poprzez przeciągnięcie kalibratora,

- montaż krótkich modułów rurowych.

Przed rozpoczęciem robót i po wykonaniu całości prac renowacyjnych należy wykonać monitoring wizyjny wszystkich naprawionych odcinków kanału i przekazać Zamawiającemu zapis na płytach CD (1-szy egz. - zapis przed remontem, 2-gi egz. zapis po remoncie).

Wymagana jest dobra jakość nagrania.

Dodatkowo w okresie gwarancyjnym po 2 i 4,5 letniej eksploatacji Wykonawca wykona monitoring, a nagrania na płycie CD przekaże Zamawiającemu.

    - Wykonanie krótkich odcinków kanalizacji technologicznej przy istniejących studniach z włączeniem do istniejącej kanalizacji.

W miejscu planowanej trasy odcinka kanalizacji, wykonać wykop o odpowiedniej głębokości, po uprzednim nacięciu nawierzchni asfaltowej.

Na wskazanych odcinkach, pomiędzy istniejącymi studniami wykonać kanał ściekowy z rur PVC-U oraz włączyć do istniejącej kanalizacji technologicznej. Rury kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej grubości ok. 20 cm i po ułożeniu rur ze spadkiem, włączyć do istniejącej kanalizacji i wykonać obsypkę grubości do 20 cm powyżej górnej krawędzi rury.

Przed wpięciem nowych odcinków kanalizacji do starych ciągów należy wyczyścić z osadów kanalizację i istniejące studzienki.

    - Remont starych studni z kręgów żelbetowych.

Przed wykonaniem remontu studni kanalizacyjnych ściany kręgów należy oczyścić, odkuć skorodowane fragmenty betonu. Wszelkie rysy i drobne pęknięcia lub ewentualne przecieki wód gruntowych do wnętrza kanału należy uszczelnić przez zastosowanie żywic hydroaktywnych lub mas szybkowiążących. Wymienić lub uzupełnić stopnie wejściowe.

Betonowe dno studni naprawić w podobny sposób i ukształtować kinetę tak, aby zapewnić prawidłowy przepływ ścieków pomiędzy wyremontowanymi odcinkami kanału.

Na czystą i wyremontowaną powierzchnię ścian i dna studzienek nałożyć powłokę chemoodporną o grubości około 10 mm. Remont obejmuje również wykonanie stopni włazowych oraz regulację wysokości włazów – dostosowanie do aktualnego poziomu terenu.

Wybór materiału, który ma być zastosowany do powłok chemoodpornych uzgodnić 
z Zamawiającym.

    - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki wraz z podbudową.

Remont kanalizacji oraz studni obejmuje również naprawę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej.

Przed przystąpieniem do prac należy, naciąć asfalt w miejscu planowanego remontu i rozebrać dodatkowo fragment nawierzchni asfaltowej ścieralnej po obu stronach wykopu na szerokość po 50 cm z obu stron w celu wykonania tzw. „zakładki”. Starą nawierzchnię rozebrać lub sfrezować, wywieźć poza teren zakładu i przekazać do utylizacji. Po ułożeniu rurociągu 
i wykonaniu obsypki z piasku zasypać wykop gruntem i zagęścić warstwami co 20 cm do wysokości podbudowy. Na zasypanym i zagęszczonym gruncie nad wykonaną kanalizacją, ułożyć geowłókninę, następnie przystąpić do uzupełnienia podbudowy na głębokości ok. 70 cm. Podbudowę wykonać dwoma warstwami z tłucznia kamiennego i z kruszywa łamanego 
o łącznej grubości min. 60 cm wraz z warstwowym zagęszczeniem mechanicznym.

Przed nałożeniem warstwy ścieralnej należy ułożyć i wyprofilować warstwę konstrukcyjną grubości średnio 10 cm w celu uzyskania spadków w kierunku odwodnienia.

Przed ułożeniem asfaltu należy wyregulować pokrywy i wpusty.

Następnie należy ułożyć dywanik z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) gr. 6 cm z tzw. „zakładką”. Warstwę ścieralną na całej powierzchni należy ułożyć z wyprofilowaniem spadków Po zakończeniu robót chodnik należy odtworzyć zagęszczając uprzednio podłoże i podsypkę piaskową.

Pojazdy samochodowe nie mogą być wpuszczane na świeżo ukończony fragment budowy, 
a Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i ewentualną naprawę.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 2 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

    - wybierać miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, nadmiernym hałasem, możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Prace podstawowe:

- roboty ziemne i rozbiórkowe				- Kod CPV 45110000-1,

- roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków 	- Kod CPV 45232400-6,

- wykonanie podbudowy drogowej 				- Kod CPV 45233223-8,

- wymiana nawierzchni drogowej 				- Kod CPV 45233223-8.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2.    Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym budowlom spełnienie wymagań podstawowych określonych w Prawie Budowlanym, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąca i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac 
z projektem technicznym, prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4.   Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5.  Wymagania dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z dokumentacją i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją i zasadami bhp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

### 6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

### 8.  Odbiór robót budowlanych.

  - Rodzaje odbiorów:

    - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - odbiór końcowy,

    - odbiór gwarancyjny.

  - Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

  - Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

  - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego w obecności Wykonawcy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

  - Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

  - Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- obmiar powykonawczy,

- dokumenty zabudowanych wyrobów gotowych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty,

- zapis z monitoringu kanału na płycie CD w dwóch egzemplarzach.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

##### 9.    Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, lecz w kwocie nie wyższej niż wartość umowna.

##### 10.  Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją oraz przedmiarem robót.

Uwaga!

Wykonawca wykona w okresie gwarancyjnym 2 dodatkowe monitoringi kanalizacji wraz 
z zapisem na płycie CD. Jeden po upływie 2 lat a drugi po upływie 4,5 roku od bezusterkowego odbioru robót. Przed monitoringiem należy wykonać czyszczenie kanalizacji.