Załącznik Nr 2a do SIWZ

dla Zadania Nr 1

Wymagania, które muszą spełniać autobusy

MEGA (osiemnastometrowe)

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| - Ekologia. W celu spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych zwanym dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2011r. Nr 96, poz. 559) w zakresie: zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń Zamawiający wymaga: |  |
| 1.1. Zużycie energii: | aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii EMAX dla całego cyklu użytkowania autobusu nie przekraczającym 15.264.000 MJ wyliczonego na podstawie następującego wzoru: Emax = Z (l/100 km) x 36 MJ/l x 800.000 km gdzie: Z (l/100 km); - zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT 2 - przyjęto wartość maksymalną 53,0 l/100 km. 36 MJ/l; - wartość energetyczna oleju napędowego (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów). 800.000 km; - przebieg pojazdu podczas całego cyklu użytkowania autobusu (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów). Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca dostarczy: świadectwo z badań wg testu SORT 2 opracowanego przez International Association of Public Transport (UITP) a wykonane przez certyfikowaną jednostkę, z którego to świadectwa wynika maksymalne zużycie oleju napędowego nie większe niż 53,0 l/100 km. |
| 1.2. Emisja CO2: | aby oferowane autobusy charakteryzowały się poziomem emisji dwutlenku węgla CO2 nie przekraczającym 1378 g/km wyliczonym na podstawie następującego wzoru: Emisja CO2max = Z (l/100 km) x WE co2 (g/l) gdzie: Z (l/100 km); - zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT 2 - przyjęto wartość maksymalną 53,0 l/100 km. WE co2 (g/l); - przyjęto wartość jednostkową wskaźnika emisji CO2 – 2600 g/l. Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca dostarczy: świadectwo z badań wg testu SORT 2 opracowanego przez International Association of Public Transport (UITP) a wykonane przez certyfikowaną jednostkę, z którego to świadectwa wynika maksymalne zużycie oleju napędowego nie większe niż 53,0 l/100 km. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 1.3. Emisja zanieczyszczeń spalin: | aby w oferowanych autobusach wartości graniczne poszczególnych zanieczyszczeń emisji spalin nie były wyższe niż: - emisja tlenku węgla (CO) - emisja węglowodorów (THC) - emisja tlenków azotu (NOx) - emisja cząstek stałych (PM); - max 4,0 g/kWh, - max 0,16 g/kWh, - max 0,46 g/kWh, - max 0,01 g/kWh.. Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca dostarczy: Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji WE Pojazdu, z którego to świadectwa wynika maksymalna emisja zanieczyszczeń spalin w g/kWh (wg testu WHTC). |
| 2. Podstawowe wymiary i parametry. |  |
| 2.1. Długość całkowita: | 17,50 m do 18,75 m. |
| 2.2. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 2.3. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 2.4. Całkowita liczba miejsc: | min. 140. |
| 2.5. Ilość miejsc siedzących: | min. 38+1 (w tym min. 10 miejsc siedzących z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi). |
| 2.6. Wysokość podłogi: | płaska bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu, posiadająca wszystkie wejścia bezstopniowe. |
| 2.7. Układ drzwi: | czworo drzwi podwójnych w układzie: 2 – 2 – 2 – 2. |
| 2.8. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | min. 1200 mm. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 3. Układ napędowy. |  |
| 3.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, - moc silnika - min. 235 kW, - moment obrotowy – min. 1250 Nm, - pojemność silnika – w zakresie od 9 do 12 dm3, - spełniający wymagania normy czystości spalin min. Euro 6 określone w Załączniku XV zmiany w rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, - system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju oraz w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej w przypadku spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnego min. przy pracującym silniku. System musi posiadać elektroniczną pamięć zapisu danych pracy dozownika i umożliwiać odczytanie zapisanych informacji o dolewkach i nieprawidłowym działaniu oraz umożliwiać ustawianie parametrów pracy za pomocą przenośnego czytnika danych, - separator wody w układzie zasilania paliwem, - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej zaciskane opaskami z kompensacją termiczną, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, z przeźroczystym wziernikiem poziomu płynu, chłodnica lub zespół chłodnic zabezpieczony przed zabrudzeniem, poprzez zastosowanie dodatkowego filtra siatkowego, łatwo demontowanego, wielokrotnego użytku, - filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, - komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), - osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowaną pokrywą podłogową, - komora silnika osłonięta przed zanieczyszczeniami, wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą, wskaźnik na desce rozdzielczej kierowcy, - komora silnika wyposażona w instalację samogaszącą o detekcji hydropneumatycznej, działającą również przy wyłączonym zasilaniu instalacji elektrycznej. Instalacja zawiera: - układ sterujący: - przewód detekcyjny pod ciśnieniem ~25 barów ułożony nad silnikiem w miejscach najbardziej podatnych na zapalenie się (pompa paliwowa, filtry, przewody paliwowe, kolektor wydechowy, itp.), - cylinder detekcyjny, - sygnalizacja dźwiękowa i świetlna na desce rozdzielczej informująca kierowcę o: - awarii systemu detekcji, - pożarze w komorze silnika, - awarii gaśnicy (spadek ciśnienia), - układ gaśniczy hydro-pneumatyczny: - butla ciśnieniowa wypełniona płynem zawierającym dodatki pianotwórcze, gaszenie przy pomocy mgły wodnej, (temp. zamarzania niższa lub równa minus 350C), - przewód ciśnieniowy ułożony nad silnikiem zawierający min. 8 dysz gaśniczych. Miejsca montażu butli oraz dysz gaśniczych ustalić z Zamawiającym. Do każdego zainstalowanego systemu Wykonawca przekaże Zamawiającemu Deklarację zgodności wydaną przez firmę uprawnioną do montażu instalacji oraz certyfikaty na butlę gaśniczą oraz cylinder detekcyjny. Obszar chronienia powinien również obejmować agregat grzewczy. - zamontowany homologowany przepływomierz paliwa mierzący rzeczywiste zużycie paliwa przez silnik lub inne rozwiązanie równoważne, - rozwiązanie technologiczne silnika i układu wydechowego (SCR) pozwalające na swobodną eksploatację autobusu w komunikacji miejskiej (do 50 km/h) bez potrzeby cyklicznego przepalania filtra cząstek stałych przy większych prędkościach, - wzdłużne położenie silnika bez dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu, - silnik musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące w Polsce normy i przepisy, |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 3. Układ napędowy. |  |
| c.d. 3.1. Silnik: | - końcówka rury wydechowej musi być dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem zamkniętego systemu odciągu spalin zainstalowanego na linii obsług codziennych Zamawiającego. Do obsługi silnika należy dostarczyć urządzenie (licencjonowany program aktualizowany przez min. 7 lat od daty odbioru autobusu + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy i regulacji silnika. |
| 3.2. Skrzynia biegów: | - automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach (NBS, ANS lub EK-Abschaltung), wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny sterowany pedałem hamulca, - przekładnia automatyczna 4, 5 lub 6 zakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, zaprogramowana programem uzależnionym od topografii terenu, - zmiana biegów sterowana elektronicznie, - mikroprocesorowy system diagnostyczny, - posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), - przełącznik min. 5-przyciskowy 1,2, .. DNR umieszczony na pulpicie deski rozdzielczej, - przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. Do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (licencjonowany program aktualizowany przez min.7 lat od daty odbioru autobusów + interfejs), umożliwiające dokonywanie diagnozy i regulacji. |
| 4. Zawieszenie pojazdu. |  |
| 4.1. Zawieszenie pojazdu: | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, - elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych poprzez system ECAS lub równoważny, - funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, - przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 – 90 mm, - podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, - amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, - zastosowanie czujników poziomowania. |
| 4.2. Zawieszenie przednie: | - niezależne lub oś sztywna, - ze stabilizatorem. |
| 4.3. Zawieszenie tylne: | - oś napędowa i oś środkowa, sztywna, portalowa, - z drążkami reakcyjnymi. |
| 5. Układ kierowniczy. |  |
| 5. Układ kierowniczy: | - ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, - kolumna kierownicy z pulpitem z regulacją wysokości i nachylenia, - przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu kierowniczego. |
| 6. Układ hamulcowy. |  |
| 6.1. Instalacja hamulcowa: | - pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, - wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, min. przy krytycznym zużyciu okładzin klocków, - zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, - przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, - instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym, - instalacja może być wyposażona w układ rekuperacji energii hamowania, która będzie magazynowana w specjalnych kondensatorach i oddawana do instalacji elektrycznej autobusu. Zdolność magazynowania energii powinna wynieść co najmniej 1,0 Ah. |
| 6.2. Instalacja hamulcowa przedniego zawieszenia: | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 6.3. Instalacja hamulcowa zawieszenia tylnego (oś napędowa i oś środkowa): | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych. |
| 6.4. Hamulec postojowy: | - uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, - działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej, - posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym o nie załączonym hamulcu postojowym po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję „0”. |
| 6.5. Hamulec przystankowy: | - ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, - włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, - działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, - działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |
| 6.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | - zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, - obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, - włączany przed hamulcem roboczym, - przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |
| 7. Koła i ogumienie. |  |
| 7.1. Koła: | - tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5, - na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, - wszystkie koła wyważone, - obręcze stalowe osłonięte kołpakami, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |
| 7.2. Ogumienie: | bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5 |
| 8. Nadwozie. |  |
| 8.1. Konstrukcja: | - ramowa lub samonośna wykonana z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, - zabezpieczona antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie min. 10 lat, - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), - dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, - zewnętrzne klapy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, wszystkie klapy wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, - wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż, - dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, - szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, - szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, - szyba tablicy kierunkowej przedniej wydzielona od szyby przedniej (czołowej), - okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy przesuwne lub opuszczane elektrycznie, - podwójna szyba osłaniająca przednią tablicę informacyjną lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, np. ogrzewanie elektryczne szyby, - zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, - lusterka zewnętrzne (min. 360 x 180 mm) wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2 lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 300 mm lub 180 x 400 mm płaskie lub równoważne przy zachowaniu podobnej powierzchni roboczej luster). |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 8.2. Drzwi: | - czworo drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, - otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, - wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, - szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane, - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, - obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1. drzwiach, - każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, - pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu, - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1. drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, UWAGA! Otwieranie 1. drzwi z zewnątrz powinno odbywać się za pomocą ukrytego, hermetycznego przycisku zwiernego (Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przycisku piezoelektrycznego), - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, - przy każdych drzwiach wewnątrz na poręczach pionowych umiejscowione przyciski „Stop” („na żądanie”) przekazujące sygnał świetlny na desce rozdzielczej kierowcy: - przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania autobusu na najbliższym przystanku, - kolor przycisków czerwony, - na przycisku napis „STOP”, - dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku „STOP” wypukłymi znakami w języku Braille’a, - przy 2., 3. i 4. drzwiach wewnątrz autobusu na poręczach pionowych – na wysokości ~120 cm – umiejscowione przyciski do otwierania drzwi przez pasażerów – tylko tych drzwi, przy których przycisk został naciśnięty: - przyciski są wyposażone w funkcję „pamięci” (zapamiętania sygnału naciśnięcia), naciśnięcie przycisku przez pasażera przed zatrzymaniem się autobusu musi skutkować automatycznym otwieraniem danych drzwi, po aktywacji przez kierowcę autobusu opcji samodzielnego otwierania drzwi pasażerów i po zatrzymaniu się autobusu na przystanku, - przyciski powinny być koloru zielonego a obudowy koloru żółtego, - na przyciskach lub podświetlonej obudowie powinien znajdować się napis „DRZWI” oraz dodatkowy wypukły napis w alfabecie Braille’a, - przy każdych drzwiach na zewnątrz pojazdu na wysokości ~120 cm zainstalowane przyciski sterujące i sygnalizujące – przyciski podświetlane dwukolorowo, z możliwością podświetlania samego przycisku lub jego obwódki, - przy każdych drzwiach wewnętrzne oświetlenie (LED) oświetlające obszar otwarcia, uruchamiane automatycznie w momencie otwierania drzwi i gasnące po całkowitym zamknięciu się drzwi, - posiadające funkcję detekcji obecności wsiadającego i wysiadającego pasażera, powodujące zaprzestanie zamykania się drzwi, ich ponowne otwarcie do pełnej szerokości oraz ponowne zamknięcie, - w przypadku znacznego zatłoczenia obszaru drzwi kierowca powinien mieć możliwość wymuszenia ich zamknięcia przy uwzględnieniu zapisów pkt i). |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 8.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą (min. 2 szt.) wentylatorów wyciągowych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatorów min. 25 m3/ min., - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w min. trzy pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy - sterowanie pokryw dachowych musi zapewniać automatyczne zamykanie się po włączeniu klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, po włączeniu się wycieraczek przedniej szyby na tryb pracy ciągłej oraz po wyłączeniu stacyjki, przekręceniu klucza w stacyjce na pozycję „0”, - min. 8 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, - kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |
| 8.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta, zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury plus 180C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C, - nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną min. trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |
| 8.5. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - ogrzewanie za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy dwustopniowe sterowane termostatem, - sterowanie ogrzewaniem realizowane automatycznie utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę, uruchamiane przy spadku temperatur, w przedziale pasażerskim poniżej 150C, - Zamawiający musi posiadać możliwość zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których ogrzewanie uruchamia się automatycznie oraz możliwość ręcznego wyłączenia (np. w okresie letnim), - moc nagrzewania zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury plus 150C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C, - urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie od 550C do 700C, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej. |
| 8.6. Ogrzewanie dodatkowe: | - urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy min. 35 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy (należy dołączyć urządzenie z oprogramowaniem umożliwiające dokonanie odczytu zarejestrowanych danych), - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, - pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |
| 8.7. Klimatyzacja: | - klimatyzatory z napędem od silnika dla kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej lub w przypadku zintegrowania klimatyzacji kabiny kierowcy oraz klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej z funkcją niezależnego sterowania i regulacji temperatury dla poszczególnych przestrzeni, - sterowanie klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy) utrzymujące zaprogramowaną temperaturę i włączane automatycznie gdy temperatura powietrza w przedziale wyniesie plus 250C; Zamawiający musi mieć możliwość programowania temperatury włączania i wyłączania klimatyzacji, - posiadająca funkcję chłodzenia-ogrzewania we współpracy z układem ogrzewania autobusu, - posiadająca moc chłodniczą nie mniejszą niż 44 KW, - posiadająca możliwość ręcznego włączania i wyłączania niezależnie od automatycznego sterowania, - klimatyzatory wyposażone w metalowe filtry powietrza wielokrotnego użytku. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 8.8. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |
| 9. Wyposażenie wnętrza. |  |
| 9.1. Kabina kierowcy: | - kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, - drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek oraz dodatkowo w dwa pokrowce wykonane z takiego materiału jak poszycie fotela, - nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), - wyposażona w nowoczesny, ergonomiczny pulpit kierowcy z regulacją położenia kolumny kierownicy wraz z tablicą wskaźników z możliwością wymiany pojedynczych przełączników (klawiszy) bez konieczności demontażu lub wymiany całego modułu, - tablica wskaźników pulpitu z zestawem kontrolek i ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, wyposażona w prędkościomierz, drogomierz, licznik przebiegu dziennego, obrotomierz oraz z zamontowanym wskaźnikiem zużycia paliwa pokazującym chwilowe i średnie zużycie paliwa (z funkcją kasowania), - tachograf niedopuszczalny, - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz min. jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, - wyposażona w radio samochodowe z odpowiednim osprzętem (głośnik, antena z możliwością skręcenia w pozycję poziomą), - wyposażona w gniazdo zapalniczki (zasilane przed stacyjką), - wyposażona w podstawkę pod rozkład jazdy z oświetleniem punktowym LED, - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |
| 9.2. Podłoga: | - płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, - przy 2. drzwiach rozkładana ręcznie lub automatycznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, - w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm – żółty, ostrzegawczy, - krawędzie podestu w kolorze żółtym. |
| 9.3. Przestrzeń pasażerska: | - poręcze: - poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez pasażerów stojących, zabezpieczone przed przesuwaniem się po poręczy, - pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: - za drzwiami 1., - przed i za drzwiami 2., - przed i za drzwiami 3., - przed i za drzwiami 4., - uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, - wahadłowa poręcz (bramka) jednokierunkowa oddzielająca pasażerów od powierzchni podłogi przy kabinie kierowcy. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 9.4. Stanowisko dla wózka: | - naprzeciwko 2. drzwi miejsce (o wymiarach min. 2700 x 750 mm) przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecięcy i inwalidzki zaopatrzone w przycisk tradycyjny oraz oznaczony znakiem wypukłym w języku „Braille’a” sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez pasażera na wózku inwalidzkim, - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |
| 9.5. Wykończenie wnętrza: | - poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, - pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, - zamontowane dwie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów w formacie A3, - sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, - wszystkie pokrywy, klapy znajdujące się pod sufitem powinny mieć możliwość szybkiego demontażu, muszą być zamykane na klucz bez potrzeby odkręcania wkrętów, śrub, itp., - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie, - ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |
| 9.6. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym (lub z tworzywa sztucznego) z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, wandaloodporne, tj. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti” z wkładką tapicerską na całej powierzchni (oparcie i siedzisko), - z uchwytami od strony przejścia, - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy, - w obrębie miejsc siedzących, przed którymi nie znajdują się inne miejsca siedzące zwrócone w tym samym kierunku (z poręczą umożliwiającą przytrzymanie się przy wstawaniu), muszą zostać zamontowane poręcze (na ścianie bocznej lub elementach zabudowy wnętrza) ułatwiające opuszczenie miejsca siedzącego. |
| 9.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - latarka LED z bateriami, - kamizelka ostrzegawcza, - 2 gaśnice typu GP – 4 lub równoważne, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w obrębie kabiny kierowcy, w zasięgu jego wzroku, - 2 kliny pod koła, - komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: - 8 kół z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową i oś środkową, (w tym 4 koła z przedłużonymi wentylami), - 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś przednią. Dodatkowo do całego kontraktu (10 szt. autobusów MEGA) należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: - 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową i oś środkową, - 1 szt. z oponą zimową na oś przednią, - 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. Za oponę zimową uważa się oponę zaprojektowaną pod kątem komunikacji miejskiej wykonaną z mieszkanki zimowej utrzymującą wysoką sprawność w ekstremalnych warunkach zimowych w regionach górzystych. Opona powinna być oznaczona piktogramem konturu góry i płatka (płatków) śniegu, - torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4, - po trzy komplety kluczy do włazów, klap oraz zamków patentowych i stacyjek. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 9.8. Oznakowanie pojazdu: | - nad przednią szybą wewnątrz autobusu zainstalowana tabliczka z napisem wskazującym całkowitą dopuszczalną liczbę miejsc oraz liczbę miejsc siedzących w autobusie, - wewnątrz autobusu naklejki informujące o miejscu dla wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego, wyjścia bezpieczeństwa, awaryjne otwieranie drzwi, autobus klimatyzowany, autobus monitorowany, - na zewnątrz autobusu oznakowanie informujące o: - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, - awaryjne otwieranie drzwi, - autobus monitorowany i klimatyzowany, - wejście dla wózków (tak/nie), - nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu (przy uwzględnieniu rodzaju zainstalowanego ogumienia oraz funkcji – autobus miejski), - czytelne oznakowanie wszystkich wlewów (klap) do zbiorników płynów eksploatacyjnych. |
| 10. Systemy informatyczne i informacyjne. |  |
| 10.1. Otwartość Systemu: | - Zamawiający bezwzględnie wymaga dostarczenia Systemu otwartego, opartego na standardowych protokołach komunikacyjnych, który docelowo, obejmie swym działaniem całe miasto Bielsko-Biała, w tym w szczególności, wszystkie sygnalizacje świetlne należące do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej a także cały obszar działania Zamawiającego, w tym także poza granicami miasta, - Zamawiający zaakceptuje protokoły komunikacyjne pod warunkiem, że będą charakteryzowały się one możliwością przyłączenia kolejnych urządzeń jak i otwartością. Protokół komunikacyjny podsystemu otwartego musi być protokołem dostępnym publicznie, w szczególności pozwalającego każdemu zainteresowanemu producentowi urządzeń lub oprogramowania dać możliwość zaimplementowania do danego podsystemu swoich urządzeń lub oprogramowania, - protokoły komunikacyjne wszystkich urządzeń montowanych do autobusów muszą być dostarczone Zamawiającemu przed odbiorami końcowymi autobusów, - wymaganą otwartość interfejsów komunikacyjnych definiuje się jako zbiór zasad i funkcji określających wymianę informacji i zdefiniowanych struktur danych przez ogólnodostępne protokoły komunikacyjne, - przepływy danych pomiędzy systemami powinny zostać udokumentowane tak, aby w przyszłości możliwe było ich modyfikowanie przez Zamawiającego we własnym zakresie. |
| 10.2. Licencjonowanie: | Wszystkie licencje na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia lub oprogramowanie, muszą być wystawione na Zamawiającego i zawierać wsparcie techniczne w języku polskim oraz uaktualnienia przez okres min. 7 lat od daty wydania protokołu odbioru. Udzielone licencje nie mogą w żaden sposób ograniczać rozbudowy Systemu przez podmioty trzecie. |
| - . Dokumentacja: | Wszystkie wiadomości Systemu, powinny być rejestrowane w bazach danych. Wszystkie aplikacje korzystające z baz danych muszą mieć dokumentację bazy danych zawierającą schemat i opis tabel oraz relacji ze szczegółowym wyjaśnieniem znaczenia pól. Zamawiający może korzystać ze wszystkich baz danych (czytać/zapisywać/modyfikować bez utraty gwarancji). W realizacji zadania dopuszcza się metodę wirtualizacji. Aplikacje muszą mieć dokumentację w języku polskim oraz długoterminowe (min. 7 lat od zakończenia wdrożenia) wsparcie w języku polskim. Dokumentacja musi zawierać instrukcje dla użytkownika, administratora oraz dla programisty lub projektanta. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 10. Systemy informatyczne i informacyjne. |  |
| 10.4 Urządzenia pokładowe w autobusach: | System pokładowy w autobusie składać się będzie z następujących elementów: - komputera pokładowego wraz z odbiornikiem GPS, hodometrem oraz inerfejsem komunikacyjnym, - wyświetlaczy wewnętrznych podsufitowych oraz zewnętrznych tablic informacyjnych: przedniej, bocznych i tylnej, - automatycznej głosowej informacji o trasie przejazdu, - monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego pojazdu. |
|  | - System lokalizacji pojazdów. System automatycznej lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej oparty na systemie GPS to podstawowe narzędzie do zarządzania transportem publicznym. Niezbędne jest aby system lokalizacji pojazdów działał z dokładnością min. 10 metrów. - Komputer pokładowy. Komputer pokładowy musi kontrolować aktualne położenie pojazdu na trasie (lokalizacja geograficzna GPS i logiczna w oparciu o sygnał z hodometru) i porównywać te dane z rozkładem jazdy. W efekcie uzyskana jest informacja o odchyleniu czasowym względem realizowanego rozkładu jazdy. Wymagane jest, aby system pokładowy składający się z komputera pokładowego wraz z podłączonymi urządzeniami, mógł działać w trybie autonomicznym. Oznacza to, że pomimo braku łączności z centrum sterowania, a tym samym braku informacji w centrum o aktualnej pozycji pojazdu i wszystkich jego istotnych parametrach, komputer pokładowy będzie nadal realizował wszystkie wymagane funkcje na poziomie lokalnym. - Komputer pokładowy musi charakteryzować się następującymi parametrami: - warunki pracy: temperatura w zakresie od minus 200 do plus 700C, - wilgotność do 95%, - pamięć Flash: min. 1 GB, - obsługa przynajmniej 20 kanałowego modułu GPS, - obsługa modułu GPRS/3G, - wejście/wyjście cyfrowe służące do podłączenia urządzeń pokładowych między innymi: kasowników, drzwi, hodometru, biegu wstecznego, tablic kierunkowych oraz innych wynikających ze specyfikacji pojazdu. Minimalna liczba interfejsów: 2xRS-232, RS-485, 1x CAN-bus, 4xRS422, - audio in/out do podłączenia zestawu głośnomówiącego, - dwa porty USB, - port Ethernet 10/100, z interfejsem do podłączenia innych urządzeń, - obsługa WiFi w standardach b/g/n lub nowszych, - napięcie zasilania dostosowane do instalacji elektrycznej pojazdu, - Wymagana funkcjonalność komputera pokładowego: - obsługa magistrali pojazdowej do podłączenia pokładowych urządzeń peryferyjnych przy wykorzystaniu otwartych protokołow komunikacyjnych, - podłączenie do hodometru i czujnika drzwi pojazdu, - obsługa modemu GSM/GPRS/UMTS z funkcją audio, GPS, - obsługa systemu monitoringu wewnętrznego, - obsługa zewnętrznych i wewnętrznych kierunkowych tablic elektronicznych, - podłączenie do przycisku alarmowego, - podłączenie do zestawu głośnomówiącego kierowcy, - podłączenie do wzmacniacza w pojeździe w celu generowania zapowiedzi kolejnych przystanków oraz innych komunikatów głosowych, zdefiniowanych w systemie, - zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków na trasie), - obsługa kasowników dwufunkcyjnych będących na wyposażeniu autobusu, - zliczanie skasowanych biletów papierowych, - przenoszenie danych z autobusu i do autobusu przy pomocy komputera (stacji bazowej) na terenie zajezdni za pomocą transmisji WiFi, - rejestracja parametrów technicznych, m.in.: droga przejechana przez autobus, przekroczenie prędkości jazdy, przejechana droga między przystankami, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, włączanie i wyłączanie silnika, włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, otwieranie drzwi, załączanie ogrzewania, włączanie biegu „N”, podczas jazdy, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, czas pracy agregatu grzewczego, jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika, historycznie przez okres min. 45 dni, - przekazywanie informacji o aktualnej realizacji rozkładu jazdy zarówno za pomocą liczb (odchyłka od kursu w formie mm:ss), jak i graficznie na panelu kierowcy, |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 10. Systemy informatyczne i informacyjne. |  |
| c.d. 10.4 Urządzenia pokładowe w autobusach: | - w przypadku włączenia się pojazdu do ruchu po rozkładowym rozpoczęciu kursu na dowolnym fragmencie trasy oraz po zmianie danych rozkładowych w czasie realizacji kursu komputer powinien automatycznie wykryć (po przejechaniu przez maksimum dwa przystanki) realizowany kurs, kierunek i pozycję tak aby prawidłowo wyświetlić informacje na tablicach informacyjnych i wyznaczyć odchyłkę od aktualnego rozkładu jazdy. Kierujący powinien mieć możliwość ręcznej korekty wskazywanego przez komputer kursu, - zabezpieczenie danych w pamięci przed dostępem osób nieuprawnionych, np. logowanie poprzez numer PIN, - odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu komputera w tzw. trybie czuwania. - Minimalne wymagania dla interfejsu: - zapewnienie metod logowania do sytemu. Należy zapewnić procedury logowania pojazdów do systemu po uruchomieniu komputera pokładowego pojazdu. Podczas logowania musi być zapewniona procedura weryfikacji prawidłowości danych w jednostce lokalnej pod kątem zgodności z danymi w centrum zarządzania. Transmisja z systemem centralnym ma się odbywać za pomocą tunelu APN w sieci GSM, - graficzny dotykowy wyświetlacz LCD, - przycisk dla szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji, - przycisk żądania połączenia głosowego (łączność realizowana w systemie GSM), - przycisk alarmowy, - przycisk wyłączania/włączania kasowników, - przycisk umożliwiający włączenia/wyłączenia zapowiedzi głosowych następnych przystanków. Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie narzędziowe do obsługi komputera, wprowadzania zmian programowych, odczytu i zmian parametrów oprogramowania niezbędnego dla realizacji wymienionych zadań. - Urządzenie głośnomówiące do połączeń głosowych z dyspozytorem. Urządzenia głośnomówiące przewodowe w postaci zintegrowanego - w jednej obudowie -wzmacniacza audio z głośnikiem oraz mikrofonem na regulowanej, tzw. „gęsiej szyi”, winno być zainstalowane na stałe w kabinie kierowcy i powiązane z modemem GSM/GPRS z funkcją audio, a także z przyciskiem żądania połączenia głosowego. - System nagłośnienia w przestrzeni pasażerskiej. Pojazdy muszą być wyposażone w system automatycznej głosowej zapowiedzi informacji o trasie. Aktualne dane (pliki w standardzie .mp3) do wgrania treści do systemu Zamawiający udostępni na 30 dni przed odbiorem, tak aby mogły być wgrane i przetestowane w pojazdach. Przygotowanie techniczne systemu do prezentowania informacji: - komunikaty z nazwą bieżącego przystanku, - komunikaty z nazwą następnego przystanku, - komunikaty o charakterze przystanków (np. „na żądanie”), - dodatkowe komunikaty, np. o przystanku końcowym, awarii pojazdu, itp. Urządzenie nagłaśniające winno składać się ze wzmacniacza oraz zestawu głośników zainstalowanych w płycie podsufitowej przestrzeni pasażerskiej autobusu. - Wyświetlacze wewnętrzne. Multimedialne wyświetlacze LCD podłączone do komputera pokładowego w celu realizacji dynamicznej informacji pasażerskiej dla pasażerów wewnątrz pojazdu. - Wyświetlacze wewnętrzne podsufitowe: - funkcję wyświetlacza pełni integralna część monitora ciekłokrystalicznego (lub innego analogicznego rozwiązania) o minimalnej przekątnej 23”, o rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, przeznaczonego do emisji przekazu informacyjnego, - liczba i lokalizacja wyświetlaczy – bezpośrednio pod sufitem, w osi podłużnej pojazdu; w liczbie dwóch sztuk – za kabiną kierowcy oraz w połowie długości pojazdu, w okolicach 2. lub 3. drzwi. - Przygotowanie techniczne wyświetlacza do prezentowania informacji: - oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, - pętla, do której zmierza pojazd, - przebieg trasy (ulice z przystankami) w sekwencji płynącej lub naprzemiennej, np. w formie tzw. „liniowego wykresu trasy”, w orientacji pionowej lub poziomej, - możliwość wyróżnienia wybranych elementów przebiegu trasy (inwersja koloru), |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 10.4 Urządzenia pokładowe w autobusach: | - aktualny czas (godziny i minuty) oraz aktualna data, - czas (w minutach) pozostały do odjazdu pojazdu z pętli, - informacja o następnym przystanku (po odjeździe z przystanku), - informacja o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku), - komunikat „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie”, - dodatkowe komunikaty przygotowane przez operatora/organizatora, - prezentowanie obrazów graficznych i wideo spełniających funkcje informacyjne, reklamy i komunikaty specjalne przesyłane przez system dyspozytorski. - Elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, minimalna rozdzielczość: 200 punktów w poziomie, 24 punkty w pionie), wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy o minimalnym polu odczytowym 1790x235 mm, - dwie boczne (dwurzędowe, minimalna rozdzielczość: 160 punktów w poziomie, 24 punkty w pionie), wyświetlające numer linii i kierunek jazdy o minimalnym polu odczytowym 1100x170 mm, - tylna, minimalna rozdzielczość 40 punktów w poziomie, 24 punkty w pionie, wyświetlająca numer linii o minimalnym polu odczytowym 370x230 mm, - możliwość stosowania piktogramów, we wszystkich tablicach, - diody w tablicach koloru żółto-pomarańczowego. - Kasowniki elektroniczne. Kasowniki dwufunkcyjne cztery sztuki na jeden autobus przystosowane do kasowania biletów papierowych oraz elektronicznych z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 4”, sterowane i blokowane z komputera pokładowego. Kasowniki muszą mieć wbudowany głośnik. Urządzenia powinny współpracować z różnymi standardami kart bezstykowych oraz obsługiwać technologię NFC, zamontowane na poręczach pionowych przy drzwiach. Funkcja dla biletów papierowych: - nadruk na bilecie 17 znaków (z możliwością drukowania liter, znaków i cyfr) w formacie: MM – DD – R – NNN – GG : mm, gdzie: - MM – miesiąc, - DD – dzień, - R – ostatnia cyfra roku, - NNN – numer autobusu, - GG – godzina, - mm - minuta, - niezawodna praca w zakresie temperatur od minus 200C do plus 600C. Obsługa kart bezstykowych musi umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: - elektroniczna portmonetka, - bilet czasowy, - bilet terminowy, - bilet wieloprzejazdowy, - system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego wyposażone w czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD, z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego. UWAGA!!! Wykonawca dodatkowo do tablic kierunkowych i kasowników dostarczy oprogramowanie serwisowe z odpowiednimi interfejsami. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 10. Systemy informatyczne i informacyjne. |  |
| c.d. 10.4 Urządzenia pokładowe w autobusach: | - Radiomodem. Radiomodem WiFi 2.4 GHz wraz z anteną umożliwiający odbiór aktualnych danych ze stacji bazowej do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenia zapowiadające) oraz przesył danych technicznych, rejestrowanych przez komputer pokładowy do stacji bazowej. - Wyposażenie pojazdów dla potrzeb udzielania priorytetu. Pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające lokalizację GPS, generowanie i periodyczne nadawanie komunikatów o pozycji pojazdu. Urządzenia muszą spełniać następujące wymagania: - możliwość obsługi i oprogramowania przez port Ethernet, USB lub RS232/485, - komunikacja z Centrum Zarządzania Ruchem, - częstotliwość nadawania komunikatów musi być konfigurowalna z poziomu centralnego, - na poziomie centralnym musi być możliwość utworzenia pośrednich punktów trasy, których przejechanie będzie raportowane niezależnie. - Zarządzanie komputerami pokładowymi. System musi posiadać moduł zarządzania zalogowanymi komputerami pokładowymi zainstalowanymi w pojazdach. Musi być zapewniony zdalny dostęp serwisowy i możliwość zmiany istotnych parametrów pracy komputera, w tym danych przewozowych. Ponadto oczekuje się, że komputer pokładowy będzie wysyłal do centrum informacje odnośnie aktualnego statusu pracy i pozycji (logicznej i GPS) oraz urządzeń do niego podłączonych. Dane te powinny zostać zapisane i przechowywane w centralnej bazie danych lub plikach dziennika systemu i przechowywane min. 45 dni. - Połączenia sieciowe. - GPRS/GSM. Karty SIM pracujące w prywatnym APN dostarczy Zamawiający; za ich pośrednictwem realizowane są połączenia z systemem dyspozytorskim, w ramach systemu ładowania danych, informacji o lokalizacji pojazdów oraz monitoringu on-line. |
| 10.5. Stacja bazowa: | Zamawiający informuje, że posiada zainstalowaną stację bazową wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczny zrzut zarejestrowanych danych po wykonaniu usług przewozowych łączem bezprzewodowym WiFi 2.4 GHz z komputera pokładowego danego pojazdu do stacjonarnego stanowiska odczytu danych. Na potrzeby systemu zarządzania informacją, tj. wymiany danych oraz jej obróbki należy dostarczyć i zainstalować odpowiednie oprogramowanie kompatybilne z posiadanym min. na trzech stanowiskach stacjonarnych. Do automatycznej obróbki i analizy danych należy wykorzystać serwer bazodanowy typ DELL Power Edge T 320, zainstalowany u Zamawiającego o parametrach: - Chipset Intel C 600, - Procesor Intel Xeon E5-2400 v2 (2,2 GHz, 6C, 15MB, 7, 2GT/s QPI, 80W, - Pamięć DDR3 8 GBX2, - Dysk SATA, 1TB 3 szt., - Kontroler SAS/SATA PERC H310, RAID sprzętowy, - Karta graficzna Matrox G 200 z 16 MB pamięci, - Napęd optyczny DVD±RW, - Gniazdo rozszerzeń PCI-Ex16 Gen3, PCI-Exx Gen2, - Interface sieciowy-dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom® 5720, - Zewnętrzny port we/wy: szeregowy -1, sieciowy RJ45-2, grafika-2, USB-6, - Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: karta zarządzania iDrac7 Express, - Obudowa Tower, - Zasilacz 750W 1 szt., - Zainstalowane licencjonowane oprogramowanie: PDA (Pixel Data Analyzer), Windows Serwer 2012, R2. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 10. Systemy informatyczne i informacyjne. |  |
| 10.6. System cyfrowego monitoringu wizyjnego: | - składowe systemu: System monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer wewnętrznych i zewnętrznych pojazdu, wyświetlacza LCD i rejestratora cyfrowego. Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitorowanie przestrzeni pasażerskiej autobusu, oraz przestrzeni przed i za pojazdem. Kamery zewnętrzne śledzą obraz z boku pojazdu. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed ich utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania przez 30 minut – zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. W skład systemu powinno wchodzić także oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w standardzie H.264 mającego na celu zabezpieczenie materiału poprzez graficzny znak wodny widniejący bezposrednio na nagranym materiale. Podłączenie dysku za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu: przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami: zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Na zarejestrowanym materiale musi znaleźć się informacja otrzymana z autokomputera zawierająca następujące dane: - data, - dokładny czas (godzina, minuta, sekunda), - kierunek linii, - przystanek, - numer autobusu, - prędkość jazdy. - wymagania funkcjonalne: - Kamery – 8 szt. (6 szt. przedział pasażerski, w tym 1 szt. skierowana na kabinę kierowcy, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem) umieszczone w podsufitowych kopułkowych obudowach, wandaloodpornych. Dwie kamery zewnętrzne skierowane na wszystkie drzwi zamontowane w obudowach (osłonach) chroniących ich przed uszkodzeniami. Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. - Rejestrator cyfrowy: Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszenie się systemu. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Powinien posiadać zabezpieczenia mechaniczne (zamki) oraz zabezpieczenia przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła. Urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy. Możliwa powinna być szybka wymiana dysków. Wykonawca dostarczy 6 dodatkowych dysków twardych SSD SLC SATA 3 (2,5” w wyjmowanej kieszeni) o pojemności 1 TB każdy na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Musi istnieć możliwość nagrywania w trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie mogą zostać nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania. Rejestrator musi posiadać możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych SSD SLC SATA 3 (2,5” w wyjmowanej kieszeni) o pojemności min. 1 TB każdy. Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań. Aplikacja oprogramowania w języku polskim. System musi posiadać możliwość przesyłu danych drogą bezprzewodową WiFi 5 GHz z funkcją zamawiania wcześniej zaplanowanych nagrań. Na potrzeby aplikacji zamawiania nagrań Wykonawca dostarczy serwer wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem. Oprogramowanie w języku polskim. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| c.d. 10. Systemy informatyczne i informacyjne. |  |
| c.d. 10.6. System cyfrowego monitoringu wizyjnego: | - Wyświetlacz LCD: Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT – dotykowy, o przekątnej min. 8” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego. Monitor musi pełnić funkcję panelu informacyjnego przekazującego kierowcy wiadomości o błędach i awariach systemu monitoringu jak np. zasłonięcie kamery, brak nagrywania, itp. - Mikrofon – umieszczony w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami. - parametry techniczne: - Kamery: wewnętrzne i tylna. - rozdzielczość 1.3 MPix (do 1280x1024) przy 15 kl./s w kompresji H.264, - przetwornik 1/3”, - dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo, - kompresja obrazu H.264, - zintegrowany obiektyw, - stała ogniskowa w przedziale od min. 2.1 do 2.8 mm, - zakres temperatur pracy od minus 100C do plus 500C. - Kamera przednia: - rozdzielczość 1.3 MPix (1280x1024) przy 15 kl./s w kompresji H.264, - kompresja obrazu H.264, - zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przesłoną (autoiris), - zintegrowane diody IR, - zakres temperatur pracy od minus 100C do plus 500C. - Kamery zewnętrzne skierowane na drzwi: - rozdzielczość 1.3 MPix (1280x1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264, - kompresja obrazu H.264, - dwa niezależne strumienie wideo, - cyfrowa redukcja szumu, - obudowa zewnętrzna o stopniu ochrony IK 10 i szczelności IP 67, - zakres temperatur pracy od minus 200C do plus 500C. - Rejestrator cyfrowy: - twardy dysk SSD SLC SATA 3 (2,5” w wyjmowanej kieszeni) o pojemności co najmniej 1 TB (umożliwiający rejestrację obrazu z min. 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264), - nagrywanie ciągłe: rozdzielczość do 1280 x 1024, min. 15 kl/s dla pojedynczej kamery, - możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer, - kompresja video H.264, - min. 4 wejścia USB, w tym 2 wejścia USB 3.0 do podłączenia klawiatury, myszy i dysku zewnętrznego, - min. 1 port Ethernet, 1 szt. HDMI, - zasilanie: 16-36 V, - obudowa bezwentylatorowa, - możliwość geolokalizacji pojazdów na mapie, - możliwość obsługi poprzez WiFi i LAN, - temperatura pracy w zakresie od minus 100C do plus 500C, - wbudowany układ stabilizacji temperatury, - format zapisu: standard H.264, umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją poprzez zastosowanie graficznego znaku wodnego widocznego bezpośrednio na nagranym materiale, - oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim, - start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 2 minuty, - aktualizacja software poprzez USB i WiFi. UWAGA! Kamery powinny mieć możliwość wyboru rodzaju strumienia (CBR, VBR) oraz stopnia kompresji materiału wizyjnego. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 11. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne. |  |
| 11.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy wykonany z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, - pojemność min. 250 dm3, - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, - trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |
| 11.2. Zbiorniki wyrównawcze: | - zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, - zbiornik dla oleju silnikowego (będący częścią systemu smarowania opisanego w pkt. 3.1 f) przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |
| 11.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, - po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, - min. dwie prędkości pracy wycieraczek, - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 11.4. Centralny układ smarowania podwozia: | - progresywny układ centralnego smarowania na smar klasy NL GI 2, wyposażony w sygnalizator informujący o niesprawności działania układu, - obejmujący wszystkie punkty obsług podwozia, - Zamawiający dopuszcza bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, - w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie wału napędowego. |
| 12. Układ pneumatyczny. |  |
| 12. Rozmieszczenie: | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, - układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), - zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, - szybkozłącze umieszczone z przodu i tyłu nadwozia w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiające szybkie (bez potrzeby demontażu elementów autobusu) podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego. Zamawiający wymaga, aby szybkozłącze zasłonięte było klapką w karoserii z prostym mechanizmem zamykania, np. zatrzask, itp. Dostarczone powietrze do szybkozłącza ze źródła zewnętrznego musi przepływać przez podgrzewany osuszacz oraz musi uniemożliwiać uruchomienie silnika autobusu. - przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, - sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania się przewodów za sprężarką lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, - głowica sprężarki chłodzona płynem, - napęd sprężarki poprzez koła zębate, - czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 13. Instalacja elektryczna. |  |
| 13. Wymagania: | - oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, - instalacja 24 V wyposażona w dwa akumulatory 12 V o poj. min. 220 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu zamontowane w miejscu umożliwiającym bezpieczny i wygodny dostęp oraz główny wyłącznik prądu zamontowany w miejscu pracy kierowcy, - zamontowany prostownik trakcyjny 2x15A do ładowania akumulatorów w pojeździe (bez potrzeby ich demontażu) w systemie Active Inverter Technology (Aktywnej Technologii Inwertorowej – wysokiej częstotliwości) posiadający dwa obwody ładowania, umożliwiający ładowanie kilku akumulatorów o różnych wielkościach o różnych kombinacjach połączeniowych. Prostownik powinien być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu z możliwością szybkiego, bezpiecznego podłączenia do sieci zewnętrznej 230V, - instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, - akustyczny sygnał cofania, - światła wewnętrzne oświetlające przedział pasażerski, kabinę kierowcy oraz obszar wejść muszą być wykonane w technologii LED, z możliwością częściowego wyłączenia grupy lamp w przedziale pasażerskim w celu wyeliminowania odblasków w przedniej szybie pojawiających się podczas jazdy nocą, - światła do jazdy dziennej – wykonane w technologii LED, umiejscowione i działające zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 3 pkt 7 oraz 18 tabeli zawartej w Załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 305 z późn. zm.); UWAGA! - Światła powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. - Światła powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych impulsów świetlnych w krótkich odstępach czasu. - Przednie, boczne i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej. - zainstalowany ogranicznik prędkości jazdy autobusu (maksymalna prędkość 80 km/h). |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy MEGA |
| --- | --- |
| 14. Wymagania dodatkowe. |  |
| 14.1. Szkolenia: | Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 20 kierowców Zamawiającego w zakresie obsługi i ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. |
| 14.2. Dokumentacja: | Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt (nieodpłatnie) dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu – 20 egzemplarzy, - instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, - schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, - schematy układów hydraulicznych – 5 egzemplarzy, - schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, - katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy. UWAGA! Zamawiający dopuszcza, aby instrukcje napraw, schematy i katalogi zostały dostarczone przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 14.3. Przyrządy i narzędzia specjalistyczne: | Wykonawca dostarczy zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie co najmniej przez 7 lat w języku polskim umożliwiający przeprowadzenie kalibracji, ustalenie błędów i awarii w instalacjach pojazdu oraz, po uzgodnieniu z Zamawiającym, narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części. |
| 14.4. Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne występujące w standardowym obrocie i katalogu części przekazanym wraz z autobusem, w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dot. to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |