Załącznik Nr 3

do SWZ

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa |  |
| Adres |  |

(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia należy podać ich nazwy i dokładne adresy)

Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu specjalnego (pomoc drogowa) dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. niniejszym oferujemy poniżej wpisane przez nas rozwiązania techniczne. Jednocześnie oświadczamy, że oferowany pojazd spełnia wymagania, jakie postawił Zamawiający w niniejszym przetargu.

Ponadto, oświadczamy, że zaoferowany pojazd specjalny (z zabudową) będzie przystosowany do holowania innych pojazdów oraz że będzie przygotowany do eksploatacji i będzie posiadać wszelkie wymagane przez prawo dokumenty, zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu, poruszania się po drogach publicznych 
i użytkowanie - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

Oświadczamy również, że najpóźniej w dniu dostawy wraz z pojazdem dostarczymy komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie go na rzecz Zamawiającego jako samochód specjalny – pomoc drogową.

Pojazd będzie spełniał wymagania czystości spalin Euro VI.

Wymagania techniczne

| # Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry. |  |  |
| 1.1. Długość całkowita: | nie więcej niż 11m |  |
| 1.2. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu (nie więcej niż 2,55 m) |  |
| 1.3. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu (nie więcej niż 3,40 m) |  |
| 1.4. Maksymalny nacisk na osie przednie (I i II oś) | min. 2 x 8000 kg |  |
| 1.5. Maksymalny nacisk konstrukcyjny na osie III i IV | min. 2 x 13000 kg |  |
| 2. Układ napędowy. |  |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym, rzędowy, system wtrysku paliwa Common Rail, |  |
|  | - moc silnika - min. 320 kW, |  |
|  | - moment obrotowy – min. 2300 Nm, |  |
|  | - pojemność silnika – min.10,5 dm3 max 12,5 dm3. UWAGA. Parametry silnika podlegają kryterium oceny ofert. |  |
|  | - spełniający wymagania normy czystości spalin Euro 6 określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Wymagane dostarczenie, najpóźniej w dniu dostawy pojazdu, dokumentu potwierdzającego spełnienie tej normy, |  |
|  | - posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie diagnostyki silnika, |  |
|  | - separator (odstojnik) wody z filtrem paliwa w układzie zasilania paliwem z zaworem mieszającym i czujnikiem wody, podgrzewany filtr paliwa, |  |
|  | - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika, uśredniony zakres temperatur pracy silnika, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, z przeźroczystym wziernikiem poziomu płynu, |  |
|  | - filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, |  |
|  | - sterownik EDC monitorując parametry pracy silnika lub pojazdu ,takie jak ciśnienie doładowania, temperatura paliwa i płynu chłodzącego, położenia pedału gazu pozwala na uaktywnienie funkcji awaryjnych pozwalających poprzez zmniejszenie mocy kontynuować jazdę, |  |
|  | - przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika, |  |
|  | - elektroniczne ograniczenie prędkości maksymalnej do 90 km/h, |  |

| # Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 |
| cd. 2.1. Silnik: | - tempomat, |  |
|  | - wyciszenie hałasu do 80 dB, |  |
|  | - końcówka rury wydechowej wyprowadzona do góry bez klapki, |  |
|  | - wzdłużne położenie silnika bez dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu, |  |
|  | - silnik musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące w Polsce normy i przepisy. |  |
| 2.2. Skrzynia biegów: | - manualna z co najmniej 10 przełożeniami do przodu, |  |
|  | - dźwignia zmiany biegów wyposażona w system umożliwiający zmianę biegów bez konieczności naciskania na pedał sprzęgła (za wyjątkiem ruszania i zatrzymania), |  |
|  | - z systemem automatycznie sterującym redukcją momentu obrotowego podczas zmiany biegów pomimo wciśniętego pedału gazu |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu. |  |  |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: | - zawieszenie przednie-mechaniczne – resory paraboliczne, |  |
|  | - zawieszenie tylne- mechaniczne – resory paraboliczne lub trapezowe, |  |
|  | - przeciwwaga- balast umieszczony za kabiną kierowcy, |  |
|  | - konstrukcja i wykonanie pojazdu, które umożliwia holowanie uszkodzonych pojazdów ciężkich na „widłach” oraz na holu sztywnym. |  |
| 3.2. Zawieszenie przednie: | - zależne, |  |
|  | - ze stabilizatorem. |  |
| 3.3. Zawieszenie tylne: | - zależne, |  |
|  | - z drążkami reakcyjnymi. |  |
| 4. Układ kierowniczy. |  |  |
|  | - ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, |  |
|  | - kolumna kierownicy z regulacją wysokości i pochylenia z blokadą w wybranym położeniu. |  |
| 5. Układ hamulcowy. |  |  |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | - pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS / ASR,ESP lub układu EBS (Elektroniczny Układ Hamowania lub równoważny), |  |
|  | - wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, min. przy krytycznym zużyciu okładzin klocków oraz informowania o spadku ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym, |  |
|  | - zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, |  |
|  | - przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, |  |
|  | - hamulec silnikowy o mocy min. 300 kW. |  |
| 5.2. Instalacja hamulcowa przedniego zawieszenia: | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych. |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.3. Instalacja hamulcowa zawieszenia tylnego (osie napędowe, oś III i oś IV): | wyposażona w hamulce tarczowe/bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych. |  |
| 5.4. Hamulec postojowy: | - uruchamiany bezcięgłowo dźwignią , |  |
|  | - działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej, |  |
|  | - posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym o nie załączonym hamulcu postojowym po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję „0”. |  |
| 6. Przystawka odbioru mocy. |  |  |
|  | - umieszczona na skrzyni biegów do napędu pompy hydraulicznej, |  |
|  | - sterowanie załączeniem z kabiny kierowcy, |  |
|  | - informacja (sygnalizacja) w kabinie o załączeniu przystawki. |  |
| 7. Układ osi. |  |  |
|  | - cztery osie, |  |
|  | - napęd 8x4, |  |
|  | - napęd przekazywany na oś III i IV, |  |
|  | - osie przednie I i II skrętne, |  |
|  | - osie III i IV ze zwolnicami w piastach, |  |
|  | - blokada mechanizmu różnicowego. |  |
| 8. Koła i ogumienie. |  |  |
|  | - na kołach wewnętrznych na osiach napędowych obowiązkowe przedłużane wentyle, |  |
|  | - wszystkie koła wyważone, |  |
|  | - obręcze stalowe osłonięte kołpakami, wykonanymi ze stali odpornej na korozję, mocowanymi do obręczy za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy), |  |
|  | - opony bezdętkowe, wielosezonowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, o indeksie nośności minimalnej 160 dla osi I i II oraz 154/150 dla osi napędowych zwiększonej dla ruchu lokalnego, |  |
|  | - koło zapasowe, zgodnie z konfiguracją ogumienia osi przedniej, |  |
|  | - nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza. |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. Nadwozie. |  |  |
| 9.1. Konstrukcja: | - ramowa wykonana z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |  |
|  | - zabezpieczona antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie min. 15 lat, |  |
|  | - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), |  |
|  | - zewnętrzne klapy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, wszystkie klapy wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy, |  |
|  | - dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, |  |
|  | - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, |  |
|  | - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, |  |
|  | - szyba przednia jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, |  |
|  | - okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy otwierane ręcznie lub elektrycznie, |  |
|  | - dwa uchwyty na chorągiewki umieszczone w przedniej górnej zewnętrznej części nadwozia z lewej i prawej strony, |  |
|  | - czytelne oznakowanie wszystkich włazów (klap do zbiorników płynów eksploatacyjnych). |  |
| 9.2. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, |  |
|  | - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |  |
| 10. Ogrzewanie i wentylacja. |  |  |
| 10.1. Wentylacja: | wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, |  |
| 10.2. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), |  |
|  | - nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną min. trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |  |
| 10.3. Ogrzewanie dodatkowe: | - urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika pojazdu przy temperaturze zewnętrznej powietrza poniżej +50C działające również niezależnie od pracy silnika o mocy min. 4 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy (należy dołączyć urządzenie z oprogramowaniem umożliwiające dokonanie odczytu zarejestrowanych danych) |  |
|  | - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, |  |
|  | - pobór paliwa ze zbiornika paliwa. |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.4. Klimatyzacja: | - klimatyzator z napędem od silnika, sterowana ręcznie lub automatycznie z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby, |  |
|  | - posiadająca czynnik chłodzący R 134a, |  |
|  | - posiadająca możliwość ręcznego włączania i wyłączania niezależnie od automatycznego sterowania, |  |
| 11. Kabina kierowcy. |  |  |
|  | - kabina kierowcy typu zamkniętego, dwudrzwiowa średnia, 3 osobowa, |  |
|  | - szyby kabiny z owiewką z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - fotel kierowcy sterowany pneumatycznie z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, wyposażony w zagłówek i trzypunktowy pas bezpieczeństwa, w zależności od indywidualnych potrzeb kierowcy, oraz dodatkowo pokrowce wykonane z takiego materiału jak poszycie fotela, dla fotela kierowcy i pasażerów, |  |
|  | - dywaniki gumowe do kabiny kierowcy, |  |
|  | - lusterka wsteczne szerokokątne, prawe i lewe podgrzewane, sterowane elektrycznie, lusterko krawężnikowe - minimum prawe, |  |
|  | - tylna ściana kabiny bez okien, |  |
|  | - przednie reflektory zabezpieczone przed uszkodzeniem siatką stalową, |  |
|  | - centralny zamek, |  |
|  | - otwieranie szyb bocznych sterowane elektrycznie, |  |
|  | - płyta ochronna pod zderzakiem-osłona miski olejowej, |  |
|  | - zderzak przedni stalowy, dzielony na trzy części, |  |
|  | - oświetlone wejście dla kierowcy i pasażera, |  |
|  | - roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej oraz na szybę boczną z lewej strony, |  |
|  | - lampka do czytania dla kierowcy, |  |
|  | - sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, |  |
|  | - monitor LCD wyświetlający obraz z kamery cofania, |  |
|  | - 2 klaksony pneumatyczne, |  |
|  | - Wykonanie instalacji pod radiostację pokładową obsługująca pasmo 160,4375 MHz, (zamawiający użytkuje radiotelefony Kenwood TK-762G(N-1) i stację bazową Kenwood TK 780 z pięciotonowym kodowaniem z cyfrową blokadą szumów). Uwaga: zestrojenie z systemem i konfiguracja zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zamontowana antena radiowa oraz do radiostacji (Zamawiający dostarczy radiostację) |  |
|  | - nowoczesny, ergonomiczny pulpit kierowcy wraz z tablicą wskaźników informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, wyposażony w prędkościomierz, drogomierz, obrotomierz, licznik przebiegu dziennego z możliwością kasowania, wymagane wyświetlanie komunikatów w j. polskim, |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| cd. 7. Kabina kierowcy | - tachograf z ważną legalizacją na terenie RP |  |
|  | - fabryczny radioodtwarzacz, głośniki minimum 2 szt. |  |
|  | - wyposażona w gniazdo zapalniczki (zasilane przed stacyjką), zabezpieczone bezpiecznikiem, |  |
|  | - wyposażona w podwójne gniazdo USB 5V/2A (zasilane przed stacyjką i zabezpieczone bezpiecznikiem), |  |
|  | - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |
| 12. Wyposażenie ruchome pojazdu (umieszczane w schowku). |  |  |
|  | - trójkąt ostrzegawczy, |  |
|  | - apteczka, |  |
|  | - latarka LED z bateriami, |  |
|  | - kamizelka ostrzegawcza -3 szt., |  |
|  | - dwie gaśnice typu GP-4 lub równoważne, |  |
|  | - pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą taką samą jak zabudowana na osiach I i II w pojeździe - 1 szt., |  |
|  | - pojemniki na czyściwo czyste i zużyte, |  |
|  | - stojaki z kanistrami na płyny eksploatacyjne – 5 szt. po 15 litrów każdy, |  |
|  | - stojak z kanistrem 30 litrów na płyn eksploatacyjny, |  |
|  | - żurawik lub inne urządzenie do załadunku kół. |  |
|  | - po trzy komplety kluczy do włazów, klap oraz zamków patentowych i stacyjek, |  |
|  | - osprzęt do sprzątania jezdni po zdarzeniach drogowych, |  |
|  | - dwa kliny pod koła, |  |
|  | - podnośnik pneumatyczny poduszkowy o wysokości 25mm,wysokości podnoszenia maksymalnego min. 380 mm o udźwigu 30t-ciśnienie robocze 8 bar - 2 szt., |  |
|  | - podnośnik pneumatyczny poduszkowo-bałwankowy o udźwigi 8 t, zakres podnoszenia 140-380 mm - 1 szt., |  |
|  | - klucz pneumatyczny 1” do kół o mocy min. 2500 Nm, |  |
|  | - klucz pneumatyczny ½” o mocy min. 1400 Nm, |  |
|  | - przewód powietrzny do klucza pneumatycznego o długości min. 15 m, |  |
|  | - przewód powietrzny na zwijaku (zwijak montowany wewnątrz szafki o długości 15-20 m, zakończony szybkozłączką, |  |
|  | - zestaw oświetlenia używany podczas holowania zdefektowanego pojazdu, zawierający światła awaryjne, kierunkowskazy, światła stop, z możliwością połączenia ze światłami holownika za pomocą przewodu o długości 30 m, |  |
|  | - pasy transportowe, mocujące o wytrzymałości 5 t i długości 3 m - 6 szt., |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| cd. 12. Wyposażenie ruchome pojazdu: | - pasy transportowe, mocujące o wytrzymałości 8 t i długości 3 m - 6 szt., |  |
|  | - nakładki przedłużające trawersę holowniczą – 1 para, |  |
|  | - specjalny okular z możliwością adaptacji dla mniejszych samochodów-regulowany w dwóch kierunkach, umożliwia dopasowanie się do różnych rozmiarów i rozstawów kół (zestaw zawiera dodatkowo komplet pasów z mechanizmami mocującymi uchwyty widełek) – 1 para, |  |
|  | - nakładki na uchwyty widełek- widełki holownicze – 5 par, dla różnych typów holowanych pojazdów, widełki łańcuchowe – 1 para dla zaczepiania holowanych pojazdów łańcuchem, |  |
|  | - siekiera rozłupująca, |  |
|  | - młot 5 kg |  |
|  | - zestaw zaczepów holowniczych mocowanych do trawersy, z trzema różnej wielkości zaczepami: ø 40, ø 50, ø 55, |  |
|  | - hol sztywny długości ok. 2,5 m z końcówkami pozwalającymi dokonać sprzęgu z holowanym pojazdem, ze schowkiem wzdłuż holownika. |  |
| 13. Zabudowa specjalna pojazdu. |  |  |
| cd. 13. Zabudowa specjalna pojazdu: | - rama pomocnicza wyposażona w tylnej części w podpory boczne, które muszą umożliwić kotwiczenie pojazdu specjalnego na czas pracy przy pomocy wyciągarki, Stopy podporowe wyposażone w odpowiednie siłowniki hydrauliczne sterowane niezależnie - możliwość niezależnego wysuwu podpory lewej i prawej, pochylanie pod kątem, umożliwiające pracę na podłożu asfaltowym jak i na terenie o różnym stopniu utwardzenia podłoża |  |
|  | - rama pomocnicza wyposażona w odpowiednie miejsce do zamontowania: |  |
|  | - balastu zamontowanego za kabiną kierowcy oraz w przedniej części, pod kabiną o łącznej masie nie mniej niż 3000 kg, |  |
|  | - zbiornika cieczy roboczej układu hydraulicznego, z filtrem do napełniania i wskaźnikiem poziomu, |  |
|  | - zbiornika Ad-Blue, |  |
|  | - niezbędnych elementów instalacji: hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej, |  |
|  | - szafek na wyposażenie dodatkowe (specjalistyczne), wraz z wyposażeniem (wyposażenie do uzgodnienia z Zamawiającym), |  |
|  | - rama pomocnicza wyposażona w ramię główne i zespół unoszących je siłowników hydraulicznych, |  |
|  | - rama pomocnicza wyposażona w uchwyty ze sworzniami dla drążka holowniczego ø 40 (150kN)-po jednym z lewej prawej strony lub konsolę centralną ze sprzęgiem holowniczym, |  |
|  | - rama pomocnicza wyposażona w uchwyty do mocowania lin, łańcuchów, pasów itp. Podczas zadań ratowniczych 15 t - po jednym na lewej i prawej stronie, |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| cd. 13. Zabudowa specjalna pojazdu: | - ramię główne, wysuwana belka (dźwig) oraz trójczłonowy wysięgnik, |  |
|  | - zawieszone wahliwie do ramy pomocniczej podnoszone na dwóch siłownikach hydraulicznych, |  |
|  | - belka wysuwna regulowana hydraulicznie o maksymalnej długości wysuwu nie mniej niż 3500 mm i maksymalnym udźwigu min. 20 t, |  |
|  | - trawers hydrauliczny rozkładany i wysuwany, przystosowany do holowania pojazdów za podniesioną przednią belkę, zdalnie sterowany oraz za pomocą dźwigni umieszczonych w ostatnim schowku po prawej stronie, |  |
|  | - powierzchnia w górnej części zabudowy w miejscach przeznaczonych do chodzenia powinna być pokryta i zabezpieczona strukturą antypoślizgową lub blachą aluminiową ryflowaną, |  |
|  | - elementy muszą ze sobą współpracować w taki sposób, aby chwytanie za koła odbywało się od zewnątrz pojazdu holowanego, bez możliwości kontaktu elementów chwytaka z podzespołami pojazdu holowanego umieszczonymi między kołami, |  |
|  | - wyciągarki 2 szt. |  |
|  | - dwie niezależne od siebie wyciągarki o sile uciągu minimum 20 t każda umieszczone na ramieniu głównym, |  |
|  | - zdalnie sterowane, |  |
|  | - rolki prowadzące linę umieszczone na szczycie belki wysuwanej oraz na trawersie hydraulicznym (umożliwiające prowadzenie liny blisko podłoża), |  |
|  | - instalacja pneumatyczna, |  |
|  | - wymagana do rozłączania sprzęgła wyciągarek głównych (funkcja umożliwiająca swobodne rozwijanie liny), |  |
|  | - wymagana do zasilania serwisowego złącza powietrznego, |  |
|  | - wymagana do zasilania i sterowania układem hamulcowym holowanej przyczepy lub innego pojazdu, |  |
|  | - wymagana do zasilania szybko zatrzaskowego złącza pneumatycznego (zamontowanego z przodu, tyłu oraz z lewej i prawej strony pojazdu) wraz z szybkozłączami, |  |
|  | - wymagana do zasilania pneumatycznie podnoszonego masztu oświetleniowego, |  |
|  | - wyposażona w dodatkowy zbiornik powietrza z zaworem odcinającym o pojemności łącznie nie mniej niż 100 litrów, |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| cd. 13. Zabudowa specjalna pojazdu: | - instalacja hydrauliczna (dla potrzeb pracy ramienia głównego oraz wysięgnika), |  |
|  | - wyposażona w pompę hydrauliczną dwustrumieniową (umożliwiającą wykorzystanie wybranych funkcji hydraulicznych bez utraty mocy) napędzaną od przystawki odbioru mocy podwozia, |  |
|  | - wyposażona w system hydrauliczny zawierający zawór przeciążeniowy, |  |
|  | - wyposażona w zawory bezpieczeństwa umieszczone na siłownikach podnoszenia i wyciągania, |  |
|  | - wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa rozłączający układ w przypadku awarii, |  |
|  | - wyposażona w sterowanie każdej funkcji poprzez własną dźwignię, |  |
|  | - wyposażona w rozdzielacz hydrauliczny, |  |
|  | - bezprzewodowe sterowanie, |  |
|  | - ramienia głównego, |  |
|  | - wyciągarki głównej (każda osobno), |  |
|  | - wysięgnik roboczy - podnoszenie, |  |
|  | - wysięgnik roboczy wysuwanie, |  |
|  | - belka dźwigowa, |  |
|  | - podpora lewa, |  |
|  | - podpora prawa, |  |
|  | - urządzenia elektryczne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu |  |
|  | - gniazdo elektryczne umieszczone z tyłu pojazdu przeznaczone do podłączenia dodatkowego oświetlenia holowniczego podczas holowania z tyłu holowanego pojazdu (światła postojowe, kierunkowskazy, awaryjne, stop) |  |
|  | - minimum jedno gniazdo NATO o napięciu 12 V i jedno o napięciu24V umieszczone z tyłu pojazdu na zewnątrz; minimum jedno gniazdo NATO o napięciu 12 V i jedno o napięciu 24V umieszczone na zewnątrz pojazdu, z boku, po prawej i lewej stronie, |  |
|  | - kabel elektryczny o długości minimum 15 mb, o przekroju 35 mm², wyposażony z jednej strony we wtyczkę NATO a z drugiej w zaciski typu „żabki” umożliwiające uruchomienie pojazdu uszkodzonego, umożliwiający pracę w temperaturze do -15⁰C (w osłonie gumowej), |  |
|  | - kabel elektryczny o długości minimum 15 mb, o przekroju 35mm², wyposażony z dwóch stron we wtyczkę NATO, umożliwiający uruchomienie pojazdu poprzez podłączenie z zewnętrznego źródła zasilania, umożliwiający pracę do -15⁰C, |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| cd. 13. Zabudowa specjalna pojazdu: | - oświetlenie robocze 24V, włączane niezależnie, (tył i każdy z boków), umożliwiające pracę obsługi po zmroku, w ilości co najmniej 3 szt. Umieszczone z tyłu pojazdu, oraz po jednej sztuce umieszczone z prawej i lewej stronie pojazdu, |  |
|  | - najaśnica automatyczna, wysuwana pneumatycznie, z możliwością obrotu o 360⁰ i regulacji góra/dół lub najaśnica automatyczna z lampami w technologii LED i kącie obrotu 2 x 180⁰, |  |
|  | - belka sygnalizacyjna - kogut, zespolona, o długości minimum 1500mm, przymocowana do zabudowy pojazdu w najwyższym punkcie, wykonana w technologii LED, z napisem „Pomoc drogowa”, |  |
|  | - dwie lampy ostrzegawcze(kogut) w kolorze pomarańczowym, umieszczone na dachu kabiny kierowcy wykonane w technologii LED, |  |
|  | - światła tylne pojazdu dolne adaptowane z podwozia lub inne wykonane w technologii LED, górne dodatkowo umieszczone w górnej części zabudowy pod belką sygnalizacyjną, wykonane w technologii LED, |  |
|  | - kompresor, wydajność na wydechu minimum 400 l /min, zasilanie 400V, zbiornik minimum 50 l, |  |
|  | - agregat prądotwórczy o mocy ok. 10 kW z wyjściem na gniazdo 230V oraz 400V, dostosowany do obciążenia generowanego przez kompresor, ze stabilizacją napięcia, zasilany benzyną bezołowiową, |  |
|  | - po trzy komplety kluczy do włazów, klap oraz zamków patentowych i stacyjek, |  |
|  | - monitoring, |  |
|  | - zainstalowany w pojeździe system wizyjnego monitoringu cyfrowego składać się musi: |  |
|  | - rejestratora mobilnego z GPS, |  |
|  | - dwóch monitorów kolorowych LCD (jeden w kabinie kierowcy, drugi przy szafie sterującej) |  |
|  | - jednej kamery obserwującej drogę przed pojazdem, |  |
|  | - dwóch kamer obserwujących drogę za pojazdem, przy czym jedna kamera tylna pełni rolę kamery cofania(lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym), |  |
|  | - rozdzielczość kamer –minimum 3 Mpix, |  |
|  | - minimalna czułość kamer 0,1 luxa. |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. Dokumentacja. |  |  |
|  | Wykonawca wraz z pojazdem, na własny koszt (nieodpłatnie) dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w języku polskim oferowanego sprzętu, obejmującą co najmniej: - Instrukcję obsługi dla kierowców - 2 szt., - Książkę pojazdu -1 kpl, - Katalog umożliwiający łatwą identyfikację części i podzespołów oraz urządzeń zastosowanych w pojeździe - 1 szt. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, - Instrukcję obsług i napraw zabudowy pojazdu (1 kpl + w formie elektronicznej), - Książkę serwisową pojazdu, - Decyzję dopuszczenia jednostkowego (do rejestracji), - Dokumenty pojazdu bazowego: • COC, • Certyfikat Euro VI, • Karta pojazdu. - Kartę gwarancyjną oraz warunki gwarancji: • dla pojazdu, • dla zabudowy. - Wykaz stacji serwisowych: • dla pojazdu, • dla zabudowy. - Instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji podwozia - 2 szt. - Instrukcję napraw holownika - 1 egzemplarz, - Schemat instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej i sygnalizacyjnej - 1 szt. - Schemat układu pneumatycznego i hamulcowego - 1 szt. - Schemat układu chłodzenia - 1 szt. - Schematy układów hydraulicznych - 1 szt. - Dokładną instrukcję (harmonogram)czynności obsługowych - 1 szt. UWAGA. Zamawiający dopuszcza, aby instrukcje napraw, schematy i katalogi zostały dostarczone przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| 15. Układy zaopatrzenia w paliwo i płyny eksploatacyjne. |  |  |
| 15.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy wykonany z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, |  |
|  | - pojemność min. 300 dm3, |  |
|  | - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, |  |
|  | - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, |  |
|  | - trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |  |
| 15.2. Zbiorniki wyrównawcze: | - zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu. |  |
| 15.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3 (+/-15%), wykonany z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |  |
|  | - min. dwie prędkości pracy wycieraczek, |  |
|  | - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |  |

| # Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 |
| 16. Sprężarka powietrza układu pneumatycznego. |  |  |
|  | - napęd sprężarki od silnika poprzez koła zębate, |  |
|  | - głowica sprężarki dwucylindrowa chłodzona płynem, |  |
|  | - czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. |  |
| 17. Instalacja elektryczna. |  |  |
|  | - oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), |  |
|  | - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |  |
|  | - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |  |
|  | - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |  |
|  | - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |  |
|  | - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |  |
|  | - instalacja 24 V wyposażona w dwa akumulatory 12 V o poj. min. 220 Ah każdy, wykonane w technologii AGM, |  |
|  | - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, zamontowane w miejscu umożliwiającym bezpieczny i wygodny dostęp (przy gnieździe 230 V do zasilania prostownika) oraz główny wyłącznik prądu zamontowany w miejscu pracy kierowcy. Zamawiający dopuszcza umieszczenie głównego wyłącznika prądu w innym miejscu pod warunkiem, że dodatkowo w kabinie kierowcy zostanie zainstalowany wyłącznik awaryjny, który w przypadku sytuacji zagrożenia wyłączy znaczną część instalacji elektrycznej, pozostawiając tylko włączone oświetlenie wnętrza i świateł pozycyjnych pojazdu, |  |
|  | - zamontowany prostownik trakcyjny 2 x 15 A do ładowania akumulatorów w pojeździe (bez potrzeby ich demontażu) w systemie Active Inverter Technology (Aktywnej Technologii Inwertorowej lub równoważny – wysokiej częstotliwości) posiadający dwa obwody ładowania, umożliwiający ładowanie kilku akumulatorów o różnych wielkościach o różnych kombinacjach połączeniowych. Prostownik powinien być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu z możliwością szybkiego, bezpiecznego podłączenia do sieci zewnętrznej 230V, z przodu i tyłu pojazdu pod klapą. UWAGA. Podczas ładowania akumulatorów z ładowarki automatycznie włącza się blokada rozruchu silnika oraz oświeca się dioda informująca o podłączonym do sieci 230 V urządzeniu, |  |
|  | - instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, |  |

| # Opis parametrów | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego, który musi spełniać pojazd | Oferta Wykonawcy - proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (Wykonawca musi wpisać konkretne rozwiązanie, jakie będzie spełniać pojazd*) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 |
| cd. 17. Instalacja elektryczna: | - światła do jazdy dziennej – wykonane w technologii LED, umiejscowione i działające zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 3 pkt 7 oraz 18 tabeli zawartej w Załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.); UWAGA! - Światła powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. - Światła powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych impulsów świetlnych w krótkich odstępach czasu. |  |
|  | - zainstalowany ogranicznik prędkości jazdy a (maksymalna prędkość 90 km/h). |  |
| 18. Wymagania dodatkowe. |  |  |
| 18.1. Szkolenia: | Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli czterech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego pojazdu, |  |

UWAGA!

Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych oraz znaków towarowych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, 
że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje rozwiązanie za równoważne, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych lub parametrów nie gorszych od wymaganych i opisanych w SWZ.