Załącznik Nr 2

do Umowy Nr DO-....../U/09/DZP

Wymagania, które muszą spełniać autobusy klasy MINI:

| # Opis parametrów |  | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| - Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza |  |  |
| 1.1. Długość całkowita: |  | max 8000 mm. |
| 1.2. Szerokość całkowita: |  | min 2430 |
| 1.3. Wysokość całkowita: |  | max 2760 |
| 1.4. Całkowita liczba miejsc: |  | min 32 (+wózek inwalidzki) + kierowca |
| 1.5. Ilość miejsc siedzących: |  | min 15 |
| 1.6. Układ drzwi: |  | 2 – 2 |
| 2. Układ napędowy |  |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym, |  |
|  | - moc silnika - min. 130 kW, |  |
|  | - moment obrotowy - min 600 Nm, |  |
|  | - pojemność silnika - max 4,3 dm3, |  |
|  | - EURO 5 lub EURO 4 wraz z dokumentami umożliwiającymi rejestrację autobusów, |  |
|  | - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych i ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |
| 2.2. Sprzęgło | z hydraulicznym układem wspomagania. |  |
| 2.3. Skrzynia biegów: | mechaniczna, min. 6-biegowa+W, sterowana mechanicznie synchronizowana lub automatyczna min.4-biegowa +1W. |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu |  |  |
| Wymagania: |  | - pneumatyczne lub mieszane na osi tylnej z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów, |
|  |  | - zawieszenie mechaniczne lub mieszane osi przedniej, |
|  |  | - ze stabilizatorami i amortyzatorami osi przedniej i tylnej. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Układ kierowniczy |  |  |
| Wymagania: | ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |
| 5. Układ hamulcowy |  |  |
| Wymagania: |  | - hydrauliczny, dwuobwodowy wspomagany pneumatycznie, |
|  |  | - wyposażony w przednie i tylne hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi, |
|  |  | - wyposażony w: - układ przeciwblokujący ABS, - zwalniacz (retarder). |
| 6. Koła i ogumienie |  |  |
| Wymagania: | - obręcze stalowe o wymiarach 17,5x6.00 osłonięte kołpakami ozdobnymi w kolorze żółtym (RAL – 1003), |  |
|  | - ogumienie bezdętkowe wielosezonowe do transportu regionalnego o wymiarach 205/75xR17.5, |  |
|  | - na kołach wewnętrznych tylnej osi przedłużane wentyle, |  |
|  | - wszystkie koła wyważone, |  |
|  | - komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi. Komplet zawiera: - 4 koła z oponami zimowymi na oś napędową, (w tym 2 koła z przedłużonymi wentylami), - 2 koła z oponami zimowymi na oś kierowaną. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: - 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową, - 1 szt. z oponą zimową na oś kierowaną, |  |
|  | - 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). |  |

| # Opis parametrów | Wymaganie |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Nadwozie |  |  |
| 7.1. Wymagania: |  | - szkielet wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |
|  |  | - zabezpieczone antykorozyjnie, w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 15 lat, |
|  |  | - poszycie z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, tworzywo) i spełniających warunek podany w ppk. ( b), |
|  |  | - ściana przednia, tylna, dach, nadkola i zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych, |
|  |  | - zewnętrzne pokrywy obsługowe, wykonane z materiałów odpornych na korozję (aluminium), |
|  |  | - zaczep holowniczy z przodu i tyłu pojazdu, |
|  |  | - szyby klejone do nadwozia: - przednia ze szkła bezpiecznego wklejana do wnęki ściany przedniej, - tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej, - boczne ze szkła hartowanego wklejane do wnęk ścian bocznych, |
|  |  | - zderzak przedni o konstrukcji trójdzielnej, |
|  |  | - lusterka zewnętrzne składane i zdejmowane, podgrzewane elektrycznie. |
|  |  | - cała powierzchnia ścian bocznych i sufitu izolowana termicznie i akustycznie. |
| 7.2. Drzwi: |  | - dwoje drzwi pasażerskich, dwuskrzydłowych, otwieranych pneumatycznie do wnętrza autobusu o szerokości efektywnej min. 1200 mm, |
|  |  | - obsługa drzwi - elektropneumatyczna ze stanowiska kierowcy z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w drzwiach przy kabinie kierowcy, |
|  |  | - wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera, |
|  |  | - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |
|  |  | - szyba prawego skrzydła 1 drzwi podwójna lub podgrzewana, |
|  |  | - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |
|  |  | - wszystkie drzwi zamykane na zamek patentowy, |
|  |  | - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, |
|  |  | - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy przy otwartych drzwiach. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |
| --- | --- |
| 7.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym trzystopniowym wymuszeniem obiegu powietrza, |
|  | - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą 2 wentylatorów wywiewnych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, |
|  | - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona w min. jedną nastawną pokrywę dachową, |
|  | - min. 4 okna boczne wyposażone w przesuwne lub uchylne okna wentylacyjne. |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią, |
|  | - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych, |
|  | - moc nagrzewnic zapewnia utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | Klimatyzator z niezależnym napędem elektrycznym. |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - ogrzewanie wodne z niezależnym agregatem grzewczym połączone z układem chłodzenia silnika, |
|  | - nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej min. 2 sztuki, wentylatory elektryczne – 3 stopniowe, |
|  | - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane. |
| 7.7. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, |
|  | - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Wyposażenie wnętrza |  |  |
| 8.1. Kabina kierowcy: |  | - kabina kierowcy gwarantująca funkcjonalne działanie klimatyzatora – typu półzamkniętego, |
|  |  | - wyposażone w okienko i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |
|  |  | - fotel kierowcy z zagłówkiem z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, |
|  |  | - nad miejscem kierowcy przestrzeń z uchylnymi pokrywami przeznaczona na sprzęt elektroniczny np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, |
|  |  | - wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |
|  |  | - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, |
|  |  | - tachograf niedopuszczalny, |
|  |  | - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |
|  |  | - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |
|  |  | - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym, |
|  |  | - lustra wewnętrzne, |
|  |  | - radiotelefon, |
|  |  | - sterownik tablic i kasowników (komputer pokładowy), zestaw radiofoniczny (radioodtwarzacz, wzmacniacz, głośniki, mikrofon, antena). |
| 8.2. Podłoga: |  | - obniżona część podłogi bez stopni pośrednich w jednych (tylnych) drzwiach wejściowych wyposażona w podjazd dla wózków, otwierany mechanicznie z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, |
|  |  | - z miejscem do mocowania wózków inwalidzkich, |
|  |  | - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, |
|  |  | - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, |
|  |  | - w strefach zewnętrznych drzwi oraz stopnie wewnętrzne w kolorze żółtym ostrzegawczym, |
|  |  | - krawędzie podestów w kolorze żółtym. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |
| --- | --- |
| 8.3. Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej | - poręcze: - poziome, - pionowe, malowane w kolorze żółtym proszkowo, |
|  | - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe wykonane z poliwęglanów, umiejscowione: - za drzwiami 1, - przed drzwiami 2, |
|  | - przycisk „STOP” – awaryjny – 2 szt., |
|  | - przycisk „przystanek na żądanie” – 2 szt., |
|  | - urządzenie informacji pasażerów (tablica elektroniczna – diodowa). |
| 8.4. Wykończenie wnętrza: | - poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, |
|  | - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa, |
|  | - pas nadokienny: pokrywy z paneli aluminiowych i laminatu, |
|  | - zamontowanie 2 ramek do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów, |
|  | - sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, |
|  | - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie, |
|  | - ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie, |
|  | - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 8.5. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, |
|  | - z uchwytami od strony przejścia, |
|  | - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |
| --- | --- |
| 8.6. Wyposażenie pojazdu: | - trójkąt ostrzegawczy, |
|  | - apteczka, |
|  | - 2 gaśnice typu GP – 4, w kabinie kierowcy, |
|  | - 2 kliny pod koła, |
|  | - zaczep holowniczy, |
|  | - torby lub pojemniki (1 szt.) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |
|  | - po 3 komplety zestawów kluczy do zamków i 2 komplety kluczy podstawowych do klap i pokryw. |
| 8.7. Systemy informatyczne i informacyjne: | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), - boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), - tylna (numerowa), |
|  | - wewnętrzna tablica elektroniczna o czerwonym kolorze liter, dwurzędowa (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie, możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, |
|  | - dwa kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji bezstykowych biletów elektronicznych (kart bezstykowych). Kasowniki biletów papierowych: - nadruk na bilecie 16 znaków (liter i cyfr), - niezawodna praca w zakresie temperatur –250C do +600C. Kasowniki kart bezstykowych muszą umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: elektroniczna portmonetka, bilet czasowy, bilet terminowy, bilet wieloprzejazdowy, system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego, wyposażone w wyświetlacz LCD min 2 x 16 znaków z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego; |
|  | - komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników zapewniającym nagłośnienie pojazdu. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), - zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), - obsługa kasowników będących na wyposażeniu autobusów Zamawiającego; |
|  | - oprogramowanie systemu musi być kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego i przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |
| --- | --- |
| c.d. 8.7. Systemy informatyczne i informacyjne: | - radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: - rodzaj emisji F3E, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - moc wyjściowa 5/25 W, - selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, - kodowa blokada szumów CTCSS/PL, - możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: - uchwyt montażowy, - mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, - antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, - przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: - deklaracja zgodności w języku polskim, - dokumentację serwisową na płycie CD, - oprogramowanie na płycie CD, - interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi, - gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, |
|  | - system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, |
|  | - zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Zainstalowany radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |

| c.d. 8.7. Systemy informatyczne i informacyjne: | - zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku i musi się składać z: - trzech kamer kolorowych wewnętrznych, umieszczonych w podsufitowych, kopułowych obudowach, wandaloodpornych, w kolorze czarnym; (2 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem), - rozdzielczość minimalna kamer: 540 linii, - minimalna czułość kamer: 0,1 luxa, - odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, - brak ostrych krawędzi: miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, - cyfrowego rejestratora wizji nagrywającego w formacie plików, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. „graficzny znak wodny”, widoczny na zarejestrowanym materiale; nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimalną 25 klatek/sek. dla wszystkich kanałów, wyposażony w twardy dysk 2,5” min. 500 GB w wyjmowanej „kieszeni”; zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła; rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonywane w systemie PAL; tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe; przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej); pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 168 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku. Nagrany obraz winien posiadać nakładkę z informacją: nr linii, kierunek jazdy, przystanek, data i godzina, prędkość pojazdu. Wskazane, aby rejestrator pobierał informacje o linii i kierunku z komputera pokładowego systemu informacji pasażerskiej; - mikrofonu umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami; - terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT o przekątnej minimalnej 7”; powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego; możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy; - oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. |
| --- | --- |

| # Opis parametrów | Wymaganie |
| --- | --- |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne |  |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy z tworzywa sztucznego, |
|  | - o pojemności min. 125 l gwarantującej dzienny przebieg autobusu minimum 500 km, |
|  | - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, |
|  | - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, z trzema kompletami kluczy na wyposażeniu. |
| 9.2. Zbiornik wyrównawczy: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty umożliwiający kontrolę poziomu płynu. |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności 5 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, |
|  | - po dwie dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, |
|  | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |
|  | - min. trzy prędkości pracy wycieraczek, |
|  | - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 9.4. Smarowanie: | autobus ma być wyposażony w układ centralnego smarowania o ile punktów smarowniczych podwozia jest więcej niż 5. |
| 10. Układ pneumatyczny |  |
| Rozmieszczenie i wymagania techniczne | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, |
|  | - układ zabezpieczony przed zamarzaniem w okresie zimowym, |
|  | - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego umieszczone z przodu nadwozia, |
|  | - przewody montowane w strefach wysokich temperatur, wykonane ze stali nierdzewnej, |
|  | - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego. |

| # Opis parametrów | Wymaganie |
| --- | --- |
| 11. Instalacja elektryczna |  |
| Wymagania: | - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |
|  | - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |
|  | - tablice rozdzielcze umieszczone wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |
|  | - dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |
|  | - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |
|  | - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |
|  | - min. dwa akumulatory 12 V o poj. min. 88Ah każdy, |
|  | - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu. |
| 12. Wymagania dodatkowe |  |
| 12.1 Wymagania: | - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 6 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 6 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem, |
|  | - Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną oferowanych autobusów obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji pojazdu (9 egzemplarzy), - instrukcję napraw pojazdu – 3 egzemplarze, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 3 egzemplarze, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 3 egzemplarze, - schemat układu chłodzenia – 3 egzemplarze, - schemat układu smarowania – 3 egzemplarze, - schematy układów hydraulicznych – po 3 egzemplarze, - schematy układu kierowniczego – 3 egzemplarze, - schematy układu zawieszenia – 3 egzemplarze, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 3 egzemplarze, - katalog części zamiennych – 3 egzemplarze. |
| 12.2.Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne w czasie 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dotyczy to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |