Załącznik Nr 1

do SIWZ

UMOWA  Nr DO-........../U/07/DZP

zawarta w dniu ............ 2007r. w Bielsku-Białej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała - Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50,

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Knapika 		- Dyrektora

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,				NIP: 547-005-00-50

a:

przedsiębiorcą działającym pod firmą ........................... ul. .................., wpisanym do ..................... Nr ...............................................

reprezentowanym przez:

................................		- ..................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 				NIP: ........................

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów do pomieszczenia archiwum w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Struktura i ustawienie regałów przedstawione są w Załączniku Nr 2 do Umowy.

- Regały muszą charakteryzować się następującymi parametrami i wymaganiami technicznymi:

  - Rodzaje regałów:

- „A” – jezdne (ustawione w 2 blokach po 5 szt.),

- „B” – stacjonarny,

- „C” – stacjonarny.

  - Wymiary regałów:

- wysokość:  regały „A”, „B”, „C”, – 2000 mm +/- 50 mm,

- długość:     regał „A” – 9800 mm +/- 10 mm (wraz z panelem frontonowym i korbą),

regał „B” – 3500 mm +/- 10 mm (wraz z panelem frontonowym),

regał „C” – 5030 mm +/- 10 mm,

- szerokość:   regały „A”, „B”, „C” – 600 mm.

  - Ilość poziomów użytkowych: 5 poziomów oraz półka kryjąca.

  - Powierzchnia użytkowa regałów z uwzględnieniem wszystkich poziomów półek – min. 1000 mb.

  - Na konstrukcje regałów składają się: ścianki boczne, półki, panele frontowe, podstawy jezdne.

  - Ścianki boczne - o konstrukcji ramowej, wykonane z trzech słupków, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną, słupki posiadające podwójną perforację pionową, pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki.

  - Półki:

    - Każdy poziom regałów składa się z dwóch rzędów półek o wymiarach:

  - regał „A” – 8 modułów po 1200 mm,

  - regał „B” – 1 moduł o długości 1000 mm oraz 2 moduły o długości 1200 mm,

  - regał „C” – 5 modułów po 1000 mm,

  - szerokość półek – 300 mm.

    - Wykonane z blachy stalowej. Dłuższe krawędzie trzykrotnie gięte, krótsze dwukrotnie gięte, narożniki klinowane (Zamawiający nie dopuszcza zgrzewania).

    - Mocowania półek w regałach w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane ze stali wysokojakościowej, ocynkowanej 
w procesie galwanizacji – Załącznik Nr 3 do Umowy.

    - Regulacja wysokości półek co 20 mm bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

    - Wytrzymałość półki przy równomiernym rozłożeniu obciążenia minimum 65 kg.

  - Regały typu „A” i „C” wyposażone w ścianki działowe (plecy) wykonane z płyty dwustronnie laminowanej.

  - Regał typu „B” wyposażony w drzwi zamykane na zamek patentowy (po dwa klucze) 
w każdym module z obu stron.

  - Przody regałów osłonięte panelami frontonowymi wyposażonymi w tabliczkę opisową.

  - Panel frontowy regału „B” musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z panelami frontowymi regałów „A”.

  - Podstawy jezdne każdego regału (bazy) powinny składać się z czterech części połączonych śrubami. Każda część powinna być wykonana z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych z zimnowalcowanej stali o grubości minimum 2,4 mm, polakierowane od zewnętrznej, jak i od wewnętrznej strony.

    - Wysokość podstawy w zakresie od 140 – 160 mm.

    - Odstęp pomiędzy dolną krawędzią podstawy, a górną powierzchnią torowiska winna wynosić minimum 12 mm.

    - W podstawach jezdnych powinny być zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczające regał przed wywróceniem, zamocowane na belce głównej  
w pobliżu koła.

  - Każdy regał typu „A” musi posiadać możliwość przemieszczania się wzdłuż szyn prowadzących za pomocą kół stalowych montowanych w podstawach jezdnych.

    - Grubość kół w podstawach jezdnych min. 33 mm,

    - Średnica min. 150 mm.

  - Przejazd regałów winien odbywać się przez napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną przy pomocy trójramiennej metalowej korby. Uchwyt korby powinien być wykonany z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni podczas obrotu korby. Uchwyt powinien obracać się niezależne od obrotu całej korby.

  - Pod każdy blok regałów muszą być zamontowane szyny jezdne minimum 5 szt. o długości 4,5 mb.

  - Wykonawca wytnie w posadzce cementowej (wylewce) kanały o szerokości 30 cm 
i grubości od 8 do 10 cm w celu zamontowania szyn jezdnych bezpośrednio do stropu na warstwie betonu konstrukcyjnego. Przekrój montażu szyn stanowi Załącznik Nr 4 
do Umowy.

  - Szyny należy wykonać ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie. Szerokość szyn powinna wynosić min. 70 mm, a wysokość min. 15 mm.

  - Wymagane jest, aby wzdłuż pierwszej i ostatniej szyny przebiegał łańcuch do prowadzenia napędowego koła zębatego. Łańcuch powinien być umieszczony w specjalnych kanałach usytuowanych wzdłuż każdej z szyn. Górny poziom łańcucha powinien być równy górnemu poziomowi szyny. Szerokość łańcucha min. 18 mm.

  - Wszystkie elementy metalowe systemu regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu 
i odpornym na ścieranie.

  - Malowanie musi odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych 
i elementów mocujących.

  - Wszystkie elementy metalowe regałów (za wyjątkiem elementów napędu) malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.

  - Każdy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty opakowany osobno fragment szyny, fragment ściany bocznej wraz z zaczepem mocującym półkę oraz fragment półki, których opis zawarto w specyfikacji.

UWAGA 1 - dotyczy punktu 3.16.

Z tego względu, że w pomieszczeniu archiwum trwają prace remontowe, Wykonawca musi wykonać  montaż regałów dwuetapowo. Najpierw należy zamontować szyny w istniejącym podłożu, uwzględniając wysokość podłogi po położeniu płytek, (szyny i płytki muszą stanowić jeden poziom), 
a następnie zamontować konstrukcje regałów.

UWAGA 2

Ze względu na ograniczoną wytrzymałość stropu ciężar własny wszystkich regałów nie może przekroczyć 8500 kg.

§ 2.

- Wykonawca dostarczy regały opisane w § 1 do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własne ryzyko do 20 grudnia 2007r.

- Wraz z regałami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z instrukcją obsługi pozwalającą na prawidłowe użytkowanie regałów.

- Podstawą odbioru regałów będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony, po zamontowaniu regałów przez Wykonawcę.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi regałów 
w terminie 7 dni od daty zamontowania regałów.

§ 4.

- Cena za przedmiot zamówienia musi być zgodna z ceną oferty i wynosi ..................... zł netto, tj. ............................ zł brutto.

- Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury przelewem 
w terminie do  30 dni od jej otrzymania. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wysłania przelewu przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony Umowy, protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

4.1. ze strony Zamawiającego - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, tel. 033/ 814-35-11 
    wew. 271, 272

4.2.   ze strony Wykonawcy – ......................................, tel. ...........................................

§ 5.

- Wykonawca udziela ........ miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia, na który została udzielona przez Wykonawcę deklarowana gwarancja, ulegnie uszkodzeniu przed tym okresem, a uszkodzenie nie wystąpi 
z winy Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, naprawi uszkodzone przedmioty na własny koszt, lub dostarczy do Zamawiającego nowe o takich samych parametrach i deklarowanej gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał, co najmniej jeden raz 
w roku przeglądu i konserwacji regałów.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, iż w terminie do .................................2007r. wniesie w formie ........................, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3% ceny ofertowej brutto za przedmiot umowy, co stanowi kwotę .............................. złotych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na zasadach określonych w art. 151 ustawy z dnia 09.02.2004r. Prawo zamówień publicznych, przy czym Zamawiający pozostawi 30% wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, która to kwota, będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 7.

- Zamawiającemu, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, przysługują następujące kary umowne w przypadku:

  - nieterminowego zrealizowania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia naprawy uszkodzonych elementów przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji poza terminem określonym w § 5 ust. 2, kara w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,

  - niedostarczenia przedmiotu zamówienia do 31 grudnia 2007r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna w wysokości 20% wartości brutto zamówienia oraz prawo do odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została zawarta na czas określony od ................ 2007r. do 31 grudnia 2007r.

- Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana w granicach zakreślonych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z realizacji niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) 
i odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY