Załącznik Nr 2

do Umowy

Wymagania, które muszą spełniać autobusy:

| # Wymaganie |  | Opis parametrów |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza |  |  |  |
| 1.1. Długość całkowita: |  | od 10,5 m do 12 m. |  |
| 1.2. Szerokość całkowita: |  | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.3. Wysokość całkowita: |  | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.4. Całkowita liczba miejsc: |  | min. 90 |  |
| 1.5. Ilość miejsc siedzących: |  | od 24+1 do 28 + 1. |  |
| 1.6. Wysokość wnętrza: |  | min. 2015 mm. |  |
| 1.7. Wysokość podłogi: |  | 320 – 390 mm., dopuszcza się 440 mm. nad II osią, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu. |  |
| 1.8. Układ drzwi: |  | 2 – 2 – 2 (dopuszcza się zastosowanie w autobusach o długości całkowitej od 10,5 m do 11m drzwi w układzie 2 – 2 - 0 przy szerokości drzwi minimum 1250 mm). |  |
| 1.9. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: |  | minimum 1200 mm przy zastosowaniu drzwi w układzie 2 – 2 – 2 lub minimum 1250 mm przy zastosowaniu drzwi w układzie 2 – 2 – 0. |  |
| 2. Układ napędowy |  |  |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, - moc silnika - min. 195 kW, - moment obrotowy - min. 1.100 Nm, - pojemność silnika - max. 10,6 dm3, - spełniający wymagania normy czystości spalin minimum Euro 4 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), - system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju z pamięcią elektroniczną, - separator wody w układzie zasilania paliwem, - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących („ocieplających„) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym co najmniej wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. - filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, - komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego). |  |  |
| 2.2. Skrzynia biegów: | - przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, - zmiana biegów sterowana elektronicznie, - mikroprocesorowy system diagnostyczny, - zaprogramowana na jazdę oszczędnościową z ograniczeniem prędkości do 80 km/godz., - posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), - przełącznik minimum 5 – przyciskowy 1,2, ... DNR umieszczony na pulpicie kierowcy, - przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. |  |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu |  |  |  |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: |  | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, - elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach poprzez system ECAS lub równoważny, - funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, - przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 –90 mm., - podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, - amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, - zastosowanie czujników poziomowania. |  |
| 4. Układ kierowniczy |  |  |  |
| 4.1.Układ kierowniczy: |  | - ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, - kolumna kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia. |  |
| 5. Układ hamulcowy |  |  |  |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: |  |  | - pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, - okładziny cierne bezazbestowe, - w przedniej części pojazdu zamontowane szybkozłącze umożliwiające podłączenie pojazdu do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, - elementy instalacji umieszczone w sposób chroniący je przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem błotem i śniegiem, - zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, - przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, - instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |
| 5.2. Oś przednia: |  |  | - zawieszenie niezależne lub oś sztywna, - wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, - ze stabilizatorem. |

| 5.3. Oś napędowa: |  | - sztywna, portalowa, - wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), - tarczowe – z sygnalizacją granicznego zużycia, - bębnowe – z możliwością sprawdzenia grubości okładzin hamulcowych bez demontażu bębnów, - ze stabilizatorem, - z drążkami reakcyjnymi. |
| --- | --- | --- |
| 5.4. Hamulec postojowy: |  | - uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, - działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |
| 5.5 Hamulec przystankowy: |  | - ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, - włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, - działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, - działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): |  | - zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, - obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, - włączany przed hamulcem roboczym. |
| 6. Koła i ogumienie |  |  |
| 6.1. Koła i ogumienie: | - tarcze kół o wymiarach 7,50-8,25 x 22,5, - ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, - na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, - wszystkie koła wyważone, - obręcze stalowe osłonięte kołpakami ozdobnymi (wzór i kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy). |  |

| 7. Nadwozie |  |
| --- | --- |
| 7.1. Nadwozie: | - o konstrukcji ramowej lub samonośnej wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, - zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 10 lat, - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppk. ( b), - dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, - zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, - dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, - osłony krawędzi nadkoli wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego, - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, - szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, - szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, - okno kierowcy przesuwane lub opuszczane elektrycznie, - elektrycznie ogrzewana szyba czołowa przedniej tablicy informacyjnej lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, - zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym – preferowana konstrukcja trójdzielna, - lusterka zewnętrzne (min. 370x180 mm.) wraz z ramionami składane do tyłu i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2- lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 400mm. lub 180 x 400 mm. płaskie). |
| 7.2. Drzwi: | - troje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, dopuszcza się dwoje drzwi dwuskrzydłowych w autobusie o długości od 10,5 m do 11 m, - otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, - wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących na stopniach, - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, - szyby przednich drzwi podwójne lub podgrzewane, - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, - obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, - każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, - pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, - przy każdych drzwiach z zewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |
| 7.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomącą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą minimum jednego wentylatora wyciągowego, sterowanego elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatora minimum 25 m3/ min., - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum dwie pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, - minimum 5 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, (w przypadku autobusów o długości od 10,5 m do 11 m dopuszcza się 4 okna boczne wyposażone w uchylne okna wentylacyjne), - kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |

| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych w izolacji termicznej, nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza, - nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |
| --- | --- |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | Wymagany klimatyzator z napędem od silnika, dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską; |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, - nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), - minimum jeden grzejnik konwektorowy naprzeciwko 2 drzwi, - urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 70 stopni Celsjusza, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, - moc grzejników zapewniająca utrzymanie w przestrzeni pasażerskiej temperatury + 15 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | - urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej o mocy minimum 30 kW z możliwością rejestracji i odczytu czasu pracy z pulpitu kierowcy, działające niezależnie od pracy silnika, - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, - pobór paliwa ze zbiornika autobusu lub z dodatkowego zbiornika. |
| 7.8. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych, |

| 8. Wyposażenie wnętrza |  |
| --- | --- |
| 8.1. Kabina kierowcy: | - kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, - drzwi wyposażone w uchylne okienko i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, - nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), - wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, - tachograf niedopuszczalny, - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.2. Podłoga: | - płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, - przy 2 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, - w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 200 mm. – żółty, ostrzegawczy, - krawędzie podestów w kolorze żółtym. |

| 8.3. Wyposażenie wnętrza: | - poręcze: - poziome, - pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: - za drzwiami 1, - przed i za drzwiami 2, - przed i za drzwiami 3 (jeżeli występują), - uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, - bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy, uniemożliwiająca wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |
| --- | --- |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | - naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecinny i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |
| 8.5. Wykończenie wnętrza: | - poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, - pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, - zamontowane ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów, - sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie, - ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.6. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, - z uchwytami od strony przejścia, - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - 2 gaśnice typy GP – 4 lub GP - 6, jedna umocowane na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, - koło zapasowe, 2 kliny pod koła, - torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |

| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), - boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), - tylna (numerowa), - wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, - cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne wyposażone w wyświetlacz komunikatów, obsługujące bilety papierowe o szerokości 34 mm oraz karty bezstykowe, - urządzenie zapowiadające przystanki oraz komunikaty specjalne, - komputer pokładowy obsługujący tablice elektroniczne, kasowniki, urządzenie zapowiadające przystanki (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), - urządzenie wraz z odpowiednim oprogramowaniem w języku polskim do wprowadzania wszelkich napisów na tablicach informatycznych oraz zmiany zapowiedzi głosowych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, - radiotelefon KENWOOD typ TK-7162 E, zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: - rodzaj emisji F3E, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - moc wyjściowa 5/25 W, - selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, - kodowa blokada szumów CTCSS/PL, - możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: - uchwyt montażowy, - mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, - antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, - przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: - deklaracja zgodności w języku polskim, - dokumentację serwisową na płycie CD, - oprogramowanie na płycie CD, - interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi, - gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, - system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, - zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |
| --- | --- |

| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne |  |
| --- | --- |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy, - o pojemności ok. 250 dm3, - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem np. typu BARTELT lub równorzędnym, - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, - trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | - zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, - zbiornik dla oleju silnikowego – przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, - wykonany z tworzywa sztucznego, - po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, - minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 9.4. Układ smarowania podwozia | - układ centralnego smarowania podwozia lub bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, - w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie jednego punktu na wale napędowym. |
| 10. Układ pneumatyczny |  |
| 10.1. Rozmieszczenie: | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, - układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego umieszczone z przodu nadwozia, - przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego ( np. Tekalan), - sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, - głowica sprężarki chłodzona płynem, - napęd sprężarki poprzez koła zębate, - zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu, |

| 11. Instalacja elektryczna |  |
| --- | --- |
| 11.1. Wymagania: | - oparta na elektronicznym systemie transmisji danych Multiplex – szyna typu CAN, - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, - dwa akumulatory 12 V o poj. min. 200Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, - instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, - akustyczny sygnał cofania. |
| 12. Wymagania dodatkowe |  |
| 12.1 Wymagania: | - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 20 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. - Wykonawca wraz z autobusem na własny koszt dostarczy Zamawiającemu: - kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (20 egzemplarzy), - instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, - schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, - schemat układu smarowania olejem – 5 egzemplarzy, - schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, - schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, - schemat układu zawieszenia – 5 egzemplarzy, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, - katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy, - zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem w języku polskim oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części. - Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych (system firmy Nederman). |

| 12.2.Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dotyczy to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.