Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na remont hal naprawczych, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych, biurowych i wiat magazynowych oraz elewacji obiektów

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |  |
| --- | --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |  |
| tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
| e-mail: mzk@bb.onet.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: remont hal naprawczych, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych, biurowych i wiat magazynowych oraz elewacji obiektów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z remontem wybranych p0mieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. 
Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowej. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem pomieszczeń zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać etapowo, w taki sposób, aby nie zakłócać pracownikom MZK wykonywania czynności bieżących. Ze względu na ruch pojazdów na terenie zajezdni, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego,

    - wybierać miejsca na magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją techniczną:

- rozbiórki 						- Kod CPV 45110000-1,

- betonowanie konstrukcji				- Kod CPV 45262311-4,

- konstrukcje z betonu zbrojonego			- Kod CPV 45223500-1,

- różne specjalne roboty budowlane			- Kod CPV 45262600-7,

- układanie płytek					- Kod CPV 45431000-7,

- nakładanie powierzchni kryjących			- Kod CPV 45442000-7,

- roboty malarskie					- Kod CPV 45442100-8,

- usuwanie warstwy malarskiej i odtłuszczanie	- Kod CPV 45442190-5,

- roboty budowlane wykończeniowe pozostałe	- Kod CPV 45450000-6,

- wykonanie posadzek				- Kod CPV 45262321-7,

- montaż urządzeń do odprowadzania ścieków	- Kod CPV 45232400-6.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym i prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacją i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić instalacji elektrycznych, wodnych i pneumatycznych oraz znajdującego się na hali  wyposażenia warsztatowego Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty wykończeniowe takie, jak: tynkowanie, posadzki żywiczne, wymiana drzwi, układanie glazury i malowanie, okładziny kartonowo-gipsowe, a także drobne roboty brukarskie.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót wykończeniowych
i posadzkowych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Rozbiórki:

    - Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- fragmenty posadzka betonowej,

- wylewka cementowa

- uszkodzone płytki,

- kątowniki stalowe,

- powłoki malarskie.

Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Rozbiórki powłok należy prowadzić sposobem ręcznym, natomiast szlifowanie, kucie posadzek z użyciem sprzętu mechanicznego.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

    - Rozbiórka elementów ze stali kształtowej .

W trakcie remontu hali niższej SKP należy wymontować kątowniki stalowe ochronne 45x45x5 na wszystkich narożach wnęk po urządzeniach diagnostycznych.

  - Roboty betonowe i żelbetowe.

Po zdemontowanych urządzeniach diagnostycznych pozostają w posadzce wnęki, które należy uzupełnić betonem konstrukcyjnym. W trakcie wykonywania robót remontowych związanych z naprawą posadzek wykonać podkład żelbetowy. Przed zalaniem posadzki betonem konstrukcyjnym, należy osadzić zbrojenie w postaci siatek stalowych z prętów 
fi 10 mm. Wykonany podkład betonowy uformować ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego  i zatrzeć na gładko.

  - Posadzki.

    - Posadzka na hali SKP.

Stare posadzki na małej hali wymagają remontu po demontażu urządzeń diagnostycznych.

Fragmenty posadzki należy ułożyć na wcześniej wykonanym podłożu żelbetowym na miejscu starej posadzki. Podkład powinien mieć powierzchnię równą zatartą na gładko, stanowiącą powierzchnię pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna mieć odchyleń większych niż 1 mm/m oraz 5 mm na całej długości pomieszczenia.

Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości na wykonanym podkładzie ułożyć posadzkę z płytek ceramicznych w kolorze i rozmiarach jak posadzka istniejąca.

Rodzaj materiału i dobór kolorów przed zamówieniem należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

    - Odwodnienie liniowe.

W części centralnej posadzki w małej hali SKP Zamawiający przewiduje zamontowanie odwodnienia liniowego. Z uwagi na obciążenie taborem samochodowym należy zamontować odwodnienie typu średniego o szerokości korytek min 15 cm.

Odwodnienie należy podłączyć przewodem kanalizacyjnym PCV 150 do istniejącej studzienki kanalizacji technologicznej w hali.

  - Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach.

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po przygotowaniu podłoża. W pomieszczeniach powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej. Kolor i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą olejoodporną. Powierzchnia wypłytkowana powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrową łatą, a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 2 mm. Bardzo ważne jest, aby zaprawa klejowa pod płytkami znajdowała się na całej powierzchni, bez pustych miejsc. W pomieszczeniach, gdzie nie ma okładzin z płytek na ścianach, należy wykonać cokolik z płytek o wys. 10 cm.

  - Roboty malarskie.

Powłoka malarska powinna zapewnić właściwa ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Prawidłowo wykonana powłoka malarska wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii malowania.

Przed przystąpieniem do malowania ścian wewnętrznych należy oczyścić podłoża tynkowe lub powierzchnię stalową malowaną olejnie ze starych powłok malarskich uzupełnić zaprawą i zatrzeć do lica.

Ściany elewacyjne zmyć przed malowaniem urządzeniem ciśnieniowym, np. typu karcher.

Elementy metalowe, takie jak ściany wiat wykonane z blach fałdowych, kształtowniki, rynny należy przed malowaniem odtłuścić i wyszlifować w celu usunięcia starych, zniszczonych powłok malarskich.

Tynki zagruntować specjalnym preparatem do gruntowania, który wygładza tynk
i zmniejsza chłonność podłoża. Podłoże musi być gładkie, gdyż w przeciwnym wypadku kolor nie będzie jednorodny.

Do malowania ścian hali  należy zastosować farbę lateksową zmywalną i odporną na zaplamienia.

Przed użyciem farb należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie 
w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach, co najmniej 
2 godzinnych. Gotowe powłoki malarskie powinny być niezmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Szczeliny wokół framug drzwiowych i okiennych należy uszczelnić silikonem sanitarnym.

Malowanie elementów metalowych (np. rur, kształtowników ) należy wykonać dwukrotnie 
z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

W hali dla potrzeb robót malarskich ustawić rusztowania przyścienne zgodnie z przepisami BHP. Wewnątrz hali należy zastosować rusztowania warszawskie przestawne lub przesuwne. Roboty wykonać etapami po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Na krawędziach i narożnikach zamontowane kątowniki ochronne stalowe 45x45x5, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą nawierzchniową.

Kolor malowania kształtowników: żółty w czarne pasy.

  - Dostawa i montaż wentylatora dachowego.

W pomieszczeniu warsztatowym znajdującym się przy spawalni  należy wykonać otwory 
w stropie dla wlotu i wylotu powietrza dla wentylatora. Po wykonaniu otworów należy wykonać na warsztacie przewody z blachy ocynkowanej i osadzić w przygotowanych otworach. Szczeliny pomiędzy stropem i kanałem wentylacyjnym wypełnić pianką natomiast na dachu należy wykonać obróbki blacharskie pod nadzorem Zamawiającego.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

-	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

-  	Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową oraz przedmiarem robót - Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ.