Załącznik Nr 2

do SIWZ

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | Dostawa pojazdu z napędem elektrycznym dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY |  | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |  |  |  |
|  |  | tel. + 48 33 814 35 11 |  | fax + 48 33 814 51 88 |  |
|  |  | REGON 070503643 |  | NIP 547-005-00-50 |  |
|  |  | e-mail: mzk@bb.onet.pl |  | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |  |
| # WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. |  | Dane Wykonawcy |  |  |  |
|  |  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Nr telefonu .......................................... faksu ................................................ REGON ................................................ NIP .................................................. Powiat ............................................................................................................ e-mail ............................................................................................................. Adres do korespondencji i tel./faks (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ....................................................................................................................... |  |  |  |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA # jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |  |  |  |  |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI (podany w dniach kalendarzowych) |  | Do 14 dni - przelew |  |  |  |
| # TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |  | Do 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |  |
| Marka oferowanego pojazdu | …………………… |  | Typ oferowanego pojazdu |  | …………………… |

| # Opis parametrów | Wymagania, które musi spełniać oferowany pojazd | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (wpisać konkretne rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry pojazdu. |  |  |
| 1.1. Długość pojazdu: | max 3,1 m. |  |
| 1.2. Szerokość pojazdu: | max 1,4 m. |  |
| 1.3. Wysokość pojazdu: | max 1,9 m. |  |
| 1.4. Rozstaw osi pojazdu: | w zakresie od 1,6 do 1,7 m. |  |
| 1.5. Ładowność: | min 250 kg. |  |
| 1.6. Waga pojazdu: | max 850 kg. |  |
| 2. Nadwozie pojazdu. |  |  |
| 2.1. Kabina: | - typu zamkniętego z daszkiem, |  |
|  | - szyba czołowa wykonana w bezpiecznej technologii – klejona z matą grzewczą oraz wycieraczką i spryskiwaczem, |  |
|  | - drzwi kabiny wykonane z aluminium z szybą o szerokości max 1,1 m, |  |
|  | - kanapa (siedzenia) dwuosobowa w kolorze czarnym, |  |
|  | - zamontowane pasy bezpieczeństwa 3-punktowe – w ilości 2 szt. |  |
|  | - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |  |
| 2.2. Podłoga: | wykonana ze stali odpornej na korozję. |  |
| 2.3. Zderzaki: | - przedni rurowy lub równoważny wykonany ze stali odpornej na korozję, |  |
|  | - tylny rurowy lub równoważny wykonany ze stali odpornej na korozję. |  |
| 2.4. Skrzynia ładunkowa: | - wykonana z blachy odpornej na korozję z pokrywą zamykaną z amortyzatorami gazowymi, |  |
|  | - wymiary 640 x 1200 x 300 mm (dł. x szer. x wys.), |  |
|  | - otwory odwadniające w dnie skrzyni, |  |
|  | - zawierająca zaczepy do mocowania 2 szt. akumulatorów rozruchowych 210 Ah (o wymiarach 514 x 271 x 240 mm; dł. x szer. x wys.) umiejscowionych poprzecznie do osi pojazdu jeden obok drugiego, |  |
|  | - otwory wentylacyjne w bocznych ścianach skrzyni oraz 2 otwory z przelotką do przeprowadzenia kabli rozruchowych o średnicy 16 mm, |  |
|  | - zawierająca zawiesia w części zakabinowej z hakami do zawieszenia 2 kabli rozruchowych o długości 20 m. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania, które musi spełniać oferowany pojazd | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (wpisać konkretne rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
| 3. Podwozie pojazdu. |  |  |
| 3.1. Rama: | wykonana ze stali – galwanizowana. |  |
| 3.2. Zawieszenie: | - przednie – wielowahaczowe z kołami o rozmiarach 165/70 R13, |  |
|  | - tylne – resory piórowe i amortyzatory z kołami o rozmiarach 165/70 R13. |  |
| 3.3. Hamulce hydrauliczne: | - przednie – tarczowe, |  |
|  | - tylne – tarczowe lub bębnowe. |  |
| 4. Instalacja elektryczna. |  |  |
| 4.1. Silnik: | - napęd elektryczny o mocy min. 4,5 kW AC/48V z częściowym odzyskiem energii podczas hamowania, |  |
|  | - dwa tryby prędkości jazdy: szybki do 25 km/h oraz wolny do 5 km/h włączane przełącznikiem zamontowanym na pulpicie deski rozdzielczej kierowcy, |  |
|  | - sterowany bezstopniowo programowalnym kontrolerem impulsowym SepEx lub równoważnym. |  |
| 4.2. Zasilanie: | - napięcie 48 V DC, |  |
|  | - akumulatory 6 V min. 260 Ah – 8 szt., pozwalające na zasięg pojazdu ok. 60 km przy pełnym naładowaniu, |  |
|  | - zamontowany system do uzupełniania wody w akumulatorach, |  |
|  | - zainstalowany prostownik do ładowania akumulatorów jezdnych. |  |
| 4.3. Oświetlenie: | - pełna instalacja oświetleniowa wykonana w technologii LED, |  |
|  | - światło ostrzegawcze impulsowe (kogut) zainstalowane na dachu kabiny. |  |
| 4.4. Pulpit kierowcy: | Wyposażony w zintegrowany zespół wskaźników (min. wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin). |  |

| GWARANCJA | ………… miesiące/miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CENA OFERTY | Cyfrowo netto | Stawka Vat | Cyfrowo brutto |
|  | ................... | 23 % | ................... |
| OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) ......................................................................... (numer telefonu) |  |  |
| Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu faksem bądź drogą elektroniczną. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres e-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. Ponadto oświadczam, że: - pozostaję związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, - zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. |  |  |  |
| # PODPIS (upełnomocnionej osoby/osób) | ........................................ ........................................ imię i nazwisko podpis ......................................... ........................................ imię i nazwisko podpis |  |  |