Załącznik Nr 5

do SIWZ

# Schematy okien.

- Warsztaty w Budynku Pomocniczym od strony muru oporowego.

  - okna  PCV –szt. 11 o wymiarach : 1,12x1,75 m  dwuczęściowe rozwieralno-uchylne  
z naświetlem  uchylnym o wys 0,50 m, z szybami zespolonymi  o współczynniku k=1,1;

(widok od strony zewnętrznej musi być identyczny , jak zamontowane w spawalni).

  - okna PCV – 2 szt., o wymiarach 0,85x0,85 m jednoczęściowe, rozwieralno-uchylne   z szybami zespolonymi  o współczynniku k=1,1.

# Schematy drzwi.

Wszystkie drzwi muszą być otwierane na zewnątrz i montowane po wewnętrznej stronie ościeży.

- Drzwi wejściowe zewnętrzne z naświetlem do pomieszczeń :

  - stara kuźnia 			1,15x2,90,

  - magazynek-chłodnice 		1,05x2,90,

  - lakiernia korytarz			0,95x2,90.

Drzwi muszą być ocieplone jednoskrzydłowe, pełne, z naświetlem stałym o wysokości 0,60 m ,ze środkowym ramiakiem, klamką i zamkiem zewnętrznym, profil aluminiowy;

( widok od strony zewnętrznej).

- Drzwi wejściowe zewnętrzne z naświetlem do pomieszczeń:

  - magazynek			1,05x2,90.

Drzwi musza być ocieplone jednoskrzydłowe, pełne, z naświetlem stałym o wysokości 0,60 m, ze środkowym ramiakiem, klamką i zamkiem zewnętrznym, profil aluminiowy;

( widok od strony zewnętrznej).

- Drzwi wejściowe zewnętrzne do pomieszczenia:

  - magazynek farb i lakierów		 0,90 x 2,10.

Drzwi muszą być ocieplone, jednoskrzydłowe, pełne, ze środkowym ramiakiem, klamką 
i zamkiem zewnetrznym;  ( widok od strony zewnętrznej).