Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj.

powyżej   209.000 €

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

(SIWZ)

na dostawę autobusów niskopodłogowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (Kod Wspólnego Słownika (CPV): 34121100-2 – autobusy transportu publicznego, 34121400-5 – autobusy niskopodłogowe)

Zakup autobusów objętych niniejszym postępowaniem stanowi część projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, planowanego do dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiającym jest:

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |  |
| --- | --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |  |
| tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
| REGON 070503643 | NIP 547-005-00-50 |
| e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

Spis treści:

| Część I | Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. | str. 4 |
| --- | --- | --- |
| Część II | Tryb i termin wykonania zamówienia. | str. 6 |
| Część III | Procedura odwrócona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. | str. 6 |
| Część IV | Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. | str. 6 |
| Część V | Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania. | str. 11 |
| Część VI | Opis sposobu przygotowania oferty. | str. 11 |
| Część VII | Termin związania ofertą. | str. 13 |
| Część VIII | Kryteria oceny ofert. | str. 13 |
| Część IX | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. | str. 17 |
| Część X | Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. | str. 18 |
| Część XI | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. | str. 20 |
| Część XII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. | str. 21 |
| Część XIII | Postanowienia końcowe. | str. 21 |

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 	– Projekt umowy Nr DO-……/U/16/DZP.

Załącznik Nr 2 	– Formularz oferty.

Załącznik Nr 2a 	– Wymagania, które muszą spełniać autobusy.

Załącznik Nr 3a 	– Oświadczenie – grupa kapitałowa - art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 3b 	– Oświadczenie – formularz JEDZ.

Załącznik Nr 4 	– Wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat.

Załącznik Nr 5 	– Oświadczenie – seryjna produkcja autobusów.

Załącznik Nr 6 	– Oświadczenie – dostarczenie autobusów na koszt Wykonawcy.

Załącznik Nr 7 	– Oświadczenie – udzielenie Zamawiającemu autoryzacji.

Załącznik Nr 8 	– Oświadczenie – dostarczenie zestawów przyrządów diagnostycznych oraz 
 narzędzi specjalistycznych.

Załącznik Nr 9 	– Projekt umowy gwarancyjno-serwisowej.

| Część I. | Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, spełniających wymagania techniczne określone w Załączniku Nr: 2 i 2a do SIWZ.

Zakres dostawy obejmuje dostarczenie 38 sztuk autobusów MAXI wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostarczenie dokumentacji i niezbędnego oprogramowania na warunkach określonych w SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy:

  - nie były pojazdami prototypowymi, tzn. aby były produkowane seryjnie,

  - były tej samej marki i tego samego typu,

  - były identyczne w danej marce i typie pod względem konstrukcyjnym, kompletacji 
i wyposażenia z unifikacją układu napędowego,

  - były dostarczone do Zamawiającego po pierwszym przeglądzie,

  - spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.),

  - posiadały aktualne świadectwa homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1475).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych.

- Wykonawca udzieli jednakowej gwarancji na wszystkie dostarczone autobusy, co oznacza, że każdy autobus zostanie objęty takim samym okresem gwarancji:

  - wymagany okres gwarancji na nadwozie pojazdu, a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw – nie mniej niż 15 lat, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus,

  - wymagany okres gwarancji na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia – nie mniej niż 15 lat, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus,

  - wymagany okres gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia – nie mniej niż 80 miesięcy począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus,

  - wymagany okres gwarancji na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu – nie mniej niż 60 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus.

Minimalny okres gwarancji ustalony w pkt.: 4.1., 4.2., i 4.3. nie zależy od przebiegu autobusu.

Minimalny okres gwarancji ustalony w pkt. 4.4 ogranicza się limitem do 492.000 km przebiegu każdego autobusu.

UWAGA ! Szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownica/rama podwozia - okresowe, obowiązkowe (pod rygorem utraty gwarancji) zabiegi konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu, odnawianiu lub nakładaniu nowych warstw ochronnych profili zewnętrznych i wewnętrznych (ramy, kratownicy) Wykonawca przeprowadza na własny koszt i ryzyko lub ponosi pełne koszty ich przeprowadzenia 
w zaproponowanym przez siebie okresie gwarancji, nie mniejszym jednak, niż 15 lat; powyższe nie dotyczy uzupełniania ubytków zewnętrznych powłok ochronnych, spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi – odpryski konserwacji od uderzeń kamieni i przetarcia,

  - w okresie gwarancji, jeżeli w celu przeprowadzenia czynności obsługowych Wykonawca stwierdzi, że niezbędne jest dostarczenie pojazdu przez Zamawiającego do wskazanego przez Wykonawcę miejsca (punktu serwisowego) i pojazd ten został tam dostarczony, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci mu poniesione koszty z tym związane (koszty transportu, ubezpieczenia, rejestracji, koszty administracyjne, delegacji, zużytego paliwa, itp.). Powyższe dotyczy również zwrotu kosztów związanych z odbiorem 
i przywozem pojazdu do siedziby Zamawiającego po dokonaniu obsługi pojazdu.

  - w okresie gwarancji, w razie wykrycia lub ujawnienia się wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego autobusu na wolny od wad, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji 
(w szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu),

  - wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych części ponosi Wykonawca.

- Wykonawca musi zaoferować autobusy produkowane seryjnie, tzn. muszą znajdować się 
w bieżącej ofercie sprzedaży.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 5 
do SIWZ.

- Wykonawca musi dostarczyć autobusy na własną odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego wraz z aktualnymi dokumentami (wyciągiem ze świadectwa homologacji, certyfikatem zgodności wydanym przez Wykonawcę, potwierdzającym spełnienie normy czystości spalin Euro 6).

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 6 
do SIWZ.

- Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 7 
do SIWZ.

- Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt (nieodpłatnie) zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie co najmniej 7 lat 
w języku polskim umożliwiający wykonywanie kalibracji, ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących 
w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów 
i podzespołów z wymianą części.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 8 
do SIWZ.

| Część II. | Tryb i termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Dostawa autobusów nastąpi partiami według harmonogramu:

- pierwsza partia 	- 23 szt. - dostawa w okresie	do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

- druga partia 	- 10 szt. - dostawa w okresie 	- 15-30 czerwca 2017r.,

- trzecia partia 0	- 05 szt. - dostawa w okresie	- 15-30 września 2017r.

UWAGA!

- Termin dostawy pierwszej partii podlega ocenie punktowej i zostanie określony w umowie na podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie którejkolwiek z partii dostawy autobusów w okresie późniejszym niż powyżej Zamawiający wymaga, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Rok produkcji autobusów musi pokrywać się z rokiem dostawy.

| ## Część III. | Procedura odwrócona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. |
| --- | --- |

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował 
tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w Części VIII SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zatem - wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) - dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia 
- w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu.

| ## Część IV. | ## Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. |
| --- | --- |

Informacje wstępne:

- Do oferty każdy Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie dołącza aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie wstępne w formie wypełnionego i podpisanego formularza JEDZ.

Wymagania dotyczące JEDZ:

- W przypadku wypełniania JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.).

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu składa JEDZ dotyczący podwykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów 
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty.

- JEDZ w formatach .doc oraz .pdf stanowią Załącznik Nr 3b do SIWZ. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tej Części SIWZ, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).

- Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca ten przed udzieleniem zamówienia przedkłada:

  - Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGI:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt 1 SIWZ składa informacje lub dokumenty określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1126) zwanego dalej Rozporządzeniem.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Części IV ust. 1, pkt 1.1 SIWZ składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części IV ust. 1 pkt 1.1. – 1.4. SIWZ.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Części IV ust.1 pkt 1.1 – 1.4. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 3a do SIWZ.

- Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik 
Nr 3b do SIWZ.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej – 20.000.000 zł.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

    - Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 3b do SIWZ.

    - Informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali dostawę lub dostawy fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi normę czystości spalin Euro 6, w łącznej ilości minimum: 15 szt. autobusów MAXI – dwunastometrowych;

Jeżeli Wykonawca jest w trakcie realizacji dostawy (w ramach uprzednio zawartej umowy) 
i zrealizował już częściową dostawę lub dostawy - ale w ilości nie mniejszej niż 15 szt. autobusów, o których mowa powyżej - Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

    - Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 3b do SIWZ.

    - Wykaz (w formie oryginału) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Wykaz stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

    - Dowód lub dowody (w formie oryginału) określające, że dostawy (wykazane 
w wykazie, o których mowa w pkt 2.3.2.) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w pkt 2.3.3. będą budzić wątpliwość Zamawiającego wówczas Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda złożenia:

  - Dokumentu, z którego będzie wynikać, że wentylacja przestrzeni pasażerskiej odbywa się za pomocą minimum 1 szt. wentylatora wyciągowego o wydajności min. 20m3/min. sterowanego elektrycznie z pulpitu kierowcy.

  - Aktualnego świadectwa homologacji typu pojazdu WE oferowanego pojazdu wydanego przez uprawnioną jednostkę, zawierającego spełnienie warunków granicznych normy 
Euro 6 (test WHTC), wartości poszczególnych emisji zanieczyszczeń (spalin) dla tlenków węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych.

  - Prospektów z opisem parametrów technicznych oferowanych autobusów.

  - Raportu z badań zużycia paliwa oferowanego autobusu (w l/100 km) wg testu SORT-2. Procedura badawcza SORT (ang. Standardised On – Road Test) opracowana przez UITP (International Association of Public Transport) i wykonana przez niezależną jednostkę certyfikowaną.

  - Rysunku rozmieszczenia siedzeń pasażerskich.

  - Dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowany autobus wymagań określonych 
w Regulaminie nr 66 EKG ONZ w zakresie homologacji dużych pojazdów pasażerskich 
w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej (Dz. U. UE L 84 z 30.03.2011r., s. 1) wystawionego przez uprawnioną jednostkę (dotyczy Wykonawców oferujących takie rozwiązanie), tj. Raport Techniczny z badań oferowanego autobusu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej.

  - Schematu z opisem zastosowania modułu rekuperacyjnego (energii hamowania) wraz 
z rysunkami przedstawiającymi miejsce montażu modułu w pojeździe (dotyczy Wykonawców oferujących takie rozwiązanie).

- Inne dokumenty.

  - Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni 
z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.

  - Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4).

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie w oparciu 
o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

- Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oferta składana przez konsorcjum:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać:

- jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

- zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

- oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

Oferta składana przez spółkę cywilną:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – występującego w formie spółki cywilnej – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.

- Pozostałe informacje.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

    - Wykonawca,

    - Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

    - Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

| Część V. | Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania. |
| --- | --- |

  - Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania przekazywane były osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksem lub pocztą e-mail. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres poczty mailowej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 21 września 2016r.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została zamieszczona.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Pyś, faks +48 33 814-51-88, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl,

  - w zakresie sporządzania ofert: Renata Kraus, faks +48 33 814-51-88, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się Wykonawców za pośrednictwem telefonu.

| Część VI. | Opis sposobu przygotowania oferty. |
| --- | --- |

- 1. Postać oferty.

  - Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ), dokument JEDZ złożony przez Wykonawcę na warunkach określonych w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz pozostałe Oświadczenia.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej ani ofert częściowych.

  - Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki związane z ofertą (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione. Niewypełnienie którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty.

  - Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

- Opakowanie i oznakowanie ofert.

  - Oferty można składać w kopertach, bądź innym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby na kopercie (opakowaniu) podał swoją  nazwę (firmę) oraz swój adres, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po terminie. Gdy jednak Wykonawca nie poda adresu, a jego oferta wpłynie po terminie, wówczas Zamawiający otworzy ją w celu zapoznania się z adresem Wykonawcy i odeśle ofertę.

- Zamawiający proponuje opisanie koperty/opakowania w następujący sposób:

- Nazwa (firma) Wykonawcy - Adres Wykonawcy - …………………………… - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej - ul. Długa 50 - 43-309 Bielsko-Biała „Oferta przetargowa na dostawę autobusów niskopodłogowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. - Nie otwierać przed 11 października 2016r. przed godz. 1000.”

- Pozostałe informacje.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie częściowo ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp oraz informacją zawartą w ogłoszeniu 
o zamówieniu Zamawiający przewiduje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby:

    - wszelkie poprawki w ofercie były naniesione czytelnie i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę,

    - składane dokumenty wraz z ofertą były zszyte lub spięte w sposób utrudniający ich zdekompletowanie,

    - oferta wraz z wymaganymi dokumentami była opakowana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i stosownie opisana.

| Część VII. | Termin związania ofertą. |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

| Część VIII. | Kryteria oceny ofert. |
| --- | --- |

- Zamawiający, przy wyborze oferty, kierował się będzie następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Punkty | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C – Cena oferty | max. 100 | 50 % |
| 2. | Rt – Ocena rozwiązań technicznych | max. 100 | 35 % |
| 3. | Td – Termin dostawy | max. 100 | 15 % |

- Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru:

R    =  C  x 0,5   +   Rt  x 0,35   +   Td x  0,15

- Wyjaśnienie zasad punktacji poszczególnych kryteriów:

Kryterium Nr 1

Cena - wartość brutto wszystkich autobusów	max.  -  100 pkt. 	waga - 50 %

Niniejsze kryterium zostanie ocenione, wg wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

C = ------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

Kryterium Nr 2

Ocena rozwiązań technicznych  				max.  –  100 pkt.	waga - 35 %

Punkty, które otrzyma oferta w tym kryterium będą liczone wg wzoru:

| Rt | = | Rt.1. | + | …… | + | Rt.15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie poszczególne składniki Rt oznaczają:

| L.p. | Nazwa kryterium | Metodologia oceny | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rt.1.* | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ ramy) podwozia | Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088), aluminium lub profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL – kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. | 10 |
|  |  | Profile wykonane z elementów stalowych dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii). | 0 |
| Rt.2.* | Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw). | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, aluminium nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL-kataforezy) całej kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. | 5 |
|  |  | Inne. | 0 |
| Rt.3.* | Obowiązujący okres międzyobsługowy autobusów w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji - w tym wymiana oleju w silniku (min. wymagany okres – 30.000 km) | Przebieg międzyobsługowy wynoszący co najmniej 60.000 km. | 5 |
|  |  | Przebieg międzyobsługowy wynoszący co najmniej 45.000 km. | 2 |
|  |  | Przebieg międzyobsługowy wynoszący co najmniej 30.000 km. | 0 |
| Rt.4. | Pojemność skokowa silnika. | Powyżej 7 dm3 do 7,8 dm3. | 5 |
|  |  | Od 6,5 dm3 do 7 dm3. | 3 |
|  |  | Powyżej 7,8 dm3. | 0 |
| Rt.5. | Ergonomiczne multifunkcyjne koło kierownicy z funkcją sterowania, wielofunkcyjnym wyświetlaczem deski rozdzielczej | Spełnia ten warunek. | 5 |
|  |  | Nie spełnia tego warunku. | 0 |
| Rt.6. | Zawieszenie przednie. | Zawieszenie niezależne. | 5 |
|  |  | Oś sztywna. | 0 |
| Rt.7. | Okno zewnętrzne, boczne w kabinie kierowcy. | Otwierane elektrycznie. | 5 |
|  |  | Otwieranie ręczne. | 0 |
| Rt.8. | Automatyczna skrzynia biegów z przekładnią hydrokinetyczną. | Skrzynia biegów 4 lub 5 biegowa. | 5 |
|  |  | Skrzynia biegów 6 biegowa. | 0 |

| L.p. | Nazwa kryterium | Metodologia oceny | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rt.9. | Klimatyzacja - dostęp do filtra osuszacza. | Możliwość przeprowadzenia obsług technicznych klimatyzacji od wewnątrz autobusu (bez konieczności wchodzenia na dach pojazdu) co najmniej w zakresie wymiany filtra osuszacza, filtrów parownika, dostępu do zaworów – rozprężonego, serwisowego, magnetycznego i bezpieczników klimatyzacji. | 5 |
|  |  | Brak takiej możliwości. | 0 |
|  | Klimatyzacja - ilość czynnika chłodzącego potrzebna do pierwszego napełnienia układu klimatyzacji. | 6 kg i mniej. | 5 |
|  |  | Powyżej 6 kg do 7 kg. | 2 |
|  |  | Powyżej 7 kg. | 0 |
| Rt.10. | Spełnienie dodatkowych wymogów określonych w Regulaminie 66 EKG ONZ w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich potwierdzonym dokumentem uprawnionej jednostki. | Spełnia ten warunek. | 10 |
|  |  | Nie spełnia tego warunku. | 0 |
| Rt.11. | Ocena możliwości odzysku energii hamowania (rekuperacji). | Istnieje możliwość rekuperacji energii hamowania. | 10 |
|  |  | Brak możliwości rekuperacji energii hamowania. | 0 |
| Rt.12.* | Ilość miejsc siedzących z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi. | 12 i więcej siedzeń. | 5 |
|  |  | Od 10 do 11 siedzeń. | 2 |
|  |  | Poniżej 10 siedzeń (nie mniej niż 8 siedzeń) | 0 |
| Rt.13 | Podatność napraw pokolizyjnych poszycia bocznego autobusu | Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu bez stosowania technik spawania, zgrzewania , klejenia lub nitowania | 10 |
|  |  | Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu przy zastosowaniu technik spawania, zgrzewania, klejenia lub nitowania | 0 |
| Rt.14 | Ocena poziomu hałasu podczas jazdy autobusu. Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentu homologacji typu WE dołączonego do oferty w zakresie parametru poziomu hałasu podczas jazdy autobusu. | Do 72 dB | 4 |
|  |  | Powyżej 72 dB | 0 |
| Rt.15 | Zużycie energii dla pełnego cyklu użytkowania autobusu wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, na podstawie wzoru opisanego na stronie 4. w Formularzu oferty Załącznik Nr 2 do SIWZ w tabeli pod nazwą „Wymagania, które muszą spełniać autobusy” w pkt 1.1. „Zużycie Energii”. | 10.000.000 MJ i mniej. | 6 |
|  |  | Powyżej 10.000.000 MJ, ale nie więcej niż 10.500.000 MJ. | 3 |
|  |  | Powyżej 10.500.000 MJ ale nie więcej niż 11.000.000 MJ. | 1 |
|  |  | Powyżej 11.000.000 MJ (max. 11.300.000 MJ). | 0 |

*UWAGA do Rt.1. i Rt.2.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie wykaz materiałów (z podaniem gatunków, zgodnie 
z obowiązującymi normami) użytych do budowy podwozia i nadwozia autobusu.

*UWAGA do Rt.3.

Wykonawca, który zadeklaruje w tym kryterium międzyobsługowy okres wymiany oleju silnikowego powyżej 30.000 km zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzony przez producenta silnika o spełnieniu tego warunku.

*UWAGA do Rt.12.

Za siedzenia pasażerskie z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które umożliwiają pasażerowi swobodne zajęcie miejsca z poziomu podłogi bez pokonywania stopni. Siedzenia o szerokości siedziska większej niż normatywnej („półtorówki”) traktowane będą jako siedzenia pojedyncze. Siedzenia składane nie będą zaliczane.

Kryterium Nr 3

Termin pierwszej dostawy 23 sztuk autobusów	max. – 100 pkt 	waga - 15%

| Nazwa kryterium | Metodologia oceny | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy | Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy | 100 |
|  | W 3 miesiącu od daty podpisania umowy | 50 |
|  | W 4 miesiącu od daty podpisania umowy | 25 |
|  | W 5 miesiącu od daty podpisania umowy | 10 |
|  | W 6 miesiącu od daty podpisania umowy | 0 |

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

- Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom ani zmianom przez okres obowiązywania umowy.

- Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 
1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

- Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie 
o jedno miejsce po przecinku aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

| Część IX. | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. |
| --- | --- |

1.  Złożenie ofert.

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2016r. do godz.930 
w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

  - Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.

  - Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, 
tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym

nie podlega rozpatrzeniu”.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

  - Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2.  Otwarcie ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 października 2016r. o godz. 1000 
w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. 
nr 108, I piętro.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach:

    - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

    - ceny ofert,

    - termin wykonania zamówienia,

    - gwarancje,

    - warunki płatności.

  - Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3.  Badanie ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - omyłki logiczne (np. środa to 8 dzień tygodnia),

    - niedokładności co do daty (np. 28.02.2016r., tj. ostatni dzień lutego, a luty 
w 2016r. miał 29 dni) oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W takim przypadku, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie takiej omyłki, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia takiej oferty,

    - wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które powstały w następstwie niepoprawnego wykonywania działań matematycznych, w tym niepoprawnie zaokrąglone końcówki ceny. Jeżeli w wyniku takiej omyłki nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie cenę jaka zostanie wyliczona w toku poprawnie wykonanych działań matematycznych

i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający nie poprawi błędów, których nie da się poprawić:

    - matematycznie,

    - logicznie.

W takim przypadku oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.

| Część X. | Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. |
| --- | --- |

- Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

- Wadium można wnieść w formie:

  - pieniężnej,

  - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancji bankowej,

  - gwarancji ubezpieczeniowej,

  - w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, II Oddział 
w Bielsku-Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – dostawa autobusów; NIP: .................”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 11 października 2016r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale 
i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

  - Dokument wadialny ma być wystawiony na beneficjenta: Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała.

  - Gwarancje lub poręczenia mają być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta.

Dokument gwarancji wadialnej (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi zawierać w swej treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

  - Gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa) wniesiona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie – pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp – musi wymieniać w swej treści wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania z ofertą.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.

- Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygra niniejszy przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Kwotę ustalonego zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci przelewem na oddzielny rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa autobusów; NIP: ..........”.

- Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

| Część XI. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. |
| --- | --- |

- 1.  Zawiadomienie o wyborze oferty.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

    - unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Informacje, o których mowa w pkt 1.1.1. i 1.1.4., Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- 2.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

  - składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje Pełnomocnik,

  - składa umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

  - wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3.  Zawarcie umowy.

  - Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę – nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu dofinansowania projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  - Projekt umowy dostawy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp lub:

    - nastąpiły zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT,

    - wystąpiły okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego,

    - gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W związku z tym, że wartość tego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

| Część XII. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |

- Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

| Część XIII. | Postanowienia końcowe. |
| --- | --- |

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a także przepisy ustawy z 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

31 sierpnia 2016r. 							  Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Knapik