SPECYFIKACJE TECHNICZNE

I.	WYMAGANIA OGÓLNE- S-00.00.00.	18

1.	Wstęp	18

1.1.	Przedmiot Specyfikacji technicznej	18

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	18

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	18

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	19

1.4.1.	Przekazanie terenu budowy	19

1.4.2.	Dokumentacja projektowa	19

1.4.3.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną	20

1.4.4.	Zabezpieczenie terenu budowy	20

1.4.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	21

1.4.6.	Ochrona przeciwpożarowa	21

1.4.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	22

1.4.8.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	22

1.4.9.	Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu	22

1.4.10.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów	23

1.4.11.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	23

1.4.12.	Ochrona i utrzymanie robót	23

1.4.13.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	23

1.4.14.	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	24

1.4.15.	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	24

1.5.	Określenia podstawowe	24

2.	Materiały	26

2.1.	Źródła uzyskiwania materiałów	26

2.2.	Pozyskiwanie materiałów miejscowych	27

2.3.	Inspekcja wytwórni materiałów	27

2.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	27

2.5.	Przechowywania i składowanie materiałów	28

2.6.	Wariantowe stosowanie materiałów	28

2.7.	Terminy dostaw	28

3.	Sprzęt	28

4.	Transport	29

5.	Wykonanie robót	29

5.1.	Ogólne zasady prowadzenia robót	29

5.2.	Jakość wykonania	29

5.3.	Znaleziska archeologiczne	30

5.4.	Instalacje nad i podziemne	30

6.	Kontrola jakości robót	31

6.1.	Zasady kontroli jakości robót	31

6.2.	Pobieranie próbek	31

6.3.	Badania i pomiary	31

6.4.	Raporty z badań	32

6.5.	Badania prowadzone przez zamawiającego	32

6.6.	Certyfikaty i deklaracje	32

6.7.	Dokumenty budowy	32

7.	Obmiar robót	34

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	34

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	34

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	34

7.4.	Wagi i zasady ważenia	35

7.5.	Czas przeprowadzenia obmiaru	35

8.	Odbiór robót	35

8.1.	Warunki odbioru robót	35

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	36

8.3.	Odbiór częściowy	36

8.4.	Odbiór ostateczny robót	36

8.4.1.	Dokumenty do odbioru ostatecznego	37

8.5.	Odbiór pogwarancyjny	38

9.	Podstawa płatności	38

9.1.	Ustalenia ogólne	38

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej	38

9.3.	Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu	39

9.4.	Zakres oferty cenowej	39

10.	Przepisy związane	40

I.1. Zaplecze wykonawcy-S-00.00.01.	40

1.	Przepisy związane	40

II.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE-S-01.00.00	41

II.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych- S-01.01.01	41

1.	Wstęp	41

1.1.	Przedmiot ST	41

1.2.	Zakres stosowania ST	41

1.3.	Zakres robót objętych ST	41

1.4.1.	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	41

1.4.2.	Wyznaczenie obiektów- pompowni	41

1.2.	Określenia podstawowe	41

1.3.	Ogólne wymagania dotyczące robót	41

2.	Materiały	42

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	42

2.2.	Rodzaje materiałów	42

3.	Sprzęt	42

3.1.	Ogólne wymagani dotyczące sprzętu	42

3.2.	Sprzęt pomiarowy	42

4.	Transport	42

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	42

4.2.	Transport sprzętu i materiałów	42

5.	Wykonanie robót	43

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	43

5.2.	Zasady wykonania prac pomiarowych	43

5.3.	Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych	43

5.4.	Wytyczenie osi trasy	44

5.5.	Wyznaczenie położenia obiektów	44

6.	Kontrola jakości robót	44

6.1.	Kontrola jakości prac pomiarowych	44

6.2.	Kontrola jakości prac pomiarowych	44

7.	Obmiar robót	44

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	44

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	45

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	45

7.4.	Wagi i zasady ważenia	45

8.	Odbiór robót	45

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	45

8.2.	Sposób odbioru robót	45

9.	Zasady ogólne dotyczące płatności	45

10.	Przepisy związane	45

II.2. Wycinka drzew i krzewów- S-01.01.02	46

1.	Wstęp	46

1.1.	Przedmiot ST	46

1.2.	Zakres stosowania ST	46

1.3.	Zakres robót objętych ST	46

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	46

2.	Materiały	46

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	46

3.	Sprzęt	46

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	46

3.2.	Sprzęt do wykonania wycinki	46

4.	Wykonanie robót	47

4.1.	Ogólne zasady wykonania robót	47

4.2.	Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów	47

4.3.	Usunięcie drzew i krzewów	48

4.4.	Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności	48

5.	Kontrola jakości robót	49

4.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	49

4.2.	Kontrola wycinki drzew i krzewów	49

6.	Odbiór robót	49

7.	Przepisy związane	49

II.3. Usunięcie warstwy humusu- S-01.01.03	49

1.	Wstęp	49

1.1.	Przedmiot ST	49

1.2.	Zakres stosowania ST	49

1.3.	Zakres robót objętych ST	49

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	49

2.	Materiały	49

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	49

3.	Sprzęt	50

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	50

3.2.	Sprzęt do zdjęcia humusu	50

4.	Transport	50

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	50

4.2.	Transport humusu i darniny	50

5.	Wykonanie robót	50

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	50

5.2.	Zdjęcie warstwy humusu	50

5.3.	Składowanie humusu	51

5.4.	Odtworzenie warstwy humusu	51

6.	Kontrola jakości robót	51

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	51

6.2.	Kontrola usunięcia humusu	51

7.	Obmiar Robót	51

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	51

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	52

8.	Odbiór robót	52

9.	Podstawa płatności	52

10.	Przepisy związane	52

II.4. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń- S-01.01.04	52

1.	Wstęp	52

1.1.	Przedmiot ST	52

1.2.	Zakres stosowania ST	52

1.3.	Zakres robót objętych ST	52

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	52

2.	Materiały	52

3.	Wykonanie robót	52

3.1.	Ogólne zasady wykonania robót	52

3.2.	Wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych	53

4.	Kontrola jakości robót	53

4.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	53

4.2.	Kontrola jakości robót rozbiórkowych	53

5.	Odbiór robót	53

6.	Przepisy związane	53

III.	ROBOTY ZIEMNE S-02.00.00	54

III. 1. Roboty ziemne w gruntach kategorii III-IV wykop/zasyp            S 02.01.01	54

1.	Wstęp	54

1.1.	Przedmiot ST	54

1.2.	Zakres stosowania ST	54

1.3.	Zakres robót objętych ST	54

1.4.	Określenia podstawowe	54

1.4.1.	Wskaźniki zagęszczenia gruntu.	54

1.4.2.	Wskaźnik różnoziarnistości.	54

1.4.3.	Zabezpieczenie wykopów	55

1.4.4.	Odwodnienie wykopów	55

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	55

2.	Materiały	55

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	55

2.2.	Rodzaje materiałów stosowanych do drenażu w dnie wykopu	55

2.2.1.	Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego	56

2.2.2.	Materiał filtracyjny i podsypka stałego drenażu	56

2.2.3.	Kręgi żelbetowe	56

2.3.	Składowanie materiałów	56

2.3.1.	Rury drenażowe i kształtki	56

2.3.2.	Kręgi	56

3.	Sprzęt	56

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	56

3.2.	Sprzęt do wykonania wykopów i drenażu	57

4.	Transport	57

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	57

4.2.	Transport rur drenarskich	57

4.3.	Transport kręgów	57

4.4.	Transport kruszyw	58

5.	Wykonanie robót	58

5.1.	Ogólne zasady prowadzenia robót	58

5.2.	Roboty przygotowawcze	58

5.3.	Wykopy	58

5.3.1.	Wykonanie wykopu	58

5.3.2.	Podłoże	61

5.3.3.	Zasyp wykopów	62

5.3.4.	Wymagania dotyczące zagęszczania	63

5.4.	Odwodnienie wykopów	63

5.4.1.	Odwodnienie wykopów pod przewody kanalizacyjne	63

6.	Kontrola jakości robót	64

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	64

6.2.	Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych	64

6.2.1.	Sprawdzenie odwodnienia	64

6.2.2.	Sprawdzenie jakości wykonania robót	64

6.3.	Badania do odbioru robót ziemnych	65

6.3.1.	Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.	65

6.3.2.	Szerokość dna	65

6.3.3.	Spadek podłużny dna	65

6.3.4.	Zagęszczenie gruntu	65

7.	Obmiar robót	65

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	65

7.2.	Zasady określania ilości robót.	65

8.	Odbiór robót	66

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	66

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	66

9.	Podstawa płatności	66

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	66

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	67

10.	Przepisy związane	67

10.1.	Normy	67

10.2.	Inne dokumenty	67

IV.	ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI I WODOCIAGU

S-03.00.00	68

IV.1. Kanalizacja i wodociąg S-03.01.01	68

1.	Wstęp	68

1.1.	Przedmiot ST	68

1.2.	Zakres stosowania ST	68

1.3.	Zakres robót objętych ST	68

1.4.	Określenia podstawowe	69

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	69

2.	Materiały	69

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	69

2.2.	Rury kanałowe	69

2.2.1.	Rozwiązania techniczne, materiał, długości sieci	69

2.2.2.	Rury kanalizacyjne	70

2.2.3.	Rury wodociągowe	70

2.2.4.	Rury ochronne (osłonowe)	71

2.3.	Studzienki kanalizacyjne	71

2.3.1.	Studzienki kanalizacyjne	71

2.3.2.	Płyta pokrywowa	72

2.3.3.	Węzły funkcyjne na kolektorze ciśnieniowym	73

2.4.	Złączki	73

2.5.	Beton	73

2.6.	Zaprawa cementowa	73

2.7.	Piasek na podsypki i obsypki rur	73

2.8.	Materiały izolacyjne	73

2.9.	Składowanie materiałów	74

2.8.1.	Rury kanałowe	74

2.8.2.	Studzienki kanalizacyjne	74

2.8.3.	Płyty pokrywowe	74

2.8.4.	Złączki	74

2.8.5.	Kruszywo	74

2.8.6.	Odbiór materiałów na budowie	75

2.10.	Odbiór materiałów na budowie	75

2.11.	Jakość materiałów	75

3.	Sprzęt	75

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	75

3.2.	Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej	75

4.	Transport	76

5.	Wykonanie robót	76

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	76

5.2.	Roboty przygotowawcze	76

5.2.1.	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	76

5.2.2.	Wycinka drzew i krzewów	77

5.2.3.	Usunięcie warstwy humusu	77

5.2.4.	Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń	77

5.2.5.	Lokalizacja istniejącego uzbrojenia	77

5.2.6.	Ocena stanu technicznego budynków	77

5.3.	Roboty ziemne	77

5.4.	Przygotowanie podłoża  (podsypki)	77

5.5.	Roboty montażowe	78

3.5.1.	Ogólne warunki układania i montażu przewodów	78

3.5.2.	Spadki, głębokość posadowienia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego	78

3.5.3.	Układanie przewodu na dnie wykopu	79

3.5.4.	Docieplenie rurociągów	79

3.5.5.	Montaż przewodów z PVC	79

3.5.6.	Montaż przewodów dla kanalizacji ciśnieniowej.	80

3.5.7.	Przykanaliki i przyłącza	80

3.5.8.	Studzienki kanalizacyjne	81

3.5.9.	Zabezpieczenia antykorozyjne	81

3.5.10.	Próba szczelności- kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej	81

3.5.11.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie	82

5.6.	Roboty montażowe (przejścia )  rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z instalacjami.	82

3.6.1.	Przejścia pod drogami	82

3.6.2.	Skrzyżowania z ciekami wodnymi	83

3.6.3.	Skrzyżowanie  z istniejącymi gazociągami.	83

3.6.4.	Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi	83

3.6.5.	Skrzyżowania z istniejącymi  kablami teletechnicznymi	84

3.6.6.	Skrzyżowania z istniejącymi  rurociągami wodociągowymi, kanalizacji deszczowej (wraz z wpustami deszczowymi) i kanalizacji sanitarnej.	84

6.	Kontrola jakości robót	84

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	84

6.2.	Kontrola, pomiary i badania	85

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót	85

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót	85

6.2.3.	Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania	85

6.3.	Laboratoryjne badania kontrolne	86

6.4.	Badania szczelności	86

6.4.1.	Szczelność kanalizacji sanitarnej	86

7.	Obmiar robót	86

7.1.	System kanalizacji sanitarnej	86

8.	Odbiór robót	86

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	86

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	87

8.3.	Inspekcja telewizyjna	87

8.4.	Odbiór  techniczny końcowy	87

9.	Podstawa płatności	87

9.1.	Ustalenia ogólne	87

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej	88

10.	Przepisy związane	88

10.1.	Normy	88

10.2.	Inne dokumenty	89

V.	PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY    S-04.00.00	89

V.1. Przejścia pod drogami, potokami i urządzeniami melioracyjnymi   S-04.01.01	89

1.	Wstęp	89

1.1.	Przedmiot ST	89

1.2.	Zakres stosowania ST	89

1.3.	Zakres robót objętych ST	89

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	90

2.	Materiały	90

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	90

2.2.	Beton	91

2.3.	Zaprawa cementowa	91

2.4.	Rury ochronne (osłonowe)	91

2.5.	Rury kanałowe	91

2.6.	Kruszywo	91

2.7.	Składowanie materiałów	91

2.7.1.	Rury kanałowe	91

2.7.2.	Rury stalowe	92

2.7.3.	Kruszywo	92

2.8.	Odbiór materiałów na budowie	92

3.	Sprzęt	92

3.1.	Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu	92

3.2.	Sprzęt do wykonania robót związanych z przejściami pod przeszkodami	92

4.	Transport	93

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	93

5.	Wykonanie robót	93

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	93

5.2.	Roboty przygotowawcze	93

5.2.1.	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	93

5.3.	Roboty ziemne	93

5.4.	Roboty montażowe	94

5.4.1.	Skrzyżowania z drogami	94

5.4.1.1.	Skrzyżowanie kolektora kanalizacji sanitarnej z drogami gminnymi asfaltowymi i  gruntowymi.	94

5.4.2.	Skrzyżowania z ciekami i przepustami drogowymi	94

5.4.2.1.	Skrzyżowania z ciekami	94

5.4.2.2.	Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi	95

5.4.3.	Skrzyżowania z siecią drenarską	95

6.  Kontrola jakości robót	95

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	95

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót	95

6.3.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót	95

6.4.	Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania	96

6.5.	Przywrócenie do stanu pierwotnego	96

6.	Kontrola jakości robót	96

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	96

6.2.	Kontrola, pomiary i badania	96

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót	96

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót	96

6.2.3.	Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania	97

7. Obmiar robót	97

8. Odbiór robót	97

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	97

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	97

9. Podstawa płatności	98

9.1.	Ustalenia ogólne	98

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	98

V.2. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02.	98

1.	Wstęp	98

1.1.	Przedmiot ST	98

1.2.	Zakres stosowania ST	98

1.3.	Zakres robót objętych ST	98

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	98

2.	Materiały	99

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	99

2.2.	Beton	99

2.3.	Zaprawa cementowa	99

2.4.	Rury ochronne (osłonowe)	99

2.5.	Rury kanałowe	99

2.6.	Kruszywo	99

2.7.	Składowanie materiałów	99

2.8.	Odbiór materiałów na budowie	99

3.	Sprzęt	100

3.1.	Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu	100

3.2.	Sprzęt do wykonania robót związanych z przejściami kanalizacji  w rejonie uzbrojenia terenu	100

4.	Transport	100

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	100

5.	Wykonanie robót	100

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	100

5.2.	Skrzyżowanie i zbliżenia kolektora do istniejącego uzbrojenia terenu.	100

5.2.1.	Skrzyżowania z gazociągiem	101

5.2.2.	Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi	101

5.2.3.	Skrzyżowanie z kanalizacją	102

5.2.4.	Skrzyżowanie z siecią wodociągową.	102

5.2.5.	Przebieg równoległy kanalizacji sanitarnej w stosunku do sieci obcych	102

5.3.	Przywrócenie do stanu pierwotnego	102

6.	Kontrola jakości robót	102

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	102

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót	102

6.3.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót	103

6.4.	Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania	103

7.	Obmiar robót	103

8.	Odbiór robót	103

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	103

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	104

9.	Podstawa płatności	104

9.1.	Ustalenia ogólne	104

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	104

10.	Przepisy związane	104

10.1.	Normy	104

10.2.	Inne dokumenty	105

V.3. Roboty rozbiórkowe S-04.01.03.	105

1.	Wstęp	105

1.1.	Przedmiot ST	105

1.2.	Zakres stosowania ST	105

1.3.	Zakres robót objętych ST	105

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	106

1.5.	Określenia podstawowe	106

2.	Materiały	106

3.	Sprzęt	106

4.	Transport	106

5.	Wykonanie robót	106

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	106

5.2.	Zakres wykonywanych robót	107

6.	Kontrola jakości robót	107

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	107

7.	Obmiar robót	107

8.	Odbiór robót	107

9.	Podstawa płatności	108

9.1.	Ustalenia ogólne	108

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	108

10.	Przepisy związane	108

VI.	DROGI S-05.00.00	108

VI.1. Krawężniki  S-05.01.01.	108

1.	Wstęp	108

1.1.	Przedmiot ST	108

1.2.	Zakres robót objętych ST	108

1.3.	Określenia podstawowe	108

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	109

2.	Materiały	109

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	109

2.2.	Stosowane materiały	109

2.3.	Krawężniki betonowe	109

2.3.1. Składowanie	110

2.4.	Materiały na podsypkę i do zapraw	110

2.5.	Materiał na ławy	110

2.6.	Masa zalewowa	110

3.	Sprzęt	111

3.1.	Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu	111

3.2.	Sprzęt	111

4.	Transport	111

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	111

4.2.	Transport krawężników	111

4.3. Transport pozostałych materiałów	111

5.	Wykonanie robót	111

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	111

5.2.	Wykonanie koryta pod ławy	111

5.3.	Wykonanie ław	112

5.3.1. Ława żwirowa	112

5.3.2. Ława tłuczniowa	112

5.3.3. Ława betonowa	112

5.4.	Ustawienie krawężników betonowych	112

5.4.1. Zasady ustawienia krawężników	112

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej	112

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej	112

5.4.4. Wypełnienie spoin	112

6.	Kontrola jakości robót	113

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	113

6.2.	Badania przed przystąpienie do robót	113

6.2.1. Badania krawężników	113

6.3.	Badania w czasie robót	113

6.3.1. Sprawdzenia koryta pod ławę	113

6.3.2. Sprawdzenia ław	113

6.3.3. Sprawdzenia ustawienia krawężników	113

7.	Obmiar robót	114

8.	Odbiór robót	114

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	114

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	114

9.	Podstawa płatności	114

9.1.	Ustalenia ogólne	114

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	114

10.	Przepisy  związane	115

VI.2. Betonowe obrzeża chodnikowe   S-05.01.02.	115

1.	Wstęp	115

1.1.	Przedmiot ST	115

1.2.	Zakres robót objętych ST	115

1.3.	Określenia podstawowe	115

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	115

2.	Materiały	116

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	116

2.2.	Stosowane materiały	116

2.3.	Betonowe obrzeża chodnikowe –klasyfikacja	116

2.4.	Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne	116

2.4.1. Wymiary	116

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży	116

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży	117

2.4.4. Składowanie	117

2.5.	Materiały na ławę i do zapraw	117

3.	Sprzęt	118

3.1.	Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu	118

3.2.	Sprzęt  do ustawiania obrzeży	118

4.	Transport	118

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	118

4.2.	Transport krawężników	118

4.3.	Transport pozostałych materiałów	118

5.	Wykonanie robót	118

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	118

5.2.	Wykonanie koryta	118

5.3.	Podłoże lub podsypka	118

5.4.	Ustawienie betonowych obrzeży	119

6.	Kontrola jakości robót	119

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	119

6.2.	Badania przed przystąpienie do robót	119

6.2.1. Badania krawężników	119

6.3.	Badania w czasie robót	119

7.	Obmiar robót	120

8.	Odbiór robót	120

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	120

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	120

9.	Podstawa płatności	120

9.1.	Ustalenia ogólne	120

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	120

10.	Przepisy  związane	120

VI.3 Chodniki z płyt betonowych   S-05.01.03	121

1.	Wstęp	121

1.1.	Przedmiot ST	121

1.2.	Zakres robót objętych ST	121

1.3.	Ogólne wymagania dotyczące robót	121

1.4.	Określenia podstawowe	121

2.	Materiały	121

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	121

2.2.	Betonowe płyty chodnikowe –wymagania	121

3.	Sprzęt	122

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	122

3.2.	Sprzęt  do wykonania chodnika	122

4.	Transport	122

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	122

5.	Wykonanie robót	122

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	122

5.2.	Wykonanie koryta  pod chodniki i place	122

5.3.	Podsypka	122

5.4.	Układanie chodnika z płyt betonowych	122

6.	Kontrola jakości robót	123

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	123

6.2.	Badania przed przystąpienie do robót	123

6.3.	Badania w czasie robót	123

6.31. Sprawdzenie podłoża	123

6.3.2. Sprawdzenie podsypki	123

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika	123

7.	Obmiar robót	123

8.	Odbiór robót	124

9.	Podstawa płatności	124

9.1.	Ustalenia ogólne	124

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	124

10.	Przepisy  związane	124

VI.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża S-05.01.04	125

1.	Wstęp	125

1.1.	Przedmiot ST	125

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	125

1.3.	Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej	125

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	125

1.5.	Określenia podstawowe	125

2.	Materiały	125

3.	Sprzęt	125

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	125

3.2.	Sprzęt od wykonywania robót	125

4.	Transport	126

5.	Wykonanie robót	126

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	126

5.2.	Warunki przystąpienia do robót	126

5.3.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	126

5.4.	Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża	126

6.	Kontrola jakości robót	127

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	127

6.2.	Badania w czasie robót	127

6.2.1.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów	127

6.2.2.	Szerokość profilowanego podłoża	127

6.2.3.	Równość profilowanego podłoża	127

6.2.4.	Spadki poprzeczne	128

6.2.5.	Rzędne wysokościowe	128

6.2.6.	Ukształtowanie w osi planie	128

6.2.7.	Zagęszczanie profilowanego podłoża	128

6.3.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża	128

7.	Obmiar robót	128

8.	Odbiór robót	128

9.	Podstawa płatności	128

9.1.	Ustalenia ogólne	128

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej	128

10.	Przepisy związane	129

VI.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego S-05.01.05	129

1.	Wstęp	129

1.1.	Przedmiot ST	129

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	129

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	129

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	129

1.5.	Określenia podstawowe	129

2.	Materiały	129

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów	129

2.2.	Kruszywo	129

2.3.	Źródła materiałów	130

3.	Sprzęt	130

3.1.	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu	130

3.2.	Sprzęt do wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	130

4.	Transport	130

4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu	130

4.2.	Transport kruszywa	130

5.	Wykonanie robót	130

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	130

5.2.	Przygotowanie podłoża	130

5.3.	Rozkładanie kruszywa	130

5.4.	Zagęszczanie	131

5.5.	Utrzymanie podbudowy	131

6.	Kontrola jakości robót	131

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	131

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót	131

6.3.	Badania w czasie robót	131

6.4.	Badania i pomiary wykonanej warstwy	132

7.	Obmiar robót	132

8.	Odbiór robót	132

9.	Podstawa płatności	132

9.1.	Ustalenia ogólne	132

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej	133

10.	Przepisy związane	133

VI.6 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego  S-05.01.06	133

1.	Wstęp	133

1.1.	Przedmiot ST	133

1.2.	Zakres robót objętych ST	133

1.3.	Określenia podstawowe	133

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	134

2.	Materiały	134

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	134

2.2.	Asfalt	134

2.3.	Polimeroasfalt	134

2.4.	Wypełniacz	134

2.5.	Kruszywo	135

2.6.	Asfalt upłynniony	135

2.7.	Emulsja asfaltowa kationowa	135

3.	Sprzęt	135

3.1.	Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu	135

3.2.	Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowych asfaltowego	135

4.	Transport	136

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	136

4.2.	Transport materiałów	136

4.2.1. Asfalt	136

4.2.2. Polimeroasfalt	136

4.2.3. Wypełniacz	136

4.2.4. Kruszywo	136

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego	136

5.	Wykonanie robót	136

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	136

5.2.	Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej	137

5.3.	Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej	137

5.4.	Przygotowanie podłoża	139

5.5.	Warunki przystąpienia do robót	139

5.6.	Zarób próbny	139

5.7.	Wykonanie  warstwy podbudowy z betonu asfaltowego	139

6.	Kontrola jakości robót	139

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	139

6.2.	Badania przed przystąpienie do robót	140

6.3.	Badania w czasie robót	140

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów	140

6.3. 2. Skład i uziarnienie mieszanki	140

6.3. 3. Badanie właściwości asfaltu	140

6.3. 4. Badanie właściwości wypełniacza	140

6.4.	Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni	140

6.4.1. Szerokość podbudowy	140

6.4.2. Równość podbudowy	141

6.4.3.	Spadki poprzeczne podbudowy	141

6.4.4.	Rzędne wysokościowe	141

6.4.5.	Krawędzie podbudowy	141

6.4.6.	Wygląd warstwy	141

6.4.7.	Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie	141

7.	Obmiar robót	141

8.	Odbiór robót	141

9.	Podstawa płatności	142

9.1.	Ustalenia ogólne	142

9.2.	Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	142

10.	Przepisy  związane	142

VII.	STUDNIA WODOMIERZOWA, URZĄDZENIA

PODCZYSZCZAJĄCE ORAZ STUDNIE POMIAROWE ILOŚCI

ŚCIEKÓW S-06.00.00	143

VII.1. Wymagania ogólne S-06.01.01	143

1.	Wstęp	143

1.1.	Przedmiot ST	143

1.2.	Zakres stosowania ST	143

1.3.	Zakres robót objętych ST	143

2.	Materiały	144

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	144

2.2.	Wymagania dotyczące  materiałów w celu wykonania pompowni	144

2.3.	Składowanie materiałów	144

2.3.1.	Elementy prefabrykowane	144

2.3.2.	Wyposażenie pompowni	144

2.3.3.	Elementy zasilania pompowni	144

2.3.4.	Kruszywo	145

2.4.	Odbiór materiałów na budowie	145

2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów	145

3.	Sprzęt	145

4.	Transport	145

5.	Wykonanie robót	146

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	146

5.2.	Roboty przygotowawcze	146

5.2.1.	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych	146

5.2.2.	Usunięcie warstwy humusu	146

5.2.3.	Lokalizacja istniejącego uzbrojenia	146

5.3.	Roboty związane z konstrukcjami budowlanymi, montażem, wyposażeniem, zasilaniem i zagospodarowaniem pompowni.	146

6.	Kontrola jakości robót	147

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	147

6.2.	Kontrola, pomiary i badania	147

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót	147

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót	147

6.2.3.	Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania	147

7.	Obmiar robót	147

8.	Odbiór robót	148

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	148

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	148

8.3.	Odbiór  techniczny końcowy	148

9.	Podstawa płatności	148

10.	Przepisy związane	148

10.1.	Normy	148

VII.2. Instalacje i wyposażenie studni wodomierzowej, urządzeń podczyszczających

oraz studni pomiarowych S-06.01.02	149

1.	Wstęp	149

1.1.	Przedmiot ST	149

1.2.	Ogólne wymagania dotyczące robót	149

2.	Materiały	149

3.	Sprzęt	149

4.	Transport	150

5.	Wykonanie robót	150

6.	Kontrola jakości robót	150

7.	Obmiar robót	151

8.	Odbiór robót	151

9.	Podstawa płatności	151

10.	Przepisy związane	151

VII.3.Montaż urządzeń podczyszczających i studni pomiarowych S-06.01.03	151

1.	Wstęp	151

1.1.	Przedmiot ST	151

1.2.	Zakres stosowania ST	151

1.3.	Zakres robót objętych ST	151

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	151

2.	Materiały	151

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	151

2.2.	Beton	152

2.3.	Zaprawa cementowa	152

2.4.	Stal zbrojeniowa	152

2.5.	Elementy deskowania	152

2.6.	Materiały izolacyjne	152

2.7.	Składowanie materiałów	152

2.8.	Odbiór materiałów na budowie	152

3.	Sprzęt	152

4.	Transport	152

5.	Wykonanie robót	153

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	153

5.2.	Roboty przygotowawcze	153

5.3.	Roboty ziemne	153

5.4.	Roboty betonowe	153

5.4.1.	Wykonanie mieszanki betonowej	153

5.4.2.	Wykonanie zbrojenia	153

5.4.3.	Wykonanie ścianki szczelnej	153

5.4.4.	Betonowanie i pielęgnacja betonu	153

5.4.5.	Wykonanie zbiornika	153

5.4.6.	Roboty izolacyjne	154

6.	Kontrola jakości robót	154

7.	Obmiar robót	154

8.	Odbiór robót	154

9.	Podstawa płatności	155

10.	Przepisy związane	155

VII.4. Zasilanie studni pomiarowych S-06.01.04	159

1.	Wstęp	159

1.1.	Przedmiot ST	159

1.2.	Zakres stosowania ST	159

1.3.	Zakres robót objętych ST	159

2.	Materiały	159

2.1.	Ogólne  wymagania dotyczące materiałów	159

2.2.	Kable zasilające	159

2.3.	Składowanie materiałów	159

2.4.	Odbiór materiałów na budowie	160

3.	Sprzęt	160

4.	Transport	160

5.	Wykonanie robót	160

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	160

5.2.	Roboty przygotowawcze	160

5.3.	Wykonanie zasilania pompowni w energię elektryczną	160

5.4.1.	Wykopy pod kable	161

5.4.2.	Układanie i montaż kabli	161

5.4.3.	Złącze kablowo-licznikowe	161

5.4.4.	Zasilanie szafy sterowniczej i pomp	162

5.4.	Oświetlenie pompowni	162

5.5.	Ochrona przeciwporażeniowa	162

5.6.	Automatyka	162

6.	Kontrola jakości robót	162

6.1.	Warunki ogólne	162

6.2.	Zasady szczegółowego zasilania	162

7.	Obmiar robót	162

8.	Odbiór robót	163

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	163

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	163

8.3.	Odbiór  techniczny końcowy	163

9.	Podstawa płatności	163

9.1. Ustalenia ogólne	163

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji	163

10.	Przepisy związane	163

# WYMAGANIA OGÓLNE- S-00.00.00.

## Wstęp

### Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - „Wymagania ogólne” odnosi się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane dla tematu:

„Wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zasilaniem energetycznym.”

### Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-00.00.00. 		WYMAGANIA OGÓLNE

S-00.00.01.  	Zaplecze budowy

S-01.00.00. 		PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S-01.01.01.	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

S-01.01.02.	Wycinka drzew i krzewów

S-01.01.03.	Usunięcie warstwy humusu

S-01.01.04.	Rozbiórka i odbudowa elementów dróg, ogrodzeń

S-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01.	Roboty ziemne. Wykopy/zasypy

S-03.00.00		ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI I WODOCIĄGU

S-03.01.01.	Kanalizacja i wodociąg

S-04.00.00		PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY

S-04.01.01.	Przejścia pod drogami, potokami i urządzeniami melioracji wodnych

S-04.01.02	Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu

S-04.01.03	Roboty rozbiórkowe

S-05.00.00.		DROGI

S-05.01.01.	Krawężniki

S-05.01.02	Betonowe obrzeża chodnikowe

S-05.01.03	Chodniki z płyt betonowych

S-05.01.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

S-05.01.05	Podbudowa z tłucznia kamiennego

S-05.01.06	Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego

S-06.00.00		Studnia wodomierzowa, urządzenia podczyszczające oraz studnie pomiarowe

ilości ścieków

S-06.01.01.	Wymagania ogólne

S-06.01.02.	Instalacje i wyposażenie studni wodomierzowej, urządzeń podczyszczających

oraz studni pomiarowych

S-06.01.03.	Montaż urządzeń podczyszczających i studni pomiarowych

S-06.01.04.	Zasilanie studni pomiarowych

Zakres specyfikacji obejmuje:

ETAP I:

- Wymiana kanalizacji technologicznej w rejonie warsztatów wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz modernizacją istniejącego TOS-a – wg odrębnego opracowania

ETAP II:

- Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

- Modernizacja studni wodomierzowej,

- Wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

- Projektowane studnie pomiarowe ilości ścieków zabudowane na kanalizacji sanitarnej   i technologicznej,

- Wymiana kanalizacji technologicznej wraz z przyłączami,

- Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie górnego placu postojowego,

- Projektowane urządzenia podczyszczające

  - Separator tłuszczu zabudowany na kanalizacji odpływowej ze stołówki,

  - Separator substancji ropopochodnych zabudowany na kanalizacji deszczowej,

  - Wkłady koalescencyjne do istniejących urządzeń podczyszczających.

ETAP III:

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie górnego placu postojowego dla autobusów.

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę     w języku polskim.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca koordynuje i organizuje roboty własnym staraniem oraz na własną odpowiedzialność. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca całkowicie odpowiada za powierzony mu teren.

Wszelkie interwencje mieszkańców i użytkowników terenów zajętych na czas budowy lub ulegających wpływom prowadzonej budowy kierowane będą bezpośrednio do Wykonawcy celem niezwłocznego pozytywnego ich załatwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

#### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże wykonawcy:

    - teren budowy

    - dziennik budowy

    - dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

    - dwa komplety specyfikacji technicznej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

#### Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem zamieszczono:

    - specyfikację techniczną dla wymiany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zasilaniem energetycznym,

    - przedmiar robót,

    - opis techniczny wraz z rysunkami,

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, przy

ul. Długiej 50.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej określone w pkt. 1.4.2.1

1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w Ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

          - projekt organizacji i harmonogram robót

          - szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującą:

    - wyrób materiałów

    - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

    - kolejność wykonywania robót

    - zakres i metodę przeprowadzania prób do badań

    - zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót

    - zestawienie koniecznych badań powykonawczych

          - projekt wykonawczy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej - uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań elementów technologicznych i konstrukcyjnych- rysunki warsztatowe, w dostosowaniu do materiałów ostatecznie wybranych przez Wykonawcę

          - projekt placów budowy oraz zaplecza budowy

          - projekt badań geologicznych uzupełniających i dokumentację geologiczną po wykonaniu tych badań przez Wykonawcę

          - projekt odwodnienia wykopów

          - dokumentacja o zakresie określonym w pkt. 8.4.1 „Dokumenty odbioru ostatecznego”

          - Operat BHP i p.-poż.

#### Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie, wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty związane z rozebraniem przejdą na koszt Wykonawcy.

#### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory i światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczność w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Jeśli będzie to konieczne- zatrudni dozorców.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

#### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. Będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w trakcie budowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

    - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

    - możliwością powstania pożaru

#### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednim przepisem, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

#### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

#### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane władze i dysponentów urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać na podstawie uzgodnień z dysponentami sieci i na podstawie rysunków załączonych w Dokumentacji Projektowej.

    - wytyczne skrzyżowań z drogami

    - szczegóły zabezpieczeń z kablami

    - szczegóły zabezpieczenia kanalizacji

    - szczegóły zabezpieczenia wodociągu

Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadomienia dysponentów sieci istniejących o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia.

#### Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

    - uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

    - ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

    - opłaty/ dzierżawy terenu

    - przygotowanie terenu

    - konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu

    - tymczasowa przebudowa urządzeń innych dysponentów

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

    - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

    - utrzymanie płynności ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

    - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

    - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

#### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

#### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

#### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie chronił Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Ochrona powinna być prowadzona w taki sposób, aby wodociąg i kanalizacja lub ich elementy oraz elementy studni wodomierzowej, studni pomiarowej ilości ścieków oraz urządzeń podczyszczających, były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę robót, materiałów i urządzeń to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć prace chroniące nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

#### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie on w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

#### Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań lub poprawionych wydań powoływanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powoływane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

#### Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### Określenia podstawowe

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu inwestycyjnego.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - SIEĆ – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki,

    - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

    - WODOMIERZ – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

    - PRZEWÓD GRAWITACYJNY – rurociąg, w którym ruch wody następuje wskutek działania sił grawitacji,

    - PRZEWÓD SSAWNY – rurociąg, w którym co najmniej na części długości ciśnienie transportowanej w nim wody jest mniejsze od atmosferycznego,

    - PRZEWÓD TŁOCZNY – rurociąg, w którym ciśnienie wody jest większe od atmosferycznego i w którym ruch wody następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompę,

    - KANAŁ- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków

    - KANALIZACJA SANITARNA- kanał stanowiący całość techniczno- użytkową (kanalizację), albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (popmpownia0 służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych)

    - KOLEKTOR SANITARNY- kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzania ścieków (sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika

    - DŁUGOŚĆ KOLEKTORA- odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek

    - KOLEKTOR GŁÓWNY- kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbiorczych i ich odprowadzania do oczyszczalni lub odbiornika

    - KOLEKTOR ZBIORCZY- kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych

    - KOLEKTOR GRAWITACYJNY- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków

    - KOLEKTOR CIŚNIENIOWY- kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków

    - KOLEKTOR BOCZNY- kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego

    - KOLEKTOR PRZEŁAZOWY- kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej niż 1m

    - KOLEKTOR NIEPRZEŁAZOWY- kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1m

    - PRZYKANALIK- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków z pojedynczego gospodarstwa domowego do kanalizacja sanitarnej

    - STUDZIENKA KANALIZACYJNA (REWIZYJNA)- obiekt na kanale nie przełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

    - STUDZIENKA PRZELOTOWA KANALIZACYJNA- obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

    - KOMORA ROBOCZA- zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych

    - WYSOKOŚĆ KOMOWY ROBOCZEJ- odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie

    - PŁYTA PRZYKRYCIA STUDZIENKI LUB KOMORY- płyta przykrywająca komorę roboczą

    - WŁAZ KANAŁOWY- element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych

    - KSZTAŁTKI- wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci

    - DROGA TYMCZASOWA MONTAŻOWA- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

    - DZIENNIK BUDOWY- dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

    - KIEROWNIK BUDOWY- osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

    - REJESTR OBMIARÓW- akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego.

    - LABORATORIUM- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

    - MATERIAŁY- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego

    - NIWELETA- wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

    - OBJAZD TYMCZASOWY- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzania okrężnego ruchu publicznego na czas budowy

    - ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

    - PODŁOŻE- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości przemarzania

    - PROJEKTANT- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

    - PRZESZKODA NATURALNA- element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.

    - PRZESZKODA SZTUCZNA- dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg.

    - REKULTYWACJA- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

    - KORONA DROGI- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami drogowymi, awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie

    - CHODNIK- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

    - PRZEDMIAR ROBÓT/ WYKAZ CEN- wykaz robót, które mają być realizowane z podaniem ilości (przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi

    - ZADANIE BUDOWLANE- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu

    - PLAN BIOZ- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

## Materiały

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu wymienionym.

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Zamawiającego takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.

### Źródła uzyskiwania materiałów

Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Do oferty przy każdej pozycji przepompowni należy dołączyć zestawienie części zamiennych i ich cen, zalecanych dla zakupu przez producenta na okres prób uruchomieniowych i oraz dwóch pierwszych lat eksploatacji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakikolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

### Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiału z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenie za wykonanie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc związanych z Kontraktem będą wykorzystane do Robót lub odwiezione przez Wykonawcę z miejsca, dla których uzyska od odpowiednie pozwolenia.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na tym obszarze.

### Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące Warunki:

    - Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji

    - Zamawiający będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

### Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu, na które uzyska on odpowiednie pozwolenia. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

### Przechowywania i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

### Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego stosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

W dokumentacji projektowej podano przykładowe materiały i urządzenia do zastosowania. Jednak dopuszcza się zastosowania materiałów i urządzeń tożsamych. Pod pojęciem tożsame rozumie się materiały i urządzenia spełniające wymogi techniczne i technologiczne projektowanej kanalizacji ścieków i pompowni.

### Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

## Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, projekcie organizacji Robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Nadzoru. Sprzęty powinny być używane zgodnie z Wymogami BHP.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji oraz przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków

dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady prowadzenia robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości, wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowe lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub odrzucenie materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót narzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Zalecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

### Jakość wykonania

Roboty zostaną wykonane w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną.

Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystywane w robotach objętych niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie sprzętu dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Zamawiający określi stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga to Specyfikacja Techniczna lub, gdy żąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robot.

### Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz właściwego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych.

### Instalacje nad i podziemne

Informacje odnośnie charakteru gruntu podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapoznania się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez Administrację lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu istniejących instalacji nad i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań Władz Urbanistycznych.

## Kontrola jakości robót

### Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, specjalistów, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakikolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na ujemne wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

### Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Zamawiającego. W szczególności odbioru całości wykopu należy dokonać z udziałem geologa za co kwotą obciążony będzie Wykonawca.

### Raporty z badań

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

### Badania prowadzone przez zamawiającego

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

### Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

deklarację zgodności z:

    - Polską Normą

    - Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

### Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedne pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

    - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

    - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

    - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu Robót

    - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót

    - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

    - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

    - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu

    - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót

    - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

    - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi

    - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej i dyspozycje wykonania ewentualnych uzupełniających badań geologicznych

    - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia Robót

    - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał

    - wynik prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

    - inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennik Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcie stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

- Rejestr obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z Dokumentów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje się do Rejestru Obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumentny te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1-3) następujące dokumenty:

    - pozwolenie na realizację zadania budowlanego

    - protokoły przekazania Terenu Budowy

    - umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne

    - protokoły odbioru Robót

    - protokoły z narad i ustaleń

    - korespondencję na budowie

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie prze Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Wykonawca na etapie przetargu zobowiązany jest sprawdzić przedmiary, wykazy robót i w razie dostrzeżenia przeoczenia zakresów uwzględnić te zakresy w swoich kalkulacjach.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Specyfikacji Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zakończenia wszystkich Robót w cenie kontraktu. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

### Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla innych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w (m) jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

### Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

### Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkowych Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym

## Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru w zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej:

    - odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu

    - odbiorowi częściowemu

    - odbiorowi ostatecznemu

    - odbiorowi pogwarancyjnemu.

Budowa prowadzona będzie pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru dokonującego odbiorów częściowych wszystkich robót, w tym także robót zanikających.

### Warunki odbioru robót

    - Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest wyznaczyć kierownika budowy dysponującego odpowiednimi do rodzaju wykonywanych robót uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

    - Całość robót wykonywać należy w oparciu o projekty budowlano- wykonawcze i projekty pozostające po stronie Wykonawcy oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

    - Roboty ziemne i budowlano- montażowe przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, urządzeń podczyszczających, studni pomiarowych ilości ścieków, powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, warunkami uzgodnień projektów budowlanych, normami polskimi i współczesną wiedzą techniczną

    - Wszystkie roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacją studni wodomierzowej, montażem urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków, należy wykonywać zgodnie z projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”

    - Próby szczelności wykonywanych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych, powinny być wykonane w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

    - Do odbioru technicznego końcowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektów do eksploatacji Wykonawca powinien przedłożyć Komisji wymagane dokumenty i materiały.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji w Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

### Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

### Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

#### Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru technicznego ostatecznego i przekazania wszystkich realizowanych obiektów do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany przygotować komisji w osobach reprezentujących Zamawiającego następujące dokumenty i materiały:

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu tj. Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu

    - Specyfikacje Techniczną (podstawową z Kontraktu i ew. uzupełniającą lub zamienną)

    - Kompletną dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wszystkich zrealizowanych obiektów- 3 egz. tj. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

    - Protokoły pozytywnych wyników prób szczelności wodociągu i kanalizacji wraz z zakresem dotyczącym montażu urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków (lub odpowiednie wpisy komisyjnego odbioru tych prób dokonane w Dzienniku Budowy) oraz opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją Techniczną

    - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

    - Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

    - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

    - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

    - Wyniki badania nośności podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopów usytuowanych w ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości

    - Recepty i ustalenia technologiczne

    - Protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentów dróg

    - Rejestry Obmiarów (oryginały)

    - Oświadczenia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zrealizowana była budowa obiektów ujętych zakresem zadania potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementów jego zagospodarowania

    - Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego końcowego i przekazania wszystkich zrealizowanych obiektów do eksploatacji, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

    - Instrukcje eksploatacyjne

    - Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy

    - Operat BHP i P-poż

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno- terenowymi przyszłego placu budowy i uwzględnienie tych warunków w skalkulowanej ofercie umownej ryczałtowanej ceny usługi, w tym także ewentualnych robót dodatkowych.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń oraz ewentualnego demontażu urządzeń i budowli kolidujących z realizowanymi obiektami, a następnie do odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczęcia budowy. Odtworzeniem należy objąć uzbrojenia terenu, także te, które nie zostały uwidocznione na planach sytuacyjno- wysokościowych i profilach podłużnych w czasie wykonywania projektów, a odkryte zostaną w czasie wykonywania robót. Koszt organizacji zaplecza robót ponosi Wykonawca.

Do Wykonawcy należy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robót, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu Robót, a także związane z tym sprawy formalno- prawne (Specyfikacja Techniczna S-00.00.01 pkt. 1)

Odwóz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca składowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposób składowania leżą po stronie Wykonawcy. Odwóz i składowanie nadmiaru gruntu musi być zgodne z przepisami Ochrony Środowiska i przepisami BHP.

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji Specyfikacji Robót.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest Wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Specyfikacji Robót.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Specyfikacji Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

    - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kwotami

    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy

    - wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

    - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

    - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ceny jednostkowe podać w wartościach netto i brutto.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

### Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

    - uzgodnienie z zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót

    - Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

    - Opłaty/ dzierżawy terenu

    - Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu

    - Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

    - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł

    - utrzymanie płynności ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

    - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

    - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

### Zakres oferty cenowej

    - załączony do projektu przedmiar robót nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do ofert łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowiązany do własnej kalkulacji kosztów pełnego zakresu robót łącznie z robotami przygotowawczymi i rozruchem w oparciu o analizę projektu i stanu istniejącego obiektów wraz z otoczeniem.

    - Przyszły kontrakt ma charakter ryczałtu, a składający ofertę wykonawca powinien przedłożyć w ofercie łączną ryczałtową cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w specyfikacji robót.

    - oferta powinna zawierać szczegółowy harmonogram robót uwzględniający specyficzne warunki realizacji tych robót w pełnym zakresie

    - składający ofertę wykonawca powinien uwzględniać w kalkulacji swojej oferowanej łącznie ryczałtowej cenie usługi następujące warunki:

Oferowana umowna ryczałtowa cena usługi powinna uwzględniać:

    - Pełen zakres robót budowlano- montażowych i odtworzeniowych

    - Tyczenie rurociągów i obiektów w terenie, sporządzenie szkiców wytyczeniowych, założenie reperów roboczych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rurociągów i obiektów powierzone zostanie przez Wykonawcę i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemu przedsiębiorstwu geodezyjnemu.

Kompletna dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna być wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociągów i obiektów sporządzona na planach sytuacyjno- wysokościowych 1:500 powinna być wykonana na planach obejmujących pełne sekcje tych map.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna ponadto zawierać szczegółowy wykaz długości wybudowanych rurociągów w rozbiciu na materiał i średnice rurociągów. Na dzień odbioru technicznego końcowego i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji należy zabezpieczyć 3 kompletne egzemplarze wyżej wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej do przekazania Zamawiającemu.

koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego

koszt opłat za zajęcie pasów drogowych na rzecz dysponentów dróg

koszt badań stopnia zagęszczenia zasypu i nośności podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzane w pasach ulic i dróg dojazdowych

koszty wszystkich wcinek przewodów kanalizacyjnych do istniejących sieci, które wykonane będą na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę.

koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów

koszty związane z ewentualną korektą  lokalizacji tras, głębokości,

koszty wyposażenia pompowni,

koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji administrujących istniejące uzbrojenia,

koszty polisy ubezpieczeniowej  Wykonawcy,

koszty rozruchu pompowni ścieków,

koszty dokumentacji badań,

## Przepisy związane

    - prawo budowlane

    - prawo ochrony środowiska

    - prawo wodne

    - prawo geodezyjne i kartograficzne

    - prawo geologiczne i górnicze

    - ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska

    - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

## I.1. Zaplecze wykonawcy-S-00.00.01.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sąsiedztwie prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Szczegółowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczące warunków wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca uzgodni z Właścicielem terenu, Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza wykonawca winien wziąć pod uwagę rozległość terenu inwestycji przy jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiałów (rury i studnie) w odległości bliskiej miejscu realizacji poszczególnych odcinków. Należy rozpatrywać możliwość zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zależności od miejsca prowadzonych robót lub konieczność organizacji kilku zapleczy.

## Przepisy związane

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych TOM 1 Budownictwo Ogólne Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych –Wymagania Techniczne Cobrti Instal –Zeszyt 9

# PRACE PRZYGOTOWAWCZE-S-01.00.00

## II.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych- S-01.01.01

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktów wysokościowych.

### Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasada prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej, położenia pompowni ścieków.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompownią ścieków, zasilaniem i drogą dojazdową.

#### Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

    - sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów wysokościowych

    - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

    - wyznaczenie dodatkowych punków wysokościowych (reperów roboczych):

          - wyznaczenie przekrojów poprzecznych

          - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

#### Wyznaczenie obiektów - pompowni

Wyznaczenie obiektu- pompowni obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

### Określenia podstawowe

PUNKTY GŁÓWNE TRASY- punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz instrukcją Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

### Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować:

    - pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym

    - słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5m

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długości od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,3m, a dla punktów utrwalonych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny.

## Sprzęt

### Ogólne wymagani dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

### Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:

    - teodolity lub tachometry

    - niwelatory

    - dalmierze

    - tyczki

    - łaty

    - taśmy stalowe

    - szpilki

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

### Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi dostępnymi środkami transportu

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

### Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć do Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

### Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji oraz obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji przy wyrównywaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne jednoznaczne określenia nazwy reperu i jego rzędnej.

### Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo inne osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 30cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 10mm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

### Wyznaczenie położenia obiektów

Dla pompowni należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez:

    - wytyczenie osi

    - wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 5cm.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości prac

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

### Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUKiK (1-7).

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót/ wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie  lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

### Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

### Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia techniczne wagowe odpowiadające odnośnie wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Urządzenia wagowe muszą posiadać aktualną legalizację.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

### Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

## Zasady ogólne dotyczące płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9

## Przepisy związane

    - Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

    - Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979

    - Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUKiK 1978

    - Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUKiK 1983

    - Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUKiK 1979

    - Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUKiK 1983

    - Wytyczne techniczne G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUKiK 1983,OJ

## II.2. Wycinka drzew i krzewów- S-01.01.02

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.

### Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompownią ścieków, zasilaniem i drogą dojazdową.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Nie występują

## Sprzęt

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt do wykonania wycinki

Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

    - piły mechanicznej,

    - piły ręcznej,

    - rębarka

    - samochód skrzyniowy

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5

### Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów

Wykonawca przed przystąpieniem do wycięcia drzew i krzewów zobowiązany jest do ustalenia w właścicielem posesji miejsca i sposobu przekazania pozostałości z karczowania- pni, gałęzi i karpiny, które są własnością właściciela.

Roboty związane w usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce przez właściciela posesji, wywiezienie pozostałego drzewa, którym właściciel posesji nie jest zainteresowany, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Po zakończeniu wycinki Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu.

Teren pod budowę kanalizacji w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi.

Opłata za wycinkę drzew ponosi Zamawiający zgodnie ze stawką naliczoną przez właściwy organ.

Dopuszcza się wycięcie jedynie drzew na trasie kanalizacji, na które uzyskano zgodę organu (burmistrz miasta).

W przypadku konieczności wycinki drzewa nie objętego wnioskiem o wycinkę drzew należy przygotować i złożyć wniosek w odpowiednim wydziale urzędu miasta.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane dotyczące gatunku drzewa, obwodu jego pnia, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew i krzewów oraz wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Zgoda na wycinkę drzew nie jest wymagana dla:

    - drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

    - drzew i krzewów sadzonych na plantacjach

    - drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. Sezonie rębnym.

W miejscach dokopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%.

Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom i innej roślinności.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

### Usunięcie drzew i krzewów

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartym w ST S-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenie robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np.. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Ilość oraz lokalizację drzew przewidzianą do wycinki zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla uniknięcia wycinki drzew, nawet tych objętych pozwoleniem, jeśli środki techniczne z zachowanie wymagań BHP na to pozwolą.

Przy wykonawstwie należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew. W przypadku drzew szczególnie wartościowych przy ich odległościach mniejszej niż 2,0m od wykopu należy dołożyć wszelkich starań w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonawstwa. Nawet, jeżeli uzyskano zgodę na jego wycinkę. W przypadku wykopów płytkich wystarczające będzie zabudowanie obudowy pogrążanej z rozparciem wzmocnionym na długości ok. 3m w obie strony chronionego drzewa.

W przypadku wykopów o większej głębokości należy rozważyć zabicie ścianki szczelnej obok drzew wysokich o wysokim położeniu gałęzi, lub kosztem wycięcia gałęzi niższych wykonać ściankę szczelną zachowując drzewo.

### Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ogólnymi zasadami lub wskazaniami Zamawiającego.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte na koszt Wykonawcy z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub w dołach z wymuszonym dopływem powietrza.. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia się tlących części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia do spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości, co najmniej 30cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

### Kontrola wycinki drzew i krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania określone w ST S-02.00.00 „Roboty ziemne” pkt. 6.3.4.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

## Przepisy związane

- ustawa o ochronie przyrody 1991

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat

- Ustaw Prawo ochrony środowiska, o odpadach

## II.3. Usunięcie warstwy humusu- S-01.01.03

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem humusu.

### Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej- humusu.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje:

    - budowę kolektorów grawitacyjnych i tłocznych

    - budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem i drogą dojazdową

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Nie występują

## Sprzęt

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

### Sprzęt do zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem, przemieszczeniem i odtworzeniem humusu należy stosować:

    - równiarki

    - spycharki

    - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe

    - koparki i samochody samozaładowcze- w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowanie takiego sprzętu

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

### Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu go.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.Teren pod budowę kanalizacji w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

### Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji pasa terenu objętego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru można je zużytkować do umacniania skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające, dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla Robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczne będzie stanowił podstawę do rozliczenia związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

### Składowanie humusu

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być, przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

### Odtworzenie warstwy humusu

Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych zostanie po zakończeniu prac rozścielony w miejscach, z których był zdjęty warstwa o grubości (po zagęszczeniu) równej warstwie pierwotnej.

Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane przez zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Zamawiającego.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6.

### Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, akceptacji Zamawiającego dla miejsca i sposobu składowania humusu przez cały okres realizacji prac oraz wizualnej ocenie, popartej pomiarami grubości warstwy, kompletności przywrócenia warstwy humusu po zakończeniu prac.

## Obmiar Robót

### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót/ wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

### Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

## Odbiór robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.

## Podstawa płatności

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.

## Przepisy związane

Nie występują

## II.4. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń- S-01.01.04

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i odbudową elementów dróg i ogrodzeń.

### Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy w przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

    - warstw nawierzchni

    - krawężników, obrzeży i oporników

    - odcinków kolektorów

    - chodników

    - placów

    - ogrodzeń

    - innych obiektów

Następnie po zakończeniu budowy kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, przywrócenie rozebranych elementów do stanu pierwotnego.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## Materiały

Nie występują

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

### Wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń itp. Obejmują usunięcie z terenu wszystkich elementów wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia należy zakupić na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiórki powinny być odpowiednio składowane, aby nie spowodować ich uszkodzenia do czasu ich ponownego wykorzystania.

Po zakończeniu budowy należy wszystkie elementy wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru przywrócić do stanu pierwotnego.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6.

### Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły, po usuniętych podbudowanych ogrodzeń, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST S-02.01.01 „Roboty ziemne”

Kontrola jakości robót polega również na wizualnej ocenie kompletności wykonania odbudowy po zakończeniu budowy.

## Odbiór robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.

## Przepisy związane

    - BN-77/8931-12 oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu

# ROBOTY ZIEMNE S-02.00.00

## III. 1. Roboty ziemne w gruntach kategorii III-IV wykop/zasyp            S 02.01.01

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej 00.00 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów wraz z ich odwodnieniem na czas budowy oraz ich zasypanie dla inwestycji

„Wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zasilaniem energetycznym.”

### Zakres stosowania ST

Szczególna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji obejmują wykonanie wykopów i ich odwodnienie na czas budowy oraz ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i studniami pomiarowymi ilości ścieków na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

### Określenia podstawowe

#### 1.4.1. Wskaźniki zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, określoną wg. wzoru:

Is =d/ ds

gdzie:

d- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, ( Mg/m3)

ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służącą do oceny

zagęszczania gruntu w robotach ziemnych. Próbę należy prowadzić zgodnie z normą

BN-77/8931-12 określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badań ( Mg/m3).

#### 1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości

Wskaźnik różnoziarnistości jest wielkością charakteryzującą stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60/d10

gdzie:

d60 –średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 – -12 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm),

#### 1.4.3. Zabezpieczenie wykopów

Ścianka szczelna- konstrukcja umocnienia ścian wykopów wykonana z wbijanych grodzic stalowych, stanowiąca konstrukcję nośną przeciwdziałająca parciu gruntu.

Obudowa pogrążalna- umocnienie ścian wykopu obudową pełną z rozparciem, uzupełnianą w trakcie pogłębiania wykopu.

#### 1.4.4. Odwodnienie wykopów

Drenaż w dnie wykopu- instalacja odwodnieniowa służąca do obniżenia zwierciadła wody gruntowej w czasie prowadzenia robót ziemnych,

Studzienka zbiorcza – studzienka z kręgów betonowych, zlokalizowana, na załamaniu osi w planie i spadku drenażu, służąca do gromadzenia wody drenażowej i zainstalowania pompy.

Instalacja igłofiltrowa - instalacja odwodnieniowa składająca się z pionowo wpłukanych do warstwy wodonośnej igłofiltrów, podłączonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym ( wspomagająca lub zastępująca w/w drenaż i studnie zbiorcze stosowana w przypadku ich niewystarczalności).

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST S-00.00.00. pkt. 1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.

### Rodzaje materiałów stosowanych do drenażu w dnie wykopu

Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu drenażu w dnie wykopu są:

-rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113mm odpowiadające PN-9221/98

-żwir naturalny sortowany na obsypanie ciągów drenarskich,

-rury łączące (PVC-U) 113mm

-studzienki zbiorcze z osadnikiem z kręgów betonowych 800mm

-piasek

#### Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-9221/98 to jest powinny być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu.

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób umożliwiający ich łączenie. Złączki służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego.

#### Materiał filtracyjny i podsypka stałego drenażu

Jako materiał filtracyjny należy stosować żwir naturalny, sortowany o wymiarach większych niż otwory w rurociągu drenarskim. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach drenarskich.

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113 grubości 10cm, o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8m/dobę wg PN-B-04482.

#### Kręgi żelbetowe

Na studzienki zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 80 cm, wysokości 30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

### Składowanie materiałów

#### Rury drenażowe i kształtki

Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wys. 4 zwojów w temp. 25C, a w temp. powyżej 25C do wysokości 2 zwojów.

#### Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej. Kręgi można składować poziomo do wys. 1,8m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

## Sprzęt

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt do wykonania wykopów i drenażu

Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

    - koparka podsiębierna

    - spycharka,

    - oskardy, drągi stalowe, łopaty – sprzęt uzupełniający do odspajania gruntu

    - ubijak mechaniczny

    - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,2 m3

    - spycharka gąsienicowa 74 kW (100 kM)

    - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,6 m3

    - ubijak spalinowy 200 kg

    - żurawie samochodowe budowlane

    - wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3,2-5,0 t

    - samochód skrzyniowy do 5 t

    - samochód samowyładowczy do 5 t

    - spawarki

    - ścianki stalowe do zabezpieczenia wykopu

    - pompy do odwodnienia wykopów w czasie budowy

    - zestawy igłofiltrowe,

    - agregaty prądotwórcze,

    - ręczny sprzęt do robót ziemnych,

    - wibromłot

    - ręczny sprzęt

    - specjalistyczny sprzęt do wykonywania przewiertów/ przepychu

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### Transport rur drenarskich

Rury należy przewozić środkami transportu kołowego w pozycji poziomej. Podczas załadunku należy je układać ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem.

### Transport kręgów

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy dokonać ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, klinów itp.

### Transport kruszyw

Kruszywa do realizacji robót winny być dowożone dowolnym sprzętem najlepiej samowyładowczym.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podane są w ST S-00.00.00  pkt 5.

### Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

-ścięcie i karczowanie drzew i krzewów na powierzchni 2-3m większej z każdej strony od obrysu obiektu. W przypadku drzew szczególnie wartościowych przy ich odległości mniejszej niż 3m od krawędzi wykopu należy dołożyć wszelkich starań w celu zachowania tych drzew.

-usunięcie ziemi urodzajnej,

-odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

W trakcie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia trasy projektowanych sieci stanowi dokumentacja projektowa.

Wytyczenie w terenie osi kanałów dokonują służby geodezyjne wykonawcy, z zaznaczeniem studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych.

### Wykopy

#### Wykonanie wykopu

1.Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Wykop należy wykonać

zgodnie z projektem technicznym. Metody wykonania wykopu ( ręcznie lub mechanicznie)

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń

instytucji uzgadniających oraz posiadane  sprzętu mechanicznego.

Rodzaj i sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed

rozpoczęciem każdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach można wykonać wykopy otwarte nie obudowane  o skarpach

nachylonych (dla max głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie  występuje woda

gruntowa i urwiska oraz przy nie  obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, po

uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza się

następujące bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1),

-    w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1)

-    w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód opadowych

od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu

oraz zabezpieczenia podnóża skarpy.

3. Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach

suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy

krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu.

Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych –Wymagania Techniczne Cobrti Instal –Zeszyt 9

PN74/B-02480- określa podział gruntów budowlanych, warunki dla posadowienia

bezpośredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeń statycznych i

projektowych dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli.

4. Wykopy należy wykonywać jako otwarte w ścianach obudowanych ( obudowa rozparta).

Materiały wykorzystywane  do obudowy wykopu należy stosować  w następstwie

przeprowadzonych obliczeń statycznych. Wielkość obudów powinna być znormalizowana.

W zależności od przyjętej technologii materiał obudów stanowią deski, grodzice stalowe,

dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

5. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny

być spełnione następujące warunki:

-górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad   szczelnie przylegający teren,

-powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy

odpływ wody poza pas przylegający do wykopu,

6. Ścianki szczelne należy stosować do:

- całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu,

- zmniejszenie dopływu wód gruntowych do wykopu dla umożliwienia wykonania stabilnego podłoża, ułożenia rurociągu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych,

- zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z posadowieniem ścianki w wykopie,

7. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  z  wykopu w dół po jego dnie.

8. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje

się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Przyjęto następujące szerokości wykopu w dnie:

- dla  40mm ÷  160mm, szerokość dna 0,90m

- dla  200mm, szerokość dna 1,00m

- dla  250mm, szerokość dna 1,05m

- dla  315mm, szerokość dna 1,10m

- dla  400mm, szerokość dna 1,30m

9. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m, w odstępach min 30m.

10. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowanej. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowanej.  W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy.

11. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie

prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,05m-0,2m gruntu powinno być

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Zdjęcie tej warstwy wykonawca

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową. Metody

odwodnienia wykopów:

- igłofiltry (trudne warunki wodne, głębokie  wykopy),

- drenaż,

- depresji

- spływ powierzchniowy do rząpia i odpompowanie,

13. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania  (zasyp wykopów ) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach  tymczasowych zależnie od  zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien

być wywieziony przez wykonawcę na odkład.

15. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy

krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości co najmniej 1m dla

komunikacji.

16. Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed możliwością

wyparcia gruntu spod fundamentów przebiegać następująco:

przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie

występuje spękanie ścian i w przypadku ukazania się spękań należy je odpowiednio

zabezpieczyć.

17. Zabezpieczenia skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową oraz warunkami wskazanymi przez użytkowników w

uzgodnieniach branżowych oraz każdorazowo sposób wykonania robót zabezpieczających musi być odebrany przez eksploatatora  uzbrojenia.

18. W miejscach ułożenia kolektora na głębokości mniejszej niż 1,2m kolektor należy docieplić według dokumentacji projektowej.

19. W miejscach ułożenia kolektora i przyłączy na spadkach większych niż 23% należy

stosować bloki oporowe.

#### Podłoże

Warunki wykonania podłoża pod projektowane sieci:

1. Projektowane rurociągi należy układać w wykopie  na podłożu  odpowiednio

przygotowanym.

2. Warunki wykonania podłoża określa dokumentacja projektowa.

3. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

4. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Należy stosować dwa rodzaje podłoża:

- podłoże naturalne, które stanowią grunty suche, piaszczyste-piaski grube, średnie i drobne o

średnicy zastępczej ziarna 2>d>0.05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury

mogą  być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem

dna, stanowiącym łożysko nośne rury, przy czym rurę należy układać na podsypce piaskowej.

-podłoża wzmocnione:

a/ rodzaj A- gdy dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piski pylaste i grunty

spoiste jak gliny lub iły, warunki obsypki rur wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o

minimalnej wysokości 20cm.

b/ rodzaj B- gdy dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły, torfy i inne

o niezbyt głębokim zaleganiu, warunki stabilności obsypki wymagają usunięcia w/w gruntu

i wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

5. Tryb przygotowania podłoża- wytyczne:

Wykopy mechaniczne należy prowadzić do poziomu określonego wg. pkt 5.3.1.powyżej

rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić wykopy ręczne przygotowując przestrzeń pod

podsypkę. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu,

skruszony grunt należy usunąć z wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze

zagęszczonym piaskiem.

6. Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać

wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.

7. Dla określenia warunków posadowienia kolektorów kanalizacji zaleca się wykonanie

dodatkowych sondowań gruntu przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych

odcinków, ze względu na zmienność warunków wodnych w gruntach.

#### Zasyp wykopów

1. Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I –  wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach

połączeń,

- etap III -  zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką

deskowań i rozpór ścian wykopu,

2. Zasypanie wykopu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 20cm drewnianymi ubijakami.

3. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych.

4. Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy

próbnym zagęszczaniu stosowanym sprzętem a orientacyjnie nie powinna przekraczać:

- przy zagęszczaniu ręcznym  -15cm

- przy zagęszczaniu walcami – 20cm

- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi

- 40cm

5. Dla kanałów z PVC i  PE przebiegających poza drogami należy wykonać zasypkę piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury, na całej szerokości wykopu, pozostały wykop zasypać do poziomu terenu warstwami grubości 20-30cm zagęszczając mechanicznie.

6. Zasyp wykopu w drogach wykonać zgodnie z wymaganiami administratorów dróg i

dokumentacją projektową.

7. Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.

8. Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest, aby materiał obsypki szczelnie

wypełniał  przestrzeń nad rurą.

9. Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak aby rura miała odpowiednie

podparcie po bokach.

10. Na odcinkach gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych zasypkę wykonać wg.

ogólnych zasad oraz dodatkowo przed wyłączeniem odwodnienia wykop zasypać do wys.

1,2m powyżej wykonanej zasypki.

11. Zaleca się wykonanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

12. Po zakończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować.

#### Wymagania dotyczące zagęszczania

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczania. Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.

- dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 0,95

zmodyfikowanej wartości modułu Proctora i około 0,9 w przypadku  wykopów

powyżej 4m  głębokości,

- poza drogami nie mniej niż 0,85,

### Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji i wodociągu.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości depresji należy stosować jedną z trzech metod odwaniania wykopu:

- metoda powierzchniowa:     polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę

głębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego

sprzętu i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu

ręczne lub  spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące

wodę z zagłębień  wykonanych w dnie wykopu.

- metoda drenażu poziomego:  polegająca na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w

obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek

zbiorczych, skąd woda odprowadzana jest do odbiornika przy

pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych    próbach jego szczelności, drenaż należy wyłączyć z eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontować.

- metoda depresji:              stosowana  w przypadku dużego nawodnienia gruntu polegająca

na wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowaniu

igłofiltrów wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy.

#### Odwodnienie wykopów pod projektowane rurociągi

Roboty montażowe dla rur muszą być wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione podłoże pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz oraz utrzymanie projektowanych spadków kanału.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S- 00.00.000 pkt 6.

### Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

-     zapewnienie stateczności ścian wykopów,

- odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów,

- zagęszczenie zasypanego wykopu,

#### Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5.4 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególna uwagę należy zwrócić na:

-     właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie  wysięków wodnych,

#### Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 6.2.

Dodatkowo sprawdzeniu podlegać będą następujące parametry:

-    odchyłki podłoża wzmocnionego od dokumentacji projektowej i uzgodnionych z

Inspektorem  Nadzoru nie mogą przekraczać 10mm,

-    dopuszczalne odchylenie  w pionie podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może

przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 100mm,

- różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie może przekraczać  wartości +/-50mm dla przewodów z tworzyw sztucznych. Występujące różnice nie mogą spowodować na żadnym odcinku spadku przeciwnego, ani zmniejszenia spadku poniżej wartości minimalnej,

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm,

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5cm,

### Badania do odbioru robót ziemnych

#### Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

1. Pomiar szerokości dna:

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200m na prostych, co 50m w miejscach, które

budzą wątpliwości.

2. Pomiar spadku podłużnego  dna:

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach wątpliwych.

3. Badanie zagęszczenia gruntu:

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.

#### Szerokość dna

Szerokość dna nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej  +/-50mm

#### Spadek podłużny dna

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +30mm dla gruntów zwięzłych, +50mm dla gruntów wymagających wzmocnienia.

#### Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określono zgodnie z BN-77/8931-12 (określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badań zagęszczania gruntu) powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wyniki pomiar wpisywane będą do rejestru obmiaru.

### Zasady określania ilości robót.

Ilość robót ziemnych będzie określana na podstawie geodezyjnego pomiaru w terenie oraz dokumentacji projektowej (przekroje, profil podłużny wykopów). Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Przy robotach ziemnych- m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00,00,00 pkt. 8.

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych, należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

- stan deskowań wykopów,

- kąt nachylenia ścian wykopów,

- sprawdzić sprawność niezbędnego systemu odwadniającego, wykonanego dla danego

odcinka robót montażowych,

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-    wykonanie zabezpieczenia wykopu

- zasypany i zagęszczony wykop,

- rów pod sączek,

- podsypka rurociągu  drenarskiego,

- zasypanie rurociągu materiałem filtracyjnym

Odbiór robót znikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.

## Podstawa płatności

### Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST S-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.9. Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

### Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego wykopu z instalacją odwodnieniową dla 1m wykonanej kanalizacji i wodociągu obejmuje:

-oznakowanie robót,

-dostarczenie materiałów,

-roboty przygotowawcze,

-wykonanie i umocnienie ścian wykopów,

-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podłoża,

-ułożenie rurociągu drenarskiego,

-zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

## Przepisy związane

### Normy

1. PN-B/10736:1999    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. BN-83/8836-02       Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

3. PN-74/B-02480       Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednich budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-74/B-04481       Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

5. PN-92-B-12042       Drenowanie-Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania

na podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych

6.PN-C-89221/98        Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane

z polichlorku winylu (PVC-U)

7. BN-84/6366-10        Kształtki drenarskie typu 50 z polietylenu wysokociśnieniowego

8. PN-B/10735/92        Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

9. PN-B-06050/99        Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

10. PN-B-11111            Kruszywa mineralne. Żwir

11. PN-B-11113            Kruszywa mineralne. Piasek

12. PN-EN 933-1/00     Badania geometrycznych właściwości kruszyw.

Oznaczenie składu ziarnowego

13. PN-B-04492           Grunty budowlane. Badania własności fizycznych

Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności

14. PN-B-06714-15      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

### Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych opracowane-Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 1994r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych –Wymagania Techniczne Cobrti Instal –Zeszyt 9

- Instrukcja stosowania systemów „Wavin” w drogownictwie(rury kanalizacyjne zewnętrzne i rury drenarskie)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne

# ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI I WODOCIĄGU S-03.00.00

## IV.1. Kanalizacja i wodociąg S-03.01.01

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej.

### Zakres stosowania ST

Szczególna Specyfikacja Techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej.

W zakres tych robót wchodzą:

-roboty przygotowawcze,

-roboty  montażowe sieciowe,

-budowa studni kanalizacyjnych,

-odwodnienie wykopów,

-próba szczelności,

-ochrona przed korozją,

-kontrola jakości,

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i studniami pomiarowymi ilości ścieków na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

### Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji zgodne są z odpowiednimi Polskimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST S-00.00.00. pkt. 1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

### Projektowane rurociągi

#### Rozwiązania techniczne, materiał, długości sieci

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna została zaprojektowana w następujący sposób:

| #### Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rury PE80 SDR 11, Dz40mm | L=46,60 m |  |
|  |  | Rury PE80 SDR 11, Dz50mm | L=66,00 m |  |
|  |  | Rury PE80 SDR 11, Dz63mm | L=52,30 m |  |
|  |  | Rury PE80 SDR 11, Dz90mm | L=158,50 m |  |
|  |  | Rury PE80 SDR 11, Dz110mm | L=905,00 m |  |
| Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
|  | Rury PVC klasy „S LITE” Dz160mm |  | L=75,40 m |  |
|  | Rury PVC klasy „S LITE” Dz200mm |  | L=464,00 m |  |
| Kanalizacja technologiczna |  |  |  |  |
| 1. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz160mm |  |  | L=117,20 m |
| 2. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz200mm |  |  | L=497,40 m |
| Kanalizacja deszczowa – ETAP I |  |  |  |  |
| 1. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz200mm |  |  | L=80,60 m |
| 2. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz250mm |  |  | L=68,90 m |
| 3. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz315mm |  |  | L=49,40 m |
| 4. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz400mm |  |  | L=40,30 m |
| Kanalizacja deszczowa – ETAP II |  |  |  |  |
| 1. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz200mm |  |  | L=75,50 m |
| 2. | Rury PVC klasy „S LITE” Dz250mm |  |  | L=39,50 m |

- Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 80 SDR11, o średnicach od Dz40 ÷ Dz110mm (ciśnienie nominalne PN=12,5 bara), firmy WAVIN. Uzbrojenie sieci stanowi natomiast armatura firmy HAWLE.

- Ciągi kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC średnicy Dz200 i Dz160mm klasy „S”, ze ścianką litą. Dopuszcza się zastosowanie rur z innego tworzywa sztucznego spełniającego następujące wymagania:

- szczelność,

- sztywność,

- odporność.

- Zaprojektowano studnie plastikowe, muszą spełniać następujące warunki:

- włazy do studni zgodne z obciążeniem,

- szczelność.

Projektowane sieci zaprojektowano tak, aby uniknąć nadmiernego ich zagłębienia bądź wypłycenia, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych spadków.

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE o średnicach  40 ÷  63mm, natomiast przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicach  160mm. Dopuszcza się stosowanie  rur z  innego tworzywa sztucznego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymogów.

#### Rury kanalizacyjne

Dla wykonania sieci grawitacyjnej należy stosować rury kanalizacyjne PVC- odporne na ścieranie, w zakresie średnic  160, -  315mm.Można stosować zamiennie  rury z  innego tworzywa sztucznego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymogów (p.2.2.1.).

W zależności od terenu, w którym zabudowany będzie kanał ( zgodnie z dokumentacją) należy stosować odpowiednią klasę wytrzymałościową rury kanalizacyjnej:

-dla terenów zielonych, nieutwardzonych – rury klasy N SDR41,

-dla terenów utwardzonych (drogi) –rury klasy S SDR34.

Dla przewiertów pod drogami stosowane są rury PE o odpowiednich średnicach i parametrach. Wyjątkowo można stosować rury inne jeśli dopuszczono taką możliwość w projekcie dla poszczególnych przewiertów.

#### Rury wodociągowe

Dla wykonania kolektora tłocznego należy stosować rury z polietylenu zgrzewanego doczołowo, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji  projektowej.

Wodociąg zaprojektowano z rur PE80 SDR11 na ciśnienie PN 12,5, o średnicach Dz90-110mm, natomiast przyłącza wodociągowe do budynków o średnicach Dz40-63mm.

Rury stosowane dla wodociągu muszą posiadać atest stosowania do budowy sieci wodociągowej. Wymagane jest, aby rury były łączone doczołowo. Należy stosować kształtki elektrooporowe.

#### Rury ochronne (osłonowe)

Jako rury ochronne należy stosować rury stalowe ze szwem zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadające normie PN-79/H-74244 określającej podstawowe wymiary i wymagania rur stalowych ze szwem. Zakres możliwych do stosowania średnic:

Rura ochronna stalowa ze szwem   323,9 x 8,0mm

Rura ochronna stalowa ze szwem   219,1 x 6,3mm

Dopuszcza się stosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania  odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i użytkowych oraz zgodności z technologią ich układania.

Jako rury ochronne dla skrzyżowań z gazociągami oraz kablami teletechnicznymi należy stosować rury stalowe lub z PVC zgodnie z dokumentacją projektową i normą  dla skrzyżowania z gazociągiem –PN-91/M-34501

Rura ochronna PE PS  110mm (160mm)-dwudzielne- dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i energetycznych.

### Studzienki kanalizacyjne

#### Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi oraz wytycznymi i warunkami  szczegółowymi producenta.

Studzienki na trasie należy wykonywać jako załomowe i przyłączeniowe na kolektorach głównych i przyłączeniowe do projektowanych budynków. Jako studzienki załomowe zastosowano studnie 1000 i 600mm, wykonane z PE, jako studzienki przyłączeniowe na ciągach głównych  1000 i 600mm wykonane z PE, na przyłączach do budynków  600 i  425mm - wykonane z PP i PE.

Jako studnie złazowe należy stosować studnie  1000mm PE zainstalowane na ciągach głównych w rozstawie co ok. 100m, co umożliwi wejście obsługi do studni.

- Studzienka składa się z trzech podstawowych prefabrykowanych elementów:

- podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą, (PE lub PP),

- rury trzonowej karbowanej stanowiącej komin studzienki (PVC-U),

- rury teleskopowej pod zwieńczenie (PVC-U),

zwieńczenia (stożek betonowy z pokrywą lub włazem żeliwnym),

Boczne wloty są standardowo usytuowane powyżej dna kanału przelotowego.

Przyłącza do studzienek można wykonać bezpośrednio w przygotowanej w kinecie wejścia o odpowiedniej średnicy stosowane na studzienkach na ciągach głównych oraz przyłączaniu do ciągów głównych ciągów bocznych.

Do przyłączy z przykanalików, włączenia do studzienek należy wykonać powyżej kinety  (w rurę trzonową lub nadstawkę) poprzez zastosowanie wkładek „in situ”.

Montaż studzienek należy wykonywać na wcześniej przygotowanej odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości minimum 10cm

Na podsypce należy ułożyć kinetę, podłączyć przewody kanalizacyjne i wypoziomować górę kinety.

Po zmontowaniu kinety należy wykonać zasypkę wykopu piaskiem do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury – zasypkę prowadzić warstwami z jednoczesnym jej zagęszczaniem.

Po zmontowaniu kinety należy dopasować długość rury karbowanej, odpowiednio ja przyciąć, założyć prawidłowo uszczelkę, posmarować kielich kinety środkiem poślizgowym i zamontować rurę karbowaną w kinecie.

Po zmontowaniu rury karbowanej należy wykop zasypać warstwami piasku równomiernie na całym obwodzie studzienki i odpowiednio je zagęszczać.

Po zakończeniu zasypki należy zamontować zwieńczenie studzienki dopasowując właz do wymaganej rzędnej terenu.

W przypadku gdy studzienki instalowane będą w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej, należy każdorazowo wykonać dociążenie studzienki poprzez pierścienie dociążające  wykonane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawcę studzienek.

#### Płyta pokrywowa

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zależy od miejsca posadowienia, przewidzianego obciążenia zewnętrznego oraz wielkości. Rodzaj włazu należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.

Właściwe zwieńczenie studzienki należy stosować zgodnie  z PN-EN 124:2000  określającej wymagania stawiane zwieńczeniom studzienek kanalizacyjnych.

Typowe włazy do studzienek kanalizacyjnych:

-Klasa A - oznaczona A15 dla obciążeń do 15kN- montowane

bezpośrednio na studzience  w terenach przeznaczonych dla pieszych

i rowerzystów, terenach zielonych,

-Klasa B - oznaczona B125 dla obciążeń do 125kN- montowane

z zastosowaniem pierścienia odciążającego,  w terenach takich jak chodniki, drogi

i obszary dla pieszych, parkingi samochodów osobowych,

-Klasa C - oznaczona C250  dla obciążeń do 250kN- montowane

z zastosowaniem pierścienia odciążającego i dystansowego,  w terenach

usytuowanych przy krawężnikach lub 0,5m od krawężnika w stronę drogi oraz

drogach dla pieszych lub poboczu 0,2m,

-Klasa D - oznaczona D400  dla obciążeń do 400kN- montowane

z zastosowaniem pierścienia odciążającego i dystansowego,  w jezdniach dróg,

W projekcie  zastosowane będą włazy klasy C i D.

Typowe włazy w/w klas należy montować na płycie betonowej. Zastosowanie pierścienia odciążającego przenoszącego obciążenia pionowe powoduje, że obciążenia nie są przenoszone bezpośrednio na studzienkę.

Pierścień odciążający można wykonać bezpośrednio na budowie, jako żelbetowy lub wykonany jako element prefabrykowany. Przestrzeń pomiędzy studzienką a pierścieniem betonowym należy uszczelnić nakładając na studzienkę uszczelkę z elastomeru lub należy zastosować  inne elastyczne wypełnienie.

Przy zastosowaniu studzienek z rurą teleskopową włazy należy montować bezpośrednio  na rurze teleskopowej, nie jest wymagana płyta odciążająca.

Włazy studzienek należy łagodnie wynieść ponad otaczający teren w sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do kanalizacji.

### Złączki

Dla wykonania zmian kierunku, zmiany średnicy wodociągu, włączenia kanałów bocznych oraz podłączenia przyłączy w sieci wodociągowej stosować należy elementy złączne:

- kolanka o odpowiednim kącie załamania

- redukcje

- trójniki

z materiałów, z których wykonane są rury. Należy stosować elementy złączne tego samego producenta, którego rury użyte są do budowy wodociągu. Dobór elementów złącznych winien być dokonany przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej. Niezależnie jednak od postanowień tych dokumentów zasadniczym kryterium doboru winny być zalecenia producenta.

### Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07 określającej składniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

### Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-1450 określającej wymagania stawiane zaprawą cementowym zwykłym.

### Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-011000.

Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-011000.

Wymienione normy określają składniki oraz wymagania techniczne dla podsypki i obsypki.

### Materiały izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny-powinny odpowiadać BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415

Wymienione normy określają składniki oraz wymagania techniczne stawiane materiałom izolacyjnym.

### Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały.

#### Rury wodociągowe i kanalizacyjne

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-warstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

#### Studzienki kanalizacyjne

Włazy kanałowe winne być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studnie kanalizacyjne i ich elementy powinny być składowane zgodnie z wytycznymi producenta, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i skrajnymi temperaturami.

#### Płyty pokrywowe

Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,0m.

#### Złączki

Wszelkie elementy złączone, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do budowy wodociągu i kanalizacji, składować należy w opakowaniach fabrycznych, w miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady atmosferyczne, promienie słoneczne). Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących składowania tych materiałów.

#### Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

#### Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczanych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy materiały poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego należy wymienić na inne, pozbawione wad.

### Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

### Jakość materiałów

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.

Rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki:

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys, pęknięć na powierzchni zewnętrznej,

- bose krawędzie rur powinny mieć we właściwy sposób ukształtowane końce rury oraz

zaznaczone miejsce określające głębokość wcisku w kielich,

- uszczelki powinny mieć gładkie i równe powierzchnie,

- każda rura, kształtka, studnia lub jej element powinny być fabrycznie oznakowane tj.

nazwa producenta, rodzaj materiału, oznaczenie szeregu, średnica zewnętrzna, grubość

ścianki, data produkcji,  obowiązująca norma.

## Sprzęt

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

### Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej

Do wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

- żuraw budowlany samochodowy

- koparki

- spycharki kołowe lub gąsienicowe

- urządzenia do zgrzewania rur

- wciągarka ręczna

- wciągarka mechaniczna

- samochód skrzyniowy

- samochód samozaładowczy

- beczkowóz

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BGP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiającego oraz z terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Przy przewożeniu rur PVC i PE, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 300C i światłem słonecznym. Pod łańcuchy spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał wyściółkowy zapobiegający uszkodzeniu rur. Nie dopuszcza się przewożenia i rozładunku rur samochodami samozaładowczymi. Załadunek i rozładunek rur winien odbywać się przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniających podparcie rur, co najmniej w dwóch miejscach.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.000 „Wymagania ogólne” pkt.5

### Roboty przygotowawcze

#### Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia trasy projektowanych sieci stanowi dokumentacja projektowa, prawna (granice własności) i Specyfikacja ST S-01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi rurociągów, z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych, studni pomiarowych ilości ścieków oraz urządzeń podczyszczających za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki- świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy rurociągów w terenie wykonane zostanie przez służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

#### Wycinka drzew i krzewów

Wycinkę drzew i krzewów  wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-01.01.02.

#### Usunięcie warstwy humusu

Usunięcie humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-01.01.03.

#### Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-01.01.04.

#### Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

#### Ocena stanu technicznego budynków

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 20m od osi rurociągów.

### Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie

( w obecności przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi-mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-02.00.00.

### Przygotowanie podłoża  (podsypki)

Warunki wykonania podłoża pod kanalizację określono w Specyfikacji Technicznej S-02.00.00.

1.Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i uwzględniając informację, w wyniku wykonania dodatkowych badań geologicznych warunków gruntowo-wodnych.

2.Tryb przygotowania podłoża-wytyczne:

Wykopy mechaniczne należy prowadzić do poziomu 0,05-0,2m powyżej rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić wykopy ręczne przygotowując przestrzeń pod podsypkę. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony grunt należy usunąć z wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem.

Dla gruntów nośnych przyjęto wykonanie podsypki o miąższości 0,2m, przy czym gdy w dnie występują kamienie o wielkości większej niż 0,6m podsypkę należy zwiększyć od 0,1m do wielkości 0,25m.

Dla gruntów słabonośnych przyjęto wymianę gruntu według następujących zasad.

Jeżeli grunt niespoisty zalega głębiej niż 1m poniżej dna wykopu należy go wymienić do głębokości 1,0m gruntem nośnym ( np. ławą tłuczniowo-piaskową w stosunku 1:0,3) w obudowie z geowłókniny. Uformowane dno wykopu oraz ściany należy wyłożyć geowłókniną o masie powierzchniowej 600g/m2 ułożoną na wymienionym gruncie i wywiniętą do wysokości 0,25m powyżej wierzchu rurociągu i połączona na zakładkę. Bezpośrednio pod rurę należy ułożyć podsypkę piaskową 0,2-0,25 m na geowłókninie o masie powierzchniowej 300g/m2 o szerokości ok.1,0m.

Jeżeli grunt niespoisty zalega mniej niż 1m poniżej dna wykopu należy wymienić całą warstwę gruntu niespoistego poprzez zastąpienie go odpowiednio zagęszczoną podsypką piaskową w obudowie z geowłókniny. Uformowane dno wykopu oraz ściany należy wyłożyć geowłókniną o masie powierzchniowej 600g/m2 ułożoną na wymienionym gruncie i wywiniętą do wysokości 0,25m powyżej wierzchu rurociągu. Bezpośrednio pod rurę należy ułożyć podsypkę piaskową

0,2-0,25m na geowłókninie o masie powierzchniowej 300g/m2 o szerokości ok.1,0m.

### Roboty montażowe

#### Ogólne warunki układania i montażu przewodów

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe należy układać i montować ściśle  z warunkami określonymi przez producentów oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

Przewody z PVC i PE można montować przy temperaturze  otoczenia  od 0C do 30C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonać podłączenia w temperaturze nie niższej niż  5C. Połączenie kanałów na kanalizacji grawitacyjnej stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami dopływowego i odpływowego –zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do90.

Rury należy układać w temperaturze powyżej  0C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w   temperaturze nie mniejszej niż  +8C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć  końce ułożonego kanału przed zamulaniem.

#### Spadki, głębokość posadowienia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego

Spadki powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej. Rurociągi należy  układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami uwarunkowanymi długością dostarczonej rury.

Spadki minimalne układanego wodociągu nie powinny być mniejsze niż 0,3%.

Spadki minimalne układanej kanalizacji nie powinny być mniejsze niż:

-0,5% dla średnic 200mm i 0,33% dla średnic  315mm,

-min 1,5% ) dla przyłączy.

Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości  przepływu ścieków. Wartością graniczną do określenia maksymalnego spadku przewodu jest prędkość przepływu wynosząca 5m/s. Wyrównanie spadków rury przez układanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90.

Głębokość posadowienia  powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie, bez dodatkowych środków zabezpieczających określa norma  PN-92/B-10735, według której głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,2m.

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem  ścieków, przewody  powinny być ocieplone np. wełną mineralną hydrofobizowaną gr.10cm lub warstwą żużla uzupełniającego zadaną głębokość przykrycia. Warstwa żużla nie może w żadnym  wypadku stykać się z rurą z tworzywa sztucznego lecz winna być oddzielona warstwą piasku i pasem geowłókniny.

Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający:

-zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,

-uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

-niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.),

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów  uzbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz warunkami szczegółowymi określonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych oraz o wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia.

#### Układanie przewodu na dnie wykopu

Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się  do stabilizacji ułożonej już  części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby osie odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu  powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu-kąt opasania 90. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej  przestrzeni  po obu stronach, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu.

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy zabezpieczyć przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

#### Docieplenie rurociągów

W miejscach, gdzie nie można uzyskać przykrycia większego niż 1,2m należy stosować zasypkę z materiałów ocieplających tj.:

-na warstwę zagęszczonej obsypki należy ułożyć folię HDPE o grubości 0,5mm,

-folię należy wywinąć do góry ponad warstwę ocieplającą,

-na folii należy ułożyć warstwę ocieplającą, żużlową o grubości 0,3- 0,5m.

Warstwę ocieplającą należy zasypać gruntem rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Jako docieplenie  można także zastosować termiczną warstwę izolacyjną z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr.10cm.

#### Montaż przewodów z PVC

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.

Przewód PVC powinien być montowany w zasadzie w wykopie. W zależności od stopnia nawodnienia należy stosować odpowiednie metody odwodnienia wykopu.

Montaż rurociągu z PVC należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach +5 do +30C. Rury należy układać od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku-zawsze kielichami w górę kanału, a bosym końcem w dół. W celu wykonania podłączenia wciskowego należy do zagłębienia kielicha  o sprawdzonej czystości włożyć uszczelkę, sprawdzając czy ściśle przylega do wgłębienia w kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia i nasmarowaniu roztworem mydła lub talkiem wciska się do kielicha urządzeniem montażowym.  Potwierdzenie prawidłowości wykonania wcisku powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola oznaczonej   granicy wcisku w celu zapewnienia  swobodnej pracy rurociągu podczas eksploatacji. Należy zachować odpowiednią szczelność połączeń  oraz współosiowość łączonych elementów.

Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocą tymczasowych korków.

Dopuszcza się stosowanie rur  z innego tworzywa niż PVC (np. PEHD, rury poliestrowe), pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów związanych z zapewnieniem:

-takiej samej przepustowości,

-szczelności,

-sztywności materiałowej,

-odporności na naciski zewnętrzne (szczególnie dla tras pod drogami),

#### Montaż przewodów dla wodociągu

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.

Łączenie odcinków rur można wykonać poza wykopem i opuszczać do wykopu rurociąg już zmontowany odcinkami.

Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocą tymczasowych korków.

Poniżej wymieniono ogólne zasady  w zakresie zgrzewania rur z PE.

Polega ono na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów na styku z płytą grzewczą  a aż do uplastycznienia, a następnie po odjęciu od nich płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czołowe  umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonanie w warunkach warsztatowych segmentowych kolan, łuków i trójników.

Decydujący wpływ  na wytrzymałość spoiny ma czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku i czas zgrzewania, odpowiedni docisk do siebie uplastycznionych powierzchni i czas schładzania.

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zgrzewów w warunkach poniżej 0C, w czasie deszczu,  silnego wiatru, to należy zastosować namiot osłonowy. Na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte, aby uniknąć chłodzenia prze ruchy powietrza.

Zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki.

Dopuszcza się inne sposoby łączenia rurociągów PE tj. połączenia kołnierzowe, elektrozłączki.

#### Przykanaliki i przyłącza

Przy wykonywaniu przykanalików i przyłączy należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad:

-trasa przykanalika powinna być prosta bez załamań w poziomie i pionie ( z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale)

-przekrój przewodu przykanalika, włączenie do kanału powinno być zgodne z dokumentacją projektową,

-włączenie przykanalika powinno się odbywać poprzez wkładkę „insitu” włączoną do studzienki powyżej kinety. Takie rozwiązanie zabezpieczy przykanaliki przed „cofaniem się” do nich ścieków płynących w kolektorze głównym,

#### Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegółowymi producenta, z uwzględnieniem rozwiązań projektowych w zakresie lokalizacji, usytuowania wysokościowego, kierunków podłączeń.

Przy wykonywaniu  studzienek należy przestrzegać następujących zasad:

-wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś ,

-studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu  wody gruntowej, kurzwaki itp.) w

wykopie wzmocnionym,

-należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,

-zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki,

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać jako szczelne, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Kanały mogą być dołączone do studzienek  za pomocą połączeń kielichowych  lub za pomocą zgrzewania. Ponieważ studzienki z tworzywa są  odporne na agresywne warunki gruntowo wodne, nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

Studzienkę należy ustawić na podsypce piaskowej  o grubości nie mniejszej niż 0,2m, zasypkę dookoła  studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je do odpowiedniej planowanej rzędnej terenu.

W przypadku montażu studzienki teleskopowej, należy rurę kominową zainstalować bardzo staranie na głównym trzonie, uszczelniając to połączenie specjalną uszczelką gumową dostarczoną prze producenta. Studzienki w terenie o wysokim poziomie  wód gruntowych, należy dociążyć wg projektu dociążenia opracowanego prze Wykonawcę.

#### Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów wykonanych z tworzyw nie należy malować agresywnymi  farbami ani zsypywać gruntem zwierającym węglowodory aromatyczne.

Studnie betonowe występujące na kanalizacji ciśnieniowej wymagają zabezpieczenia powierzchni przed korozyjnym działaniem wód gruntowych oraz zapewniających szczelność konstrukcji. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę odpowiednich mas bitumicznych jak również innych tworzyw posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Montaż i uszczelnienie połączeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

#### Próba szczelności- kanalizacji i wodociągu

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi  odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B-10727.

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami co 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście  na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami  mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi ( worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami  i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka  (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie  łącznie  z całym badanym  rurociągiem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:

-doprowadzenia wody,

-opróżniania rurociągu z wody po zakończeniu próby,

-odpowietrzenie,

-przyłączenia urządzenia pomiarowego,

Wodę do przewodu podlegającego próbie należy doprowadzić  grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny.

Ostateczny sposób wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10722:1981, przy badaniu szczelności  odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej. Dla próby hydraulicznej, niezależnie od średnicy, ciśnienia na manometrze w ciągu 30 min nie może spaść poniżej wartości ciśnienia próby. Jest to metoda bardzo uciążliwa i dlatego ze względów techniczno-ekonomicznych, tam gdzie jest to możliwe stosuje się metodę próby pneumatycznej, gdy zachowane są minimalne wartości odległości bezpiecznej tj.:

-30m od linii zwartej zabudowy, krawędzi dróg, autostrad,

-40m od obiektów użyteczności publicznej, np. stacji kolejowych, przystanków lub składu

materiałów  i płynów łatwopalnych,

Ostateczny sposób wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

#### Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie

Szczegółowe warunki zgodnie z specyfikacją techniczną  S-02.01.01.

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić warstwami grubości 0,2m. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu tronach przewodu, Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów  Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

### Roboty montażowe (przejścia )  rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z instalacjami.

#### Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Skrzyżowania należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentem sieci i powinny  być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Technologię prac i zabezpieczenia instalacji na czas robót przedstawiają rysunki szczegółowe zawarte w części rysunkowej.

Przystąpienie do robót należy zgłosić do Zakładu Energetycznego w Bielsku-Białej.

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne o długości 4,0m.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi, roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów.

Szczegółowe warunki określono w ST S-04.01.02.

#### Skrzyżowania z istniejącymi  kablami teletechnicznymi

Skrzyżowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

Technologię prac i zabezpieczenia instalacji na czas robót przedstawiają rysunki szczegółowe zawarte w części rysunkowej.

Przystąpienie do robót należy zgłosić do Zakładu Telekomunikacji w Bielsku-Białej. Istniejące kable teletechniczne  należy zabezpieczyć rurą  ochronna dwudzielną  o długości 4,0m zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowe warunki określono w ST S-04.01.02.

#### Skrzyżowania z istniejącymi  rurociągami wodociągowymi, kanalizacji deszczowej (wraz z wpustami deszczowymi), kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Skrzyżowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one

zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

Technologię prac i zabezpieczenia instalacji na czas robót przedstawiają rysunki szczegółowe zawarte w części rysunkowej.

Przystąpienie do robót należy zgłosić do właściwych  dysponentów uzbrojenia. Skrzyżowania  wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zachowując ostrożność poprzedzając wykonaniem kontrolnych wykopów ręcznych.

W przypadku braku możliwości zastosowania odległości podanych w w/w warunkach można od nich odstąpić w zakresie:

-od istniejącej kanalizacji –1m,

-od istniejącego wodociągu – 1m

Odległości pionowe pomiędzy projektowana kanalizacją do:

-od istniejącej kanalizacji     –0,3m,

-od istniejącego wodociągu – 0,3m

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim.

### Kontrola, pomiary i badania

#### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

#### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną  w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 10mm,

-sprawdzenie panujących w gruncie warunków hydrogeologicznych ( aktualnych i zmiennych

w zakresie poziomów wód gruntowych),

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej  warstwy podsypki,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodu i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

-sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,

-sprawdzenie prawidłowości  uszczelnienia przewodów,

-sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,

-badanie wskaźników zagęszczenie poszczególnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

#### Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż 50mm,

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,

-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 30mm,

-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 50mm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi

przewodu  ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/- 5mm,

-odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczać  -5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku),

-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m

powinien być zgodny z pkt.3.5.11.,

-rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do

+/- 5mm.

### Laboratoryjne badania kontrolne

Laboratoryjne badania mają na celu sprawdzenie podstawowych właściwości materiałów wymienionych w tej specyfikacji, odpowiednich normach i aprobatach technicznych, ich częstotliwość powinna pozwolić na uzyskanie rzetelnych i reprezentatywnych wyników badań dla materiałów wbudowanych i zgromadzonych. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań do akceptacji Zamawiającego w czasie określonym w Planie Zapewnienia Jakości.

### Badania szczelności

#### Szczelność wodociągu i kanalizacji

Należy przeprowadzać badania szczelności zarówno na wyciek ścieków do gruntu jak i n a przenikanie wód gruntowych do przewodu. Procedura badań powinna być przeprowadzona zgodnie ze specyficznymi wymaganiami norm w szczególności w następujących punktach:

- odpowiednie przygotowanie odcinka pomiędzy studniami

- wszystkie przyłącza powinny być odcięte

- poziom wód gruntowych powinien znajdować się 0,5m poniżej dna wykopu podczas badań

- podczas badań na przenikanie na zewnątrz, rzędna poziomu w studni posadowionej wyżej, powinna być minimum 0,5m niższa od rzędnej studni posadowionej niżej. Starty wody w studnie posadowionej wyżej, po wyrównaniu poziomu są niedopuszczalne w okresie:

30min dla odcinka do 50,0m

60min dla odcinka dłuższego niż 50m

Wyniki badań należy umieścić w protokole, który powinien zostać podpisany przez Wykonawcę, inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

## Obmiar robót

### System wodociągu i kanalizacji

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 dały wyniki pozytywne.

Wodociąg i kanalizacja powinny być wykonywane odcinkami, które mogą być włączane do czynnych rurociągów po pozytywnym wyniku prób szczelności.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki,

zsypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania

kierunku i spadku, połączeń  zmian kierunku,

-sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy

przejściach przez przeszkody,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, komór funkcyjnych itp.,

-przeprowadzenie prób szczelności na eksfiltracje, infiltrację, prób ciśnieniowych,

Odbiór robót zamykających powinien  być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie  powinna być mniejsza od 50m.

### Inspekcja telewizyjna

Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych

poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wynajętą przez Wykonawcę kamerą samojezdną.

Ekspert powinien określić stan kanalizacji za pomocą kamery wprowadzanej do kanałów.

Wyniki ekspertyzy stanowiły będą dokument potwierdzający prawidłowość wykonania kanalizacji.

### Odbiór  techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty :

-wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

-dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów,

-dokumenty  zestawione w „Wymaganiach ogólnych” w ST S-00.00.00. rozdział 8.4.1.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych  w specyfikacjach technicznych o0bejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnionych w kontrakcie.

## Przepisy związane

### Normy

1. BN-86/8971-08  		Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

2. PN-98/H-74086  		Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

3. PN-H-74051:1994 		Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

4. BN-83/8971-06.02 		Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

5. BN-83/8971-06.01 	Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu „Wipro”

6. BN-83/8971-06.00 		Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania

7. PN-H-74051-1:1994 	Włazy kanałowe. Klasa A

8. PN-H-74051-2:1994 	Włazy kanałowe. Klasa B 125, C250.

9. PN-92/B10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.PN-92/B-I 0729                Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjna

11. PN-87/B-010700             Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i wyposażenia

12. Terminologia

13. PN-93/H-74124             Zwieńczenia studzienek  i wpustów kanalizacyjnych, montowane         w nawierzchniach  użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie

14.PN-85/B-01700        Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

15. PN-68/B-06050            Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

16. BN-83/8836-02             Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

17. BN-62/638-03                Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

18. PN-88/B-06250              Beton zwykły

19. PN-90/B-14501              Zaprawy budowlane zwykłe

20. PN-88/B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

21. PN-79/B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

22. PN-87/B-91100           Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

23. PN-86/B-06712             Kruszywa mineralne do betonu

24. PN-B-1970 I:1997        Cement. Cement powszechnego użytku .Skład, wymagania i ocena

zgodności

25. PN-86/B-01802              Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Betonowe i

żelbetowe. Nazwy i określenia

26. PN-80/B-01800              Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i żelbetowe

27.  PN-74/C-89200             Rury z nieplastyfikowego polichlorku winylu. Wymiary

28. BN-85/6753-02              Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy

29. BN-78/6354-12              Rury drenarskie z nieplastyfikowego polichlorku winylu

30. PN-98/B-12040             Ceramiczne rurki drenarskie

31. PN-90/B-04615 	         Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań

32. PN-74/B-24620 	         Lepik asfaltowy stosowany na zimo

33 PN-98/B-24622	         Roztwór asfaltowy do gruntowania

34.  PN-98/B-12037  	         Cegła kanalizacyjna

### Inne dokumenty

1. KB4-4.12.1  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe

2. KB4-4.12.1  Studzienki kanalizacyjne przelotowe

3. KB4-4.12.1  Studzienki kanalizacyjne spadowe

4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne

z rur PVC.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987r.

6. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.

# PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY    S-04.00.00

## V.1. Przejścia pod drogami S-04.01.01

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przejściem wodociągu i kanalizacji pod drogami.

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Specyfikacja swym zakresem obejmuje wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i studniami pomiarowymi ilości ścieków na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem :

1.Przejść kanalizacji sanitarnej pod drogami. W  zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie komór- nadawczej i odbiorczej wraz ze stabilizacją gruntu

- wykonanie podłoża z płyt drogowych lub betonu na wcześniej ustabilizowanym podłożu dna komór,

- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych ( odwadniających),

- odwodnienie wykopów,

- montaż rur ochronnych ( osłonowych),

- przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych,

- uszczelnienie końców rury ochronnej,

- próba szczelności,

- przywrócenie do stanu pierwotnego dróg, sączków drenarskich i zbieraczy,

- kontrola jakości.

Ostateczna metoda przecisku/przewiertu zostanie określona prze Wykonawcę, a szczegóły techniczne rozwiązań dostosowane będą do tej metody. Dotyczy to wymiarów komór, sposobu zamocowania urządzenia przeciskowego, metody przeciśnięcia rury ochronnej, metody przeciągnięcia rury przewodowej. Należy podkreślić, że pod rzekami wykonanie przewiertów musi być zgodne z wymogami administratorów cieków.

2. Wodociągu i kanalizacji w miejscach zbliżeń i skrzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem terenu. W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

montaż rur ochronnych ( osłonowych),

roboty izolacyjne,

uszczelnienie końców rury ochronnej,

próba szczelności,

kontrola jakości,

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

## Materiały

### Ogólne  wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST

- powiadomić Zamawiającego i projektanta o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację,

### Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07

### Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

### Rury ochronne (osłonowe)

Jako rury ochronne należy stosować rury stalowe ze szwem zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadające normie PN-79/H-74244. Zakres  stosowanych średnic:

Rura ochronna stalowa ze szwem   323,9 x 8,0mm

Rura ochronna stalowa ze szwem   219,1 x 6,3mm

Dla zabezpieczenia  kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych należy stosować rury ochronne dwudzielne:

A110 PS – o średnicy zewnętrznej    110mm

A160 PS – o średnicy zewnętrznej    160mm

### Rury kanałowe

Rury kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST S-03.01.01.

### Kruszywo

Piasek wg normy PN-B-11113- określającej wymagania i parametry dla piasku budowlanego.

### Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

#### Rury przewodowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-warstwowo, przestrzegając warunków określonych przez producenta.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach.

#### Rury stalowe

Rury stalowe należy  składać pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-warstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. Rury stalowe zabezpieczyć należy dodatkowo przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

#### Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

### Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

### Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt do wykonania robót związanych z przejściami pod przeszkodami

Do wykonania  robót związanych z przejściami kanalizacją pod przeszkodami Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

-żuraw budowlany samochodowy,

-koparki o pojemności łyżki 0,25-0,60m3,

-spycharki kołowe lub gąsienicowe,

-urządzenia do wierceń poziomych,

-samochód skrzyniowy,

-samochód samowyładowczy,

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej.

Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30C i światłem słonecznym.

Nie dopuszcza się przewożenia  i rozładunku rur samochodami samowyładowczymi.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 i S-01.01.01 „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych”.

### Roboty przygotowawcze

#### Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacja ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z dokumentacją projektową.

Wytyczenie w terenie z  zaznaczeniem usytuowania  za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki- świadki jednostronne lub dwustronne, w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie wykonane zostanie przez służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery,  a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

### Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać ręcznie i mechanicznie rozkopem, tam gdzie jest to przewidziane  w dokumentacji projektowej (przekroczenie dróg o nawierzchni gruntowej. Rowów melioracyjnych ) i ST S-02.00.01.

### Roboty montażowe

#### Skrzyżowania z drogami

W przypadku prowadzenia kanalizacji w drogach asfaltowych, wodociąg i kanalizację należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym  z pełnym deskowaniem by nie naruszyć struktury podbudowy drogi ( poza pasem robót). Po ułożeniu i zasypaniu kanalizacji należy  teren prowadzonych prac przywrócić  do stanu pierwotnego  poprzez odtworzenie  podbudowy drogi oraz jej nawierzchni na szerokości przynajmniej połowy jezdni strony.

Zagęszczenie wypełnienia wykopu w pasie drogowym należy prowadzić  mechanicznie uzyskując  odpowiedni stopień zagęszczenia. Sposób odtworzenia dróg winien odpowiadać wymogom administratora  i jest odmienny dla poszczególnych typów dróg, co przedstawiono w dokumentacji projektowej jak również wynika z warunków podanych przez administratora dróg.

## 6.  Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania i jakości robót.

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną  w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność  z dokumentacją projektową ( materiał, spadki, izolacja, zasypka):

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

-sprawdzenie rzędnych posadowienia,

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-badanie i pomiar szerokości, grubości  wykonanej  warstwy podsypki,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień,

-sprawdzenie prawidłowości  uszczelnienia przewodów,

-badanie wskaźników zagęszczenie poszczególnych warstw zasypu,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

### Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno  wynosić więcej niż 50mm,

-odchylenie wymiarów w planie nie  powinno być większe niż 0,1m,

-rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do

+/- 5mm.

### Przywrócenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności przyłączanych sieci i robót wykonać zgodnie  ze Specyfikacją ST S-02.01.01.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

### Kontrola, pomiary i badania

#### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

#### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną  w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową ( materiał, spadki, izolacja,zasypka):

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

-sprawdzenie rzędnych posadowienia,

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-badanie i pomiar szerokości, grubości  wykonanej  warstwy podsypki,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień,

-sprawdzenie prawidłowości  uszczelnienia przewodów,

-badanie wskaźników zagęszczenie poszczególnych warstw zasypu,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

#### Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż 50mm,

-odchylenie wymiarów w planie nie  powinno być większe niż 0,1m,

-rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do

+/- 5mm.

## 7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## 8. Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-wykonanie przewiertów dla kanalizacji,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki,

zsypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu,

-sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu przy  przejściach przez przeszkody,

Odbiór robót zamykających powinien  być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

## 9. Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## V.2. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02.

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przejściem wodociągu i kanalizacji w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu.

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zbliżeń i krzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem.

W  zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

montaż rur ochronnych ( osłonowych),

roboty izolacyjne,

uszczelnienie końców rury ochronnej,

próba szczelności,

kontrola jakości,

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

## Materiały

### Ogólne  wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST

- powiadomić Zamawiającego i projektanta o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację,

### Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07

### Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

### Rury ochronne (osłonowe)

Dla zabezpieczenia  kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych należy stosować rury ochronne dwudzielne:

A110 PS – o średnicy zewnętrznej    110mm,

A160 PS – o średnicy zewnętrznej    160mm,

### Rury przewodowe

Rury wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

ST  S-03.01.01.

### Kruszywo

Piasek wg normy PN-B-11113- określającej wymagania i parametry dla piasku budowlanego.

### Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Warunki składowania materiałów winny być zgodne z ST  S-04.01.01

### Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

### Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt do wykonania robót związanych z przejściami kanalizacji  w rejonie uzbrojenia terenu

Do wykonania  robót związanych z przejściami kanalizacji w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem terenu, Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

-żuraw budowlany samochodowy,

-koparki o pojemności łyżki 0,25-0,60m3,

-spycharki kołowe lub gąsienicowe,

-samochód skrzyniowy,

-samochód samowyładowczy,

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Wymagania dotyczące transportu materiałów  winny być zgodne z ST  S-04.01.01

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 i

S-01.01.01 „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych”.

Zasady wykonania robót  winny być zgodne z ST  S-04.01.01

### Skrzyżowanie i zbliżenia rurociągów do istniejącego uzbrojenia terenu.

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą i zbliżenia należy wykonać  zgodnie z wymaganiami dysponentów sieci oraz  zgodnie z rysunkami  zawartymi w dokumentacji projektowej:

- wytyczne wykonania skrzyżowania z kanalizacją,

- wytyczne wykonania skrzyżowania z wodociągiem,

- szczegół zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

Kanalizację krzyżującą się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego sąsiedztwie  w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób  określony w dokumentacji projektowej oraz zgodnie  z wymogami dysponentów sieci określonych w uzgodnieniach branżowych.

Przed rozpoczęciem robót  należy zlokalizować pobliskie sieci i powiadomić o robotach  dysponentów. Warunki sprawowania  nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie  uzgodnienia  z dysponentami sieci.

Wszystkie prace w pobliżu sieci obcych należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności by nie uszkodzić sieci.

#### Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Wodociąg i kanalizację krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w dokumentacji  projektowej oraz zgodnie z wymogami dysponentów sieci, określonych w uzgodnieniach branżowych. Przed rozpoczęciem robót należy  zlokalizować sieć elektryczna i telekomunikacyjną i powiadomić  o fakcie dysponenta sieci. Wszystkie roboty w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić sieci.

Dla zabezpieczenia kabli należy założyć na nie  rurę ochronną tworzywową  dwudzielną

typu AROT Ps 160 dla kabla SN i 110 dla NN  oraz  Ps 110mm dla kabla telekomunikacyjnego. Końce rury ochronnej  wyprowadzić poza zewnętrzny obrys kabla, na odległość podaną w dokumentacji projektowej.

Końcówki  rury ochronnej po zmontowaniu należy uszczelnić zgodnie z dokumentacją projektową ( pianka poliuretanowa, silikon). Rurę ochronna na kablach  ułożyć w gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie zabudowy kanalizacji kable w rurze ochronnej  należy powiesić  do deskowania wykopu i zabezpieczyć  przed uszkodzeniem.

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie skrzyżowania projektowanych rurociągów z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać pod nadzorem dysponenta uzbrojenia.

#### Skrzyżowanie z kanalizacją

W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią, należy na projektowany przewód nałożyć stalową rurę ochronną ze szwem indywidualnie wg rozwiązań  szczegółowych zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

#### Skrzyżowanie z siecią wodociągową.

Skrzyżowanie  z wodociągiem wykonać analogicznie jak w punkcie 5.2.3.

#### Przebieg równoległy wodociągu i kanalizacji w stosunku do sieci obcych

Na planie sytuacyjnym lokalizacja istniejących sieci została wrysowana na podstawie uzgodnień z dysponentami tych sieci, lecz należy traktować ją jako orientacyjną w miejscach skrzyżowań oraz zbliżania się na niewielką odległość  do sieci. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie w celu dokładnej lokalizacji tych sieci i spełnienia warunków  ogólnych tj. wymaganej minimalnej odległości poziomej od uzbrojenia terenu która wynosi:

- dla wodociągu – 1,5m

- dla stanowisk słupów energetycznych 1,5m

- dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m ( przy czym zabrania się prowadzenia prac sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m).

### Przywrócenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu wodociągu i kanalizacji, zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności przyłączanych  kanalizacji i robót wykonać zgodnie  ze Specyfikacją ST S-02.01.01.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania i jakości robót.

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną  w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność  z dokumentacją projektową ( materiał, spadki, izolacja, zasypka):

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

-sprawdzenie rzędnych posadowienia,

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-badanie i pomiar szerokości, grubości  wykonanej  warstwy podsypki,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień,

-sprawdzenie prawidłowości  uszczelnienia przewodów,

-badanie wskaźników zagęszczenie poszczególnych warstw zasypu,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

### Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno  wynosić więcej niż 50mm,

-odchylenie wymiarów w planie nie  powinno być większe niż 0,1m,

-rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do

+/- 5mm.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki,

zsypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu,

-sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem terenu,

Odbiór robót zamykających powinien  być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne”.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy związane

### Normy

1. BN-83/8971-06.02 		Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

2. BN-83/8971-06.01 		Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe

typu „Wipro”

3. BN-83/8971-06.00 		Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania

4. PN-92/B10735       		Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy  odbiorze

5. PN-87/B-010700               Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i wyposażenia

6.PN-85/B-01700              Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia

graficzne

7. PN-91/M-34501               Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania  gazociągów z

przeszkodami terenowymi. Wymagania

8. PN-68/B-06050                Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i  badania przy odbiorze

9. BN-83/8836-02                Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

10. BN-62/638-03                Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

11. PN-88/B-06250              Beton zwykły

12. PN-90/B-14501              Zaprawy budowlane zwykłe

13. PN-88/B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

14. PN-79/B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

15. PN-87/B-91100           Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

16. PN-86/B-06712              Kruszywa mineralne do betonu

17. PN-B-1970 I:1997        Cement. Cement powszechnego użytku .Skład, wymagania i ocena

zgodności

18. PN-86/B-01802              Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Betonowe i

żelbetowe. Nazwy i określenia

19. PN-80/B-01800              Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i żelbetowe

20.  PN-74/C-89200             Rury z nieplastyfikowego polichlorku winylu. Wymiary

21. BN-85/6753-02              Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy

22. BN-78/6354-12              Rury drenarskie z nieplastyfikowego polichlorku winylu

### Inne dokumenty

1. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z

nieplastyfikowanego  polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne

z rur PVC.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987r.

3. Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznych i drenażu z rur karbowanych z

PE-HD firmy ADS- przedstawiciel SDK- Katowice

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.

## V.3. Roboty rozbiórkowe S-04.01.03.

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbiórki elementów istniejących dróg.

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych obejmujących:

    - rozbiórkę nawierzchni drogowej,

    - rozbiórkę nawierzchni betonowej,

    - rozbiórkę podbudowy drogowej,

    - usunięcie kostki betonowej chodnika,

    - usunięcie nawierzchni bitumicznej chodnika,

    - usunięcie obrzeży betonowych,

    - usunięcie krawężników betonowych,

    - załadunek i odtransportowanie materiału,

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  normami i definicjami podanymi  w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez ogrzewania, na określona głębokość

Frezarka drogowa – maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno

## Materiały

Nie występują

## Sprzęt

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i chodników będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

    - spycharki,

    - zrywarki do nawierzchni,

    - ładowarki,

    - samochody ciężarowe,

    - frezarki do nawierzchni bitumicznych,

    - młot pneumatyczny

## Transport

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

### Zakres wykonywanych robót

-Wyznaczenie elementów dróg przeznaczonych do  rozbiórki należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu odcinka prowadzonych robót.

- Rozbiórka warstwy bitumicznej i podbudowy tłucznia

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportowany i składowany z innymi materiałami rozbiórkowymi.

-Rozbiórkę obrzeży  i chodnika z płyt betonowych należy wykonać ręcznie

-Rozbiórkę chodnika betonowego  należy wykonać przy pomocy młota pneumatycznego,

-Rozbiórka warstwy bitumicznej przez frezowanie.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne”.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy związane

1. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.

Załącznik nr 1 do zarządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej oraz spraw

Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

2. Ustawa z dnia 27.,04.2002r. o odpadach z późniejszymi zmianami

(Dz. U. 62, 2002. Poz. 628)

# DROGI S-05.00.00

## VI.1. Krawężniki  S-05.01.01.

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawienie krawężników.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników.

- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,

- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,

- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,

- betonowych wtopionych bez ław, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

### Określenia podstawowe

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- krawężniki betonowe,

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- cement na podsypki i zaprawy

- woda

- materiały do wykonywania ław pod krawężniki,

### Krawężniki betonowe

Należy stosować krawężniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach:

15 x30x 100cm

Wymiary krawężników podano w tabeli 1

Tabela 1

Wymiary krawężników betonowych

| Typ Krawężnika | Rodzaj krawężnika | Wymiary krawężników, cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Długość | Szerokość | wysokość | Szer. ścięcia | Wys. ścięcia | Wyokrąglenie |
| U | a | 100 | 15 | 30 | min. 3 max. 7 | min. 12 max. 15 | 1,0 |

Powierzchnie krawężników powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Tabela nr 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka w mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| 1 |  8 |  12 |
| b,h |  3 |  3 |

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy nr 3.

Tabela nr 3

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników |  | 2 | 3 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne ) mm | niedopuszczalne |  |
|  | ograniczających pozostałe powierzchnie: -liczba max | 2 | 2 |
|  | - długość, mm, max | 20 | 40 |
|  | -głębokość, mm, max | 6 | 10 |

#### 2.3.1. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min 5cm, większa niż szerokość krawężnika.

### Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej  powinien być cementem portlandzkim odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

### Materiał na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

-ławy betonowej – beton klasy B15 lub B10, wg. PN-B-06250,

-ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111.

-ławy tłuczniowej- tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112,

### Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia  szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

## Sprzęt

### Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,

-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### Transport krawężników

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być  zabezpieczone przed przemieszczaniem się  i uszkodzeniem w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

### 4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

### Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

### Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

#### 5.3.1. Ława żwirowa

Ławy żwirowe o wysokości do 10cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą.

#### 5.3.2. Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.

Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

#### 5.3.3. Ława betonowa

Ławy zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu.

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masa zalewową.

### Ustawienie krawężników betonowych

#### 5.4.1. Zasady ustawienia krawężników

Światło  (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić od 10-12cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężników obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

#### 5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawienie  krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5cm po  zagęszczeniu.

#### 5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawienie  krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po  zagęszczeniu.

#### 5.4.4. Wypełnienie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

Spoiny należy wypełnić żwirem, piskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury  krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

### Badania przed przystąpienie do robót

#### 6.2.1. Badania krawężników

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie  z wymaganiami podanymi w tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą pomiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy prowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu pomiaru stalowego, taśmy lub suwmiarki zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika  do badanego naroża i zmierzenie odchyłek z dokładnością do 1mm.

### Badania w czasie robót

#### 6.3.1. Sprawdzenia koryta pod ławę

Należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm.

#### 6.3.2. Sprawdzenia ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlega zgodność wykonania ław z dokumentacją projektową

#### 6.3.3. Sprawdzenia ustawienia krawężników

Przy ustawieniu krawężników należy sprawdzić:

-     dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które

wynosi   1 cm na każde 100m ustawionego krawężnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety

projektowanej , które wynosi  1cm na każde 100m ustawionego krawężnika,

-     równość górnej powierzchni krawężników sprawdzane przez przyłożenie w dwóch

punktach, na każde 100m krawężnika trzymetrowej ławy brukarskiej. Prześwit   między

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

-     dokładność wypełnienia spoin krawężników  bada się na każdych 10 metrach

ustawionego krawężnika, Spoiny muszą być wypełnione  całkowicie  na pełną

głębokość.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki,

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne”.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy  związane

1.PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane

2. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe

3. PN-79/B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

5. PN-80/B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu.

6. BN-86/6774-02    Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowej

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

chodnikowe

10. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

## VI.2. Betonowe obrzeża chodnikowe   S-05.01.02.

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem  betonowego obrzeża chodnikowego.

### Określenia podstawowe

Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

- żwir lub piasek do wykonania ław

- cement wg PN-B-19701

- piasek do zapraw wg PN-B-06711

### Betonowe obrzeża chodnikowe –klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

-obrzeża niskie

-obrzeża wysokie,

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeży dzieli się na:

-gatunek 1 – G1,

-gatunek 2 – G2,

### Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne

#### 2.4.1. Wymiary

Wymiary obrzeży

| Typ obrzeża | Wymiary obrzeży, cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość | Szerokość | wysokość |
| niskie | 75 100 | 6 6 | 20 20 |
| wysokie | 75 90 100 | 8 8 8 | 30 24 30 |

#### 2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano poniżej w tablicy

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka w mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| 1 |  8 |  12 |
| b,h |  3 |  3 |

#### 2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy.

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników |  | 2 | 3 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne ) mm | Niedopuszczalne |  |
|  | ograniczających pozostałe powierzchnie: -liczba max | 2 | 2 |
|  | - długość, mm, max | 20 | 40 |
|  | -głębokość, mm, max | 6 | 10 |

#### 2.4.4. Składowanie

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość min 5cm, większa niż szerokość krawężnika.

### Materiały na ławę i do zapraw

Żwir do wykonania ław  powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek PN-B-11113.

Materiał do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać odpowiednim wymaganiom

podanym w specyfikacji technicznej „Krawężnik betonowe” pkt2.

## Sprzęt

### Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzęrztu  podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt  do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### Transport krawężników

Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  i uszkodzeniem w czasie transportu.

### Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów  podano w specyfikacji technicznej „Krawężniki betonowe”.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

### Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę)  należy wykonać zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ław w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

### Podłoże lub podsypka

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława)  żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wody.

### Ustawienie betonowych obrzeży

Zewnętrzna ściana obrzeży powinna być obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

Spoiny należy wypełnić  piskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełna głębokość.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

### Badania przed przystąpienie do robót

#### 6.2.1. Badania krawężników

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie  z wymaganiami podanymi w tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą pomiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy prowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu pomiaru stalowego, taśmy lub suwmiarki zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika  do badanego naroża i zmierzenie odchyłek z dokładnością do 1mm.

### Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a/ koryta pod podsypkę – zgodnie z wymaganiami pkt.5.2.

b/ podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki  ze żwiru lub piasku zgodnie

z wymaganiami pkt. 5.3.

c/ ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4,

przy dopuszczalnych  odchyleniach:

-  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża

-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które wynosi  1cm na każde 100m

ustawionego obrzeża,

- dokładność wypełnienia spoin krawężników  bada się na każdych 10 metrach

ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione  całkowicie  na pełną

głębokość.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne”.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy  związane

1.PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane

2. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe

3. PN-79/B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

5. PN-80/B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu.

6. BN-86/6774-02    Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowej

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

chodnikowe

10. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

## VI.3 Chodniki z płyt betonowych   S-05.01.03

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z  płyt betonowych.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z  płyt betonowych.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

### Określenia podstawowe

Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

## Materiały

### Ogólne  wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### Betonowe płyty chodnikowe –wymagania

Do wykonania chodników stosuje się płyty betonowe chodnikowe 50x50cm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

## Sprzęt

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt  do wykonania chodnika

Małe powierzchnie chodników wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże  można stosować mechaniczne urządzenia układające.

Urządzenie składa się z wózka i chwytka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe  z osłoną z tworzywa sztucznego.

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

### Wykonanie koryta  pod chodniki i place

Koryto  wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami poprzecznymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnego metody Proctora.

### Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka  powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana.

### Układanie chodnika z płyt betonowych

Płyty betonowe układa się na podsypce piaskowej lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3mm.Płyty betonowe należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu , szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych  lub mechanicznych

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczelny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

### Badania przed przystąpienie do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada aprobatę techniczną.

### Badania w czasie robót

#### 6.31. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża  polega  sprawdzeniu głębokości koryta i dopuszczalnych tolerancji dla głębokości koryta:

o szerokości do 3m                  1cm

o szerokości powyżej 3m         2cm

szerokości koryta                     5cm

#### 6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z pkt 5.3.

#### 6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie  prawidłowości wykonania chodnika  polega na stwierdzeniu zgodności z pkt 5.4.:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania,

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne”.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy  związane

1.PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane

2. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe

3. PN-79/B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

5. PN-80/B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu.

6. BN-86/6774-02    Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowej

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

chodnikowe

10. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

## VI.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża S-05.01.04

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.

### Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Cieszyn Mnisztwo, rejon ulic Jastrzębia, Hallera i Puńcowska.

### Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

### Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 1.5.

## Materiały

Nie występują

## Sprzęt

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

### Sprzęt od wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonywania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

    - równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem. Zamawiający może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny

    - walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

### Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi lub obiektu budowlanego. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgoda Zamawiającego w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

### Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczania nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

TABELA NR 1

|  | Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autostrady i drogi ekspresowe | Inne drogi |  |
|  |  | Ruch ciężki i bardzo ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

### Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

### Badania w czasie robót

#### Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczania i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

TABELA NR 2

| L.p. | Wyszczególnienia badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość koryta | 10razy na 1km |
| 2 | Równość podłoża | Co 20m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1km |
| 4 | Spadki poprzeczne * | 10 razy na 1km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100m dla pozostałych dróg |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100m dla pozostałych dróg |
| 7 | Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża | W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 |
| *)dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w palnie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych |  |  |

#### Szerokość profilowanego podłoża

Szerokość wyprofilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanego o więcej niż +10cm i +5cm

#### Równość profilowanego podłoża

Nierówności podłużne wyprofilowanego podłoża należy mierzyć 4- metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.

#### Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.

#### Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm.

#### Ukształtowanie w osi planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm

#### Zagęszczanie profilowanego podłoża

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy nr 1. Jeśli kryterium dobrego zagęszczania stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

W przypadku obiektów kubaturowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.

### Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

## Obmiar robót

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 7. Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiarów.

## Odbiór robót

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy związane

    - PN-B-04484		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

    - PN-/B-06714-17		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

    - BN-64/8931-02		Drogi samochodowa. Oznaczanie modułu odkształcenia   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

    - BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

    - BN-77/8931-12		Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu

## VI.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego S-05.01.05

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z tłucznia kamiennego.

### Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z podbudową drogi z tłucznia kamiennego

### Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z tłocznia kamiennego.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

### Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 1.5.

## Materiały

### Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

### Kruszywo

Do wykonania podbudowy należy stosować następujące kruszywa wg PN-B-11112:

- tłuczeń 31,5mm  63mm,

- kliniec  20mm  31,5mm,

- kliniec  4mm  20mm,

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

### Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

## Sprzęt

### Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

### Sprzęt do wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonywania robót należy stosować :

- układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne, jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych

## Transport

### Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

### Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do uszkodzeń i tworzenia kolein w wyprofilowanym podłożu drogi.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

### Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Zamawiającego.

### Rozkładanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Kruszywo w miejscach, w którym widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

### Zagęszczanie

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowaie. Wałowanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane prze spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni.

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/BB-04481, z tolerancją +1%, -2%.

### Utrzymanie podbudowy

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej S- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie kruszywa na reprezentatywnych próbkach. Wyniki badań należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania.

### Badania w czasie robót

TABELA NR 1

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

| L.p. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2) |
| 1 2 3 4 | Uziarnienie kruszywa Zawartość zanieczyszczeń obcych Zawartość ziaren nieforemnych Ścieralność kruszywa | 5 | 600 |
| 5 6 7 | Nasiąkliwość kruszywa Odporność na działanie mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych |  | 6000 |

Uziarnienie kruszywa oraz zawartość zanieczyszczeń obcych i gliny należy sprawdzić na próbkach pobranych losowo z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem.

Badania wszystkich właściwości kruszywa powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót oraz w innych przypadkach określonych przez Zamawiającego.

### Badania i pomiary wykonanej warstwy

TABELA NR 2

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

| L.p. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość warstwy | Podczas budowy: W trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 Przed odbiorem: W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 |
| 2 | Nośność | Raz na 3000m2 |
| 3 | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1km |
| 4 | Równość podłoża | W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie ruchu |
| 5 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1km |
| 6 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1km |
| 7 | Rzędne | Co 100m |
| 8 | Ukształtowanie osi w planie | Co 100m |

## Obmiar robót

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 7. Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiarów.

## Odbiór robót

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi przepisami.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy związane

    - PN-B-01100:1987		Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia

    - PN-B-01101:1978		Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia

    - PN-B-11112:1996		Kruszywa mineralne. Kruszywa łamne do nawierzchni drogowe

    - BN-64/8931-02		Drogi samochodowa. Oznaczanie modułu odkształcenia   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

    - BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

    - BN-77/8931-12		Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszcenia gruntu

    - PN-S-0606102		Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

## VI.6 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego  S-05.01.06

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000.

Podbudowę  z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6.

### Określenia podstawowe

Mieszanka mineralna  – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu

Mieszanka mineralno asfaltowa – mieszanka mineralna  z odpowiednia ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco.

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

Podłoże pod warstwę asfaltową- powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Asfalt upłynniony- asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami

Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie..

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

## Materiały

### Ogólne  wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1

### Polimeroasfalt

Nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.

### Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz  spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Dla kategorii ruchu KR 1 i KR2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia za zgodą Zamawiającego.

Tablica 1

Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału, nr normy | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 | KR4 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane Wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998, a/ z surowca skalnego | kl I, II, gat. 1,2 | kl I, II1), gat. 1,2 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe Wg PN-B-11112:1996 | kl I, II, gat. 1,2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl I, II, | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 | kl I, II, gat. 1,2 | kl I, II1), gat. 1,2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a/ wg PN-S-96504: 1961 | podstawowy | Podstawowy |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D50, D70 | D50 |

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I, gat.1

### Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

### Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający  wymagania określone w PN-C-96173:1974

### Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99

## Sprzęt

### Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

### Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowych asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni (otoczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania  mieszanek

mineralno-asfaltowych

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- walców lekkich, średnich, ciężkich,

- walców stalowych

- walców ogumionych,

- skrapiarek,

- szczotek mechanicznych

- samochodów samowyładowczych,

## Transport

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### Transport materiałów

#### 4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport  asfaltów drogowych może odbywać się w:

-cysternach kolejowych

-cysternach samochodowych,

-bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

#### 4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz aprobacie technicznej.

#### 4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów  sypkich. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu.

#### 4.2.4. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

#### 4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

### Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-doborze składników mieszanki mineralnej,

-doborze optymalnej ilości asfaltu,

-określeniu jej właściwości,

Tablica 2

Rzędne krzywych granicznych  uziarnienia mieszanki  mineralnej do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

| Wymiar oczek sit, mm Zawartość asfaltu | Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- |
|  | KR 1 | KR4 |
|  | Mieszanka mineralna, mm |  |
|  | od 0 do 16 | od 0 do 16 |
| Przechodzi przez : 25,0 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 zawartość ziarn> 2,0 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100 90100 80100 69100 6293 5687 4576 3564 (3665) 2650 1939 1733 1325 1222 711 | 100 90100 80100 7088 6380 5570 4458 3042 (5870) 1828 1220 1018 815 714 69 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA % m/m | 5,06,5 | 4,86,0 |

1) mieszanka o uziarnieniu nie ciągłym, uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego.

### Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową  produkuje się w otoczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich  wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie  objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany gęstości w zależności od temperatury.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2% w stosunku do masy składnika.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją   5C.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę . Maksymalna temperatura gorącego  kruszywa nie powinna być wyższa o więcej  niż 30C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Tablica 3

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | Właściwości | Wymagania wobec MMA i warstwy ścieralnej z BA w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 | KR4 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania1) , Mpa | nie wymaga się | 14,0 (18)4) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w temp. 60C, kN |  5,52) | 10,03) |
| 3 | Odkształcenie próbek j.w , mm, | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach j. w., % /  | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j. w. % | od 75,0 do 90,0 | od 78,0 do 86,0 |
| 6 | Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 6,3mm od 0mm do 8,0mm od 0mm do 12,8mm od 0mm do 16,0mm od 0mm do 20mm | od 1,5 do 3,5 od 2,0 do 4,0 od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 | od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | 98,0 | 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % /  | od 1,5 do 5,0 | od 3,0 do 5,0 |
| 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje- zeszyt nr 48 dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 2)próbki zagęszczone 2x 50 uderzeń ubijaka 3) próbki zagęszczone 2 x75 uderzeń ubijaka 4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |  |  |  |

### Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z   betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

### Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa  z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od + 5C dla wykonywanej warstwy grubości > 8cm i + 10C dla wykonywanej warstwy grubości  8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16m/s)

### Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do prowadzenia w obecności Zamawiającego kontrolnej produkcji.

### Wykonanie  warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną  w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się od krawędzi nawierzchni ku osi.

Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

### Badania przed przystąpienie do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki badań Zamawiającemu do akceptacji.

### Badania w czasie robót

#### 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy poniżej

| L.p | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skład uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | 1 próba przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 2. | Właściwości asfaltu | Dla każdej dostawy |
| 3. | Właściwości wypełniacza | 1 na 100Mg |
| 4. | Właściwości kruszywa | Przy każdej zmianie |
| 5. | Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej | Dozór ciągły |
| 6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | Każdy pojazd przy załadunku I w czasie wbudowania |
| 7. | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | j.w. |
| 8. | Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | Jeden raz dziennie |
| Lp1 I l.8- badania mogą być wykonane zamiennie wg PN-S-96025:2000 |  |  |

#### 6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

#### 6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny określić penetrację I temperaturę mięknienia asfaltu.

#### 6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

### Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni

#### 6.4.1. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być wykonana z tolerancją  5cm.

#### 6.4.2. Równość podbudowy

Nierówności podłużne i poprzeczne  warstw z betonu asfaltowego mierzona zgodnie z normą BN-68/8931-04..

#### Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na  odcinkach   prostych i na łukach powinny być wykonane  z tolerancją  0,5%.

#### Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy  powinny być wykonane   z tolerancją   1cm.

#### Krawędzie podbudowy

Krawędzi powinny być wyprofilowane, a w miejscach  gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

#### Wygląd warstwy

Podbudowa powinna  mieć jednolita teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

#### Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodna  z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

## Podstawa płatności

### Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

### Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy  związane

1. PN-B-11111:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych.  Żwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115:1998      Kruszywa mineralne. Kruszywo sztuczne z żużla stalowniczego  do

nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024: 1991     Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport.

6. PN-C-96170:1965      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-S-04001:1967       Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych

8. PN-S-96504:1961       Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

9. PN-S-96025:2000       Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania

10. BN-68/8931-04         Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą

Inne dokumenty:

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa

1997

12. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,

instrukcje –zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997r.

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,

instrukcje-  zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999

14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni

drogowych CZDP,Warszawa 1984

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształceń i modułu sztywności mieszanek mineralno-

bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje-

zeszyt 48.

# Studnia wodomierzowa, urządzenia podczyszczające oraz studnie pomiarowe ilości ścieków S-06.00.00

## VII.1. Wymagania ogólne S-06.01.01

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- modernizacją studni wodomierzowej,

- montażem separatora tłuszczu na wylocie ze stołówki oraz separatora substancji ropopochodnych zabudowanego na kanalizacji deszczowej zbierającej wody z górnego placu postojowego dla autobusów,

- modernizacją istniejących oddzielaczy błota olejów i benzyn typu TOS-10,

- montażem studni pomiarowych ilości ścieków, zabudowanych na kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

### Zakres stosowania ST

Szczególna Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- modernizacją studni wodomierzowej,

- montażem separatora tłuszczu na wylocie ze stołówki oraz separatora substancji ropopochodnych zabudowanego na kanalizacji deszczowej zbierającej wody z górnego placu postojowego dla autobusów,

- modernizacją istniejących oddzielaczy błota olejów i benzyn typu TOS-10, polegającą na zabudowie w komorze uspokojenia wkładu koalescyjnego,

- montażem studni pomiarowych ilości ścieków, zabudowanych na kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

W zakres tych robót wchodzą:

roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- remont studni wodomierzowej,

- montaż separatorów i studni pomiarowych ilości ścieków,

- zasilanie w energie elektryczną studni pomiarowych ilości ścieków,

- demontaż kosza z koksem z komory filtracyjne istniejącego TOS-a,

- czyszczenie oddzielacza błota olejów i benzyn typu TOS-10,

- wykonanie chodników

- zagospodarowanie terenu- makroniwelacja, zieleń ochronna,

kontrola jakości,

odbiór robót.

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację,

Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia musza odpowiadać warunkom określonym w dokumentacji projektowej tzn. spełniać warunki technologiczne i eksploatacyjne.

### Wymagania dotyczące materiałów w celu wykonania urządzeń podczyszczających

Wymagania dotyczące materiałów zawierają poszczególne specyfikacje techniczne:

-materiały związane z remontem studni wodomierzowej istniejących TOS-ów, montażem urządzeń podczyszczających, studni pomiarowych ilości ścieków oraz ich elementów – ST- S- 06.01.02,

-materiały budowlane związane z budową studni wodomierzowej, urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków – ST-S- 06.01.03,

-materiały związane z budową chodników, zielenią, makroniwelacją terenu- ST-S- 06.01.04

-materiały związane z zasilaniem separatora substancji ropopochodnych–ST-S-06.01.05.

### Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

#### Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane należy składować zgodnie z wymogami określonymi przez dostawcę.

#### Wyposażenie urządzeń podczyszczających i studni pomiarowych

Wszystkie elementy wyposażenia separatorów i studni pomiarowych należy składować w miejscach suchych, pod zadaszeniem oraz zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

#### Elementy zasilania studni pomiarowych

Materiały takie jak np. elementy elektroniki, wkładki bezpiecznikowe, styczniki i inne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych. Urządzenia zasilania należy składować w miejscach suchych, zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę.

#### Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

### Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz wymogami określonymi w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola materiałów dostarczonych na budowę powinna być wykonana. Jeżeli zostaną stwierdzone defekty i uszkodzenia, to Inspektor Nadzoru powinien zlecić dodatkowe badania, które powinny zostać zakończone przed wykonaniem robót budowlano-montażowych.

### Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do montażu zbiornika separatora potrzebne będą następujący sprzęt:

- wibromłot

- betonowóz

- ubijaki

- wywrotki

- spychacz

- równiarkospychacz

- deskowanie systemowe drobowymiarowe

- dźwig

## Transport

Ogólne zasady dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-06.00.000 „Wymagania ogólne” pkt.1.4 i S 01.01.01. „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych” Roboty związane z montażem urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków należy wykonywać w kolejności odpowiadającej etapom realizacji systemu kanalizacji ścieków, natomiast remont studni wodomierzowej należy wykonać w kolejności odpowiadającej etapom realizacji wodociągu.

### Roboty przygotowawcze

#### Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacja ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z dokumentacją projektową.

Wytyczenie w terenie urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki- świadki jednostronne lub dwustronne, w celu umożliwienia odtworzenia rzędnych po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie wykonane zostanie przez służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

#### Usunięcie warstwy humusu

Usunięcie humusu wykonać zgodnie ze specyfikacją ST S-01.01.03.

#### Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

### Roboty związane z konstrukcjami budowlanymi, montażem, wyposażeniem, zasilaniem i zagospodarowaniem projektowanych urządzeń

Roboty związane z instalacją i montażem urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków zawiera ST-S-06.01.02.

Roboty związane z budową urządzeń podczyszczających i studni pomiarowych ilości ścieków zawiera ST-S 06.01.03.

Roboty związane z chodnikami, zielenią makroniwelacją terenu zawiera ST-S 06.01.04.

Roboty związane z zasilaniem i sterowaniem studni pomiarowych zawiera ST –S 06.01.05.

## Kontrola jakości robót

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.

### Kontrola, pomiary i badania

#### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

#### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

-sprawdzenie rzędnych posadowienia,

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-badanie i pomiar szerokości, grubości  wykonanej  warstwy podsypki i podłoża

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia,

-sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

-badanie wskaźników zagęszczenie poszczególnych warstw zasypu,

-pokryw włazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

#### Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż   5cm,

-odchylenie wymiarów w planie nie  powinno być większe niż 0,1m,

-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm,

-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   5cm,

-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m

powinien być zgodny z pkt. 5.5.6.,

-rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  do  5mm,

## Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3 dały wyniki pozytywne.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Poszczególne specyfikacje techniczne zawierają wytyczne odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

### Odbiór  techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całości inwestycji po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

- dwa egz. inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanych przez uprawnionych geodetów,

- instrukcje obsługi urządzeń,

- technologiczna instrukcję eksploatacji- wykonaną dla stanu zakończenia budowy.

## Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 9.

## Przepisy związane

### Normy

  - BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

  - 2. BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu „Wipro”

  - 3. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania

  - PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

  - PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

  - BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania techniczne

  - BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

  - PN-88/B-06250 Beton zwykły

  - PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

  - PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

  - PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych

  - PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności.

  - PN-86/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia środowiska

## VII.2. Instalacje i wyposażenie studni wodomierzowej, urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych S-06.01.02

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z:

- modernizacją studni wodomierzowej,

- montażem separatora tłuszczu na wylocie ze stołówki oraz separatora substancji ropopochodnych zabudowanego na kanalizacji deszczowej zbierającej wody z górnego placu postojowego dla autobusów,

- modernizacją istniejących oddzielaczy błota olejów i benzyn typu TOS-10, polegającą na zabudowie w komorze uspokojenia wkładu koalescyjnego,

- montażem studni pomiarowych ilości ścieków, zabudowanych na kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 oraz z pkt. 2 S-06.01.01 a także w dokumentacji projektowej.

## Sprzęt

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 oraz w specyfikacji technicznej S-06.01.01 pkt. 3.

## Transport

Ogólne zasady dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Wykonanie robót

### 5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podane są w ST S-00.00.00  pkt 5.

### 5.2. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

-usunięcie ziemi urodzajnej,

-odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

-opróżnienie ze ścieków istniejącego TOS-a,

W trakcie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia lokalizacji urządzeń podczyszczających i studni pomiarowych ilości ścieków stanowi dokumentacja projektowa.

Wytyczenie w terenie lokalizacji separatora dokonują służby geodezyjne wykonawcy, z zaznaczeniem separatora za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych.

### 5.3. Wykopy

#### 5.3.1. Wykonanie wykopu

Wykopy należy wykonywać w ściankach szczelnych do:

- całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu,

- zmniejszenie dopływu wód gruntowych do wykopu dla umożliwienia wykonania stabilnego podłoża pod zabudowę separatora substancji ropopochodnych,

- zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z posadowieniem ścianki w wykopie.

Dna wykopów powinno być równe. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowanej.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Metody odwodnienia wykopów:

- igłofiltry (trudne warunki wodne, głębokie  wykopy),

- drenaż,

- depresji

- spływ powierzchniowy do rząpia i odpompowanie,

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów ) należy składować przy wykopie lub na składowiskach tymczasowych zależnie od  zagospodarowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez wykonawcę na odkład.

Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa o szerokości co najmniej 1m dla komunikacji.

Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed możliwością wyparcia gruntu spod fundamentów przebiegać następująco: przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie występuje spękanie ścian i w przypadku ukazania się spękań należy je odpowiednio zabezpieczyć.

Zabezpieczenia skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową oraz warunkami wskazanymi przez użytkowników w uzgodnieniach branżowych oraz każdorazowo sposób wykonania robót zabezpieczających musi być odebrany przez eksploatatora  uzbrojenia.

#### 5.3.2. Podłoże

Warunki wykonania podłoża pod urządzenia podczyszczające i studnie pomiarowe ilości ścieków:

1. W/w urządzenia należy układać w wykopie na podłożu  odpowiednio przygotowanym.

2. Warunki wykonania podłoża określa dokumentacja projektowa.

3. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

4. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Należy stosować dwa rodzaje podłoża:

- podłoże naturalne, które stanowią grunty suche, piaszczyste-piaski grube, średnie i drobne o

średnicy zastępczej ziarna 2>d>0.05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury

mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem

dna, stanowiącym łożysko nośne rury, przy czym rurę należy układać na podsypce piaskowej.

-podłoża wzmocnione:

a/ rodzaj A- gdy dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piski pylaste i grunty

spoiste jak gliny lub iły, warunki obsypki rur wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o

minimalnej wysokości 20cm.

b/ rodzaj B- gdy dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły, torfy i inne o niezbyt

głębokim zaleganiu, warunki stabilności obsypki wymagają usunięcia w/w gruntu i

wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

5. Tryb przygotowania podłoża- wytyczne:

Wykopy mechaniczne należy prowadzić do poziomu określonego wg. pkt 5.3.1.powyżej

rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić wykopy ręczne przygotowując przestrzeń pod

podsypkę. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu,

skruszony grunt należy usunąć z wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze

zagęszczonym piaskiem.

6. Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać

wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.

7. Dla określenia warunków posadowienia kolektorów kanalizacji zaleca się wykonanie

dodatkowych sondowań gruntu przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych

odcinków, ze względu na zmienność warunków wodnych w gruntach.

#### 5.3.3. Zasyp wykopu

Zasypanie wykopu należy rozpocząć od równomiernego obsypania urządzeń z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 20cm drewnianymi ubijakami.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych.

Zaleca się wykonanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Po zakończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować.

#### 5.3.4. Wymagania dotyczące zagęszczania

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczania. Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu.

- dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 0,95

zmodyfikowanej wartości modułu Proctora i około 0,9 w przypadku  wykopów

powyżej 4m głębokości,

- poza drogami nie mniej niż 0,85,

### 5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości depresji należy stosować jedną z trzech metod odwaniania wykopu:

- metoda powierzchniowa:     polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę

głębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego

sprzętu i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu

ręczne lub  spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące

wodę z zagłębień  wykonanych w dnie wykopu.

- metoda drenażu poziomego:  polegająca na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w

obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek

zbiorczych, skąd woda odprowadzana jest do odbiornika przy

pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych    próbach jego szczelności, drenaż należy wyłączyć z eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontować.

- metoda depresji:              stosowana  w przypadku dużego nawodnienia gruntu polegająca

na wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowaniu

igłofiltrów wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy.

Roboty montażowe dla urządzeń podczyszczających oraz studni pomiarowych ilości ścieków muszą być wykonane w wykopie odwodnionym.

## Kontrola jakości robót

Zgodnie z pkt 6 ST S-00. 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania robót z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczególna uwagę należy zwrócić na:

    - kolejność, technologię montażu, jakość połączeń

    - atest producenta

    - aktualne aprobaty techniczne

## Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

## Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 8. W trakcie prowadzenia robót montażowych, należy dokonać odbioru robót polegających na wyposażeniu studni wodomierzowej oraz studni pomiarowych ilości ścieków.

## Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 9

## Przepisy związane

Zgodnie z pkt. 10 specyfikacji technicznej S-06.01.01

## VII.3. Montaż urządzeń podczyszczających i studni pomiarowych 
S-06.01.03

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z

- modernizacją studni wodomierzowej,

- montażem separatora tłuszczu na wylocie ze stołówki oraz separatora substancji ropopochodnych zabudowanego na kanalizacji deszczowej zbierającej wody z górnego placu postojowego dla autobusów,

- modernizacją istniejących oddzielaczy błota olejów i benzyn typu TOS-10, polegającą na zabudowie w komorze uspokojenia wkładu koalescyjnego,

- montażem studni pomiarowych ilości ścieków, zabudowanych na kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

### Zakres stosowania ST

Szczególna Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze

- roboty budowlane

- roboty wykończeniowe

- kontrola jakości

- odbiór robót.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

## Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### Składowanie materiałów

Zgodnie z pkt 2.3. ST S-06.00.00

### Odbiór materiałów na budowie

## Sprzęt

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania zbiornika pompowni potrzebne będą następujący sprzęt:

- wibromłot

- betonowóz

- ubijaki

- wywrotki

- spychacz

- równiarkospychacz

- deskowanie systemowe drobowymiarowe

- dźwig

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### Roboty przygotowawcze

Zgodnie z pkt. 5.2 S-06.00.00

### Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać ręcznie i mechanicznie w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod obiekty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. W przypadku, gdy dno zbiornika znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób umożliwiający stabilne posadowienie fundamentu.

Wykonanie ścianki szczelnej

Wykonanie powinno być zgodne z dokumentacja projektową i zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż.

## Kontrola jakości robót

Zgodnie z pkt 6 ST S-00. 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

## Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

## Odbiór robót

Ogólne wymagania odbioru robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 8.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podłoża i zasypki

- szczelność zbiornika

- szczelność połączeń

- zasypanie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykopanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

## Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w specyfikacji technicznej S-00.00.00 pkt. 9.

## Przepisy związane

Zgodnie z pkt. 10 S-06.00.00

## VII.4. Zasilanie studni pomiarowych S-06.01.04

## Wstęp

### Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zasilaniem energetycznym studni pomiarowych ilości ścieków.

### Zakres stosowania ST

Szczególna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zasilania studni pomiarowych ilości ścieków.

W zakres tych robót wchodzą:

roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane związane z realizacją przyłączy kablowych z budynku do studni pomiarowych,

- roboty związane z montażem złączy licznikowych i przyłączeniem do nich kabli zasilających,

kontrola jakości,

odbiór robót.

## Materiały

### Ogólne  wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane są w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2

### Kable zasilające

Zgodnie z dokumentacją projektową.

### Składowanie materiałów

Zgodnie z pkt 2.3. ST S-06.00.00. Materiały takie jak osprzęt kablowy, kable, rozłączniki, należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetleniowych.

### Odbiór materiałów na budowie

Zgodnie z pkt 2.4  ST S-06.00.00.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne” pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

Do środków transportu należą samochód dostawczy, koparko- spycharka oraz narzędzia ręczne. Transport rozłączników bezpiecznikowych i kabli winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonania robót

Zgodnie z pkt 5.1 ST  S-06.00.00

### Roboty przygotowawcze

Zgodnie z pkt 5.2 ST S-06.00.00. Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontażowych objętych niniejszą specyfikacją mają na celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia powyższych prac. Za wykonanie robót przygotowawczych odpowiada Wykonawca.

### Wykonanie zasilania studni pomiarowych w energię elektryczną

Zasilanie winno być wykonane poprzez wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z wbudowanym urządzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacją projektową.

#### Wykopy pod kable

Pod kable zaleca się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom  BN-833/8836-02. Przed wykonaniem wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy w miejscach skrzyżowań należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich dysponentów sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4m.Głebokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m.

#### Układanie i montaż kabli

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla wielożyłowego lub wiązki kabli jednożyłowych. Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż +5C. Kable należy układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tłocznych.

Kable należy układać na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm i zasypać warstwą piasku o grubości 10cm. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym, zagęszczonym warstwami co 20cn i wyrównanie  do poziomu terenu istniejącego.

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 4% długości wykopu. Po obu stronach zaleca się pozostawienie kabla łącznie nie mniejszego niż 4m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu  kabli do rur ochronnych  i słupów oświetleniowych należy pozostawić  zapasy zgodnie z PN-76/E-05125.

Każdą linie kablową należy na całej długości oznakować za pomocą  trwałych oznaczników nakładanych na kable co 10m. Linię kablową należy oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego ułożonej ok. 0,25m nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napięciu 0,4kV.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą słupków betonowych z wyciśniętą  literą „M” . Mufy powinny być dostosowane do typu kabla i jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarciowej występującej w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z normą PN-74/E 06401.

## Kontrola jakości robót

### Warunki ogólne

Zgodnie z pkt.6  ST S-06.00.00

### Zasady szczegółowego zasilania

W czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić jakość materiałów,

- sprawdzić głębokość ułożenia kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli,

- sprawdzić jakość, kompletność, stan i prawidłowość połączeń zamocowanych kabli i osprzętu,

- sprawdzić dokładność wykonanych elementów,

- sprawdzić ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności  faz,

- sprawdzić stan przewodów i osprzętu,

- sprawdzić prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących dostępnych,

- wykonać pomiary: skuteczności ochrony przed dotykiem części przewodzących dostępnych, rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewodów,

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

## Odbiór robót

### Ogólne zasady odbioru robót

Zgodnie z pkt 8 ST S-06.00.00. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podłoża, podsypki,

- ułożone w wykopach kable,

- ułożone ciągi rur ochronnych,

- wykonanie instalacji przeciwporażeniowej,

- zasypanie wykopu,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

### Odbiór  techniczny końcowy

Zgodnie z pkt. 8.3 ST S-06.00.00.

## Podstawa płatności

### 9.1. Ustalenia ogólne

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej S 00.00.000. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

### 9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji

Koszt dostosowania się do warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

## Przepisy związane

PN-IEC 60364-4-41

„Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”

PN-IEC 60364-4-43

„Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”

PN-IEC 60364-4-46

„Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”

PN-IEC 60364-47

„Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym”

PN-IEC 60364-4-473

„Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem przetężeniowym”

PN-IEC 60364-5-53

„Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”

PN-IEC 60364-5-537

„Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”

PN-IEC 60364-5-54

„Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”

PN-IEC 60364-4-56

„Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”

PN-46/E-05125

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualne obowiązujące normy i przepisy.