Załącznik Nr 2

do SIWZ

.................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa 5 szt. autobusów niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |
| # ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 tel. 033/ 814-35-11, fax 033/ 814-51-88 REGON 070503643 NIP 547-005-00-50 e-mail: mzk@bb.onet.pl http.//www.mzkb-b.samorzady.pl |
| # WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | Dane Wykonawcy |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym .................................. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Nr telefonu ......................................... faksu ............................................... REGON ............................................... NIP ................................................. Powiat ...................................................... e-mail ....................................................... Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... |

| # c.d. # WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. |  |  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ..................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Nr telefonu ......................................... faksu .................................................. REGON .............................................. NIP ..................................................... Powiat ............................................................................................................... e-mail ............................................................................................................... Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka oferowanych autobusów | Typ oferowanych autobusów |  |  | Marka i typ oferowanego silnika |  | Nr świadectwa homologacji |
| Oświadczamy, że wszystkie oferowane autobusy spełniają wszystkie poniższe wymagane parametry. Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy parametry oferowanych autobusów. |  |  |  |  |  |  |
| # Opis parametrów |  | Wymagania Zamawiającego |  |  | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |  |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Długość całkowita: |  | 10,5 m do 12 m. |  |  |  |  |
| 1.2. Szerokość całkowita: |  | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |  |  |  |
| 1.3. Wysokość całkowita: |  | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |  |  |  |
| 1.4. Całkowita liczba miejsc: |  | min. 90. |  |  |  |  |
| 1.5. Ilość miejsc siedzących: |  | od 24+1 do 28+1. |  |  |  |  |
| 1.6. Wysokość podłogi: |  | bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu. |  |  |  |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania Przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Układ drzwi: | drzwi podwójne w układzie: 2 – 2 – 2. Dopuszcza się zastosowanie w autobusach o długości całkowitej od 10,5 m do 11 m drzwi w układzie 2-2-0. |  |
| 1.8. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | minimum 1200 mm przy zastosowaniu drzwi w układzie 2-2-2 lub minimum 1250 mm przy zastosowaniu drzwi w układzie 2-2-0. |  |
| 2. Układ napędowy |  |  |
| 2.1. Silnik: | - z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, |  |
|  | - moc silnika - min. 195 kW, |  |
|  | - moment obrotowy – min. 1.100 Nm, |  |
|  | - pojemność silnika – max. 10,6 dm3, |  |
|  | - spełniający wymagania normy czystości spalin minimum Euro 5 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), |  |
|  | - system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju z pamięcią elektroniczną, |  |
|  | - separator wody w układzie zasilania paliwem, |  |
|  | - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających„) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, |  |
|  | - filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, |  |
|  | - komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), |  |
|  | - układ zasilania paliwem wyposażony w minimum jeden podgrzewany filtry paliwa. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Skrzynia biegów: | - przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, |  |
|  | - zmiana biegów sterowana elektronicznie, |  |
|  | - mikroprocesorowy system diagnostyczny, |  |
|  | - posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), |  |
|  | - przełącznik minimum 5 – przyciskowy 1,2, .. DNR umieszczony na pulpicie kierowcy, |  |
|  | - przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu |  |  |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, |  |
|  | - elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych poprzez system ECAS, |  |
|  | - funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, |  |
|  | - przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 – 90 mm., |  |
|  | - podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, |  |
|  | - amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, |  |
|  | - zastosowanie czujników poziomowania. |  |
| 4. Układ kierowniczy |  |  |
| 4.1.Układ kierowniczy: | - ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, |  |
|  | - kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 5. Układ hamulcowy |  |  |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | - pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, |  |
|  | - wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, |  |
|  | - zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, |  |
|  | - przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, |  |
|  | - instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |  |
| 5.2. Oś przednia: | - zawieszenie niezależne lub oś sztywna, |  |
|  | - wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |  |
|  | - ze stabilizatorem. |  |
| 5.3. Oś napędowa: | - sztywna, portalowa, |  |
|  | - wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), |  |
|  | - z drążkami reakcyjnymi. |  |
| 5.4. Hamulec postojowy: | - uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, |  |
|  | - działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 5.5. Hamulec przystankowy: | - ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, |  |
|  | - włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, |  |
|  | - działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, |  |
|  | - działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |  |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | - zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, |  |
|  | - obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, |  |
|  | - włączany przed hamulcem roboczym, |  |
|  | - przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |  |
| 6. Koła i ogumienie |  |  |
| 6.1. Koła i ogumienie: | - tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5, |  |
|  | - ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, |  |
|  | - na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, |  |
|  | - wszystkie koła wyważone, |  |
|  | - obręcze stalowe osłonięte kołpakami metalowymi, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 7. Nadwozie |  |  |
| 7.1. Konstrukcja: | - o konstrukcji ramowej lub samonośnej wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |  |
|  | - zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 10 lat, |  |
|  | - poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), |  |
|  | - dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, |  |
|  | - zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, |  |
|  | - wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż. |  |
|  | - dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, |  |
|  | - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, |  |
|  | - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, |  |
|  | - szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, |  |
|  | - szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, |  |
|  | - okno kierowcy przesuwane lub opuszczane elektrycznie, |  |
|  | - podwójna szyba osłaniająca przednią tablicę informacyjną lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, np. ogrzewanie elektryczne szyby, |  |
|  | - zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, |  |
|  | - lusterka zewnętrzne (min. 360x180 mm) wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 300mm. lub 180 x 400 mm. płaskie). |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 7.2. Drzwi: | - troje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, dopuszcza się dwoje drzwi dwuskrzydłowych w autobusie o długości od 10,5 do 11 m |  |
|  | - otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, |  |
|  | - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, |  |
|  | - wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, |  |
|  | - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |  |
|  | - szyby przednich drzwi podwójne lub podgrzewane, |  |
|  | - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |  |
|  | - obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, |  |
|  | - każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, |  |
|  | - pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu. |  |
|  | - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, |  |
|  | - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, |  |
|  | - przy każdych drzwiach z zewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 7.3. Wentylacja: | - wentylacja kabiny kierowcy za pomącą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, |  |
|  | - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą minimum jednego wentylatora wyciągowego, sterowanego elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatora minimum 25 m3/ min., |  |
|  | - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum dwie pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, |  |
|  | - minimum 7 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, |  |
|  | - kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |  |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), |  |
|  | - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, |  |
|  | - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza, |  |
|  | - nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| # 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | klimatyzator z napędem od silnika, dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską. |  |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | - sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, |  |
|  | - nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), |  |
|  | - urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 70 stopni Celsjusza, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | - moc grzejników zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury + 15 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. |  |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | - urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy minimum 30 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy, |  |
|  | - rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, |  |
|  | - pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |  |
| 7.8. Lakierowanie: | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, |  |
|  | - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 8. Wyposażenie wnętrza |  |  |
| 8.1. Kabina kierowcy: | - kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, |  |
|  | - drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |  |
|  | - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, |  |
|  | - nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), |  |
|  | - wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |  |
|  | - pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz |  |
|  | - tachograf niedopuszczalny, |  |
|  | - roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |  |
|  | - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |  |
|  | - wyposażona w radio samochodowe z odpowiednim osprzętem (głośnik, antena z możliwością skręcenia w pozycję poziomą, itp.), |  |
|  | - kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 8.2. Podłoga: | - płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, |  |
|  | - przy 2 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, |  |
|  | - poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | - wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, |  |
|  | - w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm. – żółty, ostrzegawczy, |  |
|  | - krawędzie podestu w kolorze żółtym. |  |
| 8.3. Przestrzeń pasażerska | - poręcze: - poziome, - pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, |  |
|  | - za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: - za drzwiami 1, - przed i za drzwiami 2, - przed i za drzwiami 3, jeżeli występują, |  |
|  | - uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, |  |
|  | - bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy lub inne rozwiązanie uniemożliwiające wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |  |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | - naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecinny i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, |  |
|  | - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 8.5. Wykończenie wnętrza: | - poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, |  |
|  | - słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, |  |
|  | - pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, |  |
|  | - zamontowane dwie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów w formacie A3, |  |
|  | - sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, |  |
|  | - cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie |  |
|  | - ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, |  |
|  | - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |  |
| 8.6. Siedzenia: | - o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, |  |
|  | - z uchwytami od strony przejścia, |  |
|  | - kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |  |
| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | - trójkąt ostrzegawczy, |  |
|  | - apteczka, |  |
|  | - 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, |  |
|  | - 2 kliny pod koła, |  |
|  | - komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: - 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową, (w tym 2 koła z przedłużonymi wentylami), - 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś kierowaną. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: - 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową, - 1 szt. z oponą zimową na oś kierowaną, - 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony), Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. |  |
|  | - torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: - przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), - boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), - tylna (numerowa), |  |
|  | - wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, |  |
|  | - cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne wyposażone w wyświetlacz komunikatów, obsługujące bilety papierowe o szerokości 34 mm oraz karty bezstykowe, |  |
|  | - komputer pokładowy z wbudowanym w urządzenie modułem zapowiadającym przystanki oraz komunikaty specjalne, obsługujący oferowane tablice elektroniczne oraz kasowniki dwufunkcyjne, będące na wyposażeniu autobusów Zamawiającego. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | - radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: - rodzaj emisji F3E, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - moc wyjściowa 5/25 W, - selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, - kodowa blokada szumów CTCSS/PL, - możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: - uchwyt montażowy, - mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, - antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, - przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: - deklaracja zgodności w języku polskim, - dokumentację serwisową na płycie CD, - oprogramowanie na płycie CD, - interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi, - gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, |  |
|  | - system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, |  |
|  | - zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne |  |  |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | - pojedynczy lub wieloczęściowy, |  |
|  | - o pojemności min. 240 dm3, |  |
|  | - zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, |  |
|  | - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, |  |
|  | - trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |  |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | - zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, |  |
|  | - zbiornik dla oleju silnikowego (będący częścią systemu smarowania opisanego w pkt. 2.1 f) przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |  |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | - zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, |  |
|  | - wykonany z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, |  |
|  | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |  |
|  | - minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, |  |
|  | - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |  |
| 9.4. Układ smarowania podwozia | - układ centralnego smarowania podwozia lub bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, - w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie wału napędowego. |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 10. Układ pneumatyczny |  |  |
| 10.1. Rozmieszczenie: | - wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, |  |
|  | - układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), |  |
|  | - zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, |  |
|  | - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego umieszczone z przodu nadwozia z układem, |  |
|  | - przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, |  |
|  | - w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, |  |
|  | - sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, |  |
|  | - głowica sprężarki chłodzona płynem, |  |
|  | - napęd sprężarki poprzez koła zębate, |  |
|  | - zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu. |  |
| 11. Instalacja elektryczna |  |  |
| 11.1. Wymagania: | - oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), |  |
|  | - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |  |
|  | - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |  |
|  | - tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |  |
|  | - dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |  |
|  | - wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |  |

| # Opis parametrów | Wymagania Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| c.d. 11.1. Wymagania: | - sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |  |
|  | - dwa akumulatory 12 V o poj. 200Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, |  |
|  | - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, |  |
|  | - instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, |  |
|  | - akustyczny sygnał cofania. |  |
| 12. Wymagania dodatkowe |  |  |
| 12.1 Wymagania: | - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: - 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, - 10 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. |  |
|  | - Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt dostarczy Zamawiającemu: - kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: - instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (10 egzemplarzy), - instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, - schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, - schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, - schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, - schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, - schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, - dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, - katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy. - zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem w języku polskim umożliwiający ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części. |  |

| c.d. 12.1 Wymagania: | - Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych Zamawiającego. |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2.Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne występujące w standardowym obrocie i katalogu części przekazanym wraz z autobusem, w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dotyczy to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |  |
| GWARANCJA (wymagania Zamawiającego) | - wymagany okres gwarancji na nadwozie pojazdu, a w szczególności poszycia zewnętrznego i dachu, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw – nie mniej niż 10 lat, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus, - wymagany okres gwarancji na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia – nie mniej niż 10 lat, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus, - wymagany okres gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia – nie mniej niż 60 miesięcy począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus, - wymagany okres gwarancji na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu – nie mniej niż 24 miesiące, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odebrano autobus. UWAGA ! Szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownica/rama podwozia - okresowe, obowiązkowe (pod rygorem utraty gwarancji) zabiegi konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu, odnawianiu lub nakładaniu nowych warstw ochronnych profili zewnętrznych i wewnętrznych (ramy, kratownicy) Wykonawca przeprowadza na własny koszt i ryzyko lub ponosi pełne koszty ich przeprowadzenia w zaproponowanym przez siebie okresie gwarancji, nie mniejszym jednak, niż 10 lat; powyższe nie dotyczy uzupełniania ubytków zewnętrznych powłok ochronnych, spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi – odpryski konserwacji od uderzeń kamieni i przetarcia, - okresy gwarancji nie są uzależnione od przebiegu kilometrów autobusów, - w okresie gwarancji, w razie wykrycia lub ujawnienia się wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego autobusu na wolny od wad, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji (w szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu), - wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych części ponosi Wykonawca, - z gwarancji wyłączone są: materiały eksploatacyjne, pióra wycieraczek, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk hamulcowych, ogumienie, filtry oleju, filtry powietrza w zakresie eksploatacyjnego zużycia (nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych awarią urządzeń współpracujących), - Zamawiający informuje, że średni przebieg autobusu w okresie gwarancyjnym w MZK w Bielsku-Białej wynosi ok. 70.000 – 75.000 km rocznie. |  |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI | - płatność obejmująca wartość netto autobusów (rozliczana osobno za każdy dostarczony autobus) realizowana będzie przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 34 ratach płatnych na koniec miesiąca, - pierwsza rata w wysokości 650.000,00 zł płatna na koniec miesiąca listopada 2009r. Wartość podatku VAT płatna będzie w ciągu trzech miesięcy po miesiącu dostawy autobusów, - kolejne 33 równe raty miesięczne płatne w latach 2010 – 2012. |  |

| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA # jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | - Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy wszystkich zamawianych autobusów w terminie do 30 września 2009 roku. - Za termin realizacji zamówienia uznaje się termin podpisania, bez uwag, protokołu zdawczo – odbiorczego ostatniego przekazanego autobusu. |  |
| WADIUM | O wartości 80.000,00 zł zostało wniesione w formie .............................. w dniu .................. |  |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA na jakie należy zwrócić wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej) UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |  |
| CENA OFERTY cyfrowo i słownie Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Sposób obliczenia ceny podano w kolumnach obok. | Cena (cyfrowo) za 1 szt. autobusu | ............. zł netto |
|  | Cena (cyfrowo) za 1 szt. autobusu | ............. zł brutto |
|  | Cena (cyfrowo) za 5 szt. autobusów | ....................... zł netto |
|  | Cena (cyfrowo) za 5 szt. autobusów | ....................... zł brutto |
|  | Cena (słownie) za 5 szt. autobusów | ....................... zł netto |
|  | Cena (słownie) za 5 szt. autobusów | ....................... zł brutto |

| Wymagane parametry potrzebne do oceny kryterium |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych | Wypełnia Wykonawca |  |
|  |  |  | należy postawić „X” w odpowiednim polu | Opis słowny |
| T.1. | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz zewnętrznego poszycia nadwozia (w tym: elementów ścian bocznych, ściany przedniej i tylnej, poszycia drzwi, pokryw przedniej, bocznej i tylnej) | Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, lub tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, lub szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję oraz dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |  |
|  |  | Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii). |  |  |
|  |  | Inne. |  |  |
| T.2. | Norma emisji spalin. | Pojazd z silnikiem spełniającym normę emisji spalin minimum EEV. |  |  |
|  |  | Pojazd z silnikiem spełniającym normę emisji spalin Euro 5. |  |  |
| T.3. | Uzyskanie proponowanej normy emisji spalin. | Bez udziału środków chemicznych. |  |  |
|  |  | Z wykorzystaniem środków chemicznych. |  |  |
| T.4. | Pojemność skokowa silnika. | Należy podać pojemność skokową silnika. |  |  |
| T.5. | Położenie silnika oraz zainstalowanie dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu. | Wzdłużne położenie silnika bez dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu. |  |  |
|  |  | Poprzeczne położenie silnika z dodatkową przekładnią kątową w układzie przeniesienia napędu. |  |  |
| T.6. | Układ hamulcowy. | Hamulce tarczowe na obydwu osiach. |  |  |
|  |  | Hamulce tarczowe na osi przedniej i bębnowe na osi tylnej. |  |  |
| T.7. | Ilość siedzeń pasażerskich z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi. | 10 i więcej siedzeń. |  |  |
|  |  | 7-9 siedzeń. |  |  |
|  |  | Do 6 siedzeń. |  |  |
| T.8. | Szerokość przejścia między tylnymi nadkolami mierzona na wysokości 100 mm. | Należy podać szerokość przejścia między tylnymi nadkolami mierzoną na wysokości 100 mm. |  |  |
| T.9. | Szyby przednich drzwi. | Szyby podwójne. |  |  |
|  |  | Szyby pojedyncze. |  |  |
| T.10. | Podatność obsługowa. | Umiejscowienie zbiorników wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z dostępnością z zewnątrz autobusu (dotyczy zbiorników wyrównawczych układu chłodzenia, układu smarowania olejem, układu hydrostatycznego napędu wentylatora, o ile występuje). |  |  |
|  |  | Inne umiejscowienie. |  |  |
|  |  | Możliwość czyszczenia z zewnątrz zespołu chłodnic bez demontażu. |  |  |
|  |  | Brak możliwości. |  |  |
| T.11. | Parametry trakcyjne. | Należy podać średnicę zawracania (3600) autobusem, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ (UWAGA do T.11.). |  |  |
| T.12. | Układ drzwi. | Układ drzwi: 2-2-2. |  |  |
|  |  | Układ drzwi: 2-2-0. |  |  |
| T.13. | Okno zewnętrzne, boczne w kabinie kierowcy. | Opuszczane elektrycznie. |  |  |
|  |  | Przesuwne. |  |  |
| T.14. | Szyba tablicy kierunkowej przedniej. | Wydzielona. |  |  |
|  |  | Jednolita z szybą czołową. |  |  |
| T.15. | Wykładzina podłogowa. | Jednolita. |  |  |
|  |  | Zgrzewana. |  |  |
| T.16. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | Z napędem od silnika. |  |  |
|  |  | Niezależna z napędem elektrycznym. |  |  |
| T.17. | Zawieszenie przednie. | Zawieszenie niezależne. |  |  |
|  |  | Inne. |  |  |

| GWARANCJA: (proponowana przez Wykonawcę) | G.1. Gwarancja na nadwozie pojazdu a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw. UWAGI ! - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | ................... lat |
| --- | --- | --- |
|  | G.2. Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia. UWAGI ! - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | .................. lat |
|  | G.3. Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia. UWAGI ! - okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru ostatecznego autobusu, - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 80 miesięcy, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 60 miesięcy. | ................. miesięcy |
|  | G.4. Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu. UWAGI ! - okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu, - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów. - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 42 miesiące, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 24 miesiące. | ................. miesięcy |
| OSOBĄ ODPOWEIDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) .......................................................................... (numer telefonu) |  |

| W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości ceny oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia, tj. ................... zł., - dostarczenia odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającą zgodę na transakcję (dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), jeżeli transakcja przewyższa dwukrotnie wartość kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych. |  |
| --- | --- |
| # PODPIS # I PIECZĄTKA ### (wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przetargowych) | .................... .................... imię i nazwisko podpis ..................... .................... imię i nazwisko podpis ..................... .................... imię i nazwisko podpis ..................... .................... imię i nazwisko podpis |